ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА

Утверждаю

Директор ИГНД

______________ Язиков Е.Г.
 «_____» __________   2008 г.

Документация керна буровых скважин

Методические указания для студентов очного и заочного обучения ИГНД направления 130100 «Геология и разведка полезных ископаемых», 130200 «Технология геологической разведки»,

130300 «Прикладная геология»

Томск 2008

Предисловие

Методические указания составлены на основе Образовательного стандарта высшего профессионального образования ТПУ (СТП ТПУ 2.3.04-02 «Система менеджмента качества ТПУ»).

Указания рассмотрены и одобрены на заседании обеспечивающей кафедры общей геологии ________________2008 года, протокол №  .

Разработчик:

доцент кафедры ОГ,

к.г.-м.н.  __________________ Ю.С. Ананьев

Зав. обеспечивающей кафедрой,

доцент, к.г.-м.н.  _________________А.А. Ананьев

Аннотация

В методических указаниях приведены данные об основных формах и процедурах документации керна буровых скважин.

УДК 550.8:528(087.23)

Ключевые слова: буровые скважины, керн, полевой журнал документации скважин, полевая документация керна.

ВВЕДЕНИЕ

Геологическая съемка, поиски и оценка полезных ископаемых являются широко распространенным видом геологических работ, при котором используется керн буровых скважин.

Современная буровая скважина представляет собой сложное и дорогостоящее техническое сооружение, служащее для получения данных о глубинном строении Земли с помощью извлекаемого керна и комплекса геофизических исследований. Поэтому первичное геологическое документирование керна является важнейшей операцией при геолого-съемочных и поисково-оценочных работах. Цель ее — подробная регистрация наблюдений, полученных в ходе бурения скважин.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН

Основной формой документации скважин является полевой журнал геологической документации скважин (форма 12). Полевой журнал геологической документации скважины должен иметь плотный переплет. Рекомендуемые размеры журнала 13х21 см. Журнал состоит из титульного листа и вкладных листов (форма 10), количество которых определяется глубиной скважины. Для документации скважин, пробуренных в рыхлых отложениях, принята самостоятельная форма журнала (форма 11).

К журналу прилагается геологический разрез. Поэтому в графу «Литологический разрез» целесообразно помещать изображения лишь наиболее важных особенностей пород, вскрытых скважиной (соотношение прожилков между собой и со слоистостью, соотношение полезного ископаемого и слоистости, особенности строения полезного ископаемого и т. п.).

Форма полевого журнала может несколько изменяться в зависимости от специфики изучаемого района.

К полевому журналу должны прилагаться геологический разрез по скважине с данными каротажа, диаграмма каротажа, акты измерения искривления скважины, а также акты о сокращении и ликвидации керна.

При бурении скважин с целью вскрытия и опробования полезного ископаемого, а также поисково-картировочных скважин глубиной более 100 м документация комплектуется в следующем составе и очередности:

а) паспорт буровой скважины (форма 13);

б) акт о заложении скважины (форма 14);

в) полевой журнал документации скважины (формы 10 или 12);

г) геологический разрез по скважине с данными каротажа (форма 15);

д) диаграммы каротажа;

е) акты измерения искривления скважин (форма 16);

ж) акты контрольных измерений глубины (форма 17);

з) акты о сокращении и ликвидации керна (форма 18, 19);

и) акт о закрытии (консервации) буровой скважины (форма 20).

Геологическую документацию скважин оформляет техник-геолог (гидрогеолог) или геолог. Ответственным за геологическую документацию скважин является старший геолог (гидрогеолог) партии (отряда, участка). Вся геологическая документация скважин должна быть завершена, проверена и подписана старшим геологом (гидрогеологом), ответственным за буровые работы, не позднее 10 дней после закрытия скважины.

В процессе детального изучения керна допускается его сокращение по буровым скважинам, заложенным с целью детализации геологического строения района. По этим скважинам на хранение оставляются лишь образцы пробуренных пород и полностью керн, полученный по полезному ископаемому. Сокращение и ликвидацию керна проводят после его детального описания и отбора необходимых образцов и проб для изучения. Ответственность за правильность сокращения или ликвидацию керна возлагается на главного или старшего геолога партии. До сокращения керна необходимо проверить увязку построенной колонки по скважине с геологическим разрезом, составленным по данным изучения дневной поверхности, опорным и другим скважинам. При обнаружении неувязки сокращение керна не допускается до получения надежного геологического разреза. Не допускается сокращение керна по опорным скважинам, а также по картировочным скважинам, вскрывшим породы фундамента платформы. После утверждения геологических отчетов керн или образцы сокращенного керна по скважинам могут быть ликвидированы, за исключением:

а) керна отдельных опорных скважин, представляющих производственный и научный интерес, в частности для сопоставления с геологическими разрезами других районов и объектов, монографического описания, специальных видов исследования и т. д.;

б) эталонных образцов всех разновидностей пород и руд данного объекта;

в) керна полезного ископаемого в количестве, необходимом для дополнительных технологических и других исследований.

Перечень скважин, керн которых подлежит дальнейшему хранению, а также порядок отбора типичных образцов пород и руд утверждаются производственным геологическим объединением по представлению руководства экспедиции (партии).

Сроки хранения керна по скважинам, заложенным для специальных целей (структурные, картировочные, гидрогеологические, инженерно-геологические и др.), устанавливаются производственными геологическими объединениями в каждом отдельном случае в зависимости от того, в какой мере разрешены задачи, поставленные при бурении этих скважин.

Основанием для ликвидации керна является:

— при текущем сокращении керна — решение начальника экспедиции (партии);

— по опорным скважинам и типовым образцам, отобранным, для длительного хранения в кернохранилищах — решение производственного геологического объединения.

Акты на сокращение и ликвидацию керна (см. формы 18, 19) утверждаются начальником партии (экспедиции).

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЕРНА БУРОВЫХ СКВАЖИН

Документация буровых скважин включает следующие основные процедуры:

— отбор и укладку керна;

— собственно геологическую документацию керна;

— составление колонки скважины и разреза по ней.

Керн, извлекаемый из колонковой трубы, после каждого рейса принимается буровым мастером, обмывается от приставшей породы и заклиночного материала (керн рыхлых пород или растворимых осторожно без промывки очищается от загрязняющей его «рубашки») и складывается в специальные керновые ящики. Длина керновых ящиков (деревянных либо из других плотных материалов) 1 м, ширина 0,5—0,8 м. Для удобства и безопасности переноса они должны иметь планки на торцевых сторонах. Высота стенок и количество отделений в ящиках должны соответствовать диаметру укладываемого керна.

Укладка керна производится слева направо в каждом отделении кернового ящика. При укладке керна следует помнить, что при опорожнении колонковой трубы очередность вынимания частей керна обратна очередности их залегания в скважине. В соответствии с этим укладка керна начинается с того места, где будет находиться конец керна, поднятого за этот рейс, а не там, где кончается керн предыдущего рейса.

Укладывать керн в ящики следует всегда плотно, без промежутков между отдельными кусками, в строгом соответствии с расположением кусков по разрезу скважины. Куски разбитого керна совмещаются при укладке по плоскостям раскола. Мелкие обломки керна, точное местоположение которых в интервалах не установлено, завертываются в плотную оберточную бумагу (или полиэтиленовую пленку) и кладутся в верхней части интервала. Образцы разрушенного или сыпучего керна помещаются в полиэтиленовые (или плотные матерчатые) мешочки и в том же порядке укладываются в отделения керновых ящиков. Керн быстро выветривающихся или разлагающихся видов полезных ископаемых хранится в особых условиях (парафинированные капсулы, герметические сосуды и т. п.). Части раздробленного или разбитого керна маркируются тушью или белой (серой) эмалевой краской на поверхности. На всех его обломках обязательно показывается ориентировка стрелкой, направленной книзу. При маркировке керна числителем показывается порядковый номер рейса (долбления), а знаменателем — порядковый номер куска керна. Нумерация кусков от кровли к подошве самостоятельная для каждого рейса. Маркировку керна для каждого рейса следует показывать на разрезе скважины.

Шлам (буровая муть) также должен быть упакован в полиэтиленовые (или плотные матерчатые) мешочки, соответствующие размерам отделений керновых ящиков, и уложен в конце соответствующего интервала.

В том случае, если на каком-то интервале скважины керн не поднят, в ящик укладывается этикетка с указанием интервала и отсутствия в нем керна.

Сверху на кромке стенок и продольных перегородок слева направо должны быть нанесены стрелки, указывающие порядок укладки керна. Укладка керна в ящики «змейкой» не допускается.

В конце каждого интервала, соответствующего одному буровому рейсу, буровой мастер ставит деревянную этикетку (бирку), точно отвечающую размеру отделений ящика и отделяющую керн соседних рейсов. Местоположение бирки обозначается на перегородках ящика поперечным затесом и стрелкой, нанесенной карандашом. На бирке простым черным карандашом или шариковой ручкой четко выписывается интервал глубины (от — до) и длина интервала в метрах с точностью до 0,01.

Ящики, заполняемые и заполненные керном, должны быть закрыты плотными крышками и находиться на буровой установке. Крышки ящиков перед транспортировкой должны быть забиты гвоздями. На крышке и торце каждого ящика несмываемой краской должны быть четко написаны следующие данные: наименование участка; название организации, производившей бурение; номер скважины; номер ящика; глубина в метрах от и до; год производства работ.

Заполненные ящики вывозятся в керноразборочное помещение или кернохранилище для детальной геологической обработки керна и передаются работнику, заведующему кернохранилищем, с оформлением передачи в регистрационном журнале.

Ответственность за выход керна, правильное его извлечение из колонковой трубы, укладку в керновые ящики, этикетирование, маркировку и хранение на буровой несут старший буровой мастер и сменный буровой мастер. Проверка правильности геологического содержания всех вышеперечисленных операций по документации возложена на старшего геолога партии (участка), ответственного за бурение. В его функции входит:

— осуществлять контроль за нормальным выходом керна и при недостаточном его выходе привлекать лиц технической службы к принятию необходимых мер;

— следить за правильным и полным извлечением керна из колонковой трубы;

— уточнять выход керна по полезному ископаемому линейным (при извлечении керна в виде столбиков и плашек), объемным и весовым (при извлечении раздробленного керна) способами;

— проверять правильность укладки керна в керновые ящики, соответствие его полевым журналам и фактически извлеченному керну, удостоверяя проведенную проверку подписью в этикетке;

— проверять правильность описания керна, своевременность и правильность ведения полевого журнала геологической документации скважины;

— устанавливать категории буримости вскрываемых скважинами пород;

— производить контрольные измерения глубин скважин и уровней стояния воды в них, контролировать своевременность измерений искривления, проведение и результаты каротажа и скважинных геофизических исследований, своевременность закрытия и правильность ликвидации скважины;

— следить за своевременной вывозкой со скважины заполненных керновых ящиков;

— проверять всю геологическую документацию скважин и удостоверять проверку подписью на всей документации скважины.

Геологическая документация скважины отличается от описания естественных обнажений и горных выработок значительно меньшим количеством каменного материала, имеющегося в распоряжении наблюдателя, что заставляет с особым вниманием относиться к изучению керна. В связи с этим документацию должен вести инженер-геолог или опытный техник-геолог при обязательном последующем контроле старшего геолога.

Геологическая документация скважины предусматривает полевую документацию керна, составление актов о заложении и закрытии (или консервации) скважин, измерении искривления скважины и контрольных измерениях ее глубины (формы 10, 14, 16, 17, 20), а также актов о пересечении полезного ископаемого и о ликвидационном тампонаже скважин. Однако весь этот комплекс сведений имеет смысл лишь для глубоких разведочных скважин. Для скважин глубиной до 200—300 м, типичных для геолого-съемочных и поисковых работ, сведения о заложении скважины, измерениях искривления, контрольных измерениях ее глубины и другое следует включать в полевой журнал геологической документации (форма 10).

Керн буровой скважины документируется дважды: первый раз — непосредственно на скважине в полевом журнале геологической документации и второй — при обработке керна после его вывозки в керноразборочное помещение. В практике геолого-съемочных и поисковых работ эти два этапа описания могут совмещаться.

При описании керна на скважине заполняется полевой журнал геологической документации. Описание горных пород в полевом журнале ведется по мере углубки скважины послойно сверху вниз. Соответственно все слои (пласты) и разновидности пород для неслоистых образований последовательно нумеруются сверху вниз.

При документировании скважины выполняются:

1) описание горных пород каждого слоя (разновидности) или рейса (в однородных породах). Следует лишь предостеречь как от слишком дробного выделения слоев, так и от объединения заведомо различных слоев в один слой. В тех случаях, когда наблюдается периодичная повторяемость однородных слоев (или пород) в керне, допускается подробное описание только типичных. Тогда обязательно указание места описания слоя (породы), его отношение к перемежающимся, отличным по составу слоям (породам).

При наличии в керне одного рейса нескольких слоев или различных пород, каждый слой (порода) описывается раздельно с указанием его мощности по керну и привязкой начала слоя (породы) к началу интервала бурения (т. е. глубина начала слоя по керну от глубины начала бурения).

При описании пород особое внимание следует уделять характеристике особенностей минералогического состава пород и состава включенных в нее обломков (галек в осадочных, ксенолитов в интрузивных породах т. д.). Для осадочных пород обязательно определение карбонатности соляной кислотой в специально отбитом осколке во избежание загрязнения керна кислотой. Кроме того, следует испробовать кислотой порошок породы, наскоблив его ножом для установления наличия в ней карбонатов. В осадочных породах обязательно отмечается наличие органических и в особенности битуминозных веществ. Для них указываются их свойства, запах и характер выделения (например, «пропитывает породу», «выделяется по трещинам», «заполняет пустоты какой-то формы или включения определенной горной породы» и т. п.).

Для слоистых толщ особенно важны наблюдения на максимально больших отрезках керна, так как только в этом случае могут быть правильно определены характер слоистости, мощность слоя или пачки, текстурные особенности, количественные соотношения разных типов пород и т. п.

При описании вулканогенных пород особое значение имеет выявление горизонтов туффитов и туфогенно-осадочных пород, что важно также с точки зрения возможности выявления маркирующих горизонтов и поисков флоры, фауны и микрофауны для установления возраста вулканогенных пород.

Зарисовки керна буровых скважин делаются одновременно с его описанием в масштабе 1:100—1:200. Наиболее интересные участки керна (пройденные по полезным ископаемым, по каким-либо характерным слоям и т. п.) изображаются отдельно в масштабе 1:10—1:20. Отдельные участки (включения, типы слоистости и т. п.) могут изображаться в натуральную величину. Существует три способа зарисовки керна:

1) проекция цилиндрической поверхности стороны керна, видимой наблюдателю, на плоскость рисунка;

2) изображение плоскости раскола керна вдоль оси;

3) развертка всей поверхности керна на плоскость рисунка (наиболее сложный и малоупотребительный способ, так как не имеет заметных преимуществ перед другими).

На зарисовках керна показываются все слои, выделенные при описании, с изображением их состава принятыми к употреблению условными знаками или специальными, расшифровка которых должна быть помещена на рисунке. Изображаются все включения, конкреции (в масштабе), новообразования (вкрапленность и т. п.) — условными знаками, все жилы и прожилки — в масштабе (при мелкомасштабных зарисовках — вне масштаба, но с сохранением формы), особенности слоистости. На рисунке, кроме того, помещаются данные об углах, образуемых слоистостью, прожилками и т. п. с осью керна, указываются места отбора образцов и проб с указанием номера;

2) выделение и особо детальное описание интервалов распространения полезных ископаемых и их прямых (рудная вкрапленность, обломки и т. п.) и косвенных (изменение породы, скарнирование и т. п.) признаков;

3) выделение и описание интервалов распространения потенциально продуктивных пород (известняки, обогащенные углистым веществом; сероцветные терригенные породы и т. п.);

4) описание характера границ слоя с выше- и нижележащими образованиями;

5) измерение угла наклона каждого слоя к оси керна. Угол наклона определяется транспортиром. В случае ориентированного керна определяется и азимут падения. При определении угла падения следует иметь в виду возможное искривление ствола скважины, в связи с чем необходимо указать погрешность определения или в случае возможности внести поправку на основании измерения искривления, отметив в описании, что погрешность исправлена;

6) мощность каждого слоя (породы) измеряется вдоль оси керна мерной лентой или рулеткой. При первичном описании указывается видимая (фактически поднятая) мощность каждого из выделенных при описании слоев или каждой разновидности пород, т. е. определенная по непосредственному измерению керна. Это связано с избирательным истиранием различных пород в процессе бурения, разрушением слабосцементированных пород (пески и т. п.) и, наоборот, вытягиванием пластичных (глин и т. п.). Не допускается при первичном описании пересчет видимых мощностей на «истинные» пропорционально длине поднятого керна либо произвольное отнесение недостающих мощностей к кровле или подошве соответствующего интервала бурения или слоя и соответственно исправление глубин залегания слоя или породы.

Истинная мощность может быть с известной степенью точности показана лишь на окончательном разрезе скважины, составляемом с учетом ее каротажа, изучения шлама и контрольных измерений глубины скважины. Такие исправленные истинные мощности и глубины залегания слоев записываются в окончательной документации скважины. Если документация сразу ведется начисто (как это обычно бывает при мелком картировочном бурении), то исправленные истинные мощности и глубины записываются в журнал документации буровой скважины с пометкой «исправленная» или другим цветом (о чем делается запись на титульном листе);

7) описание трещиноватости керна, характера, размера и выдержанности трещин, строения их стенок, раскрытости, закрытости и минерального выполнения трещин. При зеркалах скольжения отмечается угол, образованный штриховкой, к линии падения плоскости трещин. В случае полного (100%-ного) выхода керна измеряются углы падения и азимутальная ориентировка линий падения всех трещин относительно любой, произвольно выбранной, но достаточно четкой трещины, азимут падения которой условно принимается равным 360°. При наличии ориентированного керна измеряются истинные азимуты падения;

8) фиксация плоскостей притирания, возникших в процессе бурения, в глубинах от начала интервала скважины для выявления возможных интервалов истирания и сокращения выхода керна при бурении;

9) сбор ископаемых органических остатков и описание их расположения по отношению к слоистости или оси керна;

10) отбор образцов и проб.

При обработке керна в керноразборочном помещении необходимо с учетом данных о геологическом положении обрабатываемой скважины и сведений о геофизических и геохимических аномалиях, в районе которых она заложена:

— просмотреть весь керн, проверить и дополнить его описание;

— провести расчленение разреза на отдельные геологические тела и сопоставить их с подразделениями, выделяемыми на геологической карте, эти данные отмечаются в графе 13 (форма 12) геологической документации, все дополнения вносятся цветной шариковой ручкой без исправления первоначальных данных;

— по результатам изучения керна, обработки данных каротажа и скважинных исследований внести исправления в полевую документацию относительно глубин контактов и мощности слоев, все исправления вносятся цветной шариковой ручкой без исправления первоначальных данных;

— выделить и подробно описать полезное ископаемое и его прямые и косвенные признаки и потенциально продуктивные образования, все эти сведения фиксируются на вкладных листах в полевом журнале документации с соответствующей пометкой в первоначальной документации. Вкладной лист должен иметь ту же разграфку, что и первичная документация (левая и правая стороны разворота формы 10). Он снабжается надписью «Детальное описание полезного ископаемого (продуктивных образований) на интервале _____ м»;

— опробовать керн и отобрать образцы;

— установить порядок и степень сокращения и ликвидации керна;

— составить геологический разрез по скважине (форма 15).

Геологический разрез по скважине должен суммировать все полученные по ней геофизические и геологические материалы. Впоследствии на него могут наноситься данные определения содержания полезных ископаемых и результаты геохимического опробования.

Приложения

Форма 10

_____________________________________________________________

(министерство, ведомство) (производственное геологическое объединение)

__________________________экспедиция   _______________________партия

Месторождение, участок работ_______________________________________

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СКВАЖИНЫ № _______

Бурение начато_______________ окончено ________________________

Абсолютная отметка устья скважины __________________________ м

Глубина скважины: проектная _____________________

фактическая ___________________

Заданный угол наклона _______________ градус, азимут _____________ градус

Вид бурения _________________ , тип станка ____________________

Фактическая конструкция скважины

| № п/п | Глубина, м |  | Диаметр скважины, мм | Закреплено трубами, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  | от | до |

Скважина пробурена бригадой ст. бурового мастера

____________________________________________________________________

Скважину документировал ___________________________________

(должность,  фамилия,  подпись)

Документацию проверил _____________________________________

(должность,  фамилия,  подпись)

Левая сторона разворота

| Дата, смена | Диаметр бурения, мм | Род истирающих материалов | Рейс |  |  |  |  | Угол слоистости, контакта пород, трещин, кливажа с осью керна, градус | Глубина пересечения контакта пород, слоя, тектонических нарушений, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Интервал глубины, м |  | Пробурено за рейс, м | Выход керна |  |  |  |
|  |  |  | от | до |  | м | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Правая сторона разворота

| Зарисовка керна в масштабе | Описание пород | Интервал опробования, м | № образцов и проб | Прочие сведения (водоносность, потеря воды, категория пород, характеристика промывочной жидкости) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Форма 11

Титульный лист

____________________________________________________________________________

(министерство, ведомство)

____________________________________________________________________

(производственное геологическое объединение)

___________________________экспедиция ___________________партия

Месторождение, участок работ _________________________________

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БУРЕНИЯ СКВАЖИН В РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ

Начат     «___»_____________20     г. Окончен «___»_____________20     г.

Бассейн реки _______________________________________________

Речка, ручей _______________________________________________

| Приток | правый |
| --- | --- |
|  | левый |

Линия № __________________________________________________

Азимут линии ______________________________________  градус

Проверил:

Ст. геолог _______________________

(фамилия, подпись)

Левая сторона разворота

Линия № ______________ скважина № ______ расположена в русле, на пойме,

| правой | террасе от скважины № |  | вправо | на |  | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| левой |  |  | влево |  |  |  |

Абсолютная отметка устья скважины ___________________ м

Диаметр бурения ___________________________ мм

| Дата | Глубина скважины, м | Интервал углубки, м |  | Глубина обсадки труб при бурении, м |  | Объем извлеченной породы по измерению в колоде, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |
|  |  |  |  | от | до |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Правая сторона разворота

| Наличие таликов, мерзлоты, водоносности | Литологический разрез по скважине (зарисовка) | Описание пород (название цвет, связность, наличие гальки, валунов, их размеры, окатанность и т. д.) | № проб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Геолог ____________________________________

Буровой мастер ____________________________

(фамилия, подпись)

Форма 12

Министерство природных ресурсов РФ

Геологическое объединение ______________________

Экспедиция ___________________ Партия ______________

Месторождение ________________ Участок _____________

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СКВАЖИНЫ № _____

Местонахождение ________________абс. отм. устья__________

Вид бурения ___________, тип станка _________, азимут ______, градус _____

Назначение ________________________,

Основание для закрытия ______________________________________________

____________________________________________________________________

Конечная глубина _____________ м,

Бурение начато ___________________, закончено _________ _______________

Задокументировано __________________, прокаротировано ________________

Уровень грунтовых вод, установившийся ______________________________ м

| Пробурено | Поднято керна |  | №№ керновых ящиков |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м | % |  |
| По породам По руде |  |  |  |

| Метраж по категориям буримости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |

Приложения:

1.  Акт о заложении скважины № ____________________________

2.  Геологический разрез по скважине с данными каротажа

3.  Акты измерений искривления скважины № _________________

4.  Акты контрольных измерений глубины скважины № _________

5.  Акт о сокращении и ликвидации керна _____________________

6.  Акт о закрытии (консервации) буровой скважины № _________

Левая сторона разворота

| Пробурено, м |  |  |  | Поднято керна, м | Категория буримости | Глубины контактов слоя, м |  | Мощность слоя, м | Выход керна по слою, м | Угол падения по керну, градус | Истинная мощность слоя, м | Геологический индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за рейс |  | всего | в т. ч. по слою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | до |  |  |  |  | от | до |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Правая сторона разворота

| Описание пород | Водоносность | № проб | №№ образцов, их глубина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15 | 16 | 17 |

Заключительная страница

Керн буровой скважины___________________________________________

(сокращен, ликвидирован, даты)

Скважина прокаротирована от ___________ до _____________

методами __________________________________________________

Измерения искривления скважины

| Глубина, м | Угол наклона, градус | Азимут, градус | Глубина, м | Угол наклона, градус | Азимут, градус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные измерения глубины

Глубина по журналу _______________________________________ м

Глубина по контрольному измерению ________________________ м

Глубина по журналу _______________________________________ м

Глубина по контрольному измерению ________________________ м

Фактическая конструкция скважины __________________________

__________________________________________________________

Диаметр коронки _________________________________________ мм

Глубина бурения данным диаметром ________________________ м

Диаметр обсадных труб ___________________________________ мм

Глубина обсадки данным диаметром ________________________  м

При закрытии  (консервации)  скважины осуществлены следующие технические мероприятия ____________________________________________________________

____________________________________________________________

Скважина пробурена и ликвидирована бригадой ст. мастера _________

_____________________________________________________________

Скважину задокументировал   _________________

(фамилия, подпись)

Проверил __________________________

(фамилия, подпись)

Форма 13

Титульный лист

________________________________________________________________________

(министерство, ведомство)

________________________________________________________________________

(производственное геологическое объединение)

___________________ экспедиция ________________ партия

Месторождение, участок работ ______________________________

ПАСПОРТ БУРОВОЙ СКВАЖИНЫ №    _________

Назначение скважины __________________________________________

(поисковая, разведочная и т. д.)

Скважина начата ____________20      г., закончена     ________________20    г.

Документация начата__________20       г., закончена   _______________ 20   г.

Абсолютная отметка устья скважины __________________________ м

Начальный азимут бурения ________градус, начальный угол наклона   _________ градус

Глубина по буровому журналу _____________________м

Глубина по контрольному измерению _______________м

Принятая глубина скважины   ______________________м

Уровень   грунтовых вод в скважине после окончания бурения установился в ______________м от ее устья

Керн буровой скважины___________________________________________________________

(ликвидирован, сокращен, сохранен полностью)

____________________________________________________________________________

(место хранения керна)

Паспорт составил ___________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)

Проверил     ___________________________________________

(должность, фамилия, подпись)

Приложения:

а)   акт о заложении скважины;

б)  полевой журнал документации скважины;

в)   геологический разрез по скважине с данными каротажа;

г)   диаграмма каротажа;

д)   акты измерений искривления скважины;

е)   акты контрольных измерений глубины;

ж)  акты о сокращении и ликвидации керна;

з)   акт о закрытии (консервации) буровой скважины.

Левая сторона, разворота

| Интервал описания (глубина пересечения контактов и других геологических границ с учетом каротажа), м |  | Средний выход керна, % |  | Геологическая колонка | Геологические индексы | Описание пройденных пород, рудных тел или продуктивных горизонтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до | по рудному телу | по вмещающим породам |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Правая сторона разворота

| Истинная мощность, м | Углы, образуемые осью керна с плоскостями напластования, прожилками, трещинами и др. | Интервалы опробования, м |  | № образцов | проб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по керну | истинная мощность |  |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Заключительная страница

Глубина ________________________________ м

Измерения искривления скважины

Угол наклона _____________________ градус

Азимут __________________________ градус

Контрольные измерения глубины

Глубина по журналу ______________________________________________ м

Глубина по контрольному измерению _______________________________ м

Фактическая конструкция скважины

Диаметр скважины ______________________________________________ мм

Глубина бурения данным диаметром _______________________________ м

Диаметр колонны обсадных труб __________________________________ мм

Глубина обсадки данным диаметром _______________________________ м

Выполненные каротажные работы

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

При закрытии  (консервации)  скважины осуществлены следующие технические мероприятия _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Форма  14

_____________________________________________________________

(министерство,  ведомство)

_____________________________________________________________

(производственное геологическое объединение)

_______________________________экспедиция __________________________партия

Месторождение, участок работ _________________________________

«Утверждаю»

Нач. партии__________________

«___»_________________ 20      г.

АКТ О ЗАЛОЖЕНИИ БУРОВОЙ СКВАЖИНЫ №  ___

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:    _____________

_____________________________________________________________

(должность, фамилия,  имя, отчество каждого члена комиссии)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

сего числа произвели заложение скважины №_______________

Начальный диаметр скважины ____мм, азимут бурения   _____ градус

угол наклона   _______________градус.

Проектная глубина скважины ___________ м

Скважина заложена   __________________________________________

(в  соответствии  с  проектом,  с  отклонением  от  проекта;   в  последнем

_____________________________________________________________

случае обосновать причины отклонения)

____________________________________________________________________________

Целевое назначение скважины __________________________________

_____________________________________________________________

Скважина, вынесена топографом (маркшейдером) на местность

Проектный геологический разрез и геолого-технический наряд (конструкция скважины) прилагаются.

Установленный минимальный выход керна:

по рудному телу   _______________%,

по вмещающим породам     _______________%.

Ст. геолог (геолог)    ___________________________

(подпись)

Топограф (маркшейдер)________________________

(подпись)

Ст. буровой мастер   ___________________________

(подпись)

Форма 16

_______________________________________________________________________

(министерство, ведомство)

_______________________________________________________________________

(производственное геологическое объединение)

_________________________экспедиция ______________________партия

Месторождение, участок работ_____________________________________

АКТ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКРИВЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ №____

«_____»________________   20     г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:    _________________

_________________________________________________________________

(должность,  фамилия,  имя,  отчество каждого члена комиссии)

составили настоящий акт о нижеследующем:

сего числа нами проведено измерение искривления скважины №   _________методом      ______________________________________________

с интервала _______________________ м по __________________________м

Заданный угол наклона скважины  __________ градус,

Заданный азимут бурения __________________градус

Результаты измерений искривления скважины

| Глубина, м | Угол наклона, градус | Азимут бурения, градус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Выводы комиссии ___________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________

Ст. геолог (геолог)       ________________

(подпись)

Топограф (маркшейдер) _______________

(подпись)

Ст. буровой мастер    __________________

(подпись)

Форма 17

_______________________________________________________________________

(министерство, ведомство)

_______________________________________________________________________

(производственное геологическое объединение)

_______________________экспедиция __________________партия

Месторождение, участок работ______________________________

АКТ КОНТРОЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ СКВАЖИНЫ №___

«_____»________________   20     г

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе __________________

________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество каждого члена комиссии)

________________________________________________________________________

________________________________________________

составили настоящий акт в том, что нами было проведено контрольное измерение глубины скважины №__________________

При измерении установлена глубина:

по буровому журналу ________________________ м

по контрольному измерению _________________ м

Разница составила __________________________м и объясняется

__________________________________________________________________________________________________________________________

Фактическая глубина принята ________________ м

Ст. геолог (геолог) ________________

(подпись)

Топограф (маркшейдер) _______________

(подпись)

Ст. буровой мастер    __________________

(подпись)

Форма 18

_______________________________________________________________________

(министерство, ведомство)

_______________________________________________________________________

(производственное геологическое объединение)

_________________________экспедиция ______________________партия

Месторождение, участок работ_____________________________________

«Утверждаю»

Нач. партии__________________

«___»_________________ 20      г.

АКТ О СОКРАЩЕНИИ КЕРНА СКВАЖИНЫ № ______

«___»_________________ 20      г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе  ______________________

____________________________________________________________________

(должность фамилия, имя, отчество каждого члена комиссии)

____________________________________________________________________________

___________________________________________________

составили  настоящий    акт о  нижеследующем:  сего числа  нами на основании

распоряжения________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

№________ от «___»_________________ 20      г.  произведен осмотр и сокращение керна по скважине №    _________________г,

пробуренной в 20      г.    на_____________________ месторождении (участке), путем изъятия части керна вмещающих пород с составлением типичных образцов каждой из них. Оставлены образцы пород, характеризующие следующие интервалы геологического  разреза скважины:

| № образцов | Наименование пород | Индекс образца | Интервал разреза, м | № ящика и место хранения образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Керн полезного ископаемого, а также вмещающих пород, в которых наблюдаются околорудные изменения и проявления рудной минерализации, сокращением не затронут.

Изъятый керн ликвидирован путем _____________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________

Ст. геолог (геолог) ________________

(подпись)

Ст. буровой мастер    _______________

(подпись)

Техник-геолог      __________________

(подпись)

Форма 19

_______________________________________________________________________

(министерство, ведомство)

_______________________________________________________________________

(производственное геологическое объединение)

_______________________экспедиция ____________________партия

Месторождение, участок работ_______________________________

«Утверждаю»

Нач. партии__________________

«___»_________________ 20      г.

АКТ НА ЛИКВИДАЦИЮ КЕРНА СКВАЖИНЫ № ______

«___»_________________ 20      г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе  ________________

____________________________________________________________________

(должность фамилия, имя, отчество каждого члена комиссии)

____________________________________________________________________________

___________________________________________________

составили  настоящий    акт о  нижеследующем:  сего числа  нами на основании

распоряжения________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

№________ от «___»_________________ 20      г.  произведен осмотр керна скважины №_________ пройденной в    20      г. на   ____________________ месторождении  (участке).

Комиссия признала, что осмотренный керн не представляет геологической ценности и подлежит ликвидации.

Ликвидация керна произведена «___»________________ 20      г. путем ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Опись ликвидированного керна прилагается.

Ст. геолог (геолог) ________________

(подпись)

Ст. буровой мастер    _______________

(подпись)

Техник-геолог      __________________

(подпись)

Форма 20

_______________________________________________________________________

(министерство, ведомство)

_______________________________________________________________________

(производственное геологическое объединение)

_________________________экспедиция ______________________партия

Месторождение, участок работ_____________________________________

«Утверждаю»

Нач. партии__________________

«___»_________________ 20      г.

АКТ О ЗАКРЫТИИ (КОНСЕРВАЦИИ) БУРОВОЙ СКВАЖИНЫ № ____

«___»_________________ 20      г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе ______________________

____________________________________________________________________

(должность фамилия, имя, отчество каждого члена комиссии)

____________________________________________________________________________

___________________________________________________

составили  настоящий    акт о  нижеследующем:

1. Бурение скважины №    _______,   заложенной, «____» _____________20     г.

на _________  месторождении (участке), прекращено «____» __________20    г.

по точному измерению на глубине _________________ м,

конечный диаметр __________ мм

(проектная глубина  ________________м, конечный диаметр ___________мм).

Бурение производилось станком_________________________________

2.  Причина закрытия (консервации) скважины   __________________________

____________________________________________________________________

3.  Средний выход керна по скважине составляет     _______________ %, в том

числе по полезному ископаемому  _____________%, по вмещающим породам

__________________________ %.

Не получено необходимое количество керна в следующих интервалах:

| Интервалы глубины | Установленный минимальный выход керна, % | Фактический выход керна, % | Данные о сборе шлама и мути |
| --- | --- | --- | --- |

4.   Контрольные измерения глубины скважины проводились систематически через _____ м, измерения углов искривления проведены методом (прибором)

____________________________________________________________________

____________________________через   _______________________________м

Каротажные работы произведены (методами)     __________________________

____________________________________________до глубины ____________м

5.  Результаты гидрогеологических наблюдений    ________________________

____________________________________________________________________

6. Техническая конструкция скважины

| Диаметры бурения D, мм | Глубина, м |  | Обсажено трубами D, мм | Глубина, м |  | Оставлено труб, мм | Глубина, м |  | Данные о цементации | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  | от | до |  | от | до |  |  |

7. Керн по буровой скважине в количестве ________ ящиков замаркирован в

соответствии с инструкцией и помещен на хранение ______________________

____________________________________________________________________

Устье скважины закрыто __________ и закреплено    ______________________

8.  По  буровой  скважине  имеется  первичная  геологическая  документация, качество которой проверено на месте главным  (старшим)  геологом партии.

9. При закрытии  (консервации)   упомянутой в акте скважины осуществлены следующие технические мероприятия ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________

Ст. геолог (геолог) ________________

(подпись)

Ст. буровой мастер    _______________

(подпись)

Техник-геолог      __________________

(подпись)

Документация керна буровых скважин

Методические указания для студентов очного и заочного обучения ИГНД направления 130100 «Геология и разведка полезных ископаемых», 130200 «Технология геологической разведки»,

130300 «Прикладная геология»

Составитель: Ананьев Юрий Сергеевич

Подписано к печати

Формат 60×84/16. Бумага офсетная.

Печать Riso. Усл.печ.л.      Уч.-изд.л.

Тираж 50 экз. Заказ №        Цена свободная

Издательство ТПУ. 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30