### Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при  Правительстве Кыргызской Республики.

### Инструкция

### О содержании, оформлении и порядке представления в государственную комиссию Кыргызской Республики по запасам полезных ископаемых (ГКЗ КР) материалов ТЭО кондиций и подсчёта запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых.

### Бишкек, 2001г.

### 1. Общие условия

### 1.1. Рыночные отношения в вопросах недропользования в Кыргызской Республике, накопившие за истекшие 10 лет независимости Кыргызстана достаточный опыт работ Государственной комиссии Кыргызской Республики по запасам полезных ископаемых (ГКЗ КР), показали, что разрыв во-времени между составлением кондиций и отчёта с подсчётам запасов по месторождениям твёрдых полезных ископаемых должен быть сведен к минимуму, а еще лучше, когда оба документа представляются одновременно.

### 1.2. Многовариантные параметры кондиций и подсчета запасов позволяют ко-времени утверждения запасов, выбрать оптимальный вариант апробации созвучный требованиям рынка.

### 1.3. Нахождение кондиций и подсчета запасов в едином отчете позволяет сэкономить в самом процессе составления как объяснительных записок, так и графики, и табличных подсчетных материалов.

### 1.4. Эволюционные рыночные колебания стоимости полезного ископаемого на биржах уже будут учтены “шаговыми” вариантами кондиций и подсчета запасов как в меньшую, так и большую стороны; лишь весьма и весьма резкие (революционные) изменения стоимости подсчетного компонента потребуют совершенно новых пересчетов.

### 1.5. Многовариантные кондиции с соответствующими им подсчетами запасов позволяют многократно и оперативно переутверждать оптимальные тому или иному времени рыночных отношений запасы месторождений.

### 2. Порядок представления материалов

### 2.1. Разведанные в недрах запасы металлических и неметалических полезных ископаемых, на базе которых осуществляются проектирование и строительство новых или реконструкция действующих предприятий по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья, подлежат в соответствии со статьей 20- "Требования к использованию недр" ЗАКОНА Кыргызской Республики “О недрах” (24.06.1997г), утверждению Государственной комиссией Кыргызской республики по запасом полезных ископаемых (ГКЗ КР).

### 2.2. Представление недр в пользование для добычи полезных ископаемых до государственной экспертизы запасов полезных ископаемых ЗАКОНОМ “О недрах” не допускается.

### 2.3. Государственная экспертиза геологических материалов по подсчету запасов металлических и неметаллических полезных ископамых может проводиться на любой стадии геологического изучения месторождения при условии, если представляемые на экспертизу материалы позволяют дать объективную оценку количества и качества запасов полезных ископаемых, горнотехнических, экономических, экологических и других условий их разработки.

### 2.4. Запасы месторождений подлежат пересчету и новой экспертизе в случаях, если геолого-промышленная оценка объекта за время, истекшее после последней апробации запасов, существенно изменилась в результате дополнительно проведенных геологоразведочных или эксплуатационных работ, или существенного изменения цены полезного ископаемого.

### Запасы разрабатываемых месторождений подлежат пересчету и переутверждению в случаях, если:

### в результате горно-эксплуатационных или дополнительных геологоразведочных работ суммарные балансовые запасы категорий А + В + С1 увеличиваются более чем на 50% по сравнению с ранее утвержденными:

### когда в процессе разработки месторождения суммарные списанные и намеченные к списанию балансовые запасы категорий А + В + С1 как неподвердившиеся и нецелесообразные к отработке по технико-экономическим причинам превышают нормативы, установленные действующим положением о списании запасов с баланса пользователей недр.

### Пересчет и экспертиза запасов должны проводиться также на резервных месторождениях (участках), на ближайшее время намечаемых к промышленному освоению, в случае пересмотра (после апробации запасов):

### требований государственных и сырьевых стандартов;

### технических условий на минеральное сырье и производимую из него товарную продукцию;

### цен на сырьё и продукцию;

### при изменении технологической схемы переработки минерального сырья.

### Пересчет запасов проводится если все эти изменения существенно влияют на экономические показатели и масштабы добычи и переработки минерального сырья или на планируемое направление его хозяйственного использования. Пересчет и экспертиза запасов проводятся по согласованию с ГКЗ КР в соответствии с новыми кондициями, апробируемыми одновременно с подсчетом запасов.

### 2.5. Материалы кондиций и подсчета запасов представляются в ГКЗ КР в 3-х экземплярах. Одновременно в 5 экземплярах представляется авторская справка об особенностях геологического строения месторождения, методике, объёмах и результатах проведенных геолого-разведочных работ, кондициях и подсчете запасов. Объём авторской справки не должен превышать 12-15 стр. машинописного текста, а содержание соответствовать типовой форме, утвержденной ГКЗ КР.

### Самостоятельные отчеты (записки), составленные специализированными организациями по технологическим, гидрогеологическим, инженерно-геологическим и другим узко-специальным исследованиям представляются в одном экземпляре на время экспертизы материалов подсчета запасов.

### 2.6 Материалы подсчета запасов должны направляться в ГКЗ КР комплектно. В случае некомплектности датой принятия считается срок представления последнего из материалов; недостающие документы необходимо дослать не позднее, чем через две недели после поступления запроса.

### ГКЗ КР рассматривает материалы по объектам в двухмесячный срок, а по особо крупным и сложным объектам – не позднее, чем через три месяца со дня принятия комиссией материалов кондиций и запасов.

### 2.7. Решения ГКЗ КР по рассмотрению материалов подсчета запасов рассылаются пользователям недр не позднее, чем через один месяц после рассмотрения на пленарном заседании или принятия пересчета запасов. В случае, если ГКЗ КР не утверждает подсчет запасов, все материалы возвращаются представившей их организации.

### 3.Cодержание материалов ТЭО кондиций и подсчета запасов

### 3.1 Представляемые материалы должны содержать все данные, необходимые для обоснования ТЭО кондиций и результатов подсчета запасов, а также для проектирования педприятия по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья. Они должны быть составлены в многовариантной форме, из которой было бы видно, как менять кондиции в случае изменения цен на сырье. Кроме этого, чтобы можно было бы осуществить их проверку, а при необходимости сделать пересчет запасов, без личного участия авторов.

### 3.2 Материалы ТЭО кондиций и подсчета запасов включают: текстовую часть (обяснительная записка), текстовые, табличные и графические приложения.

### 4. Текстовая часть материалов (объяснительная записка) ТЭО кондиций и  подсчета запасов.

### 4.1. Структура и объем.

### 4.1.1. При составлении объяснительной записки рекомендуется излагать материалы по следующей схеме:

### введение, общие сведения о разведанном месторождении и его геолого-экономическая оценка;

### геологическое строение района и месторождения, оценка их прогнозных ресурсов;

### методика геологоразведочных работ; оценка их качества и эффективности;

### вещественный состав и технологические свойства полезных ископаемых;

### гидрогеологические условия разработки месторождения;

### горно-геологические условия и горнотехические особенности разработки месторождения;

### попутные полезные ископаемые;

### вопросы охраны окружаящей среды;

### сопоставление данных разведки и разработки;

### ТЭО кондиций;

### подсчет запасов;

### оценка подготовленности месторождения для комплексного промыш-ленного освоения;

### заключение;

### список использованных материалов.

### Содержание разделов (перечень рассматриваемых в них вопросов) приведено в последующем тексте настоящей Инструкции.

### 4.1.2. Объем объяснительной записки не должен превышать 200 стр. машинописного текста; для особо важных объектов сложного геологического строения он может быть увеличен до 250 стр. В случаях повторного составления отчета с ТЭО кондиций и подсчетом запасов, объем объяснительной записки может быть сокращен до 50 стр. Материалы излагаются по вышеприведенной форме, но в тезисной форме.

### Для сокращения объема текстовой части рекомендуется рационально использовать табличный и графический материал, поясняющий основные положения авторской концепции и имеющий обобщающий характер. Вспомогательный табличный материал, на котором основаны обобщения и выводы, помещается в приложениях.

### 4.1.3. По ТЭО кондиций, технологическим, гидрогеологическим, инженерно-геологическим и другим специальным видам исследований, методика и результаты которых изложены в самостоятельных отчетах (записках), составленных специализированными организациями, в текстовой части материалов подсчета запасов (объяснительной записке) приводятся только обобщающие выводы, обоснование этих выводов, методики исследований, а также степень завершенности выполненых работ и достоверности полученных результатов.

### 4.2. Введение

### 4.2.1. Административное и географическое положение месторождения (участка), его границы и площадь. Краткие сведения о климате, орогидрографии, сейсмичности района, мерзлотных условиях.

### 4.2.2. Экономическая освоенность района месторождения: транспортные условия (с указанием расстояний до ближайшей железнодорожной станции, пристани, порта); наличие населённых пунктов и имеющихся или предполагаемых потребителей минерального сырья; обеспеченность рабочей силой; энергетическая база, источники хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения. Сведения о наличии в районе разведочных и разрабатываемых месторождений того же полезного ископаемого; обоснование преимуществ рассматриваемого месторождения по сравнению с другими источниками аналогичного вида сырья. Краткие сведения о наличии в районе источников сырья для производства строительных материалов, степени их изученности и промышленного освоения.

### 4.2.3. Краткие сведения об открытии, степени разведки и разработке месторождения (участка); информация о пользователе недр.

### Даты и номера протоколов предыдущих утверждений запасов ГКЗ КР (или ГКЗ КР СССР). Запасы (с разбивкой по категориям), утвержденные в последний раз, и остаток запасов, числящийся на государственном балансе Кыргызской Республики (на дату проведения представляемого подсчета запасов).

### Для разрабатываемых объектов – количество полезного ископаемого добытого, погашенного, дополнительно разведанного, списанного как неподтвердившееся с начала разработки месторождения, а также после последнего утверждения запасов ГКЗ КР (или ГКЗ СССР).

### 4.2.4. Обоснование постановки разведки (доразведки) месторождения (участка).

### Сведения о выполнении рекомендаций ГКЗ КР, данных при предыдущем утверждении запасов и при утверждении ТЭО кондиций по рассматриваемому объекту.

### 4.2.5. Для вновь разведанных месторождений (участков): намечанные сроки промышленного освоения, способ разработки, производственная мощность предприятия по добыче полезного ископаемого и переработке минерального сырья; намечаемые или возможные направления использования минерального сырья. Основные технико-экономические показатели работы предприятия на базе разведанных запасов (общие и удельные капиталовложения; себестоимость добычи и переработки; внутреняя норма прибыли; чистый дисконтированный доход; срок окупаемости капиталовложений).

### 4.3. Геологическое строение района и месторождения.

### 4.3.1. Краткие сведения об изученности и геологическом строении района. Позиция разведанного месторождения в общей геологической структуре района. Краткие сведения о закономерностях размещения в районе месторождений и проявлений всех видов минерального сырья; местоположение участков, перспективных на выявление новых месторождений.

### 4.3.2. Геологическое строение месторождения (участка), представления о его генезисе; структурные, литологические и другие факторы, определяющие условия залегания, морфологию тел и качество полезного ископаемого; их обоснованность фактическими данными разведки и разработки.

### 4.3.3. Количество тел полезного ископаемого, их распределение по участкам месторождения; морфологические типы. Обоснованность увязки тел полезных ископаемых по простиранию и падению геологическими, геофизическими и другими данными. Если увязка не одновариантна – рассмотреть возможные варианты и обосновать принятый.

### Краткая характеристика формы и строения каждого тела полезного ископаемого: мощность и её изменчивость, длина по простиранию и падению, площадь, условия залегания, характер выклинивания тел полезных ископаемых, особенности их контактов со вмещающими породами. Обоснованность представлений об изменчивости параметров тел полезных ископаемых по простиранию и падению: внутреннего строения, распределения основных и попутных компонентов, а также вредных примесей; наличие и закономерности размещения обогащенных участков (в том числе “рудных столбов”), состав и характер распределения пустых прослоев в контуре тела полезного ископаемого, их процентное содержание в общей массе и возможность геометризации. Для месторождений, запасы которых подсчитываются без геометризации конкретных тел полезных ископаемых в обобщенном контуре с использованием коэффициентов рудоносности – оценка пространственного положения, типичных форм и размеров участков кондиционных полезных ископаемых и обоснование возможности их селективной отработки. Наличие древних и ранее пройденых выработок и их учет при подсчете запасов.

### 4.3.4. Для россыпных месторождений: характеристика геоморфологических (палеогеографических) особенностей локализации россыпи; условия её залегания, особенности формы, размеров, строения и состава продуктивного пласта (пластов); состав и мощность торфов; геологическое строение плотика; содержание ценных компонентов в песках, торфах и породах плотика, размер, форма и степень окатанности зёрен полезных минералов, содержание в минерале полезных компонентов или пробность золота и др.; зерновой состав, валунистость, глинистость, обводненность, льдистость песков и торфов; наличие зон многолетнемерзлых пород и т.д.

### 4.3.5. Границы месторождения (для металлических и некоторых видов неметаллических полезных ископаемых – также границы рудного поля). Оценка прогнозных ресурсов категорий P1 и P2 разведуемого полезного ископаемого исходя из генетических представлений, контролирующих факторов, аналогии с другими месторождениями района (приводится необходимый табличный материал и иллюстрирующая графика).

### 4.3.6. Группа сложности месторождения в соответствии с Классификацией запасов; её обоснование данными разведки (морфология, размеры и сплошность тел полезных ископаемых, их мощности, содержания и распределение полезных компонентов, коэффициенты вариации основных подсчетных параметров и др.).

### 4.3.7. Изменение прежних представлений о геологическом строении месторождения (участка) в соответствии с информацией, полученной при дополнительно проведенных геологоразведочных или горно-эксплуатационных работах (с приложением материалов, иллюстрирующих эти изменения и обосновывающих вновь принятую интерпритацию).

### 4.4. Методика геологоразведочных работ

### 4.4.1. Топографическая и маркшейдерская основы; время проведения съемки; система координат и способы инструментальной привязки разведочных выработок к опорной сети.

### 4.4.2. Стадийность изучения месторождения; глубина разведки. Сводная таблица видов и объемов геологоразведочных работ (горных, буровых, опробовательских, геофизических и др.) с указанием плановых и фактических показателей по ним (в том числе выполненных организацией, производившей подсчет запасов). Объем выработок (по видам), участвующих в подсчете запасов; число выработок и метраж. Полнота пересечения тел полезных ископаемых на всю мощность и их изученность по простиранию и падению.

### 4.4.3. Применявшиеся технические средства разведки, их соотношение; сопоставимость результатов, полученных по данным различных технических средств разведки. Методика изучения приповерхностных частей и глубоких горизонтов месторождения.

### Обоснование принятой геометрии (схемы расположения и ориентировки) и плотности (проектной и фактической) разведочных выработок для подсчета запасов различных категорий в зависимости от геологических особенностей месторождения, размеров и вещественного состава тел (залежей) полезных ископаемых, характера распределения в них полезных компонентов.

### Обоснование выделения участков, разведанных по более высоким категориям (участки первоочередной отработки, а также участки детализации, характерные для всего месторождения); степень их разведанности; полученные при детализации результаты, их анализ, сравнение с данными, выявленными по сети, принятой для большей части месторождения. Возможность использования полученной по этим участкам информации для обоснования подсчетных параметров по месторождению в целом.

### Для месторождений 4-ой группы сложности-предложения по совмещению дальнейшей разведки и разработки.

### 4.4.4. Назначение, система расположения и ориентировка разведочных горных выработок; протяженность штреков и восстающих, прослеживающих тела (залежи) поезных ископаемых; сечения горных выработок.

### 4.4.5. Назначение, глубины, диаметры и конструкции разведочных скважин; способ и технология бурения. Методика измерения икривления стволов буровых скважин; применявшаяся аппаратура;результаты замеров зенитных и азимутальных искривлений, оценка влияния искривления на выдержанность принятой сети разведочных пересечений. Случаи отсутствия данных по измерению икривления стволов скважин на отдельных интервалах; обоснование использования данных таких пересечений при подсчете запасов. Достаточность материала, полученного при разных способах и диаметрах бурения, для изучения геологического строения месторождения и качества полезного ископаемого; сопоставимость данных, полученных при различных видах бурения. Число пересечений тел полезного ископаемого под острыми углами; обоснование возможности использования полученных по этим пересечениям данных при подсчете запасов.

### Состояние керна: столбики, куски; его линейный, весовой или объемный выход (в необходимых случаях – выход шлама):

### средний по отдельным телам полезного ископаемого (в т.ч. по интервалам различной мощности и с различными содержаниями полезных компонентов);

### в целом по месторождению;

### пределы колебаний раздельно по полезному ископаемому, внутренним некондиционным прослоям и вмещающим породам;

### объем и регулярность контроля за выходом керна и шлама;

### оценки представительности керна и шлама по количеству и качеству материала;

### процент скважин (интервалов) с низким выходом керна или шлама, влияние этих скважин (интервалов) на достоверность подсчитанных запасов;

### комплекс мероприятий, применявшийся для повышения выхода керна, их эффективность;

### методы и результаты исследований по изучению избирательного истирания и представительности керна;

### оценка достоверности полученных данных.

### Методика и объем работ по заверке данных бурения горными выработками; их результаты. В случае применения поправочных коэффициентов к результатам опробования скважин – их обоснование.

### Перечень интервалов горных выработок и скважин, а также разведочных линий, данные по которым не могли быть использованы при подсчете запасов; причины их исключения из подсчета.

### 4.4.6. Характеристика геолого-геофизических условий месторождения. Задачи геофизических исследований, выполненных при разведке месторождения; обоснование используемого комплекса методов. Методы и способы оценки точности и достоверности результатов геофизических работ;объем контрольных измерений и сопоставление с данными буровых и горных работ; случайные и систематические погрешности геофизических исследований.

### Основные результаты геофизических работ. Конкретное использование геофизических данных в процессе ведения геологоразведочных работ, полученные результаты (параметры тел полезных ископаемых, прогнозные ресурсы и др.).

### Эффективность и полнота использования результатов геофизических работ при разведке месторождения.

### 4.4.7. Обоснование принятой методики опробования полезных ископаемых. Методы (геологические, геофизические) и способы (керновое, шламовое, бороздовое, задирковое и др.) опробования. Число отобранных различными способами проб, в том числе участвующих в подсчете запасов.

### Расположение проб в горных выработках, длина секций и сечение борозд, расстояние между опробуемыми забоями.

### Качество опробования, соответствие методики отбора проб и их параметров особенностям вещественного состава и внутреннего строения тел полезных ископаемых. Обоснование данными опробования контуров тел полезных ископаемых (полнота опробования по мощности, опробование приконтурных вмещающих пород). Контроль за соблюдением сечения проб и их массы. Соотношение теоретических и фактических масс проб. Объем и регулярность контрольного опробования (анализ двух половинок керна, “борозда по борозде” и т.п.); оценка случайных погрешностей определения содержаний и мощностей для разных методов и способов опробования (для пробы и интервала). Рекомендации по повышению достовернсти данных опробования при дальнейшем ведении геологоразведочных работ.

### Оценка достоверности рядового опробования; сопоставление с результатами более крупнообъемного опробования (по полным пересечениям полезного ископаемого)-задиркового, валового, технологического (в пределах геологически однородных участков, раздельно для каждого рядового опробования). Объем прямой заверки и косвенного сопоставления. Наличие (отсутствие) систематических погрешностей в определении содержаний; поправочные коэффициенты, обоснование их величины и методики применения. Рекомендации по рациональному комплексированию различных методов и видов опробования для аналогичных полезных ископаемых.

### Обоснование схемы обработки проб; контроль качества обработки, его объем, регулярность, результаты (в том числе контроль по продуктам сокращения, дубликатам; контроль качества очистки дробильного и измельчительного оборудования). Случайные погрешности обработки проб, выводы о качестве обработки.

### Применение геофизических методов определения содержаний компонентов непосредственно в горных выработках и буровых скважинах. Объем проведенных работ. Результаты контроля геологическими методами. Сведения об утверждении применявшихся методов соответствующими научными советами и организациями.

### Назначение групповых (объединенных) проб, метод их составления, общее число, в том числе участвующих в подсчете запасов.

### Контроль правильности составления групповых проб. Удельный вес интервалов полезного ископаемого (по его отдельным типам), охарактеризованных групповыми пробами, отобранными для определения попутных полезных компонентов, вредных примесей и других подлежащих изучению показателей; равномерность охвата ими тел полезного ископаемого по площади и разрезу.

### 4.4.8. Аналитические работы: объемы, методы проведения основных, контрольных и арбитражных анализов с указанием выполнявших их лабораторий (в табличной форме). Соответствие методов проведения анализов действующим стандартам или другим нормативным документам.

### Результаты обработки данных внутреннего, внешнего и арбитражного контроля. Периоды, в пределах которых качество аналитических работ было неудовлетворительным (на основные, попутные полезные компоненты, вредные примеси; фазовые анализы); количество проб этих периодов, участвующих в подсчете запасов. Причины неудовлетворительного качества анализов, мероприятия, выполненные для их устранения, достигнутые результаты. Оценка влияния неудовлетворительного качества анализов на достоверность запасов (на определение мощностей, содержаний, площадей, запасов полезного ископаемого) и обоснование возможности использования этих данных для подсчета запасов полезного ископаемого.

### Обоснованность предлагаемых поправочных коэффициентов (на базе достаточного числа арбитражных анализов) и способы их применения (для отдельных компонентов, вредных примесей и других показателей; по типам полезного ископаемого, периодам работ, классам содержаний, а также для разных лабораторий, выполнявших основные анализы).

### 4.4.9. Число и методы определений (по образцам, целикам или геофизическим данным) объемной массы для отдельных типов полезного ископаемого. Результаты, полученные различными методами, их сопоставление. Оценка представительности выполненных определений по охвату всех выделенных природных типов полезных ископаемых (с учётом их удельного веса в запасах) и достоверности полученных результатов. Влияние химического и минерального состава полезного ископаемого и трещиноватости на величину объемной массы. Возможность определения объемной массы по уравнению регрессии в зависимости от химического состава.Обоснование значений объемной массы, принятых для подсчета запасов.

### Число и результаты определения естественной влажности полезного ископаемого, учёт этих результатов при вычислении объемной массы.

### 4.4.10. Анализ экономических показателей геологоразведочных работ, их эффективности и качества. Общие затраты на изучение месторождения, в том числе по стадиям и основным видам работ.

### Средние стоимости проходки 1м горных выработок и буровых скважин. Проектные и фактические затраты на единицы прироста запасов и их перевода в более высокие категории.

### 4.5.Вещественный состав и технологические свойства полезных ископаемых.

### 4.5.1. Природные разновидности полезного ископаемого; их минеральный и химический состав, физико-механические свойства, текстурные, структурные и прочие особенности. Закономерности распределения природных типов в пределах месторождения (участка).

### Изменение состава и физико-механических свойств полезного ископаемого в зоне выветривания (окисления); глубина развития этой зоны; результаты фазовых анализов. Критерии разделения полезного ископаемого по степени выветренности (окисленности).

### 4.5.2. Распределение основных и попутных полезных компонентов, вредных и шлакообразующих примесей по минеральным формам; закономерности и степень равномерности распределения полезных компонентов и примесей в пределах месторождения (участка) и отдельных тел (залежей) полезного ископаемого по его природным типам;

### Наличие корреляции между содержаниями отдельных основных и попутных компонентов. Обоснование возможности подсчета запасов отдельных попутных компонентов методом корреляции при установлении приуроченности их минералам основных компонентов.

### Наличие зональности в распределении основных и попутных компонентов, а также отдельных тел полезных ископаемых (или их частей), обогащенных попутными компонентами, и оценка возможности их селективной отработки.

### 4.5.3.Обоснование достаточности выполненных исследований вещественного состава полезного ископаемого для определения его качества и подсчета запасов. Для каждого из попутных компонентов: обоснование полноты опробования на него полезного ископаемого; достоверность определения содержаний; обоснование условий подсчета запасов (по содержанию в рядовых или групповых пробах, в минералах или концентратах, в целом по месторождению, по отдельным телам полезного ископаемого, подсчетным блокам и т.д.).

### 4.5.4.Обоснование выделения промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого; их размещение и изменчивость технологических свойств (по данным геолого-технологического картирования) и доля в общих запасах; возможность их геометризации.

### 4.5.5.Методика отбора лабораторных, укрупненных лабораторных, полупромышленных и промышленных технологических проб (места отбора, количество и масса проб); методика проведения и объемы геолого-технологического картирования. Представительность укрупненных лабораторных, полупромышленных и промышленных проб (по массе, месту отбора, вещественному составу, содержаниям основных и попутных компонентов и другим показателям с учетом результатов геолого-технологического картирования) для участка, тела полезного ископаемого, горизонта и т.д.

### Обоснование полноты технологического опробования отдельных тел полезного ископаемого, а также его природных и промышленных (технологических) типов и сортов.

### Организации, проводившие технологические исследования; программы исследований.

### Полученные результаты исследованний, рекомендуемая технологическая схема переработки минерального сырья, основные показатели переработки: выход товарной продукции, её качество и соответствие государственным и отраслевым стандартам или техническим условиям, извлечение основных компонентов в товарную продукцию и отходы производства, распределение вредных примесей по продуктам переработки.

### 4.5.6. Поведение попутных компонентов в процессе обогащения, металлургического или химического передела минерального сырья (раздельно по технологическим типам и сортам полезного ископаемого): содержание этих компонентов в продуктах обогащения и передела, содержание их минералов-носителей в продуктах обогащения, баланс распределения каждого попутного компонента по минералам, продуктам обогащения и передела. Возможность получения самостоятельных концентратов попутных компонентов, образующих собственные минералы.

### 4.5.7. Состав и свойства отходов основного производства, результаты их технологического изучения (или данные по обобщению опыта отечественных и зарубежных предприятий, перерабатывающих минеральное сырье сходного состава). Возможность промышленного использования отходов или заключенных в них компонентов. Целесообразность учета количества отдельных видов отходов основного производства или утверждения их запасов, состоящих преимущественно из природных образований (отвальные породы, отходы добычи и распиловки стенового и облицовочного камня, хвосты обогащения и др.) либо заключенных в них ценных компонентов (в случае целесообразности их практического использования и наличия потребителя).

### 4.5.8. Использование оборотной воды и её влияние на технологические процессы – извлечение полезных компонентов и качество концентратов. Рекомендуемые методы стабилизации солевого состава оборотной воды перед её использованием.

### 4.5.9. Обоснование достаточности проведенного изучения вещественного состава и технологических свойств полезного ископаемого для проектирования технологической схемы его переработки с комплексным извлечением полезных компонентов.

### 4.6. Гидрогеологические условия разработки месторождения.

### 4.6.1. Виды, методика и объемы на гидрогеологические и гидрологические исследования, их обоснование. Технические средства проведения работ; оборудование гидрогеологических скважин; средства откачек. Обоснование полноты и качества проведенных работ, их достаточности для составления проекта разработки месторождения (участка), сведения о тампонаже пробуренных скважин.

### 4.6.2. Краткая гидрологическая и гидрогеологическая характеристика района месторождения. Поверхностные водотоки и водоемы; типы подземных вод; основные водоносные и водоупорные горизонты; многолетний и годовой режим подземных и поверхностных вод.

### 4.6.3. Гидрогеологическая характеристика месторождения. Основные водоносные горизонты, которые могут участвовать в обводнении месторождения, наиболее обводненные участки и зоны; их взаимосвязь с другими горизонтами и поверхностными водотоками, условия и режим питания. Химический состав и бактериологическое состояние поверхностных и подземных вод, насыщенность их газом, агрессивность по отношению к металлам, полимерам, дереву и бетону. Оценка степени сложности гидрогеологических условий месторождения.

### 4.6.4. Величина водопритоков (ожидаемых или фактических) в горные выработки; рекомендации по дренажным и водопонизительным мероприятиям и по проведению специальных изыскательских работ.

### 4.6.5. Для россыпных месторождений, предназначенных для дражной отработки возможность устройства плотин с целью подъема воды, если глубина её недостаточна для работы драги.

### 4.6.6. Оценка водных ресурсов района как источника хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, обеспечивающего потребность проектируемого предприятия по добыче полезного ископаемого и переработке минерального сырья.

### Оценка возможности использования вод, участвующих в обводнении месторождения, для целей водоснабжения или извлечения их них ценных компонентов; при положительном решении вопроса-дать данные о запасах этих вод или запасах содержащихся в них ценных

### 4.7. Горно-геологические условия и горнотехнические особенности разработки месторождения.

### 4.7.1. Принятые решения о способе вскрытия и разработки месторождения (участка); общая характеристика горно-геологических условий месторождения (участка), определяющих способ его вскрытия и технологию разработки (рельеф местности, мощность и литографическая характеристика покровных отложений, сложность строения тел полезных ископаемых, их мощность и выдержанность).

### Характеристика инженерно-геологических особенностей пород месторождения и их анизотропия, состав, трещиноватость, тектоническая нарушенность, текстурные и структурные особенности пород. Данные о сейсмичности района, возможности возникновения оползней, селевых потоков и др. Характеристика зоны многолетнемерзлых пород: пространственное положение, глубины распространения и температурный режим, наличие и параметры таликовых зон, льдистость, изменение свойств пород при промерзании и оттаивании.

### Оценка сложности инженерно-геологических условий месторождения. Инженерно-геологическое районирование.

### 4.7.2. Методы инженерно-геологических исследований, их объемы, результаты и затраты на проведение. Организации, осуществлявшие специализированные работы на месторождении (участке); время их проведения.

### Методика физико-механических испытаний полезного ископаемого и вмещающих (вскрышных) пород (кем и когда проведены, результаты испытаний, их представительность и полнота). Буримость и взрываемость полезного ископаемого и вмещающих горных пород, слеживаемость и кусковатость добытого полезного ископаемого.

### 4.7.3. Пространственное положение участков с ослабленной устойчивостью пород, зон выветривания, тектонического дробления, карстообразования и др.

### Прогноз устойчивости вмещающих пород. Рекомендации по предупреждению развития явлений, которые могут осложнить разработку месторождения. Прогноз изменения инженерно-геологических условий в процессе разработки месторождения.

### 4.7.4. Для месторождений (участков), предназначенных к отработке открытым способом: данные о средних и максимальных коэффициентах вскрыши, глубине открытой разработки, углах откоса бортов карьера, характере слоистости, межпластовых прослоев, направлении и углах падения пластов, возможности проявления суффозионных процессов и оползней в бортах карьера.

### При подземном способе разработки: характеристика физико-механических свойств пород, залегающих непосредственно в кровле и почве тел полезного ископаемого, а также в ослабленных зонах (окисления, выветривания, карстообразования, тектонического дробления и т.п.). Возможность динамического проявления горного давления (горные удары и др.).

### 4.7.5. Газоносность месторождения; способность полезных ископаемых к самовозгоранию (в естественном залегании и после их извлечения из недр), при открытом способе разработки – способность к самовозгоранию пород, залегающих во вскыше полезного ископаемого, после их выемки из недр; опасность внезапных выбросов пород; геотермические условия.

### Радиационная характеристика полезных ископаемых и вмещающих горных пород (особенно используемых в производстве строительных материалов), пневмокониозоопасность при ведении горных работ и другие факторы, влияющие на здоровье человека.

### 4.7.6. Местоположение площадей, лишенных залежей полезных ископаемых, где могут быть размещены объекты производственного и жилищно-гражданского назначения, отвалы пустых пород, хвостохранилища и др.

### 4.8. Попутные полезные ископаемые.

### 4.8.1. При наличии в пределах месторождения (участка) попутных полезных ископаемых, которые могут быть извлечены и использованы на экономически рациональной основе, должна быть дана характеристика их изученности.

### 4.9. Вопросы охраны окружающей среды.

### 4.9.1. Характеристика земель и лесных угодий на площади разведанного (разрабатываемого) месторождения (участка) и их хозяйственного использования, в том числе изымаемых под горный отвод, промплощадки, отвалы, хвостохранилища и другие объекты предприятия; характеристика поверхностных водотоков и водоемов, расположенных в пределах площади месторождения.

### 4.9.2. Влияние применяемой или намечаемой технологии переработки полезных ископаемых на окружающую среду. Результаты исседований и оценка влияния сброса рудничных вод и промышленных стоков обогатительных фабрик на окружающую среду. Рекомендации по использованию оборотных вод.

### Возможность просадки горных пород в результате отработки месторождения. Влияние дренажа на действующие и проектируемые в районе месторождения водозаборы и окружающую среду.

### 4.9.3. Свойства направляемых в отвалы горных пород и некондиционных полезных ископаемых (кислотность, засоленность, содержание химически активных и токсичных веществ, самовозгорание и др.); оценка их влияния на окружающую среду.

### 4.9.4. Физическая и агрохимическая характеристика удаляемого при открытом способе отработки месторождения почвенного слоя и пород вскрыши для их возможного использования в сельском хозяйстве, строительстве дорог и др.

### 4.9.5. Рекомендуемые мероприятия по охране окружающей среды и по рекультивации земель.

### 4.10. Сопоставление данных разведки и разработки.

### 4.10.1. Этот раздел обязателен лишь в материалах подсчета запасов разрабатываемого месторождения. Сопоставлению подлежат все погашенные и подготовленные к отработке запасы.

### Данные разведки и разработки сопоставляются в контурах запасов, ранее утвержденных ГКЗ КР (или ГКЗ СССР), а также с учетом отработки запасов за пределами этих контуров. Сравнению подлежат запасы полезных ископаемых и их компонентов, а также все подсчетные параметры.

### 4.10.2. В разделе должны быть приведены следующие данные:

### анализ выявленных изменений в представлении об особенностях геологического строения месторождения; их влияние на количество запасов и качество полезного ископаемого; причины расхождений сопоставляемых данных разведки и разработки. Изменение представлений следует иллюстрировать графическими материалами-разрезами, погоризонтными планами, продольными проекциями и т.д.;

### баланс движения запасов по отдельным телам полезного ископаемого, подсчетным блокам, категориям запасов и по месторождению в целом с даты последнего утверждения ГКЗ КР (или ГКЗ СССР);

### обоснование достоверности результатов, использованных для сравне-ния с данными разведки (эксплуатационной разведки, эксплуатационного опробования очистных выработок, геолого-маркшейдерского учета, фабричного учета и др.). Надежность оценки величины потерь (учтенных и скрытых) и разубоживания;

### контуры утвержденных ГКЗ КР и погашенных запасов, площадей прироста; данные о погашенных запасах (в том числе добытых), а также о запасах, числящихся на Государственном балансе (в т.ч. об остатках запасов, утвержденных ГКЗ КР);

### доля запасов, участвующих в сопоставлении, от утвержденных ГКЗ КР;

### анализ подтверждаемости горнотехнических условий разработки месторождения; соответствия применяемых систем разработки этим условиям;

### предложения по уточнению методики разведки, вытекающие из результатов сопоставления.

### 4.11. ТЭО кондиций.

### 4.11.1. ТЭО разведочных кондиций* должны иметь геологическое, горнотехническое, технологическое, экологическое и экономическое обоснования, разрабатываемые на необходимом уровне достоверности, обеспечивающем условия для объективной оценки экономической значимости объекта и принятия обоснованного решения относительно целесообразности и эффективности капиталовложений в создание горного предприятия.

### 4.11.2. Экономическое обоснование кондиций основывается на сложившихся в мировой практике принципах ("Методические рекомендации по оценке

* Временное руководство по содержанию, и оформлению технико-экономических обоснований (ТЭО) кондиций на минеральное сырьё приложено к данной "ИНСТРУКЦИИ" – приложение 1.

### эффективности инвестиционных проектов, Москва, 2000г), главными из которых являются:

### моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств в пределах расчетного периода (горизонта расчета), обычно отвечающего сроку отработки месторождения или на период не менее чем в 2 раза превышающий срок действия предполагаемого займа;

### определение экономического эффекта путем сопоставления ожидаемых интегральных результатов и затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал;

### приведения в расчетах ожидаемых разновременных доходов и расходов к условиям их соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде с использованием процедуры дисконтирования;

### учета результатов анализа рынка минерального сырья;

### учета неопределенностей и рисков, связанных с осуществлением проекта.

### 4.11.3. В ТЭО должны быть обоснованны следующие подсчетные параметры:

### минимальное промышленное содержание полезного компонента (или приведенное к содержанию полезного компонента);

### бортовое содержание полезного компонента (или условного компонента) в пробе;

### условия оконтуривания рудных тел;

### минимальное содержание полезного компонента (условного компонента) по пересечению рудного тела (полезного ископаемого) выработкой;

### коэффиценты для приведения в комплексных рудах содержаний полезных компонентов к содержанию условного основного компонента;

### максимально допустимое содержание вредных примесей;

### требование к выделению при подсчете запасов типов и сортов полезного ископаемого;

### перечень попутных компонентов;

### минимальный коэффициент рудоносности в подсчетном блоке;

### минимальные мощности тел полезных ископаемых;

### максимально допустимая мощность прослоев пустых пород или некондиционных руд;

### минимальные запасы изолированных (обособленных) тел;

### максимальная глубина подсчета запасов;

### предельные коэффициенты вскрыши;

### границы и основные параметры для подсчета запасов;

### для отдельных видов минерального сырья устанавливаются требования к физико-механическим и другим свойствам;

### требования к горнотехническим условиям отработки совместно залегающих полезных ископаемых.

### В зависимости от геологического строения месторождения, горно-геологических условий его разработки, состава полезного ископаемого и требований промышленности кондициями устанавливаются только те из перечисленных параметров, которые необходимы для геолого-экономической оценки данного месторождения.

### 4.12. Подсчет запасов.

### 4.12.1. Кондиции, установленные для подсчета запасов.

### 4.12.2. Обоснование принятых методов подсчета запасов основного полезного ископаемого с учетом геологических особенностей месторождения, методики его разведки и способов разработки. Виды подсчетной графики, соответствие её масштаба условиям подсчета запасов.

### 4.12.3. Принципы оконтуривания тел полезных ископаемых; принятая методика экстраполяции, результаты геологических, геофизических, технологических, инженерно-геологических и других видов исследований, используемые при оконтуривании. Обоснование отдельных отступлений от утвержденных кондиций при оконтуривании тел полезных ископаемых; оценка их влияния на результаты подсчета запасов.

### 4.12.4. Принципы и обоснованность выделения подсчетных блоков (соответствие геологическим особенностям месторождения, степени разведанности запасов, способу разработки, технологической однородности сырья). Обоснование категорий запасов.

### 4.12.5. Методики определения средних величин подсчетных параметров (мощностей, содержаний основных компонентов и вредных примесей, объемной массы, влажности, подсчетных площадей) объемов блоков и запасов полезных ископаемых и их технологических типов; принятые статистические методы учета внутренних некондиционных участков, запасов технологических типов полезных ископаемых, выхода сортов и марок минерального сырья, применение коэффициента рудоносности при подсчете запасов. Применяемые при расчете отдельных параметров поправочные коэффициенты.

### Обоснование методики выявления выдающихся ("ураганных") содержаний полезных компонентов и мощностей тел полезных ископаемых. Способы, применяемые для ограничения их влияния при подсчете запасов, и их обоснование. Анализ влияния проведенного ограничения "ураганных" значений на результаты подсчета запасов отдельных блоков, залежей природных типов полезных ископаемых и месторождения в целом (по данным вариантов подсчета с учетом и без учета "ураганных" содержаний и мощностей). Результаты проведенного ограничения "ураганных" содержаний и мощностей (в процентах от общих запасов).

### Для россыпных месторождений определение и учет валунистости и льдистости рыхлых отложений, а для месторождений карбонатных пород, гипса и ангидрита также учет закарстованности.

### При подсчете запасов с применением ЭВМ необходимо обосновать используемые алгоритмы и программы, дать их описание, позволяющее проверить промежуточные и окончательные результаты подсчета.

### 4.12.6. Результаты подсчета по группам и категориям запасов; для забалансовых запасов – их распределение в соответствии с причинами, по которым они отнесены к забалансовым. Данные о запасах, подсчитанных геолого-маркшейдерской службой в блоках, затронутых отработкой или подготовленных к выемке, а также в охранных целиках.

### 4.12.7. Принятые методы подсчета запасов попутных компонентов; по содержанию в рядовых или групповых пробах, по содержанию в минералах (мономинеральных пробах) или концентратах, в целом по месторождению, по отдельным рудным телам или в подсчетных блоках и т.д.; для попутных компонентов 3-ей группы методика подсчета валовых и извлекаемых запасов, в том числе специальными методами (по минералам, лабораторным концентратам, методом корреляции и др.). Обоснование отнесения запасов попутных компонентов к различным категориям в зависимости от категории запасов и изученности технологических свойств заключающего их полезного ископаемого, равномерности распределения, изученности форм нахождения этих компонентов.

### 4.13. Общие запасы месторождения.

### 4.13.1. Запасы объекта в его геологических границах в соответствии со степенью их разведанности, а также оценка прогнозных ресурсов P1. Возможности повышения обеспеченности разведанными запасами предприятия по добыче полезного ископаемого или увеличения его производственной мошности в результате дальнейшего проведения на месторождении (участке) геолого-разведочных работ.

### 4.13.2 .Местоположение площадей с отсутствием залежей полезных ископаемых для размещения объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, отвалов пустых пород и забалансовых руд, а также хвостохранилищ.

### 4.13.3. Общая оценка и выводы о подготовленности разведанного месторождения (участка) к комплексному промышленному освоению (авторские и пользователей недр).

### 4.14. Заключение

### 4.14.1. Основные выводы о степени изученности геологического строения месторождения (участка), вещественного состава и технологических свойств полезного ископаемого, а также природных условий разработки месторождения.

### 4.14.2. Основные выводы автора рекомендации проектных организаций о наиболее полном, комплексном использовании разведанных запасов полезного ископаемого, а также попутных полезных ископаемых и ценных компонентов, имеющих промышленное значение.

### 4.14.3. Оценка общих перспектив месторождения.

### Рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ, а также специальных исследований.

### Для разрабатываемых месторождений (участков) – рекомендации по совершенствованию системы разработки, технологической схемы, снижению потерь, рациональному и комплексному использованию полезных ископаемых (как основных, так и попутных), а также заключенных в них полезных компонентов.

### 4.15. Список использованных материалов.

### Приводится перечень опубликованной литературы, фондовых и других источников, использованных при составлении представленных в ГКЗ материалов по подсчету запасов. Даются название материалов, авторы (исполнители), год и место издания (составления).

### 5. Текстовые приложения

### 5.1. Текстовые приложения включают:

### копии документов, определяющих техническое задание на проведение работ по ТЭО кондиций, подсчету запасов и др.

### заключения или отзывы пользователей недр по ТЭО кондиций и проведенному подсчету запасов, а также подготовленности месторождения для промышленного освоения;

### при использовании в подсчете запасов результатов ядерно-физических методов опробования руд в естественном залегании – заключение НМС* о возможности использования полученных данных для подсчета запасов; при применении новых методов геофизических исследований или новых приёмов интерпретации геофизических данных – заключение специализированных геофизических организаций о возможности их применения в условиях конкретного месторождения;

### перечень горных выработок и скважин, не использованных при подсчете запасов (с указанием причин);

### акты проверки соответствия первичной геологической документации натуре (полнота и качество оформления); соответствие сводных геологических построений (карт, планов, разрезов и др.) данным первичной документации;

### акты комиссий по проверке качества первичных геофизических материалов, технического состояния аппаратуры, правильности обработки первичной полевой геофизической документации и др;

*НМС –научно-методический совет.

### акты отбора и паспорта технологических проб.

### 5.2. По разрабатываемым месторождениям (учатскам):

### справка о добыче, разубоживании и списании запасов полезных ископаемых за период, прошедший после последнего утверждения запасов;

### справка или заключение о согласовании результатов сопоставления данных разведки и разработки с заинтересованной организацией (разведавшей или разрабатывающей месторождение);

### справка о фактических водопритоках в горно-эксплуатационные выработки;

### данные о выделении газа, проявлениях горного удара;

### при наличии в составе предприятия обогатительной фабрики-данные о фактических показателях обогащения.

### 6. Табличные приложения

### 6.1. Ведомость координат скважин, горных выработок, а в необходимых случаях - и пересечений ими кровли и подошвы тел полезных ископаемых.

### 6.2. Таблицы, характеризующие качество горных и буровых работ, опробования, обработки проб и аналитических работ:

### выход керна и его состояние в интервалах полезного ископаемого, вошедших в подсчет запасов;

### результаты заверки рядового опробования пробами, отобранными более представительными способами;

### таблицы определения объемной массы и влажности;

### результаты обработки данных арбитражных анализов, а при необходимости – таблицы расчета поправочных коэффициентов.

### По месторождениям металлов могут быть представлены в одном экземпляре на время рассмотрения подсчета запасов, а по месторождениям нерудного сырья входят в состав каждого экземпляра материалов подсчета запасов следующие табличные приложения:

### журналы опробования;

### таблицы результатов химических и других видов анализов, физико-механических испытаний и определения других качественных показателей полезного ископаемого и вмещающих пород;

### таблицы вычисления средних случайных погрешностей и систематических расхождений химических и других видов анализов по каждому определенному компоненту или показателю с использованием всех контрольных проб и обоснованием исключения из сопоставления каждой контрольной пробы;

### таблицы измерения искривления скважин;

### сводные табличные материалы по результатам инженерно-геологических, гидрогеологических, гидрологических и геофизических исследований.

### 6.3. Табличные материалы к подсчету запасов, отражающие порядок получения параметров подсчета, его операций и результатов. Расположение таблиц и граф в них должно соответствовать порядку, в котором проводятся вычисления. Таблицы должны содержать исходные и промежуточные данные, необходимые для проверки операций по подсчету запасов.

### В случае подсчета на ЭВМ – дискеты и текстовые пояснения по использованным при подсчете программам, методике ввода первичной информации и др.

### Обязательными являются:

### таблицы вычисления средних содержаний, средних мощностей, средних объемных масс и других параметров для подсчета запасов по горным выработкам, скважинам, отдельным сечениям, разрезам и блокам по каждому из выделенных типов и сортов полезного ископаемого;

### таблицы вычисления площадей и объемов блоков;

### таблицы подсчета запасов полезных ископаемых, основных и попутных ценных компонентов по блокам, отдельным телам и участкам с подразделением их по категориям и группам запасов (при возможности нескольких вариантов увязки тел полезных ископаемых необходимо привести соответствующие варианты подсчета запасов и результаты их сравнения между собой);

### сводные таблицы балансовых и забалансовых запасов полезных ископаемых, основных и попутных ценных компонентов по промышленным типам и сортам, также категориям запасов А, В, С1 и С2 с указанием средних величин основных показателей их качества для каждой категории и для суммарных запасов по категориям А+В и А+В+С1; для месторождений 3-й и 4-й групп сложности – также по категориям А+В+С1+С2; для забалансовых запасов – распределения их в соответствии с причинами, по которым они отнесены к забалансовым (геологическими, экономическими, технологическими, горно-техническими и др.);

### по разрабатываемым месторождениям, кроме того, сводные таблицы запасов, подсчитанных геолого-маркшейдерской службой предприятия по добыче и переработке полезного ископаемого; баланс движения запасов полезных ископаемых.

### 7. Графические материалы

### 7.1. Обязательными являются:

### обзорная карта района месторождения в масштабах: 1:200000 – 1000000 с указанием гидросети, путей сообщения, населенных пунктов, местоположения разведанного месторождения и других месторождений полезных ископаемых;

### карта полезных ископаемых района месторождения со стратиграфической колонкой и разрезами, проходящими через месторождение или в непосредственной близости от него; для месторождений металлов и некоторых видов нерудных полезных ископаемых – геологическая карта рудного поля масштаба 1:10000 – 1:50000.

### геологическая карта месторождения, отражающая также рельеф местности, геологические разрезы, а при необходимости погоризонтные планы, составленные в единых условных обозначениях и в едином масштабе. Содержание, масштаб этих графических материалов и детальность отображения на них геологического строения должны отвечать требованиям соответствующего полезного ископаемого.

### на геологической карте должны быть нанесены все канавы и расчистки с пересечениями в них основного и попутных полезных ископаемых, задокументированные и опробованные естественные обнажения, устья всех разведочных выработок; на геологических разрезах – все пересечения основных и попутных полезных ископаемых (как учтенных, так и неучтенных при подсчете запасов) и их усредненные параметры по пересечению: мощность и содержание основных компонентов; горизонтальные проложения скважин (проекции азимутальных искривлений);

### планы опробования поверхности и подземных горных выработок в масштабах 1:100 – 1:500 (масштаб должен позволить выделить каждую отобранную пробу). На них должен быть выделены интервалы, представленные отдельными технологическими типами полезного ископаемого, указаны контуры подсчета балансовых и забалансовых запасов, а также разрывные нарушения, смещающие тела полезных ископаемых и приведены результаты определения во всех отобранных пробах содержания основных и попутных компонентов или других показателей качества. В отдельных случаях (при слабо расчлененном рельефе и разведке приповерхностных частей месторождения неглубокими шурфами с рассечками) следует представить план опробования приповерхностной части месторождения; в случае, если из-за перегруженности отчетной графики на ней не показана топо- и маркшейдерская информация поверхностной и подземной съемок, обязательно представляются топо- и маркшейдерские планы.

### подсчетные планы, разрезы и продольные проекции тел полезных ископаемых. На подсчетной графике должны быть нанесены контуры подсчетных блоков и для каждого из них указаны: номер, группа, категория и величина запасов полезного ископаемого (с разделением по технологическим типам), средние содержания и запасы основных и попутных полезных ископаемых или другие средние показатели их качества, предусмотренные утвержденными кондициями. В каждом пересечении должны быть выделены интервалы, представленные отдельными промышленными (технологическими) типами, приведены их мощности, содержания основных и учитываемых при оконтуривании по мощности попутных полезных компонентов, выход керна или другие показатели качества полезного ископаемого, определяющие в соответствии с утвержденными кондициями контур его балансовых запасов и разделение на промышленные (технологические) сорта. По разрабатываемым месторождениям на этой графике необходимо показать контур запасов, учтенных по справке геологомаркшейдерской службы предприятия; при повторном подсчете запасов – контур ранее утвержденных запасов

### при наличии значительных искривлений стволов скважин необходимо представить графические приложения (вертикальные или горизонтальные проекции), иллюстрирующие фактическую сеть всех разведочных пересечений полезного ископаемого.

### В случае подсчета запасов методом вертикальных разрезов все указанные данные целесообразно нанести на геологические разрезы и использовать их в качестве подсчетной графики.

### По месторождениям металлов может быть представлена в одном экземпляре на время рассмотрения подсчета запасов, а по месторождениям нерудного сырья должна входить в состав каждого экземпляра материалов подсчета запасов геологическая документация всех горных выработок и скважин (зарисовки и описание горных выработок, колонки, описание и каротажные диаграммы скважин), данные по которым использованы для оконтуривания и подсчета запасов или построения опорных геологических разрезов (профилей).

### 7.2. В случае необходимости представляются дополнительные карты, планы, разрезы и блок-диаграммы, характеризующие форму, условия залегания и строение тел полезных ископаемых (планы в изолиниях мощности тел полезного ископаемого и содержания полезных компонентов или вредных примесей, разрезы, отражающие распределение полезного ископаемого по сортам и т.д.), а также газоносность, гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологические и другие природные условия, влияющие на разработку месторождения.

### 7.3. К материалам подсчета запасов по разрабатываемому месторождению, запасы которого ранее утверждались необходимо приложить графику, иллюстрирующую изменение представлений об условиях залегания и внутреннем строении тел полезных ископаемых, основанное на данных сопоставления результатов разведки и разработки (продольные проекции, разрезы, планы с контурами тел полезных ископаемых по данным разведки и разработки, площадей полученного прироста запасов), а также графику, отображающую полноту отработки тел полезных ископаемых.

### 7.4. При использовании результатов геофизических исследований для изучения геологического строения и площади месторождения, подсчета запасов и оценки прогнозных ресурсов должны быть представлены (в зависимости от характера использованных результатов этих исследований):

### картограмма геофизической изученности месторождения; на ней необходимо нанести площади (профили) геофизических съемок, выполненных различными методами и в разных масштабах, устья всех разведочных скважин с указанием использованных при бурении методов геофизических исследований (скважины, участвующие в подсчете запасов, следует выделить специальными условными знаками);

### карты наземных геофизических съемок (магнитометрических, гравиметрических и др.) выполненных в районе и на площади месторождения, результаты которых использовались для изучения геологического строения месторождения, оконтуривания тел полезных ископаемых, прогнозной оценки запасов и т.п. (их масштабы должны соответствовать масштабу геологических карт);

### геолого-геофизические разрезы по разведочным линиям с результатами качественной и количественной интерпретации данных всех видов геофизических исследований (наземных, скважинных, шахтно-рудничных) в масштабе, соответствующем масштабу геологических разрезов. Контуры тел полезных ископаемых, установленные надежно в результате количественной интерпретации и контуры, предполагаемые по геофизическим данным, должны быть указаны разными условными знаками;

### каротажные диаграммы по опорным (эталонным) скважинам, подтверждающим надежность литологического расчленения разреза, выделение интервалов тел полезных ископаемых и определение их мощности и положения в разрезе;

### графику, иллюстрирующую заверку результатов скважинной геофизики последующим бурением с нанесением контуров, определенных по тем и другим данным.

### В случае использования для интерпретации данных геофизических исследований математического моделирования необходимо представить графические материалы, характеризующие параметры объемной модели.

### 7.5. Для сокращения графических материалов следует по возможности избегать представления чертежей, дублирующих одни и те же данные, совмещать необходимые данные на единых чертежах (например, наносить на один чертеж геологические, геофизические, гидрогелогические и другие данные, подтверждающие те или иные построения и выводы).

### 7.6. Все графические приложения должны быть оформлены так, чтобы обеспечить удобную экспертную проработку материалов подсчета запасов.

### 8. Оформление материалов подсчета запасов.

### 8.1. Все экземпляры материалов подсчета запасов оформляются одинаково. На титульных листах каждого тома должны быть указаны: организации, проводившие разведочные работы, выполнившие подсчет запасов и разрабатывающие месторождение; фамилии и инициалы авторов, полное название материалов (с указанием наименования месторождения или его участка, виде полезного ископаемого; для строительных материалов и нерудного металлургического сырья – также направления его использования, района расположения месторождения), дата на которую проводится подсчет запасов, место и год составления. Титульные листы должны быть подписаны ответственными должностными лицами организации, представившей подсчет запасов; подписи их скрепляются печатью.

### После титульного листа первого тома материалов помещаются автореферат, оглавление всех томов и перечень всех приложений. После титульного листа каждого последующего тома дается только его оглавление. Текстовая часть материалов и таблицы к подсчету запасов подписываются авторами подсчета, остальные текстовые и табличные приложения – только их исполнителями; подписи печятами не скрепляются.

### 8.2. В отдельные тома брошюруются материалы по исследованиям и подсчету запасов попутных полезных ископаемых и (в случае надобности) попутных компонентов, имеющих промышленное значение. При больших объемах текстового материала по выполненным гидрогеологическим, инженерно-геологическим, технологическим и другим специальным исследованиям соответствующие разделы также целесообразно оформлять в виде отдельных томов.

### 8.3. Графические материалы должны быть наглядными, удобочитаемыми и составленными в единых условных обозначениях. На каждом чертеже следует указать его название и номер, числовой и линейный масштабы, наименование организации, проводившей разведку месторождения (участка); должности и фамилии авторов, составивших чертеж и лиц утверждающих его (с подписями указанных лиц).

### Первый экземпляр графических приложений, предназначенный для хранения в фондах, вычерчивается черной тушью на кальке или отпечатывается типографским способом; остальные могут быть представлены в светокопиях.

### Графические приложения помещаются в папки, но не сшиваются. Если чертеж выполнен на нескольких листах, они должны быть пронумерованы, а схема их расположения показана на всех листах. К каждой папке прилагается опись с наименованием чертежей и их порядковыми номерами; в конце описи указывается общее количество листов.