В. К. ХМЕЛЕВСКОЙ

КРАТКИЙ КУРС

РАЗВЕДОЧНОЙ

ГЕОФИЗИКИ

Допущено Министерством высшего и среднего специального

образования СССР в качестве учебного пособия

для студентов геологических специальностей вузов

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1967

УДК 550.83

Книга является учебным пособием по общему курсу разведочной геофизики для студентов всех геологических специальностей высших учебных заведений, а также может быть использована инженерно-техническими работниками геологической службы для ознакомления с сущностью различных геофизических методов разведки полезных ископаемых. Во введении дана классификация методов разведочной геофизики по изучаемым физическим полям и решаемым геологическим задачам, приведены названия основных методов, модификаций и приборов, применяемых при геофизической разведке полезных ископаемых.

В книге кратко рассмотрены различные физические поля Земли и физические свойства пород, изложены основы теории, принципы устройства аппаратуры, методика проведения работ и способы интерпретации результатов основных методов разведочной геофизики (гравиразведка, магниторазведка, электроразведка, сейсморазведка, каротаж скважин). Книга дает общее прсдста-вление о всех сторонах и особенностях каждого метода разведочной геофизики. Возможности и области геологического применения методов геофизики изложены очень кратко, поскольку их применение для решения разных геологических задач может резко отличаться и должно рассматриваться в специальных курсах разведочной геофизики.

Ответственный редактор А. А. ОГИЛЬВИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятидесятилетняя история отечественной разведочной геофизики неразрывно связана с созданием материально-технической базы социализма и коммунизма в нашей стране. Свыше четверти объема всех геологоразведочных работ составляют геофизические методы исследования земной коры и разведки полезных ископаемых, а темпы роста геофизических исследований превышают темпы геологоразведочных работ.

Дальнейшие успехи в развитии сырьевой базы промышленности, энергетики и повышение эффективности геологоразведочных работ немыслимы не только без совершенствования и расширения объемов геофизических разведок, но и без возрастающего творческого привлечения этих методов для решения различных геологических задач, без использования геологами геофизических данных н создания на всех стадиях разведки экономически обоснованной системы комплексных геологоразведочных работ, включающей методы разведочной геофизики, съемку, бурение н другие методы. Значение геофизических методов исследования возрастает и потому, что неглубоко залегающие месторождения уже практически выявлены, и глубинность, а значит, стоимость и сроки разнсдок непрерывно возрастают.

Это диктует необходимость изучения геологами сущности геофизических методов разведки, принципов теории, методики, техники и интерпретации результатов геофизических съемок, знания специфических особенностей и возможностей различных методов геофизики н областей их применения.

Университетские курсы геофизических методов разведки на некоторых геологических факультетах состоят из общего курса разведочной геофизики, читаемого всем студентам негеофизических специальностей на младших курсах, и специальных курсов геофизики для разных специальностей, изучаемых на старших курсах. Специальных учебников и учебных пособий для геологов по такой программе нет, хотя имеются хорошие учебники, в которых в значительно большем объеме изложены либо общие курсы разведочной геофизики (Федынский, 1964; Миков и др., 1961), либо

отдельные методы разведочной геофизики (Заборовский, 1963; Сорокин, 1953; Логачев, 1962; Гурвнч, 1960 и др.), либо учебные пособия и монографин применительно для геологов разных профилей (Огильви, 1962; Андреев, 1960 и др.).

Данная работа соответствует программе общего курса разведочной геофизики для студентов геологических специальностей. Она написана по материалам лекций, читаемых автором в течение нескольких лет для студентов негеофизических специальностей геологического факультета Московского государственного университета.

При составлении курса автор стремился сделать его по возможности кратким, опустив несущественные детали и изложив лишь в тезисном виде области геологического применения и своеобразие геологических задач, решаемых разными геофизическими методами, считая, что эти вопросы должны быть рассмотрены в специальных учебниках и монографиях применительно к разным геологическим специальностям.

Все основные методы разведочной геофизики автор пытался изложить строго научно, без упрощения и популяризации.

Автор выражает глубокую благодарность коллективу кафедры геофизических методов исследования земной коры Московского государственного университета во главе с зав. кафедрой проф. А. И. Заборовскнм, а также научному редактору проф. А. А. Огильви, без помощи которых создание данной работы было бы затруднено.

Сожалея о безусловно возможных неудачах работы, автор просит замечания по содержанию книги направлять по адресу; Москва, геологический факультет МГУ.

введение

Разведочная геофизика (или геофизические методы разведки) — это методы исследования земной коры и разведки полезных ископаемых, основанные на изучении различных физических полей Земли, естественных или созданных искусственно.

К естественным (пассивным) физическим полям Земли относят гравитационное (поле тяготение), магнитное, электрическое, сейсмическое (поле упругих колебаний в результате землетрясений) и термическое. К искусственным (активным) относят следующие физические поля: электрическое, электромагнитное, сейсмическое (поле упругих колебаний, вызванных искусственным путем с помощью взрывов или ударов), термическое (поле нагрева и охлаждения).

Каждое физическое поле определяется своими параметрами. Так, гравитационное поле характеризуется ускорением силы тяжести (д) и вторыми производными потенциала (Ua, t/'v;, U,, и др.), магнитное поле — полным вектором напряженности Т и различными его компонентами (вертикальной — Z, горизонтальной — Н и др.), электромагнитное — векторами магнитной (Н) и электрической (£) компонент поля, упругое (сейсмическое) — временем и скоростью распространения различных упругих волн, термическое— распределением температур.

Изучением происхождения, структуры, интенсивности и распределения различных физических полей (и их параметров) в твердой оболочке земли занимается геофизика литосферы, в жидкой оболочке — геофизика гидросферы, в воздушной оболочке — геофизика атмосферы и космоса.

Разведочная геофизика является разделом геофизики литоофе-ры, однако она использует данные соседних родственных наук — геофизики гидросферы и атмосферы.

Принципиальная возможность проведения геологической разведки на основе изучения различных физических полей Земли определяется тем, что распределение параметров полей на поверхности или в глубине Земли, в море, океане или в воздушной оболочке зависит не только от общего строения Земли и околозем-

ного пространства и происхождения полей, но также и от изменения различных физических свойств горных пород. Различие горных пород и соответственно их физических свойств приводит к образованию дополнительных особенностей в характере и структуре полей Земли — аномалий.

Проведя геофизическую разведку, т. е. измерив параметры одного или нескольких полей, можно судить о свойствах пород и получить сведения о геологическом строении района исследований. Каждое наблюдаемое физическое поле и его параметры определяются, кроме прочих факторов, распределением физических свойств пород как по площади, так и по глубине. Так, гравитационное поле зависит от изменения плотности пород (о), магнитное поле — магнитной восприимчивости (х) и остаточного намагничивания (/г); электрическое и электромагнитное папе определяются удельным электрическим сопротивлением пород (р), диэлектрической (е) и магнитной (ц) проницаемостью, электрохимической активностью (а) и поляризуемостью (q); упругое (сейсмическое) ноле зависит от скорости распространения различных типов золи (о), а последние, в свою очередь, — от плотности и упругих констант (модуль Юнга (£) и коэффициент Пуассона (и)); термическое поле — от теплопроводности (Л) и теплоемкости (с).

Физические свойства разных горных пород меняются иногда з небольших пределах (например, .плотность меняется от I до 3 6г/с,и3), а иногда в очень широких пределах (например, удельное электрическое сопротивление изменяется от 0,001 до 10IS омм).

В зависимости от целого ряда физико-геологических факторов одна и та же порода может характеризоваться разными свойствами и, наоборот, разные породы могут не отличаться по некоторым свойствам.

Параметры физического поля однозначно зависят от свойств и размеров геологических объектов, иными словами, решение прямой задачи геофизики, т. е. определение параметров поля по известным свойствам и размерам геологических тел, выполняется однозначно. Вместе с тем одно и то же распределение параметров физического поля может соответствовать различным соотношениям физических свойств и размеров геологических объектов. Иными словами, решение обратной задачи геофизики, т. е. определение размеров геологических объектов и свойсти слагающих их пород, как правило, неоднозначно.

Решение обратных задач или интерпретация данных разведочной геофизики с достаточной точностью может быть выполнено лишь тогда, когда кроме наблюденного поля из дополнительных источников получены сведения о свойствах пород, залегающих на глубине (например, по данным геофизических измерений в скважинах или на образцах). Большей однозначности интерпретации в определенных условиях можно добиться комплексным изучением нескольких полей.

Разведочная геофизика (как и вообще геофизика) находится на стыке самых разнообразных наук. Предметом ее изучения является земная кора с верхней, преимущественно осадочной, оболочкой мощностью до 10—15 км и кристаллическим основанием с мощностью порядка 5 км под глубокими океанами и до 70 км в геосинклинальных горных областях.

Поскольку земная кора является предметом изучения и других наук (геологии со всеми ее разделами, геохимии, физики Земли, географии), то разведочная геофизика базируется на этих науках и в то же время даст им всевозможную информацию. А для таких прикладных разделов геологин, как поиск нефти, газа и других полезных ископаемых, инженерная геология, гидрогеология и т. д. являются одним из экономичных и важных методов исследований, позволяющим изменять сам характер геологоразведочных работ.

Теория разведочной геофизики основывается на физико-математических науках, привнося в геологию, бывшую до недавнего времени наукой описательной, элементы точных наук. Методика и аппаратура разведочной геофизики базируются на различных физических методах исследований с широким привлечением механики, электроники, автоматики.

Таким образом, находясь на стыке разных наук и обогащаясь ими, разведочная геофизика, благодаря своему большому промышленному и экономическому значению, дифференцируется и интенсивно развивается как в области физико-математической теории, так и в методике, технике наблюдений и интерпретации. Это и позволяет считать разведочную геофизику самостоятельной научно-прикладной дисциплиной.

По видам изучаемых физических полей Земли разведочная геофизика подразделяется на гравиметрическую (гравитационную) разведку, или гравиразведку; магнитометрическую (магнитную) разведку или магниторазведку; электрическую разведку или электроразведку; сейсмическую разведку или сейсморазведку; геотермическую разведку (термометрию) и радиоактивную разведку (ядерную геофизику). Радиоактивная разведка находится на границе геофизики и геохимии, и хотя она применяется в комплексе с геофизикой, но теория ее базируется в основном на радиохимии. По этой причине в данной работе обращено внимание только на некоторые вопросы ядерной геофизики.

По месту проведения работ методы разведочной геофизики подразделяются на наземные, морские, воздушные, подземные (работы в горных выработках) и скважинные. Скважинные геофизические методы (каротаж скважин) иногда выделяют из разведочной геофизики в так называемую промысловую геофизику.

По решаемым геологическим задачам разведочную геофизику можно подразделить на глубинную, структурную и нефтяную, рудную, инженерно-гидрогеологическую (табл. 1)..В таблице приведены модификации (и виды) основных методов разведочной геофизики, а также названия и заводские марки отечественных

геофизических приборов, выпускаемых серийно. Классификация основных методов разведочной геофизики сделана в зависимости от используемых физических полей и .решаемых геологических задач.

О сравнительной экономической эффективности некоторых методов разведочной геофизики можно судить по следующему примеру. Пусть по ровному профилю длиной 100 км необходимо определить глубину залегания и форму кристаллического фундамента под осадочными отложениями мощностью около 3 км. Условия передвижения автомашины хорошие, помехи отсутствуют, а работы выполняются летом отрядом (партией) с одним прибором или одной геофизической станцией.

В таблице 2 дана сравнительная экономическая характеристика различных методов геофизики для решения данной задачи, причем методика работ выбрана наиболее рациональной в данных условиях. Поскольку условия работ благоприятные, приведена практически максимальная производительность. В иных условиях производительность может быть раза в два меньше.

Как видно из таблицы, наибольшей производительностью и простотой наблюдений отличаются магниторазведка и гравираз-ведка. Однако эти методы дают лишь приближенную глубину залегания фундамента.

Таблица 2 Сравнительная  экономическая  характеристика методов структурной геофизики

Электрические зондирования позволяют определить положение фундамента с большей точностью, но меньшей производительностью и большей стоимостью. Наибольшей точностью обладает сейсморазведка, хотя это самый дорогой и трудоемкий метод разведочной геофизики. Вместе с тем разведочная геофизика по экономической эффективности выгодно отличается от бурения. Бурение одной скважины на такую глубину (3 км) стоит примерно столько, сколько стоит работа одной сейсморазведочной станции в течение двух лет.

Об эффективности разведочной геофизики при изучении нефтегазоносных структур свидетельствуют следующие данные Международного нефтяного конгресса (1955 г.): без геофизических исследований количество «сухих» скважин в 3 раза больше, чем при бурении на структурах, выявленных геофизикой.

Эффективность разведочной геофизики в решении той или иной задачи определяется не только правильным выбором метода (или комплекса методов), рациональной и высококачественной методикой проведения работ, но и правильностью как геофизической интерпретации, так и геологического истолкования результатов.

Сложности геофизической интерпретации объясняются как неоднозначностью решения обратной задачи, так иногда и приближенностью самого решения. Поэтому из нескольких возможных вариантов интерпретации необходимо выбрать наиболее достоверный, что можно сделать, если использовать все сведения о физических свойствах пород района исследований, об их литологии, тектоническом строении, гидрогеологических условиях.

Иными словами, лишь при хорошем знании геологии района можно получить наиболее достоверное истолкование результатов геофизических методов исследований, что требует совместной работы геофизиков и геологов при интерпретации. Последнее, очевидно, нельзя выполнить, если геофизики не имеют прочных знаний по геологическим дисциплинам и слабо знакомы с изучаемым районом, а геологи не разбираются в сущности и возможностях тех или иных методов геофизической разведки.

Раз-ведочная геофизика является сравнительно молодой наукой, возникшей в 20-е годы XX в. Однако ее физико-математические основы заложены значительно раньше. Так же давно началось использование полей Земли для практических целей.

Ранее других методов возникла магниторазведка. Первые сведения о применении компаса для разведки магнетнтовых руд в Швеции относятся к 1640 г. Со времени установления Кулоном закона взаимодействия магнитных масс (1785 г.) начинает развиваться теория земного магнетизма. Одни из первых магннторазве-дочных работ в России были проведены на Курской магнитной аномалии (КМА) профессором МГУ Э. Е. Лейстом в 1894 г.

Теория гравитационного поля Земли берет свое, начало с 1687 г., когда И. Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения. Способы измерения ускорения силы тяжести начали разви-

9

ваться несколько позднее. Нельзя не отметить здесь работы М. В. Ломоносова по созданию статического газового гравиметра н попыток его применения (1753 г.). В его же трудах можно найти истоки учения об электрическом поле Земли. В XVIII в. в Америке были поставлены опыты по изучению естественных электрических полей Земли, однако лишь в конце XIX в. эти методы стали использоваться для разведки рудных месторождений. Большой вклад в развитие электроразведки внес К. Шлюмбержс, предложивший методы постоянного тока.

Сейсморазведка возникла на базе сейсмологии в начале XX в.

В 1919 г. по инициативе В. И. Ленина были начаты магнитные исследования на КМА. Эти работы можно считать началом развития отечественной разведочной геофизики. В эти же годы геофизика начинает интенсивно развиваться в США, Франции, Германии, Швеции, Канаде и других странах.

Роль советских ученых в развитии разведочной геофизики весьма значительна.

Благодаря работам таких советских геофизиков, как А. А. Петровский, П. П. Лазарев, П. Н. Никифоров. А. А. Михайлов, Л. В. Сорокин, А. И. Заборовский, Б. М. Яновский, В. Р. Бурси-ан, А. Н. Краев, Л. М. Альпин, В. Н. Дахнов. Г. А. Гамбурцев, А. А. Логачев, Ю. В. Рнзниченко, А. Г. Тархов, В. В. Федынский и многих других наша страна занимает одно из -ведущих мест по разработке и применению геофизических методов для изучения земной коры и разведки полезных ископаемых.

Часть I ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА (ГРАВИРАЗВЕДКА)

Гравиметрическая или гравитационная разведка (сокращенно гравиразведка) — это геофизический метод исследования земной коры и разведки полезных ископаемых, основанный на изучении распределения поля силы тяжести на поверхности Земли. Основными параметрами гравитационного поля являются ускорение силы тяжести и градиенты, т. с. изменения ускорения по разным направлениям. Величины параметров поля силы тяжести зависят, с одной стороны, от причин, обусловленных формой н вращением Земли (нормальное поле), а с другой стороны— от неравномерности изменения плотности пород, слагающих земную кору (аномальное поле). Эти две основные причины изменения силы тяжести на Земле послужили основой двух направлений гравиметрии: геодезической гравиметрии н гравитационной разведки. От других методов разведочной геофизики гравиразведка отличается сравнительно большой производительностью полевых наблюдений.

Интерпретация, или истолкование материалов гравиразведки. чаще всего носит качественный характер. Однако в некоторых случаях в результате гравиразведки можно получить количественные данные о глубине и размерах геологических объектов, создающих аномалии силы тяжести с точностью до 20—30%.

Гравнразведка применяется для решения самых различных геологических задач с глубинностью исследований от нескольких метров (например, при разведке окрестностей горных выработок) до нескольких десятков километров (например, при изучении верхней мантии).

Глава I

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ § I. СИЛА  ТЯЖЕСТИ

Силой тяжести (С) называют равнодействующую двух сил— силы ньютоновского притяжения всей массой Земли (F) и центробежной силы, возникающей вследствие суточного вращения земли (Р).

Отнесенные к единице массы, эти силы характеризуются ускорением силы тяжести g — —, ускорением притяжения / = — и центробеж-

т    '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 т

р

ным ускорением р — —. т

Таким образом, ускорение силы тяжести равно геометрической сумме ускорения притяжения и центробежного ускорения (рис.1). Обычно в гравиметрии, когда говорят «сила тяжести», подразумевают именно ускорение силы тяжести. Единицей   ускорения в системе

COS служит гал, равный I

-.В

среднем на Земле #=981 гол. В практике гравиметрии применяется величина в 1000 раз меньшая, получившая название миллигал (мгал). Сила притяжения какой-либо массы (т) всей массой Земли (М) определяется законом в-семир-ного тяготения Ньютона:

Рис. 1. Сила тяжести и со составляющие

где г — расстояние между центрами масс; * — гравитационная постоянная, численно равная силе взаимодействия двух масс в 1 г, расположенных на расстоянии 1 см (k - 66,7 • |0~9 "*' V Если г —

\                                                                                                                                                                                                                     г-смг J

радиус Земли, а т — I г, то сила притяжения единичной массы равна /=кА—— и направлена к центру Земли.

Центробежная сила (Р) направлена по радиусу, перпендикулярному оси вращения (К), и определяется формулой

Р •= mflco2, где со — угловая скорость.

Величина Р изменяется от нуля на полюсе (R — 0) до макснму-Р       1

ма на экваторе. Отношение —<--, поэтому сила тяжести почти

F      288 целиком определяется силой притяжения.

Земля в первом приближении является эллипсоидом вращения, причем экваториальный радиус а«6378 км, а полярный с*? =6357 км, а — с*=21 км. Разная величина радиуса Земли на полюсе и экваторе наряду с изменением центробежной силы приводит к увеличению g на полюсе (§„ = 983 гол) по сравнению с я на экваторе (ga=978 гал). 12

§ 2. ПОТЕНЦИАЛ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

У Земли существует поле силы тяжести, характеризующееся напряженностью, равной силе тяжести единицы массы, т. е. ускорению силы тяжести. Поскольку центробежное ускорение очень мало по сравнению с ускорением притяжения, то ускорение силы тяжести практически равно ускорению притяжения:

Решение ряда задач гравиметрии облегчается введением так называемой потенциальной функции U. Для точки, расположенной на расстоянии гл от центра земли, выражение для потенциа-

ла принимается равным: Цл=— .   В любой другой точке В, рас-

гл положенной на продолжении радиуса г, потенциал равен  Ув=

Разность потенциалов будет равна:

В пределе при малом \г имеем: &U = -- &г— — /Дл; отсюда

dU f= -- , т. е. сила тяжести есть производная потенциала силы

of

тяжести по направлению к центру Земли.

С другой стороны, работа, которая может быть произведена при движении притягиваемой точки по отрезку Дг, равна 4Д=/Дг. Отсюда Af = — &А. или работа силы тяжести при перемещении массы в 1 г на отрезке Дг равна разности значений потенциала на концах этого отрезка.

Поверхность, в каждой точке которой величина силы тяжести направлена по нормали, называется поверхностью равного потенциала или уровенной поверхностью. Уровенная поверхность, совпадающая с невозмущенной поверхностью океанов Земли, называется геоидом. По форме геоид близок к сфероиду.

§ 3. ПРОИЗВОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛА СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

Полный вектор силы тяжести однозначно определяется производными потенциала по трем координатным осям:

W                                                                                                                  ди                                                                                                                аи

В частности, если ось z направить к центру Земли, то:

«/    аи   п         аи 17 = 1Г=°1аг<:=1Г-

В гравиметрии кроме первых производных изучаются вторые производные потенциала или их разности:

av    dHj    34J    д*и    at/    a»t/

дхду '   dxdz '   дудг '   дх* '   dif '    дг* Физический смысл этих выражений легко получить, если иметь в

dU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     9U       de

виду, что — = g. Так, например, вторая производная ---= —=-

dz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       dxdz       ox

указывает на скорость изменения силы тяжести по оси х, является горизонтальным градиентом силы тяжести по оси х. Аналогичный смысл имеют вторые производные:

характеризуют форму

dydz         Дг*

&{J      &U Вторые производные: - ,

dxdy     дх*                                                                                                   у-

уровенной поверхности (геоида).

За  единицу  измерения  градиента силы тяжести  принимается

\ зпиеш (Е) — 1 • 10-' — ! — • I зтееш соответствует изменению силы

сек* тяжести в 0, 1 мгал на 1 км.

§ 4. НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

Нормальным значением силы тяжести (yo) называется сила тяжести, обусловленная суточным 'Вращением и притяжением Земли, в предположении, что она состоит из однородных по плотности концентрических слоев.

Принимая Землю за сфероид, Клеро получил следующую приближенную формулу нормального значения силы тяжести:

где ga — сила тяжести на экваторе; <р — широта пункта наблюдения; р — коэффициент, зависящий от угловой скорости вращения и сжатия сфероида.

Однако Земля — геоид, поэтому нормальные значения силы тяжести рассчитываются для поверхности геоида, т. е. для уровня нсвозмущенного океана. В настоящее время существует несколько приближенных формул расчета нормального значения силы тяжести, имеющих следующий общий вид:

где ср и Л — географическая широта и долгота точки наблюдения, Бя — средняя сила тяжести на экваторе.

14

Коэффициенты р, f$i и ($2 зависят от 'формы Земли, ее угловой скорости вращения, распределения масс.

Измерив g в нескольких точках и зная <р и К этих точек, в принципе можно определить эти неизвестные коэффициенты. Наиболее широко практически используется формула Гельмерта, в которой коэффициенты равны р=0,005302, р, = 0,000007, р2=0 и g»=* = 978,030.

В настоящее время составлены специальные таблицы, по которым легко определить величину yo Для любой точки земной поверхности. Измерив #п в какой-то точке, введя редукции (поправки) и вычтя yt, получим аномалию силы тяжести.

§ 5. РЕДУКЦИИ (ПОПРАВКИ) СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

В наблюденные значения силы тяжести вводятся поправки (редукции). Введение поправок необходимо потому, что нормальные значения относятся к поверхности геоида, которая совпадает с уровнем океана, а измеренные значения относятся к действительной (реальной) земной поверхности. Для того чтобы все наблюдения силы тяжести были сопоставимы, их приводят к одной поверхности — уровню геоида. Это осуществляется путем введения поправок за высоту, за притяжение промежуточного слоя и окружающий рельеф. Эти поправки называются редукциями.

Поправка за высоту

Для приведения измеренного значения я„ к уровню океана вводят поправку за высоту (igi). Эту поправку называют так же поправкой за «свободный воздух», или поправкой Фая. Формула для расчета поправки за высоту имеет вид: Ag,= +0,308H, где Agi в мнллигалах. а Н (высота над уровнем моря) в метрах.

Поправка за притяжение промежуточного слоя

При введении поправки за притяжение промежуточного слоя (Л#г) вычисляется притяжение масс слоем между уровнем океана и данной точкой. Эти массы заменяются слоем, и для расчета этой поправки используют формулу притяжения плоскопараллельной пластины. Формула для расчета поправки за притяжение промежуточного слоя имеет вид: Agz=—0,0418 о//, где Н — абсолютная высота точки наблюдения, а а — средняя плотность пород в этом слое.

Топографическая поправка

Для учета притяжения рельефа местности, окружающего пункт наблюдения, при съемке в горных районах вводятся топографические поправки (Ag3),

15

Имеется несколько различных способов расчета этих поправок.

Таким образом, в результаты измерений при гравнразведке вводятся следующие поправки: поправка Фая Agi=+0,308 Н; поправка Бутс, объединяющая поправки Фая и за притяжение промежуточного слоя д^б = +0,308 Н — 0,0418 аН. (Иногда в поправку Буге включается и топографическая поправка.) Соответственно с названием введенных поправок называются и получас-мыс аномалии: аномалия Фая &g'=gif—\о + Д#ь аномалия Буге bg"=gu—уо+Д£в- На анализе аномалий Буге и основана грави-разведка.

§ в. ПЛОТНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД

Для постановки гравиразведкн и особенно истолковании результатов необходимо знать плотность горных пород — а, ибо это единственный физический параметр, на котором базируется гравн-разведка.

Плотностью породы (или объемным весом) называется масса

единицы объем породы: о=—. Плотность в системе CGS имеет

V

размерность г/см3. Обычно измеряется плотность образцов, взятых из естественных обнажений, скважин и горных выработок. Иногда плотность может быть определена из гравиметрических наблюдений. Наиболее простым способом определения плотности образца является взвешивание образца в воздухе (т) и в воде

(т'), и затем расчет а—-

—. На этом принципе построен наи-»• —т'

более распространенный и простой прибор для измерения плотности— денситометр, позволяющий определять о с точностью до 0,01 г!см3.

Для достоверности и представительности измерения следует производить на большом количестве образцов (до 50 штук). По многократным измерениям плотности образцов одного и того же лнтологического комплекса строится вариационная кривая, или график зависимости значений а от количества образцов, обладающих данной плотностью. Максимум этой кривой характеризует наиболее вероятное значение плотности для данной породы.

Плотность горных пород и руд зависит от химико-минералогического состава и пористости. Плотность изверженных и метаморфических пород определяется в основном минералогическим составом и увеличивается при переходе от пород кислых к основным и ультраосновным в соответствии с увеличением железосодержащих минералов. Для осадочных пород плотность определяется прежде всего пористостью, водонасыщенностыо и в меньшей степени составом. Примеры плотности пород даны в табл. 3.

Глава 2

АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ И ВТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛА

Для измерения силы тяжести могут использоваться любые физические явления, которые зависят от нее: качание маятника, растяжение пружин с грузом, падение тел в пустоте.

Методы измерения силы тяжести подразделяются на динамические, в которых наблюдается движение груза в поле тяжести, и статические, в которых измеряется растяжение упругого элемента с грузом. Определения силы тяжести могут быть абсолютными и относительными. К абсолютным относятся такие методы, в которых на каждой точке определяется абсолютное, полное значение gtt. К относительным методам относятся методы, в которых на каждой точке определяются приращения или разности силы тяжести по отношению к некоторой исходной точке (Л#л).

В гравиразведке для абсолютных измерений используются маятниковые приборы, а для относительных — маятниковые приборы и гравиметры.

§ 7. ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ МАЯТНИКОВЫМ МЕТОДОМ

Маятниковые методы основаны на измерении периода колебания маятника. Формула для расчета периода (Т) имеет вид:

где / — длина маятника; а — угол отклонения. Измерив Т, I и «, можно рассчитать g.

Сложность и громоздкость абсолютных определений ускорений силы тяжести заключается в том, что измерения периода колебаний необходимо выполнять с точностью до 10^7 сек, а длины маятника— с точностью до 0,001 мм. Абсолютные измерения с помощью так называемых оборотных маятников проводятся лишь из обсерваториях и некоторых опорных пунктах.

Несколько проще с помощью маятниковых приборов проводит! относительные измерения силы тяжести. При этом ведутся измеренш

периода колебаний маятника на опорном пункте: Т - я]/ —, аза

тем на всех остальных пунктах наблюдений: Т, = я Г/ —. Дааее,

по формуле £<    ga( —5- i    рассчитывается  сила тяжести во всех

Ч ti J

пунктах, если известно абсолютное значение g0 на опорном пункте. При относительных измерениях нет необходимости измерять длину маятника, что облегчает процесс наблюдения. В маятниковых приборах имеются четыре маятника, изготовленных из латуни или инвара. Особая оптическая система и хронометр служат для измерения периода колебаний.

Для получения Ag с точностью выше 1 мгал кроме высокой точности измерения Т и / нужно ввести следующие поправки: I) поправку за плотность воздуха; 2) поправку за влияние температуры; 3) поправку за ход хронометра; 4) поправку за амплитуду отклонения маятника; 5) поправку за сокачанне штатива.

Относительные маятниковые наблюдения требуют длительного времени и проводятся в основном при морских гравиметрических съемках.

Точность абсолютных измерений силы тяжести с помощью маятниковых приборов на обсерваториях может быть доведена до 1—3 мгал, при наземных относительных исследованиях — до 0,1.чгал, при работах на подводных лодках — до 1—3 мгал, при съемках на поверхности моря — до 5—10 мгал.

§ 8. СТАТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

В практике гравнразведкн широко применяются относительные (статические) методы измерения g. При этом измеряются приращения (разности) силы тяжести в точках наблюдения относительно исходной точки, на которой абсолютное значение силы тяжести определено маятниковыми наблюдениями или «перенесено» из ближайшей обсерватории. Для «переноса» силы тяжести с помощью высокоточных гравиметров многократно проводятся отсчеты на обсерватории и на исходной точке. Определив приращение силы тяжести, легко рассчитать абсолютное значение силы тяжести исходной точки.

Статические методы наиболее точны и быстры. Суть статического способа измерения силы тяжести состоит в компенсации силы F=mg, развиваемой грузиком в поле тяготения, силой упругой витой пружины или упругой нити, величина деформации которых пропорциональна действующей на массу силе тяжести.

Принцип устройства пружинного гравиметра можно представить следующим образом (рис. 2). Под действием силы mg упругая пружина растягивается и равновесие достигается тогда, когда mg=il, где / — длина, а т—коэффициент упругости пружины. Абсолютное значение I определить нельзя, поэтому производятся

is

относительные определения, любой рядовой точке (gt) —

mg, --

т. е. измерения на опорной (go) и go^t/o,

/„ &g = -- M.

В гравиразведке применяются гравиметры либо с металлической пружиной, либо с кварцевой.

Для увеличения точности наблюдений применяются так называемые астазнрованныс системы. Принцип астазирующего устрой-

й_

Рис. 2. Пружинная (я) н крутильная (б) системы гравиметров

ства состоит в том, что упругая система устанавливается в неустойчивом равновесии. Тогда незначительному изменению силы тяжести будут соответствовать значительные перемещения массы, что резко повышает чувствительность гравиметров. У нас в стране для гравиметрической съемки чаще всего применяются гравиметры астазированные кварцевые (ГАК) разных марок: ГАК-ЗМ, ГАК-4М. ГАК-ПТ, ГАК-6М. ГАК-7, а также гравиметры с металлической пружиной ГКА, ГВП и др.

§ 9. КВАРЦЕВЫЕ ГРАВИМЕТРЫ

В настоящее время наибольшее применение находят кварцевые гравиметры. Простейшим из них является гравиметр типа СН-3. Чувствительная система этого прибора состоит из кварцевого маятника с зеркальцем, укрепленного на тонкой упругой кварцевой нити, натянутой на кварцевую раму (рис. 2,6). Под действием силы тяжести маятник закручивает упругую нить и отклоняется от положения равновесия. Микрометрическим винтом корпус прибора поворачивается и система приводится в положение равновесия, а зеркальце маятника устанавливается рядом с неподвижным зеркальцем, укрепленным на раме. Особая оптическая система с осветителем и микроскопом позволяет наблюдать совмещение

зеркал, а по микрометрическому винту снимается отсчет. Зная цену деления микрометрического винта, можно определить относительное значение силы тяжести в мнллигалал (мгал).

В гравиметрах типа ГАК чувствительная система состоит из упругой кварцевой нити и астазирующей витой кварцевой пружины, т. е. в этих приборах используются оба упомянутых 'выше статических способа измерения силы тяжести. Чувствительная система такого гравиметра устроена следующим образом (рис. 3). На нити укреплен рычаг с грузиком, который под действием силы тяжести наклоняется, закручивая нить и растягивая пружину.

С помощью оптической системы и дополнительной компенсационной пружины с микрометрическим винтом на конце приводится возвращение маятника в нулевое положение. Зная цену деления и отсчет но микрометрическому винту, легко рассчитать ug. В гравиметрах имеется устройство, позволяющее расширять диапазон -измеряемых значений Д#, и устройство для плавной температурной компенсации. Для защиты от резких изменений температуры кварцевая система помещается в сосуд Дьюара.

Так как показания гравиметров могут изменяться от изменения давления, измерительная система помещается в герметически закрытый сосуд.

Рис. 3. Чувствительная система гравиметра ГАК: / — корпус прибора. 2 — рамка, 3 — упругая кварцевая нить, 4 — витай кварцевая пружина, 5 — рычаг с грузиком

§ 10. ГРАВИМЕТРЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРУЖИНОЙ

Гравиметры с металлической пружиной применяются сейчас реже. Одним из таких приборов является гравиметр кольцевой дегазированный (ГКА) и сходный с ним по устройству ГВП. Чувствительным элементом в ГКА является кольцевая металлическая пружина с астазирующей пружинкой.

Измерения производятся нулевым методом, при котором изменение силы тяжести компенсируется изменением натяжения компенсационной пружины микрометрическим винтом. В приборе имеется электрический термостат, удерживающий температуру гравиметра постоянной, и барометрический компенсатор.

При работе с любым гравиметром нужно знать цену деления микрометрического винта, температурный коэффициент и сползание нуль-пункта. Це'на деления определяется либо путем наблюде-

Таблнца 3

Сравнительная таблица плотности некоторых пород, минералов и оболочек Земли

| Порода | в ГЦ* | Порода | г гм* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 g _ 1 о | Габбро . .*. . *. | -'.8- .4,1 |
|  | 1 0 |  | •2.7 -:3,2 |
|  | 1, 1—1,4 | Перидотит .... | 2.8-3,4 |
| Почва | 1,13—2,0 | Медный колчедан | 4,1—4,3 |
|  | 1. 4—1,7 | Магнетит, гематит | 4.9-5,2 |
|  | 2—2,2 | Плотность верхних |  |
|  | 1 8—2 8 |  |  |
| Известняк .... | i>. ;i~-;i,o 2. 4—3,0 | ры (средняя) . . Средняя плотность | 2,67 5 СО |
| Гнейсы ..... |  | Плотность ядра Земли ..... | >12 |

ний с гравиметрами на пунктах с известным Д£,   либо методом наклона гравиметров.

Для определения температурного коэффициента перед началом работ снимается на одной точке кривая зависимости отсчета no-гравиметру от температуры. Полученный коэффициент служит для введения поправок за температуру.

Главным недостатком гравиметров является сползание нуль-пункта, изменение отсчетов на одной точке во времени за счет «старения» и изменения упругих свойств пружины. Поэтому в наблюденные значения силы тяжести нужно вводить поправки за сползание нуль-пункта, для чего на ряде пунктов наблюдения 'Необходимо брать повторные отсчеты через какой-нибудь интервал времени и затем определить величину изменения силы тяжести во времени. На рис. 4 показан общий вид гравиметра ГАК-4.

§ 11. ГРАВИТАЦИОННЫ! ВАРИОМЕТРЫ

Для измерения вторых производных гравитационного потенциала служат гравитационные вариометры и градиентометры (рис. о).

Основным чувствительным элементом вариометров и градиентометров служат крутильные весы. Рис. 4. Гравиметр ГАК-4

представляющие собой коромысло с равными грузами на концах, подвешенное на упругой нити (рис. 6). Под воздействием неравномерного поля тяготения происходит закручивание нити, и коро-мысло поворачивается на угол, пропорциональный градиенту

1

Рис. 6. Чувствительная система нарнометра: 1~-корпус прибора, 2 — упругая нить. 3 — коромысло, 4 — грузики

силы тяжести вдоль соответствующего направления. Для измерения градиентов силы тяжести 'по разным направлениям чувствительная система устанавливается в разных (трех или пяти) азимутах.

В градиентометрах отсчеты

проводятся визуально и длятся на каждой точке не более 15 мин. В вариометрах отклонение коромысла фиксируется на фотопластинке, а замеры в разных азимутах выполняются автоматически в течение 30—60 мин на каждой точке.

В целом вариомстрическая съемка, хотя и громоздка, но обладает более высокой точностью по сравнению с гравиметрической съемкой.

Рис. 5. Гравитационный градиен тометр

Глава 3 МЕТОДИКА ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Под методикой геофизических съемок понимают способы проведения работ, включающие выбор расположения профилей, густоты точек наблюдения, выбор типа приборов. При гравиметрической разведке проводят гравиметрические и вариометрнческие съемки.

§ 12. ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

Гравиметрическая съемка выполняется с помощью различного типа гравиметров. В зависимости от стоящих задач различают общую (региональную), поисковую и детальную (разведочную) гравиметрические съемки.

Перед общей (региональной) съемкой ставится задача изучения аномалий силы тяжести, крупных регионов. В результате такой съемки можно получить сведения о строении земной коры, выявить крупные геологические структуры, наметить перспективные участки для дальнейших гравиметрических и иных исследований. Расстояния между пунктами наблюдений при общей съемке— 1—10 км.

Поисковая съемка имеет целью выявление и поиск локальных структур, перспективных на те или иные полезные ископаемые. Расстояние между пунктами наблюдений при поисковой съемке меньше одного километра.

Детальная (разведочная) съемка имеет своим назначением разведку отдельных мелких структур и месторождений. Расстояние между пунктами наблюдений, как правило, меньше 100 м.

По своему характеру гравиметрическая съемка разделяется ня маршрутную (или профильную) и площадную.

Маршрутная съемка выполняется по отдельным профилям, маршрутам, которые задаются «крест предполагаемого простирания структур. Она применяется при рекогносцировочных, поисковых работах.

Основным видом гравиметрических съемок является площадная съемка, при которой весь район исследований более или менее равномерно покрывается гравиметровымн наблюдениями.

Выбор густоты точек наблюдений и расстояний между точками на профилях (шаг наблюдений) зависит от масштаба съемки, характера поля силы тяжести изучаемого участка, ожидаемых размеров и глубины разведываемых геологических объектов. Расстояния между точками могут меняться от нескольких десятков метров до нескольких километров. Оптимальным считается шаг наблюдений, в 1,5—3 раза меньший предполагаемой глубины и сравнимый или несколько меньший ожидаемых размеров разве-

23.

.дываемых структур или залежей полезных ископаемых. В зависимости от масштаба, съемки, шага наблюдений, категории местности и вида транспорта за одну смену отряд из 2—3-х человек может выполнить от 5 до 100 точек наблюдений с гравиметрами.

При съемке с гравиметрами измеряются относительные значения силы тяжести последовательно во всех пунктах по отношению к одной, исходной или опорной точке района исследований. В исходной точке, как правило, определяется абсолютное значение силы тяжести путем маятниковых наблюдений или переноса с помощью высокоточных гравиметров силы тяжести с ближайших .обсерваторий и опорных пунктов региональной съемки страны.

Абсолютные значения силы тяжести в каждой точке могут быть получены путем алгебраического сложения абсолютного значения силы тяжести в исходной точке с относительным значением силы тяжести в данной точке. Практически при гравиметрической съемке больших площадей сначала разбивается сеть полевых опорных точек для создания жесткой системы значений силы тяжести, привязанной к опорным точкам региональной съемки страны. Затем выполняются рядовые наблюдения во всех пунктах изучаемого района.

Опорные точки размещают в местах, удобных для опознавания, и более или менее равномерно по изучаемой площади, а их количество берут примерно в JO раз меньшим, чем количество рядовых пунктов наблюдений. Опорная сеть должна отличаться повышенной точностью измерений значений силы тяжести. Это достигается проведением одновременных замеров несколькими высокоточными гравиметрами, увеличением быстроты съемки (применение для передвижения вертолетов и автомобилей). Выполнение работ в •сжатые сроки способствует малому сползанию нуль-пункта гравиметров. При создании опорной сети от 50 до 100% всех наблюдений составляют контрольные. Наблюдения опорной сети начинают и оканчивают с исходной точки, по отношению к которой рассчитывают приращение силы тяжести. После замыкания полигона получается невязка, которая разбрасывается так же, как и при ннвшшровке.

Точность наблюдений опорной сети характеризуется средней квадратической ошибкой (е), которая рассчитывается по формуле

2(m—я)'

тде 6 — погрешности силы тяжести по контрольным наблюдениям (разность между основным и контрольным замером); т — общее число всех наблюдений (включая контрольные); п — число опорных точек.

Рядовые наблюдения выполняются обычными гравиметрами либо по методике однократных наблюдений, либо методикой с повторением части точек при обратном ходе.

:24

При методике однократных наблюдений рейс (маршрут, проходимый, как правило, в один день) начинается с измерений на опорной точке, а далее в определенной последовательности ведутся измерения приращений \gn во всех рядовых точках, и к вечеру опять снимается отсчет на той же опорной точке, причем в процессе съемки за день по крайней мере два-три отсчета должны быть взяты на полевых опорных точках.

Проведение замеров на опорных точках позволяет исключить накопление ошибок, повысить точность рядовых наблюдений и исключить влияние сползания нуль-пункта гравиметра. При съемке с повторением ежедневно начинают и заканчивают замеры на одной опорной точке, а при обратном ходе наблюдения повторяют примерно на одной трети рядовых точек.

Для оценки точности съемки в течение полевого сезона систематически ведутся контрольные и повторные наблюдения на 10 — 30% рядовых точек.

Средняя квадратнческая ошибка рядовой сети (е) рассчитывается по значениям погрешностей (6) по формуле

Существенную роль при гравиметрической съемке играет топо-геодезическая подготовка работ. При обработке результатов наблюдений с гравиметрами необходимо знать абсолютную высоту точек (для ввода редукций силы тяжести), широту и долготу (для определения нормальных значений силы тяжести и нанесения пунктов наблюдения на карту).

Иногда топо-геодезнческая привязка гравиметрических пунктов проводится по топографическим картам. В результате гравиметрической съемки в каждом пункте рассчитывается аномалия силы тяжести:

где go и у- наблюденное и нормальное значения силы тяжести на исходном (или опорном) и данном пункте; 4#„ — приращение силы тяжести в данном пункте по отношению к опорному; Agi, Айг. Ags — редукции силы тяжести.

Результаты гравиметрической съемки изображаются в виде карт и графиков аномалий. Гравиметрические карты строятся по данным аномалий так же, как строятся и любые другие карты. Линии равных значений bg (изоаномалы) проводятся через 2— Зе. При построении графиков Дя вдоль каких-нибудь маршрутов, т.е. профилей, по горизонтали откладываются пикеты (пункты наблюдения), по вертикали — аномалии силы тяжести.

R таблице 4 приведены соотношения между масштабом гравиметрических съемок, густотой точек и точностью наблюдений.

25

$ 13. ВАРИОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

Для детальной разведки рудных тел, соляных куполов и других локальных неоднородностей применяется вариометрическая съемка, т. е. определение вторых производных потенциала силы тяжести с помощью вариометров и градиентометров.

Таблица 4

Соотношение между масштабом гравиметрическом съемки, густотой точек н точностью гравиметрических наблюдений

| Масштаб отчетных | Густота сети |  | Tc':t-oC7t. онределе- | Точность наблюде- | Сечение иэолноилл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| карт и графиков | одна точка на число кв км | расстояние между точ-каыи, км | маляВ Ли. мга.* | и«ад«. мгал | ил картах, мгал |
| : 2500000 | 150—430 | 5—10 | ±2,5 | ±0,5 | 10 |
| : 1000000 | 100 | 2,5-5,0 | Г 2,0 | ±0,5 | 5 |
| : 500000 | 2С -50 | 2-3 | I 1 .5 | ±0,3 | 5 |
| 7200000 | 4—10 | 1-2 | + 0,8 | ±0,3 | 2 |
| : 100000 | 1—4 | (1.5-1,1) | ±0,5 | ±0,3 | 1 |
| :50000 | 0,2—1.0 | 0,2—0,5 | + .1.2 | -г 0,15 | 0,5 |
| : 25000 | 0.2-0.5 | 0,1—0,3 | -г о.'.1 | ±".1 | 0,4 |
| : ШЛО | 0,01—0,1 | 0,05-0,15 | lo.l | ±0,07 | 0,25 |
| :5ЭООи крупнее | 9,002—0,01 | 0,02—0,05 | ±0,04 | ± 0,03 | 0,1 |

Вариометрическая съемка бывает, как правило, площадной. Она требует более тщательной, высокоточной инструментальной топо-геодезнческой подготовки и прежде всего нивелировки участка вокруг пункта наблюдений в радиусе до 50 м. Густота точек зависит от масштаба съемки и размеров разведываемых тел и меняется от 5 до 100 м. Производительность варнометрической съемки зависит от типа прибора, густоты точек, рельефа местности .и может меняться от 2 до 10 пунктов наблюдений в смену.

В наблюденные значения вторых производных потенциалов силы тяжести Ufl, UV! и других вводятся поправки за рельеф, за нормальное поле земного сфероида и вычисляются аномальные значения.

Результаты вариометрнческой съемки изображаются в виде карт и графиков вторых производных потенциала, векторов градиента, карт кривизн уровенной поверхности.

Глааа 4

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРЯМЫХ ЗАДАЧ

При гравиметрической разведке рассчитываются аномалии силы тяжести, вызванные теми или иными геологическими объектами с плотностью, отличающейся от плотности вме-

26

щающих пород, а влияние притяжения всей Земли и окружающего рельефа исключается вычитанием нормального поля и введением редукций. Поэтому в математической теории гравитационной разведки рассчитываются аномалии от тел простых форм: шара, горизонтального цилиндра, вертикального уступа и т. д. без учета притяжения всей Землей.

Нахождение аномалий силы тяжести и вторых производных потенциала от тел известной формы, размера, глубины залегания и плотности носит название прямой задачи гравитационной разведки. Нахождение формы, размеров, глубины залегания и плог-ностн тел по результатам расчетов аномалий Д£ или вторых производных потенциала -силы тяжести носит название обратной задачи гравиметрической разведки.

§ 14. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРЯМЫХ ЗАДАЧ ГРАВИРАЗВЕДКИ

Аномалия силы тяжести, вызванная притяжением тел известной формы, размера и плотности, может быть вычислена на основании закона всемирного притяжения (закона Ньютона).

Пусть в координатной системе xyz ось г направлена вниз к центру Земли. Ставится задача определить -в точке наблюдения А (xyz) аномалию силы тяжести (Ag). т. с. вертикальную составляющую силы притяжения 1 г массы (Д) элементарной массой dm, находящейся <в точке M(xyz) (рис. 7).

По закону   Ньютона   притяжение 1 г равно:

и

/ = *

,1т

Рис. 7. К определению аномалии силы тяжести от элементарной массы

где k — гравитационная постоянная, г — расстояние между точками. Аномалия Ag является проекцией вектора / на ось г:

(а)

где из треугольника ABM cos о = ———. Это выражение можно получить с помощью потенциала {/=• — ?-. В самом деле.

27'

Обозначив плотность притягивающей массы о, а ее объем через dv, можно записать

Вид кривой £/„ может быть легко получен путем графического построения из кривой Ag. График ихг имеет перед шаром максимум, за шаром — минимум, над центром шара — ноль.

Такова будет аномалия силы тяжести, обусловленная массой, расположенной в пустоте В природных условиях аномальные включения расположены во вмещающей среде с некоторой плотностью an, поэтому под массой dm надо понимать избыточную массу dm = (а — о„) dv.

Отсюда

Д# = &(в—ч»)—— (z—z).                                                                                                                                                                                                                                                             (б)

При o>ffo Ag имеет положительный знак, т. е. наблюдается увеличение притяжения и положительные аномалии Ag. При 0<оо Ag имеет отрицательный знак, т. е. наблюдается уменьшение притяжения и отрицательные аномалии Ag.

В принципе аномалия, созданная любым телом, может быть •определена интегралом по объему тела:

т. е. суммой притяжений всех элементарных объемов, из которых состоит тело.

Рассмотрим несколько задач о притяжении тел простой геометрической формы.

Поле нал шаром

Пусть однородный щар радиуса а и плотности а расположен на глубине h в среде с плотностью ао (для простоты центр находится на оси z, а наблюдения проводятся по оси х в точке Р. рис. 8).

Формула для вычисления Ag может быть получена из (а) и (б) путем замены элемента dm массой шара в силу того, что притяжение однородным шаром происходит так, как если бы вся масса •была сосредоточена в центре шара.

Учтя, что лг =•= у = 0, z = А, а у ^-.г = 0, получим для шара bgm-kM-j = b(a-ot)v±.=k(o-a,)v - $__.

График Ag будет иметь максимум над шаром и асимптотически стремиться к нулю при удалении от шара.

дх

= kMh -

дх

Рис. 8.  Гравитационное   поле

шара

Рис. 9.   Гравитационное поле

бесконечно длинного кругового

горизонтального цнлнкара

Поле над горизонтальным круговым цилиндром

Рассмотрим бесконечно длинный круговой горизонтальный цилиндр радиуса R, расположенный вдоль оси у (рис. 9). Ось наблюдений направим вкрест простирания цилиндра.

Притяжение однородным цилиндром происходит так же, как если бы вся его масса была сосредоточена вдоль вещественной линии, расположенной вдоль оси цилиндра, с массой единицы длины,равной

Из (а, б) имеем

ду

• = ш,-

v И -: ft')''

яК»(о — о-р)

(*>^1?Г Графики Ag и и„. над цилиндром и шаром внешне похожи.

•28

29

Поле нал вертикальным уступом (сбросом)

Пусть вертикальный уступ (сброс) простирается бесконечно вдоль оси у (рис. 10). Наблюдения производятся вдоль оси х ((/=2=0), расположенной вкрсст простирания сброса. Если глубина до кровли Z, и Z2, а амплитуда уступа ft, то

= k(a-v,}  t ax  f dy— - ф_  .

--        [(«-'Н-вЧ^Т7'

В общем случае выражение интеграла имеет громоздкий вид. В частности, полная максимальная аномалия над уступом (разность силы тяжести между поднятым и опущенным крылом) определится следующей формулой:

Над уступом (*=0) аномалия равна половине максимальной.

Рис. 10. Гравитационное поле над уступом (сбросом)

Рнс. 11. Палетка Гамбурцева для вычисления притяжения двухмерными телами

§ 15. ГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНОМАЛИИ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ С ПОМОЩЬЮ ПАЛЕТКИ ГАМБУРЦЕВА

Для тел более сложной формы расчет ig представляет большие трудности и выполняется либо на вычислительных машинах, либо графическим путем с помощью различных палеток. Для вычислений аномалий над телами с сечением любой произвольной формы и вытянутыми вдоль оси у (двухмерные тела) часто применяется палетка Гамбурцева. Палетка имеет вид, показанный на рис. П. Здесь нз точки О через один и тот же угол Д<р проведены радиусы, а через равные расстояния AZ — параллельные линии.

Оказывается, увеличение силы тяжести Ag в точке О за счет притяжения бесконечной горизонтальной призмой сечением в виде трапеции Л BCD одинаково для любой нз таких призм и равно:

30

Для доказательства этого уравнения воспользуемся полученной выше формулой притяжения бесконечно длинным цилиндром, в которую вместо Я подставим массу элементарной призмы сечением dxdz.

X = nR* (а — а„) = dxdz (a — о„).

Притяжение бесконечно длинной призмой любого сечения может быть рассчитано по формуле

= 2* (в -о,) J J

Заменив х - zctgcp, получим dx = z ( — — - ) d<f, но sin'cp

V   s'11* Ф   /

а„) j j dzdq> = 4k (a - ог0) £ AzA<|> где Agn— цена одной трапеции (цена палетки), равная

Подобрав До„, Aif и Лг такими, чтобы Д£„ равнялось какому-нибудь постоянному значению (например, 0,1 мгал), легко рассчитать в точке О аномалию от призмы любого сечения, для чего надо подсчитать число трапеций, покрывающих сечение исследуемого тела (л). Аномалия &g равна п, умноженному на цену палетки и

масштабный коэффициент К — — — • — — , где Д<Т„ и М„ — нзбы-

«7 — 00      *W

точная плотность и масштаб палетки, а о — aa и М— избыточная плотность и масштаб разреза. Таким образом, аномалия над двухмерным телом с помощью па1етки Гамбурцева рассчитывается по формуле

Д? = пЛг„/(.

Глава 5

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРАВИТАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ

Интерпретацию результатов гравитационной разведки (карт и графиков Д#, С/х:, Uyz и т. п.) можно разделить на геофизическую интерпретацию и геологическое истолкование. Различают качественную и количественную интерпретацию гравиметрических данных.

31

При качественной интерпретации карт и профилей /\g выделяют гравитационные аномалии, т. е. отклонения ,\g от нормального фона. По форме изолиний Д# (изоаномал) и графиков Ag можно судить о местоположении, примерных размерах тех или иных геологических тел.

Количественная интерпретация имеет целью определение формы, размеров, глубины залегания тел и их избыточной плотности. Количественная интерпретация, или решение обратной задачи гравнразведкн, сопряжена со значительными трудностями и не всегда может быть произведена однозначно.

§ 16. КАЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРАВИРАЗВЕДКИ

Первым этапом интерпретации результатов гравираэвелки (а в некоторых сложных условиях и при отсутствии сведений о плотностях разреза — единственным) является качественная интерпретация. При качественной интерпретации дается визуальное описание характера аномалий силы тяжести по картам и профилям. При этом отмечаются форма аномалий, их простирание, примерные размеры, амплитуда. Устанавливается связь гравитационных аномалий с геологическим строением; выделяются региональные аномалии, связанные со строением земной коры, региональными структурами и тектоническими зонами, и .чокальные аномалии, часто 'Представляющие большой разведочный интерес, так как они связаны со строением «а местоположение отдельных

Рис. 12. Региональная (/)  н локальные (2) аномалии силы  тя-жесгн

осадочной толщи и указывают

структур, месторождений полезных ископаемых.

Выделение региональных аномалий (плавных изменений аномалий Д£ на значительных расстояниях) от локальных называется снятием регионального фона. Оно производится, как правило, графическим путем. R качестве примера на рис. 12 показан региональный фон и локальная аномалия. По картам и графикам Ag легко сделать качественные заключения о геологических объектах, создавших данные аномалии. Так, центры аномалии располагаются над центрами возмущающих масс, направление изоаномал и их форма примерно соответствуют простиранию и форме аномальных тел. Ширина аномалий в 2—6 раз больше глубины залегания верхней кромки залежей, а интенсивность аномалий пропорциональна избыточной массе.

Положительные аномалии соответствуют местоположению более плотных пород по сравнению со вмещающими, отрицательные— менее плотных.

32

§ 17. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРАВИРАЗВЕДКИ

Определение глубины, формы, размеров и точного местоположения геологических тел, создавших наблюденные аномалии, составляет основную цель количественной (расчетной) интерпретации или решения обратной задачи гравиразведки.

Решение обратной задачи неоднозначно, так как одинаковые аномалии силы тяжести могут быть созданы геологическими объектами разной формы, размеров н плотности. Поэтому необходимо иметь сведения о плотностном разрезе района и общем геологическом строении. Решение обратной задачи может проводиться аналитическим или графическим способами. При этом реальные геологические объекты принимаются за тела простой геометрической формы, для которых решены прямые задачи. По графикам аномалий аналитическим или графическим способами определяются глубины их залегания, а при известной плотности и размеры.

Результаты количественной интерпретации будут близки к истинным (с точностью до 10—20%), если имеется площадное распределение аномалий (получены карты Дя), возмущающие массы близки по форме к телам простой геометрической формы, расстояния между отдельными геологическими нсоднородностямн превышают их размеры, известна избыточная плотность.

Однако если эти условия не выполняются, то имеющиеся в теории гравиразведки формулы позволяют оценить глубины и полную аномальную массу лишь приближенно (с погрешностью до + 30%). Так, например, наибольшая глубина залегания верхней кромки возмущающих масс может быть напучена по формуле Л < g™" , где

о — коэффициент, меняющийся отО,7 для вытянутых до0,9 для изометрических тел, Л/*тах и Ag^, — максимальная аномалия силы тяжести

(Д (Дст) \ Д#' = —S-S- J, снятые по

графику А#, проходящему вкрест простирания структур.

Избыточная масса М может быть определена по формуле Mssi24 2Д#Д5, где Ag— аномалия силы тяжести (в миллигалах) на некоторой площади AS (в кв. метрах). Суммирование проводится по всей площади S, на которой выявлено аномальное гравитационное поле.

§ 18. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ (МЕТОДЫ ХАРАКТЕРНЫХ, ОСОБЫХ ТОЧЕК)

В аналитических методах решения обратной задачи определение глубины аномального тела и его избыточной массы производится расчетными методами по характерным точкам (максимумы или минимумы, их доли и др.).

2  В. К. Хмс.чевскоП

33

Для решения обратной задачи используются формулы расчета аномалий Ag и вторых производных потенциала для тел простой формы (шар, цилиндр, сброс и др.). полученные в теории грави-разведки при решении прямых задач.

Решение обратной задачи для шара

Как показано в § И, аномалия силы тяжести над шаром выражается уравнением

kMh

дг«, = —•

Максимум Ag находится над центром шара и равен

Для точки, удаленной от максимума на расстояние ж,Л> имеющей 1ч, = — Agm:,x. можно записать следующее уравнение:

kmh

, или 2Л' = (

Отсюда глубина залегания центра возмущающей массы определяется по формуле Л= 1,3*7,. Определив из этой формулы Л, легко найти избыточную массу (М):

Так как М — V(o — а,) — — па' (а — О0), то можно рассчитать объем (V) и радиус шара (а), измеряемый в метрах. Радиус равен

— «в)

= 0,01i/* I

-,

(О— во)

где Agmai— " миллнгалах, А— в метрах, (о—оо) — в тоннах/куб, метр.

Практическое использование полученных формул сводится к следующему. На карте Ag выделяются изометрические аномалии (в плане близкие к концентрическим окружностям), которые приближенно можно считать созданными возмущающими массами сферической 'формы. Подобные аномалии получаются над брахн-антиклннальными, куполовидными структурами, штокообразнымп телами, некоторыми рудными массивными залежами и т. п.

Через максимум Д# строится график Ag, по которому измеряется величина Agmas и х-/,, « рассчитывается Л и а. Из уравнения для у _--ЗМНх можно получить простую формулу для определения

у                                              ___     /

г ---*mln — *-"

глубины Л

Решение обратной задачи для цилиндра

Горизонтальный бесконечно длинный цилиндр создает аномалию силы тяжести, определяемую по формуле

где А — глубина центра цилиндра, X = лКг (а — О0) — масса цилиндра длиной, равной единице (§ 14).

„ -' --, точно также Де., = — Д£т„ =

>х        А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2

. Отсюда Лг = дг?, и А = + */,, т. е. глубина залегания цилиндра равна расстоянию от точки максимума Д§„..„ до точки, где Ag — —- Дгш„.

2

Определив Л и зная избыточную плотность,  можно рассчитать радиус цилиндра: X - я/?2 (от — <У0) = 0,0075 AAgmax, откуда

Легко получить _*Х_ _   2Ш

*      ^. -v

/0.0075 л (<т

•а.)

Полученные формулы практически используются так. На Картах аномалий Ag выделяются вытянутые аномалии, длина которых в несколько раз больше ширины. Подобные аномалии получаются над крутыми антиклинальными и синклинальными структурами, линзообразными рудными жилами, крутозалегающнми пластами и другими вытянутыми геологическими объектами.

Выявив на карте ось аномалии Ag и построив графики &g по профилям, перпендикулярным оси, определяется &gmm и расстояние от

максимума до точки с Ag = — Д?тах, а далее по приведенным выше формулам оценивается h и К.

Решение обратной задачи для уступа

Формула для определения Ag между опущенным и пригюдня-тым крылом уступа (сброса) имеет вид

Отсюда можно определить А = г, — г, = - ? 2-

?Ш

35

В теории гравиразведки доказано, что примерная глубина расположения середины высоты уступа (н = ** + Z| \ равна х,/„ т. е. абсциссе точки, в которой Agy, = -г- а£о = — Agmsl, ГАе Ag0 ~ ано"а-

лия над уступом, а Ag,,,., — полная аномалия. Практически для определения Н на кривой \g находится местоположение сброса (Ago) и в масштабе профиля рассчитывается х>/, — расстояние от сброса до точки, в которой Ag = — Ago. Зная Н и ft, легко определить

глубины до приподнятого ( г1 = Н~ — ^и опущенного^ zs =Н + + у) крыла.

§ 19. ГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ

Под графическими способами решения обратной задачи понимают способы оценки формы и глубины возмущающих масс с помощью палеток. Наиболее простым способом является применение палетки Гамбурцева для интерпретации двухмерных возмущающих масс (вытянутых аномалий Д#). Как отмечалось выше, аномалия над двухмерным телом определяется выражением Ag=2ft(a—(То)2А(рД2. Применяя палетку Гамбурцева, можно выяснить форму и положение сечения возмущающей аномалии. Для этого надо знать избыточную плотность (а—сто), оценить аналитическим способом положение ее центра и для нескольких точек графика Ag построить возможные сечения возмущающего тела. Среднее из них характеризует примерное сечение тела.

Как видно из изложенного, количественная интерпретация аномалий силы тяжести является однозначной, если известна избыточная плотность, а возмущающие массы можно аппроксимировать телами простейшей формы. В противном случае в результате количественной интерпретации получаются лишь приближенные данные, позволяющие провести лишь оценку формы и размеров аномальных масс, что, однако, для геологической разведки весьма важно.

Глааа 6

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ АНОМАЛИИ

Геологическое истолкование гравитационных аномалий сводится к качественной и количественной геофизической интерпретации полученных результатов, проведенной на основе тесной увязки гравитационного поля со всеми сведениями о геологиче-

ском строении. В каждом конкретном районе подход к геологическому истолкованию основывается на выявлении закономерных связей гравитационного поля с геологическим строением, а наиболее достоверное решение геологических задач может получиться лишь при совместной работе геолога и геофизика.

Сложность проблемы геологического истолкования заключается в следующих геолого-гравнметрических особенностях.

1.                 Если неизвестна плотность и форма тел, то математическое решение обратной задачи гравиразведки неоднозначно и количественная интерпретация дает несколько ответов.

2.              Теория гравиметрии позволяет решить прямую задачу, а значит и дать способы интерпретации гравиметрического поля лишь над возмущающими массами в виде простейших геометрических моделей (шар, цилиндр, уступ и т. д.), а в более сложных случаях или в общем виде задача не имеет численного выражения.

3.                  Аппроксимация (замена) реальных геологических объектов предложенными геометрическими моделями является в ряде случаев условной, так как реально никогда нет геологических объектов такой идеальной формы.

4.                   Для  правильного геологического  истолкования  аномалий требуется детальное изучение плотностей порол и закономерностей их изменения как по простиранию, так н с глубиной. Однако точное значение плотности пород н ее изменения не всегда можно определить.

5.                    В силу принципа суперпозиции, т. е. наложения полей, эффекты, обусловленные   различными  геологическими факторами, суммируются, а аномалии от одного геологического объекта выделить нельзя. Суммарные аномалии силы тяжести определяются следующими основными геологическими  факторами:  глубинным строением земной коры и ее разной мощностью в тектонических областях, рельефом поверхности кристаллического фундамента и его петрографическим составом (а значит разной а), неоднородностью строения толщи осадочных пород н наличием в ней тех или иных структур, полезных ископаемых и т. п.

Все это приводит к тому, что во многих случаях ограничиваются лишь качественной интерпретацией гравиразведки, т. е. установлением связи аномальных полей и тех или иных структурных элементов, тектонических зон, месторождений полезных ископаемых. Лишь в том случае, когда известна избыточная плотность и некоторые геологические данные, можно приступить к количественной интерпретации, т. е. определению глубины, формы н размеров возмущающих масс и их геологической природы.

В зависимости от степени выполнения отмеченных геолого-грави.чстрическнх особенностей интерпретация будет либо точной, либо приближенной. Для повышения надежности интерпретации гравиразиедку следует применять в комплексе с другими геофизическими методами, бурением, геологическими изысканиями.

37

§ 20. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ ОБЩИХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ СЪЕМОК

Общей региональной съемкой покрывается территория всей Земли в масштабах: I : 500000 и более мелких. Основными задачами региональной съемки являются: изучение земной коры, оценка ее мощности и строения, тектоническое районирование, выявление крупных структур, изучение строения фундамента.

Интерпретация результатов качественная, а при наличии опорных геолого-геофизических профилей (как правило, сейсмических) данные гравиразвсдки могут ис-пользоваться и для количественной. В результате гравиметрических и сейсмических исследований обширных территорий континентов и океанов устанавливается примерно следующая зависимость между мощностью земной коры (Н) и аномалией силы тяжести (ug) (рис. 13). Установлено, что в гео-синклннальных областях отмечаются интенсивные отрицательные аномалии Ag, платформы характеризуются небольшими аномалиями разного знака, а на океанах — положительные аномалии, причем тем большие, чем меньше мощность земной коры. Объясняется это тем, что подошва земной коры (граница Мохоровичича) отделяет породы разной плотности •—2,7 сверху и

| ff 2S 40 64 • № | Атмакш йуге, мг/t -400 -ZOO 0 *200 »« |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | / | ,''' |
|  |  |  | > | / |  |
|  |  |  | / / / |  |  |
|  | - | •" |  |  |  |
|  | / I Ш |  |  |  |  |

Рис. 13. Зависимость аномалий силы тяжести и редукции Буге от мощности земной коры. /, //, /// — геосинклинальный, платформенный и океанический тип земной коры

~3,2 снизу и крикая \g отражает форму границы Мохоровичича (рис. 14).

По региональной гравиметрической съемке прослеживаются родственные структуры отдаленных районов. Так, Кавказ. Крым н Добруджа составляют область одноименных сходных по виду аномалий, что позволяет выделять их в единую тектоническую зону.

На платформах с большой мощностью осадков (свыше 2—Зкм) кривая &g характеризует поведение кровли кристаллического фундамента: максимумам &g соответствуют поднятия в фундаменте, минимумам Ag соответствуют прогибы. На участках небольшой глубины фундамента (до 2 км) кривая Ag характеризует и лнто-логический состав фундамента и его рельеф. Региональные сбросы, ступени, уступы также хорошо картируются гравиметрией, создавая аномалии типа ступени. Применение общей съемки для тектонического районирования — одно из важных приложений гравиметрии.

38

g 21. ОБЛАСТИ РАЗВЕДОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГРАВИРАЗВЕДКИ

Гравиразведка с разведочными целями применяется для поисков н разведки нефтяных структур, разведки угольных бассейнов, поисков и разведки рудных и нерудных полезных ископаемых.

Остановимся на краткой характеристике этих областей применения гравиразведки. Гравиразведка применяется для разведки следующих нефтегазоносных структур: соляных куполов, антикли-

Рис. И. Зависимость аномалий силы тяжести в редукции Byre от глубины и формы поверхности  Мохоровичича  (М-М). / — геосинклинали, //— платформы, /// — океаны

нальных складок, рифовых массивов, куполовидных платформенных структур.

Наиболее благоприятны для разведки соляные купола, поскольку соль отличается низкой плотностью (0=2,1) по сравнению с окружающими породами и резкими крутыми склонами. Соляные купола, находящиеся в Урало-Эмбенском районе, Днепрово-Донец-кой впадине и других районах, выделяются изометрическими интенсивными отрицательными аномалиями, по которым можно судить не только о их местоположении н форме, но и о глубине залегания.

Антиклинальные складки выделяются вытянутыми изолиниями аномалий Ag положительного и отрицательного знака в зависимости, от плотности пород, залегающих в ядре складок. Интерпретация результатов качественная, изредка количественная.

Многие месторождения нефти и газа приурочены к рифовым массивам, но разведка последних методом гравиразведки является задачей нелегкой. Для разведки рифовых известняков среди осадочных терригенных пород используется анализ как региональных, так и локальных аномалий, причем рифовые известняки выделяются, как правило, положительными аномалиями.

Куполовидные платформенные поднятия, к которым нередко приурочены месторождения нефти и газа, отличаются малой амплитудой и большой глубиной залегания и поэтому трудно разведываемы гравиразведкой. Однако применение высокоточных гравиметров позволяет вести разведку и этих структур, выделяемых слабыми отрицательными аномалиями за счет разуплотнения пород над поднятиями.

В связи с разведкой угольных месторождений гравиметрия применяется как для определения границ угольного бассейна, так и для непосредственных поисков отдельных месторождений и пластов угля.

В качестве примера можно привести разведку Донбасса. Как известно, лишь часть Донбасса является открытым бассейном, а значительные угленосные площади покрыты мощной толщей более молодых отложении. Гравнразведка позволила выявить размеры палеозойской геосинклинали, с которой связан Донбасс. Эта область, как выяснено теперь, расположена между Курско-Воро-иежским и Украинским щитами и тянется вплоть до Каспийского моря. Бассейн выделяется положительными аномалиями силы тяжести за счет увеличения мощности плотных палеозойских пород. В некоторых случаях мощные неглубоко залегающие угольные пласты выделяются минимумами Л# за счет малой (ог«1,1) плотности углей.

Гравиразведка применяется в комплексе с другими геофизическими методами и для разведки рудных и нерудных ископаемых, причем она привлекается как для крупномасштабного картирования и выявления тектонических зон и структур, благоприятных залеганию тех или иных ископаемых, так и для непосредственных поисков и разведки месторождений. Существенное отличие рудной гравиметрии от нефтяной состоит в меньшей глубинности, большей детальности и точности разведки.

Классическим примером применения гравиметрии являются поиски и разведка железорудных месторождений (особенно КМА и Кривой Рог), где гравиразведка применяется для изучения структуры бассейна, картирования железорудной толщи и поисков богатых руд. На железорудных месторождениях наблюдаются локальные положительные аномалии за счет высокой плотности железосодержащих руд. Работы проводятся совместно с магниторазведкой, что позволяет определять размеры, глубины, мощности рудных залежей. В рудной разведке часто применяется вариомет-рическая съемка.

Из-за высокой плотности хромитов гравиразведка практически является единственным методом поисков и разведки хромитовы.ч руд. Несмотря на небольшие размеры рудных жил при детальной разведке с гравиметрами и вариометрами можно разведать даже отдельные жилы.

На рудных колчеданных и полиметаллических месторождениях основным методом разведки является электроразведка. Однако гравнразведка является хорошим методом для отделения рудных от беэрудных электрических аномалий. С залежами колчеданных руд связаны интенсивные положительные аномалии за счет их иопышенной плотности. Применяются как гравиметрическая, так и вариометрические съемки, с помощью которых оцениваются размеры и глубина рудных тел. Гравиразведка применяется не только для наземной съемки, но и для съемки в шахтах и рудниках с целью поисков слепых рудных тел.

Широкое применение находит гравиразведка и при разведке нерудных ископаемых. Интенсивными положительными локальными аномалиями выделяются пегматитовые, кварцевые, корундовые, баритовые жилы, кимберлитовые алмазные трубки, месторождения слюд, марганца, боксита и многих других ископаемых. Минимумами выделяются месторождения минеральных солей.

Часть II МАГНИТОМЕТРИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА (МАГНИТОРАЗВЕДКА)

Магнитометрическая, или магнитная, разведка

(сокращенно магниторазведка)—это геофизический метод решения геологических задач, основанный на изучении магнитного поля Земли.

Магнитные явления и наличие у Земли магнитного поля были известны человечеству еще в глубокой древности. Так же давно эти явления использовались людьми для практической деятельности (например, применение компаса). Однако лишь со второй половины XIX в. измерения напряженности магнитного поля для поисков сильно магнитных рудных залежей привели к созданию магниторазведки.

В России специальные исследования магнитного поля с геологическими целями были произведены на Курской магнитной аномалии в конце XIX в. В 1919 г. по указанию В. И. Ленина была начата магнитная съемка Курской области, положившая начало генеральной магнитной съемки территории Советского Союза и развитию всей разведочной геофизики в нашей стране.

Основными параметрами геомагнитного поля является полный вектор напряженности и его элементы, т. е. составляющие по осям координат. Значения параметров магнитного поля Земли зависят, с одной стороны, от намагниченности всей Земли как космического тела (нормальное поле), а с другой стороны, разной интенсивности намагничения геологических формаций, обусловленной различием магнитных свойств пород и напряженности магнитного поля Земли как в настоящее время, так и в прошедшие геологические эпохи (аномальное поле). От других методов разведочной геофизики магниторазведка отличается наибольшей производительностью (особенно аэромагниторазведка).

Магниторазведка является наиболее эффектным методом поисков и разведки железных руд. Она широко применяется и при геологическом картировании, структурных исследованиях и поисках других полезных ископаемых.'

42

Глава 7

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ И ФАКТОРЫ, КОТОРЫМИ ОНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

§ 22. ЭЛЕМЕНТЫ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В любой точке земной поверхности существует магнитное поле, которое определяется полным вектором напряженности Т. Вдоль вектора Т устанавливается подвешенная у центра тяжести магнитная стрелка. Проекция этого вектора на горизонтальную поверхность и вертикальное направление, а также углы, составленные этим вектором с координатными осями, носят название элементов магнитного ноля (рис. !5).

Если ось х прямоугольной системы координат направить на географический север, ось у — на восток, а ось z— по отвесу вниз, то проекция полного вектора Т на ось z называется вертикальной составляющей и обозначается 7.. Проекция полного вектора Т на горизонтальную плоскость называется горизонтальной составляющей (//). Направление Н совпадает с магнитным меридианом. Проекция // на ось х называется северной (или южной) составляющей; проекция п на ось у называется восточной (или западной) составляющей. Угол между осью * и составляющей Н называется склонением и обозначается D. Принято считать восточное склонение положительным, западное — отрицательным. Угол между вектором Т н горизонтальной плоскостью называется наклонением и

обозначается /. При наклоне северного конца стрелки наклонение называют северным (или положительным), при наклоне южного конца стрелки — южным (или отрицательным). Взаимосвязь полученных элементов магнитного поля Земли выражается с помощью формул:

Н - Г cos/, Z = Г sin/, Z = Н tg /, Г- = II1 + Z* и др.

Семь элементов земного магнитного поля можно выразить через любые три составляющие. При магнитной разведке измеряют лишь одну-две составляющие поля (как правило, 7.. II и Т).

Распределение значений элементов магнитного поля на земной поверхности обычно изображается в виде карт изолиний, т. е. линий, соединяющих точки с равными значениями того или иного

Рис. 15. Элементы земного магнитного поля

параметра. Изолинии склонения называются изогонами, изолинии наклонения — изоклинами, изолинии Н или Z — соответственно изодинамами Н или Z. Карты строят на 1 июля каждого года и называют их картами эпохи такого-то года (например, карта эпохи 1966г.).

Единицей напряженности магнитного поля Земли является эрстед (э). Однако эта единица очень большая и в практике магниторазведки применяется единица в 105 раз меньшая, получившая название гаммы (у).

В первом приближении магнитное поле Земли может быть уподоблено полю намагниченного шара. При этом северный магнитный полюс находится примерно под 72° с. ш. и 96е з. д., а магнитная ось составляет с осью вращения Земли угол, равный 12°.

Происхождение магнитного поля Земли пытаются объяснить различными причинами, связанными с внутренним строением Земли. Наиболее достоверной и приемлемой гипотезой, объясняющей магнетизм Земли, является гипотеза вихревых токов в ядре. Эта гипотеза основана на том установленном геофизиками факте, что на.глубине 2900 км, под мантией (оболочкой) Земли находится «жидкое» ядро с высокой электрической проводимостью. Последняя объясняется большим количеством свободных электронов в веществе ядра из-за высокой температуры и давления.

Благодаря так называемому гиромагнитному эффекту и вращению Земли во время ее образования могло возникнуть очень слабое магнитное поле. Наличие свободных электронов в ядре и вращение Земли в таком слабом магнитном поле привело к индуцированию в ядре вихревых токов. Эти токи в свою очередь создают (регенерируют) магнитное поле, как это происходит в дн-намомашинах. Увеличение же магнитного поля Земли должно привести к новому увеличению вихревых токов в ядре, а последнее—к увеличению магнитного поля и т. д. Процесс подобной регенерации длится до тех пор. пока рассеивание энергии вследствие вязкости ядра и его электрического сопротивления не ском-пенсируется добавочной энергией вихревых токов и другими причинами.

§ 23. ВАРИАЦИИ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА

Наблюдения магнитного поля Земли в течение длительного времени показывают, что напряженность магнитного поля и его элементы меняются во времени. Эти изменения получили название вариаций.

Принято различать четыре вида магнитных вариаций: векввые, годовые, суточные и магнитные возмущения (бури). Вековые вариации магнитного поля происходят в течение длительных периодов времени в десятки и сотни лет и приводят к значительный изменениям среднегодовых значений элементов земного магнетиз-

•н

ма. Под изменением того или иного элемента магнитного поля (вековой ход) понимают разности значений этих элементов в разные эпохи, деленные на число лет между эпохами.

Вековой ход рассчитывается по измерениям напряженности поля на магнитных обсерваториях и опорных пунктах. Поскольку подобных многовековых измерений мало, то закономерность вековых вариаций установить трудно, хотя намечается их периодический характер с периодом в несколько сот лет. Так, для Лондона максимум склонения ( + 11°) был в 1580 г., минимум (—24°) в 1820 г., а сейчас идет непрерывное его возрастание. Та же закономерность, наблюдается для обсерваторий Парижа и Рима. Однако количественные изменения элементов земного магнитного поля различны для разных районов Земли. На земной поверхности имеется несколько зон (фокусов), в которых изменения поля максимальны. Эти фокусы перемещаются по земной поверхности. Например, за 1942 г. в Индонезии вариации Z достигли —130 \, з на юге Каспийского моря +110 у- Многие центры вековых вариаций приурочены к геосинклинальным областям.

Возникновения вековых вариаций, видимо, объясняются процессами, протекающими внутри Земли (в ядре и на границе ядра с оболочкой). В меньшей степени они связаны с особенностями строения земной коры.

На постоянное поле Земли накладывается переменное магнитное поле (вариации годовые, суточные, магнитные бури), вызванное внешними процессами, происходящими в ионосфере. Годовые вариации — это изменения среднемесячных значений напряженности магнитного поля. Они характеризуются небольшой амплитудой.

Суточные вариации связаны с солнечносуточными и лунносуточнымн изменениями напряженности магнитного поля из-за изменения солнечной активности. Максимума вариации достигают днем и при противостоянии Луны. Годовые и суточные вариации являются плавными, периодическими. Их называют невозмущенными вариациями.

Кроме невозмущенных вариаций существуют возмущенные вариации, к которым относятся непериодические импульсные вариации и магнитные бури. Магнитные бури бывают разной интенсивности и охватывают, как правило, большие площади, чаще в северных и южных широтах. Они возникают спорадически и проходят по всей земной поверхности либо одновременно, либо с запаздыванием на несколько часов.

Продолжительность магнитных бурь колеблется от нескольких часов до нескольких суток, а интенсивность меняется от нескольких гамм до тысяч гамм. Намечается четкая связь между интенсивностью магнитных бурь и солнечной активностью. В годы максимумов солнечной активности, период которых около II лет, наблюдается наибольшее число бурь. Таким образом, магнитные

4S

бури зависят от возмущений в ионосфере, которые, в свою очередь, связаны со вспышками на Солнце и приходом на Землю корпускулярных потоков. Магнитным бурям сопутствуют полярные сияния, ухудшения радиосвязи и другие явления.

При магниторазведке необходимо учитывать н исключать вариации магнитного поля.

§ 24. НОРМАЛЬНОЕ И АНОМАЛЬНЫЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ

Магнитное поле Земли складывается из поля однородно намагниченного шара (Г0) и аномальных геомагнитных полей, связанных с континентальными, материковыми (Ti), региональными (Га) и мелкими локальными аномалиями (7~з). Таким образом, полный вектор напряженности магнитного поля (Т) в любой точке поверхности Земли является геометрической суммой 7"0 и аномальных векторов ti, Тц, Тг.

В практике магниторазведки принято называть нормальным геомагнитным полем (или главным магнитным полем Земли) в рассматриваемой точке поле однородного намагниченного шара (Т0) плюс материковая (7',) аномалия (если она есть). Характерно, что материковые магнитные аномалии располагаются преимущественно на платформах. Это указывает на связь их со строением земной коры. Отклонения наблюденных значений магнитных векторов от такого нормального поля будут составлять аномалии региональные или локальные в зависимости от площади, на которых они получены. Аномальная часть магнитного поля несет в себе информацию о геологическом строении верхних слоев земной коры. Региональные аномалии, например Курская, простираются на больших территориях и связаны с наличием крупных структур, сложенных породами с повышенными магнитными свойствами. Находясь в магнитном поле Земли, подобные породы намагничиваются и создают добавочное аномальное поле.

В северном полушарии направление намагничивающего поля Земли близко к вертикальному, поэтому более яркими и локализованными являются положительные аномалии. Интенсивность и характер магнитных аномалий зависят от интенсивности намагничения горных пород, которая определяется магнитными свойствами этих пород, а также напряженностью магнитного поля Земли. Интенсивность намагничения / является векторной суммой интенсивности индуктивного намагничения /,-, вызванного намагничением пород в современном земном магнитном поле, и остаточного намагничения 1„ сохранившегося от намагничения пород в момент ее образования, когда магнитное поле в месте формирования породы было иной напряженности и направления. Из физики известно, что lt~xT, где х («каппа») —магнитная восприимчивость пород. Г—напряженность современного магнитного поля Земли. Некоторые горные породы, намагничиваясь под действием магнитного поля Земли, существовавшего в момент их образова-46

ния, способны сохранять магнетизм   долгое время,   даже если магнитное поле изменилось.

Таким образом, магнитные аномалии обусловлены наличием включений пород с повышенной магнитной восприимчивостью и несут в себе информацию о происхождении, возрасте пород и их геологической истории развития.

§ 25. МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

Основным магнитным параметром горных пород является магнитная восприимчивость х, которая является коэффициентом пропорциональности между интенсивностью намагничения и напряженностью намагничивающего поля.

За единицу магнитной восприимчивости принята единица 10~с COSM. Магнитная восприимчивость горных пород меняется в широких пределах от 0 до 2—3 единиц CGSM.

По магнитным свойствам горные породы делятся на три группы: диамагнитные, парамагнитные и ферромагнитные. У диамагнитных пород магнитная восприимчивость очень мала (несколько единиц 10-6 CGSM) и отрицательна, их намагничение направлено против намагничивающего поля. К диамагнитным относятся многие минералы и горные породы, например кварц, каменная соль, мрамор, нефть, графит, золото, серебро, свинец, медь и др.

У парамагнитных пород магнитная восприимчивость положительна и так же невелика. К парамагнитным относится большинство осадочных, метаморфических и изверженных пород.

Особенно большими х (до нескольких миллионов единиц 10~e CGSM) обладают ферромагнитные минералы, к которым относятся магнетит, титаномагнетит, ильменит, пирротин.

Магнитная восприимчивость большинства горных пород определяется прежде всего присутствием и процентным составом ферромагнитных минералов.

В таблице 5 приведена одна из возможных классификаций некоторых породообразующих минералов н пород по их магнитным свойствам и указаны пределы изменения магнитной восприимчивости. Из таблицы видно, что сильно магнитными являются ферромагнитные минералы. Среди изверженных пород наибольшей магнитной восприимчивостью обладают ультраосновные и основные породы, слабо магнитны и магнитны кислые породы. У метаморфических пород магнитная восприимчивость ниже, чем у изверженных. Осадочные породы за исключением некоторых песчаников и глин практически немагнитны.

Вторым магнитным параметром горных пород, содержащих ферромагнитные минералы, является остаточная намагниченность, т. е. специфическое свойство пород, несущее в себе информацию об изменении магнитной восприимчивости при изменении величины намагничивающего поля и температуры. С увеличением температуры магнитная восприимчивость у ферромагнетиков возрастает, достигая максимума при критической температуре, или

Магнитные свойства пород в единицах CGSM.

Таблица 5

50-100-, -. 1СГ«

ХЮ""

х-ю-«

итннтные

>5000Х

-ю-"

Ферромагнитные минералы (магнетит, тнтаномагнетнг, тема-тнт, пирротин) Изверженные породы:

основные (перидотиты,   габбро, диабазы, базальты и др.)

кислые (граниты, диориты,

липариты и др.) Метаморфические породы:

роговики, сланик,

кварциты, мрамор Осадочные:

глины

песчаники, пески

ИЭКССТНЯКП, ДОЛОМИТЫ

точке Кюри, которая у разных минералов меняется от +400 до + 700°С. Когда температура превышает точку Кюри, магнитная восприимчивость уменьшается практически до нуля. Благодаря так называемой коэрцитивной силе ферромагнитные минералы, остывая, сохраняют намагничение, проявляющееся в виде остаточного (/г)- Величина остаточного намагничения характеризуется отношением Q = ——, которое меняется от 0 до 100 единиц и может быть как положительным, так и отрицательным. Q велико у ферромагнитных минералов, меньше у магматических пород, еще меньше у метаморфических и близко к нулю у осадочных пород.

Третьим магнитным параметром вещества является магнитная проницаемость и = !-Нлх, которая практически у всех пород (кроме ферромагнетиков) равна магнитной проницаемости воздуха.

Глава 8 АППАРАТУРА ДЛЯ МАГНИТНОЙ РАЗВЕДКИ

§ 26. АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Измерения магнитного поля Земли и его вариаций проводятся на магнитных обсерваториях (их на Земле около 150) и путем регулярных магнитных съемок на опорных пунктах. При абсолютных определениях полного вектора напряженности магнитного по-

48

ля измеряются по крайней мере три элемента магнитного поля (например Т, D, Н). Для этого применяются сложные, трехком-понентные магнитные приборы, которые называются магнитными теодолитами и вариационными станциями. Последние ведут запись автоматически. Абсолютные измерения магнитного ноля Земли проводятся на суше, на море, в воздухе и космосе.

Трудности, связанные с морскими магнитными исследованиями (влияние металла на корабле, волнения и др.), заставляют применять для этих целей специальные корабли. С 1953 г. в СССР морские магнитные съемки ведутся на немагнитном судне «Заря». Кроме того, морские измерения проводятся с помощью выносных датчиков, буксируемых за судном на 50—100-метровом кабеле.

При геологической разведке на всех пунктах наблюдения измеряются лишь относительные значения тех или иных элементов поля по отношению к какой-нибудь исходной (опорной) точке. Если исследуемая площадь невелика (несколько десятков квадратных километров), то нормальное поле можно считать постоянным и равным полю на исходной точке, т. е. оно принимается за условный нуль. При больших площадях исследования следует учитывать изменение нормального магнитного поля Земли,

В наземной магниторазведке измеряются относительные приращения вертикальной составляющей геомагнитного поля \Z, реже горизонтальной ЛЯ. Приборы для магнитной разведки отличаются разнообразием принципов устройства. Различают оптико-механические, кварцевые, феррорезонансные и ядерно-прецессионные магнитометры.

§ 27. МАГНИТОМЕТР М-2

Магнитометр М-2 долгие годы широко применялся в практики магниторазведки. Это оптико-механический магнитометр, предназначенный для измерений приращений вертикальной составляющей геомагнитного поля \Z при наземной разведке (рис. 16).

Магнитная система магнитометра состоит из двух магнитных пластин, соединенных стальным кубическим каркасом, с маленьким зеркальцем наверху (рис. 17). На ней укреплена кварцевая призма, которая служит осью вращения системы. Для измерения вертикальной составляющей ось вращения устанавливается вдоль магнитного меридиана, а магнитная система перпендикулярно магнитному меридиану. Под действием вертикальной составляющей система наклоняется.

Измерение наклона магнитной системы проводится с помощью особой оптической системы. Луч света, проходя через прозрачную шкалу, попадает на зеркальце магнитной системы, отражается от него и попадает в окуляр. Наблюдатель в окуляре видит неподвижную шкалу и подвижную. Взяв отсчет я (разность делений подвижной и неподвижной шкалы) в любом пункте наблюдения

49

и на исходном пункте п0, можно определить приращение вертикальной составляющей AZ=c(n—н0), где с — цена одного деления магнитометра. Для определения цены деления магнитометру

Ряс. 16. Общий вид магнхюмстра М-2

придаются эталонные магниты, устанавливаемые на штативе под магнитометром на известном расстоянии г от центра   системы, 'ставив магнит, по прибору снимают отсчет а,, затем тот же маг-"|'Г поворачивается на 180°, и берется второй отсчет П2. 50

•1Л1

-, где М—

Рис. 17. Магнитная система магнитометра М-2

Цена деления определяется по формуле с = •--

магнитный момент, известный по паспорту магнита.

Для уменьшений влияния изменений температур окружающего воздуха вся магнитная система помещена в чехол (домик) с пробковыми стенками. На домике имеются два взаимно перпендикулярных уровня, с помощью которых установленный на треноге прибор 'приводится в горизонтальное положение. Перед снятием отсчета столик, на котором устанавливается магнитометр, с помощью буссоли ориентируется таким образом, чтобы магнитная система стала перпендикулярно магнитному меридиану. Для введения поправки за температуру на каждой точке записывается температура по термометру, помещенному к домике магнитометра. После замера прибор арретируется, т. е. чувствительная система закрепляется, и магнитометр можно переносить на следующую точку наблюдения. При тщательной работе -с магнитометром М-2 среднеквадратическая погрешность'полевых измерений не превышает ±5 у.

§ 28. МАГНИТОМЕТРЫ М-14-ф и М-18

Магнитометр М-14-ф применяется для измерения магнитных свойств образцов, а магнитометр М-18 для полевых измерений Л2 (рис. 18).

Чувствительным элементом в них служит постоянный магнит с зеркалом, укрепленный на горизонтальной кварцевой нити. Поэтому эти магнитометры называются кварцевыми. Под действием магнитного поля магнит отклоняется на угол, пропорциональный вертикальной составляющей.

В магнитометре М-14-ф отсчет угла отклонения магнита производится визуально с помощью оптической системы, как и в магнитометре М-2. В комплект магнитометра М-14-ф входит стол для размещения образцов на определенном расстоянии от магнитной системы. Среднеквадратнческая погрешность измерений не превышает ±-1 у-

В магнитометре М-18 отсчет производится компенсационным методом. Для этого в приборе имеется компенсационный магнит, жестко связанный с отсчетной шкалой. Плавная компенсация осуществляется вращением этого магнита до тех пор. пока постоянный магнит не установится горизонтально. Момент компенсации фиксируется с помощью особой оптической системы путем совмещения отраженного от зеркала на магните и неподвижного горизонтального индексов. Для расширения пределов измерения Д2 существует второй, диапазонный магнит ступенчатой компсиса-

ции. Взяв на любой точке измерения (я) и на исходной точке (л0) отсчеты по шкале и зная цену одного деления шкалы прибора (с), легко рассчитать приращение вертикальной составляющей магнитного поля

AZ — с(п — па).

Рис. 18. Магнитометр М-18

Прибор не требует точной ориентировки по магнитному меридиану, так как в момент компенсации ось магнита находится в горизонтальном положении. Это увеличивает производительность работы. Среднеквадратнчсская погрешность измерений с магнитометром М-18 не превышает ±3у.

§ 29. МАГНИТОМЕТР М-17

Магнитометр М-17 — это феррозондовый магнитометр (рис. 19), предназначенный для измерения AZ при наземной съемке. Измерителем поля в этом приборе является феррозонд (или магнито-модуляционнын датчик), представляющий собой катушку с ферромагнитным сердечником. Первичная обмотка сердечника возбуждается от вспомогательного звукового генератора частотой

Рис. 19.   Магнитометр М-17:   справа — магниточувствительнын  блок; слепа — измерительный пульт

2000 гц, собранного на двух транзисторах. Под действием возбуждающего переменного тока меняется магнитная проницаемость материала сердечника, а это, вследствие законов индукции, приводит к тому, что во вторичной обмотке катушки возникает электродвижущая сила, пропорциональная вектору напряженности магнитного поля земли, направленному вдоль оси феррозонда.

Для измерения вертикальной составляющей феррозонд ориентируется по вертикали особым маятником, помещенным в карда-новом подвесе. Последний снабжен демпфирующим устройством для быстрого затухания колебаний маятника. Таким образом магнитометр является самоорнентирующимся, что сокращает время измерения н позволяет работать без нивелировки. При пере-

53

яосе прибора его арретируют. Маятник с феррозондом составляют магниточувствительный блок, подвешиваемый на треноге. К нему с помощью кабеля подключается измерительный блок, в котором помещен звуковой генератор, переключатель поддиапазонов, переключатель компенсации магнитного поля, измерительный индикаторный прибор, проградуированный прямо в гаммах измеряемого поля Д2, а также другие элементы электронной схемы.

Измерение поля магнитометром М-17 производится по принципу разностной оценки, при котором постоянным магнитом компенсируется вертикальная составляющая на исходной точке, а измерению подлежат ее приращения на всех точках наблюдения. Питание электронной схемы проводится от трех элементов типа «Сатурн». Преимущество магнитометра М-17 в простоте и удобстве отсчетов при точности измерений порядка ±5у.

§ 30. АЭРОМАГНИТОМЕТРЫ

На принципе, сходном с устройством магнитометра М-17, построен ряд современных аэромагнитометров — АЭМ-49, AM-13, АММ-13, АСТ-46 и др. В аэромагнитометрах измерительный феррозонд с помощью особых карданных устройств и двух дополнительных взаимно перпендикулярных феррозондов устанавливается вдоль полного вектора напряженности магнитного поля Земли. Измерительный блок помещается в специальной гондоле и буксируется за самолетом на кабеле длиной 40—50 м. Электрический сигнал с этого блока по кабелю попадает на пульт магнитометра, установленный на самолете, где усиливается электронным усилителем, выпрямляется и подается на автоматическое компенсационное устройство и особый самописец. Перо самописца отклоняется от нулевой линии на расстояние, пропорциональное измеряемому приращению полного вектора напряженности поля (Т). Запись ведется чернилами на диаграммной бумаге, которая движется с помощью особого мотора со скоростью от 2 до8,и/чйс. На ленте кроме напряженности поля записывается высота полета, марки времени, отметки ориентиров или синхронных аэрофотоснимков. Аэромагнитометры устанавливаются на самолетах типа АН-2. ЛИ-2. ИЛ-12 и др., а также на вертолетах. Кроме ферро-зондовых в настоящее время широко применяются ядерно-прецессионные аэромагнитометры (см. § 31).

На результаты измерений магнитного поля любым магнитометром искажающее влияние оказывает сползание нуля и изменение температуры внутри прибора. В каждом магнитометре имеется термометр для измерения температуры. По известному температурному коэффициенту прибора и замеренной температуре вводится поправка за температуру. Погрешности измерений AT аэромагнитометрами не превышают ±120у-54

§ 31. ЯДЕРНО-ПРЕЦЕССИОННЫЕ (ПРОТОННЫЕ) МАГНИТОМЕТРЫ

В последние годы в практике магниторазведки применяются ядерно-прецессионные, или протонные, магнитометры. Протонные магнитометры основаны на измерении частоты прецессии протонов (ядер водорода) в магнитном поле Земли.

Принцип устройства протонных магнитометров сводится к следующему. Чувствительным элементом любого протонного магнитометра является жидкость, богатая протонами (вода, спирт). Сосуд с этой жидкостью помещается внутри питающей (поляризационной) катушки, в которой создается мощное магнитное поле, направленное перпендикулярно полному вектору магнитного поля Земли в данной точке (Г). Жидкость «намагничивается» в течение примерно двух секунд, и все протоны, которые можно считать элементарными магнитиками, устанавливаются вдоль намагничивающего поля. Затем намагничивающее поле быстро выключается. Протоны, стремясь установиться вдоль вектора Т, колеблются (прецессируют) вокруг него и индуцируют в измерительной катушке очень слабую ЭДС, частота которой пропорциональна величине напряженности поля Т.

Таким образом, процесс измерения с ядерно-прецессионным магнитометром сводится к определению частоты прецессии протонов с помощью особых электронных схем.

Глава 9 МЕТОДИКА МАГНИТОРАЗВЕДКИ

§ 32. МЕТОДИКА НАЗЕМНОЙ МАГНИТНОЙ СЪЕМКИ

Методика, т. е. способ проведения магниторазведочных работ, сводится к выбору вида съемок и их масштаба, к выбору направления профилей, густоты точек наблюдения, точности измерс ний и способа изображения результатов.

Различают три вида наземных магнитных съемок: 1) картиро вочно-поисковые, 2) поисково-разведочные, 3) разведочные (ил» детальные). Остановимся на краткой характеристике этих видог съемок.

Целью картировочно-поисковых магнитных съе мок является решение задач крупномасштабного геологического картирования (масштабы 1:50000, 1:25000, 1:10000), а такж< непосредственные поиски железосодержащих руд. Съемка ведет ся по системам профилей, маршрутов, расстояния между которы ми меняются от 200 до 500 м. Профили выбираются вкрест пред полагаемого простирания пород. Расстояния между точками ж менее 50 м. Привязка точек наблюдения как визуальная, по карте

так и инструментальная. В местах аномалий точки наблюдения •сгущаются.

Целью поисково-разведочных магнитных съемок является детализация аномалий картировочно-поисковых съемок, выявление тектонических нарушений, рудных тел, оценка размеров, формы, положения рудных тел. Поисково-разведочные съемки выполняются в масштаба'.х 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000.

Съемка осуществляется по системам профилей, удаленных на расстояния в 2—3 раза меньшие предполагаемой длины изучаемых структур, вкрест их простирания. Как правило, расстояния между профилями меняются от 50 до 200 м, а шаг наблюдений от 10 До 50 м. Привязка точек наблюдений инструментальная и лолуинструментальная.

Целью детальных разведочных магнитных съемок является выяснение размеров, формы и положения включений пород с различными магнитными свойствами, разведка рудных месторождений, детальное геологическое картирование. Детальная съемка проводится по разбитой инструментальной системе профилей (площадная съемка). Масштабы съемок от 1:2000 и крупнее, а расстояния между профилями могут меняться от 10 до 100 м. Расстояния между точками наблюдений меняются от 5 до 20 л в зависимости от размеров рудных тел, их глубины и интенсивности намагничения.

Оптимальным шагом наблюдений при наземной магнитной съемке можно считать шаг, в 1,5—3 раза меньший предполагаемой глубины залегания намагниченных пород и в несколько раз меньший их поперечных размеров. Расстояния между профилями обычно выбираются в 2—5 раз большими, чем шаг наблюдений. На каждой точке каким-нибудь магнитометром измеряются те или иные элементы магнитного поля (как правило A.Z). При этом из 3—4 отсчетов берутся средние. По термометру, находящемуся 0 каждом приборе, измеряется температура, а также записывается время.

Расчет аномального значения AZ в любом пункте проводится но формуле

Д2 = Z, - Z, = с (п - л„) + а (/-/„)- 2„.р,

тде с — цена деления шкалы прибора, а — его температурный коэффициент, я и /ig — отсчеты по магнитометру, а I и 10 — температуры на наблюдаемой и исходной точке, Znap— поправка за вариацию поля, которая определяется по бюллетеням магнитных обсерваторий (если последние расположены не далее 500 км от изучаемых участков) или но наблюдениям вариаций на исходной -точке. Для этого периодически (через 10—30 мин) на этой точке снимаются отсчеты по магнитометру.

При съемках повышенной точности рекомендуется перед началом магнитных съемок разбивать опорную сеть с тем, чтобы при рядовой съемке ежедневно на нескольких опорных точках про-56

водить замеры. Опорные съемки проводятся приборами повышенной точности, причем измерения необходимо выполнять по возможности быстро, с тем чтобы сползание нуля, влияние изменения температуры и вариаций оказывалось наименьшим. При наличии опорной сети поправок за температуру и вариации на пунктах рядовой съемки можно не вводить.

Если изучаемая площадь не превышает нескольких десятков квадратных километров, то Z0 принимается равным нулю и аномальное значение вертикальной составляющей геомагнитного поля Z0=AZ. Результаты магнитной съемки изображаются в виде-графиков Za (их называют иногда профилями Z(,), карт профилей и карт аномальных значений вертикальной составляющей магнитного поля. На графиках Za no горизонтальной оси откладываются пикеты, по вертикали — Za (положительные значения вверх, отрицательные — вниз). При построении карт профилей на карте наносятся профили наблюдений, а перпендикулярно им откладывается Z0. Карты Za строятся как любые карты: у каждой точки записывается 2„ и проводятся линии равных значений 2„. Сечение изолиний при построении карт должно быть в 2—3 раза больше точности определения аномалий.

Для оценки точности наблюдений на ряде точек (до 10% от общего количества) ведутся повторные наблюдения, и рассчитывается средняя квадратическая погрешность измерений

где 6i — разность отсчетов на «|'»-той точке при основном и повторном замере, а п — число повторных точек. Требования к точности наблюдений при наземной съемке устанавливаются в зависимости от масштаба съемок и напряженности магнитного поля. В слабых полях точность наблюдений должна быть высокой: среднеквадратнческая погрешность не больше -fclOy при мелкомасштабных съемках и не больше ±5у — при крупномасштабных.

При наличии интенсивных магнитных аномалий (сотни и тысячи гамм) среднеквадратнческая погрешность не должна превышать ±30\.

В зависимости от типа прибора, масштаба съемки, шага наблюдений, категории местности и вида транспорта за одну смену отряд из 2—3 человек может выполнить от 30 до 300 точек наблюдений.

§ 33. МЕТОДИКА АЭРОМАГНИТНО!) СЪЕМКИ

Аэромагнитная съемка проводится по системе профилей при непрерывной записи ДГ на каждом профиле (маршруте). Направления профилей выбираются вкрест предполагаемого простирания структур или тектонических нарушений.

57'

Расстояние между профилями зависит от масштаба съемки: при миллионном масштабе расстояния между маршрутами устанавливаются 10 км, при масштабе 1 .-500000 — 5 км, при масштабе 1:100000—1 км, при масштабе 1 :50000 — 500 ,«. Чем крупнее масштаб, тем меньшей должна быть высота полета аэромагнитной станции. Обычно она меняется от 50 до 500 л. Привязка профилей при аэромагнитной съемке осуществляется разными способами и должна быть тем точнее, чем крупнее масштаб съемки.

Для проверки и учета сползания нуль-пункта прибора перед началом рабочего дня и после его окончания делается специальный залет на контрольном маршруте (КМ) длиной 10—30 км. Все рабочие маршруты «привязываются» к контрольным маршрутам.

Для оценки погрешности измерений и увязки между собой маршрутов выбирается несколько профилей, перпендикулярных рабочим маршрутам. На этих профилях проводятся повторные залеты. По результатам повторных измерений вычисляется сред-неквадратическая погрешность измерений. Точность съемки считается хорошей, если погрешность не превышает ±10у. При обработке магнитограмм аномальные значения Та рассчитываются путем вычитания из наблюденного значения Т нормального поля Го. Последнее определяется по специальным магнитным картам или с помощью расчета так называемого нормального градиент» по данным аэромагнитной съемки. В результате аэромагнитной съемки строятся карты Тл. Кроме того, строятся графики Тл по маршрутам, а также карты графиков Га.

§ 34. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД

Для интерпретации данных магниторазведки (и особенно па-леомагнитных исследований) необходимо знать магнитные свойства горных пород, магнитную восприимчивость (я) и вектор остаточного намагничения (1,).

Определение магнитных свойств горных пород проводится как в лабораторных, так и в полевых условиях. При лабораторных измерениях используются образцы примерно изометрической формы и небольших размеров, взятые из обнажений или из скважин. На образце намечаются три взаимно перпендикулярные оси: х, у, z. При этом для палеомагнитных исследований эти оси должны быть строго ориентированы по странам света (например. ось х направить на магнитный север, у — на восток, z — к центру Земли).

Образец можно представить как магнитный диполь, напряженность поля которого на расстояниях, превышающих размер образца, легко рассчитать по известным в теории магниторазведки формулам.

58

2Л1        2/V

Так, например, на оси магнита (см. § 35) Н = -- = -- , где Н —

г3          г3

напряженность поля, М — магнитный момент образца, V — его объем, / — интенсивность намагничения, г — расстояние между центром образца и точкой наблюдения.

Измерив магнитометром напряженность поля, созданного образцом, и зная его объем, в принципе легко найти интенсивность намагничения. А получив /-=хГ+/г, можно определить х и 1„ при этом Т**0,5 $рст, т. е. за напряженность магнитного поля Земли принимается среднее ее значение. Измерив три составляющие напряженности поля магнита Нх, II „ и Я, при двух расстояниях г, получим шесть уравнений, из которых нетрудно найти четыре неизвестные величины — v., /х, /у, Л, а затем и

Формулы для расчета v. и I, различны в зависимости от способа измерений. Практически измерения магнитных свойств образцов. проводятся с помощью магнитометров М-2, М-14-ф и др.

При работе с М-2 образец помещается или под магнитометр, или сбоку от него, при работе с М-14-ф — сбоку от магнитометра. Имеются и другие способы измерения магнитных свойств как на образцах, так и на обнажениях пород.

Глава 10

ОСНОВЫ ТЕОРИИ МАГНИТОРАЗВЕДКИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРЯМЫХ ЗАДАЧ

Основной закон магнетизма был сформулирован Кулоном, который предполагал, что существование магнетизма связано с наличием магнитных масс, положительных и отрицательных. Между двумя магнитными массами т, и /п2, помещенными в среду с магнитной проницаемостью ц = 1+4лх, действует сила F, которая

определяется законом Кулона F = ——, где г — расстояние между центрами магнитных масс.

Любое намагниченное тело можно представить сочетанием двух магнитных масс, находящихся на противоположных частях тела — полюсах.

Северным (положительным) полюсом намагниченного тела (например, магнитной стрелки) считается тот, который поворачивается в сторону северного географического полюса, если дать возможность телу свободно вращаться вокруг вертикальной оси. При таком определении магнитный полюс Земли, находящийся в северном полушарии, обладает южным (отрицательным) магне-

тнзмом, поскольку притягиваются магнитные массы противоположного знака, а одноименные отталкиваются.

Последующим развитием физики было доказано, что магнитных масс как самостоятельных субстанций в природе не существует, а магнитные свойства тел являются следствием движения электрически заряженных частиц в атомах вещества. Одни вещества способны под воздействием магнитного поля упорядочивать движения зарядов и намагничиваются, другие нет. Хотя магнитных масс в природе нет, но в теории магнетизма законом Кулона формально продолжают пользоваться. При этом под магнитной массой одного знака понимается произведение интенсивности намагничения (/) на площадь намагниченного тела (S), перпендикулярную этому вектору.

Определение напряженности магнитного поля тел известной <|>ормы, размеров и намагниченности составляет прямую задачу магниторазведки. Остановимся на решении некоторых прямых задач.

§ 35. ПОЛЕ МАГНИТНОГО ДИПОЛЯ

Для облегчении решения задач магниторазведки вводится поня-

где

тие магнитного потенциала точечной магнитной массы U =

г — расстояние от центра магнитной массы до точки наблюдения.

В теории магнетизма пользуются понятием магнитного диполя, т. е. двух равных, близко расположенных магнитных масс противоположного знака (рис. 20). Потенциал диполя dU выражается формулой Oil *= т( —----—\ где г и г,—

V г\        '• 1

Рас. 20. Магнитный диполь

расстояния   от   центров магнитных масс до точки наблюдения. Выразив с помощью теоремы косинусов rl и л, через г, iU и О, можно записать

V-4-f)'-

V f + (-f-)

Разделив числитель и знаменатель на л и используя формулу бинома Ньютона, получим

Л \(\ - -*-cosoV

' \\         '         }

fl +

Поскольку —<1, всеми степенями выражения--.большими

единицы, можно пренебречь, и формула потенциала диполя упростится ... _ mrffcosQ

г'

Или, заменив dM = mdl,  получим окончательное выражение для потенциала диполя dU = —'———. Из выражения для потенциала

гг

диполя нетрудно получить составляющие поля Н, и Ну и полный вектор напряженности. Заменив cosO •--, можно записать

J/t    d.Mcose         <Ш*

^- = -<Ш-

<*'-!-!« '

«„ = -

= -dM -

(Xs + iff

-1/1+Зсоь*9,

где в — угол между осью диполя и направлением между центром диполя и точкой наблюдения (г). В частности, на продолжении оси диполя (в = О') Н„= ——, на перпендикуляре к оси диполя, в его

центре (8 = 9(Г) «, = ---.

Реальные намагниченные тела можно рассматривать как совокупность элементарных магнитных диполей.

Интенсивность намагничения элементарного объема (/), согласно определению, равна отношению магнитного момента (dM) к его объему (dV). Поэтому выражение для потенциала магнитного диполя

перепишется в следующем виде: dU —

/cos О

dV, где вектор / на-

правлен вдоль оси магнита.

Магнитный потенциал любого тела можно представить э виде интеграла по объему этого тела от потенциалов элементарных диполей, из которых состоит данное тело U — Ш -^7— dk/- Это выраже-

М

ние лежит в основе всей теории магниторазведки. В теории поля получено следующее выражение для связи магнитного (U) и гравитационного (V) потенциалов:

где /i, /ц. /, — интенсивности   намагничения   по осям координат, k • гравитационная постоянная, \а> — избыточная плотность.

Это уравнение устанавливает математическую связь между магнитными и гравитационными потенциалами н позволяет вести пересчет полей, т. с., зная выражение для гравитационного потенциала какого-то тела, можно определить его магнитный потенциал, и наоборот.

§ 36. РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ Л1АГНИТОРАЗВЕДКИ ДЛЯ  ПРОСТЕЙШИХ ТЕЛ

Рассмотрим решение прямой задачи для некоторых простейших тел: вертикального бесконечного столба (стержня), шара, пласта п горуионгалыюго цилиндра бесконечного простирания для случая их вертикальной намагниченности. Допущение вертикальной намагниченности не только упрощает решение задач, но и является вполне обоснованным, поскольку намагниченность горних пород при шпроте большей •10—45'' близка к вертикальной.

Поле вертикального бесконечного столба (стержня)

Пусть на глубине Л залегает вершина бесконечно длинного столба (стержня) сечением s (рис. 21). Его можно представить как тело одного полюса (т) с интенсивностью намагничения (/), направленной вдоль оси г, п «магнитной массой» m=/s. Так как нижний полюс столба расположен очень далеко, то его влиянием можно пренебречь и считать, что вся «масса» сосредоточена на вершине столба.

Необходимо найти напряженность поля вдоль профиля х над телом. Потенциал от нерхисго полюса столба в точке Р будет равен потенциалу точечной массы:

Составляющие поля выражаются производными  потенциала  по соответствующим осям координат.

za = -*L-

"         дН 62

Используя полученные формулы, можно построить графики напряженностей поля (рис. 21).

Легко видеть, что над столбом будет максимум Z0 и нулевое значение вектора //„. Слева горизонтальная составляющая будет иметь положительный максимум, справа — отрицательный минимум. Значения Za будут плавно уменьшаться при удалении от центра, оставаясь положительными.

Рис. 21. Магнитное поле вертикального   бесконечно  длин ного столба

Рис. 22. Магнитное поле шар

Магнитное поле вертикально намагниченного шара

Пусть вертикально намагниченный шар с центром на глубине Н залегает под началом координат (рис. 22). Необходимо определить напряженность моля вдоль профиля х. В теории магниторазведки доказывается, что потенциал шара можно представить как потенциал диполя, помещенного в его центре. Поэтому потенциал шара равен

_ Mcose _ МН

где магнитный момент М=/у. Итак,

Отсюда

дН     "" <*» + «>)'•

Над шаром будет максимум вертикальной составляющей. При *о=±М ", 2„ = 0, а далее значения Za отрицательны, асимптотически стремясь к нулю вдалеке от шара.

* Поскольку горизонтальная составляющая практически измеряется очень редко, то формулы для На в дальнейшем получать не будем.

63

Магнитное поле тонкого пласта бесконечного простирания

Пусть на глубине А параллельно оси у расположен бесконечно длинный вертикальный тонкий пласт (с толщиной /, меньшей глубины залегания), намагниченный вертикально (рис. 23). Определим напряженность поля вдоль оси х.

Поскольку нижняя часть пласта расположена глубоко, то влияние магнитного полюса глубоких частей пласта будет мало и можно считать, что магнитные массы сосредоточены вдоль поверхности в виде линейных полюсов. Магнитная масса единицы длины пласта равна

Л»

Разобьем пласт на множество тонких «столбов». Тогда притяжение пласта будет складываться из притяжения всех элементарных столбов, а вертикальная составляющая его магнитного притяжения будет равна интегралу в пределах от —оо до +оо (по оси у) выражения для притяжения элементарного столба. Потенциал элементарного тонкого столба равен

11 dy

а вертикальная составляющая

lllldy

откуда Za над пластом равно

№)'"

—ю

График Za будет иметь максимум над центром пласта и асимптотически премип.ся к нулю при удалении от пласта.

Магнитное поле горизонтального цилиндра бесконечного простирания

Пусть на глубине // параллельно оси у расположен бесконечно длинньп"! цилиндр с магнитным моментом единицы длины, равным M=/s, где/—интенсивность намагничения, постоянная для всего цилиндра и направленная вертикально, s— поперечное сечение цилиндра (рис. 24). Требуется определить напряженность поля вдоль оси х. Поле такого цилиндра можно считать эквивалентным полю бесконечного числа вертикальных магнитных диполей, центры которых расположены по оси цилиндра.

04

Потенциал в точке Р от элементарного   диполя определится уравнением:

аи -.

IHto    _ IHdsdy

'

R-

К>

где

Потенциал всего цилиндра равен потенциалу от системы диполей, расположенных вдоль оси бесконечного цилиндра, или интегралу

Рис 23 Магнитное поле топкого     Рнс. 24. Магийгное поле горизон-пласта бесконечного простирания     тмьного  цилиндра  бесконечного

простирания

по объему цилиндра от выражения для потенциала элементарного диполя.

U=J

Так как: \\ds =s, a

£___£_

<*» + *> + "')"

-, то U = •

2.ИН

Отсюда:

Легко видеть, что при х = 0 будет максимум Za, а при х = ± И Za = 0. При|х|>// значения Z, будут отрицательны.

3  В. К. Хмелевской

Таким образом для решенных выше четырех простейших задач графики Z, внешне похожи, хотя форма кривых, величина максимумов, степень убывания значений отличаются. Характерно, что над телами, глубоко уходящими вниз (столб, пласт), — практически это тела, у которых глубина нижней границы более чем в 5 раз превышает глубину залегания верхней кромки — получаются аномалии одного знака. Тела, у которых глубина залегания нижней части не намного отличается от глубины залегания верхней кромки, создают поля разных знаков: один экстремум над телом и два экстремума противоположного знака по сторонам от основного максимума.

Как видно из формул, кривые Zu при вертикальном намагничении симметричны. При невертикальном намагничении аномалии 2, будут несимметричны, причем пологие стороны кривых Za располагаются по падению осей намагниченности, а характер магнитного поля будет иметь более сложную форму.

Глава 11 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МАГНИТОРАЗВЕДКИ

Интерпретация результатов магниторазведки складывается из геофизической интерпретации и геологического истолкования, тесно связанных между собой. Первым этапом является качественная интерпретация аномалий магнитного поля, позволяющая судить о местоположении пород с разными магнитными свойствами. Второй этап — количественная интерпретация, или решение обратной задачи магниторазведки, — имеет целью определение количественных параметров разведываемых геологических объектов.

§ 37. КАЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ МАГНИТОРАЗВЕДКИ

При качественной интерпретации графиков 2„, карт профилей и карт изодннам ведется их визуальное описание и сравнение с геологическими разрезами н картами. Это позволяет установить связь тех или иных аномалий магнитного поля с определенными геологическими телами и выявить местоположение их центров или осей, оценить форму, пространственное положение, примерное падение и простирание.

На картах профилей и картах изодинам выявляются и корре-лируются аномалии, соответствующие одним и тем же объектам, намечается плановое расположение контактов различных пород, прослеживаются контуры тех или иных структур или включений. Изометрическим аномалиям Z,L (аномалии с примерно одннако-

66

выми поперечными размерами на карте) соответствуют изометрические в плане геологические объекты; вытянутым изодинамам соответствуют геологические структуры и отдельные слои вытянутой формы. Если для вертикально намагниченных тел поле аномалий Za имеет один знак, то это свидетельствует о большой глубине залегания другого полюса намагниченных пород.

Если же глубина залегания нижнего края тела мало отличается от глубины залегания верхней части, то вокруг интенсивной аномалии, обязанной верхнему полюсу, будет наблюдаться слабое поле другого знака, обусловленное нижним полюсом намагниченных пород. Падение пород в ту сторону, где площадь распространения слабых аномалий больше.

При наклонном намагничении структура поля усложняется. Участкам с высокими горизонтальными градиентами аномалий вертикальной составляющей геомагнитного поля часто соответствуют контакты пород с разными магнитными свойствами.

Качественная интерпретация магнитных аномалий сложнее, чем гравитационных. Это объясняется более сложной структурой магнитного поля, связанной с наличием у намагниченных пород полюсов положительного и отрицательного знака и большим диапазоном изменения магнитных свойств по сравнению с плотностью.

При качественной интерпретации выявляются региональные, крупные аномалии, связанные со структурно-тектоническим строением района, и локальные аномалии, приуроченные к местоположениям магнитных руд и отдельных слоев пород с повышенными магнитными свойствами. Результаты качественной интерпретации общих и поисковых съемок используются как основа для детальных магнитных съемок с последующей количественной обработкой, а также для рационального планирования как геофизических, так и геологических изысканий.

§ 38. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ В МАГНИТОРАЗВЕДКЕ

Определение глубины, размеров, точного местоположения, углов падения геологических тел. создавших магнитные аномалии, является основной целью количественной (расчетной) интерпретации или решения обратной задачи магниторазведки.

Математически решение обратной задачи магниторазведки неоднозначно, так как похожие аномалии Z,, могут быть созданы геологическими телами разной формы, размеров н интенсивности намагничения. Для однозначной интерпретации магнитных аномалий, и в частности приближенного определения размеров тел, необходимо знать интенсивность намагничения тел /, определяемую путем измерения магнитной восприимчивости образцов

3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              67

(Ixiy.T). При этом среднее значение напряженности поля Земли (7") можно считать равным 0,5 эрст.

Решение обратной задачи выполняется аналитическим или графическим способами. Для количественной обработки используются четкие, изолированные, не осложненные влиянием соседних тел аномалии Za. Графики Za должны быть построены по направлениям, проходящим вкрест выявленных на карте аномалий и выходить на нормальное поле.

В аналитических методах решения обратной задачи магниторазведки определение глубины залегания и оценка размеров намагниченных тел производится путем аппроксимации выявленных геологических объектов простейшими геометрическими моделями однородно намагниченных тел, для которых решена прямая задача.

Чем ближе форма геологических структур и тел приближается к форме простейших геометрических моделей, тем точнее интерпретация. При этом большое значение имеет использование всей геологической информации о районе исследований, что позволяет выбрать наиболее приемлемую модель намагниченных тел.

В общем случае, когда неизвестна форма тел, создавших магнитные аномалии, оценку глубины залегания верхней кромки можно получить методом касательных или другими способами. При этом получаемые глубины, как правило, завышены.

Рассмотрим некоторые способы решения обратной задачи магниторазведки.

Решение обратной задачи для изометрических аномалий

Если на карте изодинам Za наблюдаются изометрические аномалии, т. е. такие, у которых поперечные размеры относятся как 1 :2-нЗ, то эти аномалии количественно можно проинтерпретировать с помощью формул для бесконечного столба или шара. Для количественной интерпретации через максимумы аномалий строится график Za, служащий для дальнейших расчетов. Аномалия одного знака свидетельствует о большой глубине залегания отрицательного полюса, и для интерпретации можно использовать формулу вертикального бесконечного столба (§ 36):

(if + ft»)''- '

Такие аномалии создаются вертикально намагниченными геологическими объектами, уходящими на глубину в 5 раз большую, чем глубина верхней кромки тела. Примером подобных геологических тел являются столбообразные залежи железосодержащих руд, кнмберлитовые алмазные трубки, штокообразные интрузии и др.

Для определения глубины залегания по графику Za определяют 2та« = —— и любое значение Zt в точке, расположенной на расстоянии х, от максимума. Тогда по отношению

Z,

можно найти -^- из табл. 6, рассчитанной по этой формуле. h

Таблица 6

Определение глубины залегания верхней кромки столбообразных тел

| Z. | 0.8 | 0.5 | 0.25 |
| --- | --- | --- | --- |
| _£L | 0,4 | 0,75 | 1,2 |
| А |  |  |  |

В частности, h -• 1,38^;,, где Xi/, — абсцисса, точки в которой Z = = _Ег» Определив л, можно рассчитать Is — Zmijf, а зная интенсивность намагничения / (например, по измерениям х на образцах), можно оценить площадь поперечного сечения столба (s).

Если вокруг интенсивной изометрической аномалии Za одного знака (например, положительной) имеются слабые аномалии другого знака (отрицательные), это свидетельствует о небольшой глубине залегания другого полюса намагниченного геологического тела и для интерпретации аномалий можно пользоваться формулой для шара (см. § 36)

_      1У(2Н>~ *')

где V- объем шара. Подобные аномалии создаются намагниченными геологическими объектами изометрической формы такими, как брахиантиклинальные и брахисинклинальные структуры, ядра которых сложены породами с повышенными магнитными свойствами, интрузии, лакколиты, массивные залежи железосодержащих руд осадочного происхождения, боксита, марганцевых руд и другие геологические тела.

Глубина залегания центра залежей // может быть определена, например, по расстоянию ха от максимума Z до точек, у которых Z=0, Н=0,7х0. Следует иметь в виду, что полученное значение глубины залегания центра намагниченного сферического тела бу

6!

дет тем точнее, чем больше его глубина по сравнению с диаметром. Определив Н, легко найти

IV — Zmtf —. Зная /, можно оценить радиус шара а:

Решение обратной задачи для вытянутых аномалий

Если на карте изодииам Z, наблюдаются вытянутые аномалии, т. е. аномалии, у которых длина по крайней мере в 3—5 раз больше ширины, то их можно количественно проинтерпретировать с помощью формул пласта или горизонтального цилиндра бесконечного простирания.

Для этого примерно в середине вытянутой аномалии, перпендикулярно ее оси, строится график Z0. Если аномалия одного знака, то это свидетельствует о большой глубине залегания нижней части намагниченного тела, влияние которой не скажется на знак аномального магнитного поля. Подобные аномалии могут быть проинтерпретированы с помощью формул для тонкого пласта бесконечного про-

*       2/Л/ стирания Za = —---— (если /<Л) или по формулам для пластов

разной мощности, известным в теории магниторазведки.

Такие аномалии создаются пластовыми интрузиями, слоями железосодержащих пород, зонами нарушений, по которым внедрились магнитные породы, и другими геологическими объектами.

Глубина верхней кромки залежи может быть рассчитана но измеренным Z-,. = -^- и Z, = 2"1' по формуле Л = *, i/ _li--

h                                                                                                                                                      *?+*'                                                                                                                                                                                                                                                                                            у г„,„— г/

В частности,  h — x,, где х.,—абсцисса точки, в которой Z-•-•

Определив Л и зная интенсивность намагничения /, можно оценить примерную ширину залежи / — —sss—.

Нел и вокруг интенсивной вытянутой аномалии одного знака (при вертикальной намагниченности) имеются слабые аномалии другогознака, то это свидетельствует о небольшой глубине залегания нижнего края намагниченного тела и для интерпретации аномалий можно пользоваться либо формулами для горизонтального цилиндра бесконечного простирания Z0=—— ~*t , либо фурмулами для пласта конечных размеров, известными в теории магниторазведки.

Подобные аномалии могут быть получены над крутыми вытянутыми синклинальными и антиклинальными структурами, линзо-

70

образными, горизонтальными рудными телами и другими вытянутыми геологическими структурами, сечение которых много меньше длины.

Использя формулу для горизонтального цилиндра (§ 36), легко определить глубину залегания его центра Я=дг0, где xq- -расстояние от Zmax до точек, в которых 2=0.

По известным ZnlilK и // можно рассчитать

/, = _?=«£..

2

Если есть возможность определить интенсивность намагничения пород по измерениям магнитной восприимчивости образцов, то можно оценить поперечное сечение цилиндра s.

Рассмотренные простейшие аналитические методы решения обратной задачи магниторазведки позволяют проинтерпретировать большинство локальных аномалий, получаемых в результате магнитной съемки.

При этом в высоких магнитных широтах (при углах наклонения, больших 60°, т. е. практически для всей территории СССР) с достаточной степенью приближения приведенные выше способы обработки аномалий Z можно использовать и для интерпретации  аномалий полного вектора 7".

В теории магниторазведки имеются и другие аналитические, графические и палеточные способы количественной интерпретации аномалий Z, созданные телами более сложной формы и при невертикальной намагниченности.

Метод касательных

Рис. 25. Интерпретация анома-

Из графических .способов обработ-    ЛИ1 вертикальной составляю-ки магннт.Тых  аномалий  рассмотрим    шс" мДоГ-КТка«°т«Гн"ыхМ"Л" один простой  способ   приближенной количественной    интерпретации — метод касательных. Сущность этого метода заключается в следующем. На графиках Za проводятся касательные, параллельные оси х, через максимум, минимумы (если они есть),  а также  касательные вдоль боковых сторон аномалий через точки перегиба (рис. 25).

Далее находятся точки пересечения всех касательных и определяются абсциссы точек пересечения *,, *J, хг, х'т Если на кривой минимумов нет (аномалии одного знака), то за точки х, и х\ берутся точки пересечения наклонных касательных с осью х. Приблн_

71

женная глубина залегания верхней кромки тела, создавшего данную аномалию, рассчитывается но следующим формулам:

и Л' =-

Среднее из полученных двух значений Л и служит  для   оценки глубины залегания верхней кромки тела.

В зависимости от формы, поперечных размеров и глубины залегании истинная мощность может меняться от 0,5 А, когда размеры тел больше глубины их залегания, до 1,5Л, если размеры тел меньше глубины их залегания.

§ 39. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАГНИТОРАЗВЕДКИ

Геологическое истолкование результатов магниторазведки — один из ответственных этапов интерпретации. Оно сводится к решению тех или иных геологических задач с помощью качественной и количественной интерпретации результатов магнитной съемки с использованием всего имеющегося материала о геологическом строении. При этом необходимо установить связи между магнитными аномалиями и литологией, тектоникой, полезными ископаемыми.

Сложность проблемы геологического истолкования данных магниторазведки объясняется неоднозначностью и приближенностью решения обратной задачи, поскольку прямые задачи решены для намагниченных тел правильной формы (столб, шар, пласт, цилиндр и многие др.), в то время как реальные тела могут существенно отличаться от них. Вторым затруднением при интерпретации является необходимость определения интенсивности намагничения пород по образцам, что не всегда можно сделать даже приближенно. Наконец, неоднородность и наклонный характер намагничения пород, влияние остаточного намагничения древних эпох и ряд других причин также снижают точность интерпретации. Все это приводит к тому, что часто ограничиваются лишь качественной интерпретацией, а на полученные количественные параметры смотрят как на приближенные, дающие возможность лишь оценить глубину и размеры намагниченных тел.

Рациональный комплекс магниторазведки с гравиразведкой и другими геофизическими методами (в зависимости от гсолого-гео-физическнх особенностей района исследований) позволяет провести геологическое истолкование результатов более точно и достоверно.

72

Глава 12 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОРАЗВЕДКИ

Магниторазведка применяется для: 1) проведения общей магнитной съемки псей Земли и палеомагнитных исследований; 2) решения задач региональной структурной геологии; 3) геологического картирования разных масштабов; 4) поисков и разведки железорудных месторождений; о) поисков месторождений рудных и нерудных ископаемых; 6) изучения геолого-петрографических особенностей и трещиноватости пород.

§ 40. ОБЩАЯ МАГНИТНАЯ СЪЕМКА ЗЕМЛИ И ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поверхность суши и океанов покрывается общими, как правило, аэромагнитными, съемками разных масштабов. По данным этих съемок строятся карты аномалий магнитного поля крупных регионов и всей Земли.

Для выделения магнитных аномалий, связанных с неоднородностью строения кристаллической оболочки Земли, из измеренных значений аномалий Т вычитается нормальное геомагнитное поле, которое представляет собой сумму поля однородного намагничивания Земли и поля континентальных аномалий.

Основное назначение общих магнитных съемок — проведение тектонического районирования, позволяющее определить контуры крупных структурных элементов земной коры: платформ, геосин-клинальных областей, отдельных блоков, глубинных разломов, тектонически активных областей. Решение перечисленных задач проводится в комплексе с гравиразведкой и уточняется сейсморазведкой.

Таким образом, общие магнитные съемки позволяют решать задачи, связанные со строением земной коры, а также служат для решения таких общетеоретических задач, как происхождение и развитие Земли и ее структурных элементов, изучение характера магнитного поля на поверхности и ряда других задач. Связаны с общими магнитными съемками всей Земли и палеомагнитныс исследования.

Палеомагнитные исследования (определение магнитного поля Земли в отдаленные геологические эпохи) основаны на изучении остаточного намагничения пород. Как отмечалось выше, породы, содержащие ферромагнитные минералы (магнетит, титаномагне-тит, гематит, пирротин), обладают ферромагнитными свойствами, т. е., намагнитившись в магнитном поле Земли в момент своего образования, они способны сохранить магнетизм долгое время, несмотря на изменение интенсивности и даже знака вектора напряженности магнитного поля в районе, где они залегают.

Изучая палеомагнитные свойства породы, мы можем судить о характере, интенсивности магнитного поля Земли и направле-

73

нии магнитной оси в момент их образования, если есть доказательства того, что остаточная намагниченность пород не изменилась (например, из-за изменения состава, перегрева) или не нарушено их залегание (например, из-за тектонических перемещений). Методы палеомагнитных исследований заключаются в отборе образцов в коренном их залегании с точной маркировкой, указывающей на их пространственное положение и возраст (по палеонтологическим или иным данным).

Далее определяется остаточная намагниченность образца /„ оценивается устойчивость этой намагниченности и рассчитывается положение вектора напряженности магнитного поля при намагничении пород во время их образования. Если подобные измерения провести по большому количеству одновозрастных образцов, можно определить наиболее вероятное положение магнитных полюсов Земли.

Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что среднее положение геомагнитного полюса для промежутков времени, исчисляемых сотнями тысяч лет, должно соответствоват-ь положению географического полюса, т. е. указывает на положение оси вращения Земли.

Проведенные в последние 10—20 лет палеомагнитные исследования приводят к следующим предварительным выводам.

1.                  Магнитные полюса в течение геологической истории Земли перемещаются по ее поверхности, что можно объяснить изменением положения оси вращения Земли и что подтверждается па-леоклиматическими исследованиями. Например, северный магнитный полюс в докембрии был на Западном  побережье Северной Америки, в кембрии и силуре — в районе Японских островов, в карбоне и Перми — на восточном побережье Азии, начиная с неогена полюс оставался недалеко от современного.

2.                       Направление остаточной намагниченности горных пород в зависимости от их возраста иногда отличается на 180°, что связано с периодическим изменением знака магнетизма или инверсией полюса на 180°. Причина этого явления не установлена.

3.                      Местоположения полюсов Земли, определенные по образцам одного возраста, но взятые с разных континентов  (Европа, Америка, Австралия) отличаются тем больше, чем больше возраст пород. Точного объяснения этого факта пока нет. хотя одним из возможных объяснений является   гипотеза   континентальных дрейфов, т. е. перемещения материков.

В целом палеомагнитные исследования помогают решать проблему строения и развития Земли, а также служат для корреляции одновозрастных пород.

§ 41. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ГЕОЛОГИИ

В комплексе с гравиразведкой и сейсморазведкой магниторазведка применяется для целей геотектонического районирования, т. е. картирования таких региональных структур, как краевые 74

межгорные прогибы, антиклинории и синклинорни, зоны разломов, своды и впадины кристаллического фундамента. Кроме того, магниторазведка используется для оценки физических свойств, состава и строения фундамента, картирования нефтегазоносных структур, солянокупольной тектоники и решения других задач. Основная задача геофизических методов сводится к определению местоположения и характера основных структурных элементов исследуемого региона.

Поскольку повышенными магнитными свойствами обладают изверженные породы, то аномальные магнитные поля в значительной степени определяются глубиной залегания и составом кристаллического фундамента и изверженных пород. В районах с мощным чехлом осадочных отложений, как правило немагнитных, магнитное поле спокойно.

Характерна тесная качественная связь магнитных и гравитационных аномалий: местоположение, простирание и общая фор-ча этих аномалий чаще всего совпадают. Однако в отличие от гравитационных магнитные аномалии в большей степени зависят от магнитных свойств и состава пород, чем от глубины залегания п формы структур, которые более четко характеризуют форму геологических структур. По этой же причине гравитационные и магнитные аномалии одного района иногда не совпадают друг с другом

§42. ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОРАЗВЕДКИ ПРИ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ КАРТИРОВАНИИ РАЗНЫХ МАСШТАБОВ

При мелкомасштабном геологическом картировании в настоящее время широко применяется аэромагниторазведка. Аэромагнитные съемки являются картировочно-поисковыми. С помощью наземных магнитных наблюдений ведутся как картировочно-поис-ковые, так и поисково-разведочные и разведочные съемки. Карты Za, как правило, указывают на форму и местоположение пород с 'Повышенными магнитными свойствами. Особенно четко выявляются контакты осадочных и магматических пород (под наносами), глубинные разломы, с которыми часто связано внедрение магнитных пород, крупные железорудные месторождения, местоположения интрузий и эффузивных комплексов. Материалы магнитных съемок используются в качестве основы для рациональной постановки геолрго-съемочных и поисковых работ.

§ 43. ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОРАЗВЕДКИ ДЛЯ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Поиски и разведка железорудных месторождений — задача, лучше всего решаемая магниторазведкой. Исследования начинаются с проведения аэромагнитных съемок масштаба I : 100000.

75

Железорудные месторождения выделяются очень интенсивными (сотни и тысячи гамм) аномалиями Z. Детализация аномалий проводится наземной съемкой. При этом ведется не только качественная, но и количественная интерпретация, т, е. оценивается глубина залегания магнитных масс, простирание, падение, размеры железосодержащих пластов, а иногда по интенсивности намагничения даже качество руды.

Наиболее благоприятны для разведки магнетитовые руды, менее интенсивными аномалиями выделяются гематитовые месторождения.

Поиски месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых

Магниторазведка применяется при поисках таких полезных ископаемых, как полиметаллические сульфидные, медно-никеле-вые, марганцевые руды, бокситы, россыпные месторождения золота, платины, вольфрама, молибдена и др. Это оказывается возможным благодаря тому, что в рудах в качестве примесей часто содержатся ферромагнитные минералы или же они сами обладают повышенной магнитной восприимчивостью. Кроме того, по данным магнитной съемки выявляются зоны, благоприятныерудо-образованию (сбросы, контакты и т. п.). Отличные результаты получаются при разведке кимберлитовых трубок, к которым приурочены месторождения алмаза.

Успешное применение магнитной съемки для разведки перечисленных выше руд зависит не только от магнитных параметров руд, но и свойств окружающих пород. Иногда вмещающие породы имеют непостоянные и повышенные значения магнитной восприимчивости и эффективность магниторазведки резко снижается. При поисках многих руд аномалии Z оказываются небольшими и требуются съемки повышенной точности.

Изучение геолого-петрографических особенностей и трещиноватости пород

Изучение геолого-петрографических особенностей и трещиноватости пород может выполняться с помощью мнкромагнитной съемки. Под мнкромагнитной съемкой понимают магнитную разведку большой детальности (точки измерений располагаются по сетке 1X1, 3x3,5 и 5X5 м) и высокой точности (до 1—2 у)- Этот метод применяется для геолого-петрографических исследований пород, залегающих на глубине до 10—20 .и. При съемке такой точности после каждого замера берется отсчет на контрольной точке, чтобы исключить влияние температуры, вариаций, сползания нуля и т. п. В результате строятся карты Za, а изодинамы проводятся через 2, 3, 5 у. Далее проводится статистическая об-

76

работка материалов съемки. При этом каждая изолиния разбивается на отрезки длиной 5—10 мм и определяется направление (азимут) каждого отрезка. Затем подсчитывается количество отрезков с одинаковыми азимутами и строятся векторы диаграмм или розы аномалий Z. По данным некоторых исследователей розы аномалий совпадают с розами трещиноватости. Это связано своз-действием тектонических напряжений на намагниченность пород. Построение роз аномалий по даным микромагнитной съемки позволяет также оценить текстуру, сланцеватость, условия образования магматических пород, а также состав и строение четвертичных отложений.

Таблица 7

Часть 111 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА (ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА)

Электрическая разведка (электроразведка)—это методы исследования земной коры и разведки полезных ископаемых, основанные на изучении электромагнитных полей, существующих в Земле в силу тех или иных естественных процессов или создаваемых искусственно.

Горные породы, в зависимости от состава и условий залегания, обладают различными электрическими, а точнее, электромагнитными свойствами. Интенсивность и структура электромагнитных полем помимо мощности создающего их источника определяются электромагнитными свойствами пород, а в случае неоднородной среды также размерами и глубиной залегания включений. Изучая электрические и электромагнитные поля па поверхности земли, можно получить геоэлектрический разрез района исследований, определить местоположение, глубины залегания и мощности слоев с разными свойствами.

Отличительной особенностью электроразведки является большое многообразие методов и способов исследования. Многообразие модификаций электроразведки определяется широким диапазоном частот применяемых электромагнитных полей от постоянного тока до радиоволновых частот (десятки и сотни мегагерц), а также большим диапазоном изменения электромагнитных свойств горных пород и разнообразием способов измерения и возбуждения поля. При этом могут быть использованы как естественные поля, возникающие в земле в-силу физико-химических, космических и иных процессов, так и искусственные.

Электроразведка может решать самые различные задачи на разных этапах геологических работ. По точности она уступает лишь сейсморазведке, а по разнообразию решаемых геологических задач и экономичности превосходит и ее.

В таблице 7 приведены основные методы электроразведки и их классификация. В данной таблице последовательность и виды решаемых электроразведкой задач определяются лишь удобством классификации.

78

|  |  | Области геологического применения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. . i * £ " """ >. \-iA-'; I Ы - | ¦ Ш | i5 u в Is | ! | А., И¦ | чл„ 15¦И |
| Классификация методов электроразведки по используемым полни |  | f в¦Р* •J =о-&5ж * III-! | in я ж 3S 7 K«S S « s | if if Sf | I з | 9ji | !й |
|  |  | 1 2 ££*! | til | sp? | X |  | s«*il |
|  |  | 1 £ ~ £ = е? IitfiEl | * Ч Е Zix X | ill | 1 | ill! | Illil |
| Методы постоян- | естественные | метод естественного поля (ПС) |  |  |  |  |  |
| ного тока | искусствен- |  |  |  |  | метод |  |
|  | ные |  |  |  |  | заряжен- |  |
|  |  |  |  |  |  | ного тела |  |
|  |  |  |  |  |  | (МЗТ) |  |
|  |  |  |  |  |  | метод изолинии |  |
|  |  |  |  |  |  | (МИЗ) • |  |
|  |  | электрические профилирования (элсктропрофнлнрования) электрические зондирования: вертикальные (ВЭЗ) и диноль- |  |  |  |  |  |
|  |  | ии* {Т."*4) |  |  | метод шлзван- |  |  |
|  |  |  |  |  | iioh поляриза- |  |  |
|  |  |  |  |  | шш (ВП) |  |  |
|  |  | методы ста- |  |  |  |  |  |
|  |  | новления |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОЛЯ |  |  |  |  |  |
| Методы | естествен- | маг н «то- |  |  |  |  |  |
| перемен- | ные | теллуриче- |  |  |  |  |  |
| ного |  | ские методы |  |  |  |  |  |
| тока | искусствен- | методы частотных электромагнитных |  |  |  |  |  |
|  | ные НИЗКО* частотные | д р |  |  |  |  |  |
|  | (частоты от |  |  | методы индуктивного про- |  |  |  |
|  | 0,1 щ до 10 кгц) |  |  | фнл1фовання (амплитудно-фазовые .mci оды) аэроэлектрора/ведка - — - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • |  |  |
|  | искусствен- |  |  | метод индукции и радио- |  |  |  |
|  | ные высокочастотные (частоты от |  |  | комнарационный метод (метод «радиокип») |  |  |  |
|  | 10 кгц до |  |  |  |  | методы |  |
|  | 100 мгц) |  |  |  |  | радио- |  |
|  |  |  |  |  |  | нолновьи |  |
|  |  |  |  |  |  | просвечи- |  |
|  |  |  |  |  |  | ваний |  |
|  |  |  |  |  |  | (РВП) |  |

79

Методы электроразведки делятся на методы постоянного и пе-ременого тока, на естественные и искусственные.

Некоторые из указанных методов широко применяются в практике геофизической службы (например, методы постоянного тока), другие (например, радиоволновые) находятся лишь в стадии разработки. Ряд методов в приведенной таблице объединены в большие группы, состоящие из множества модификаций (например, методы индуктивного профилирования).

Электроразведка может выполняться не только на поверхности земли, но и в горных выработках, с воздуха (аэроэлектроразведка), на акваториях морей, озер, рек.

Глава 13 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

К электромагнитным свойствам горных пород относятся: удельное электрическое сопротивление (р), диэлектрическая (е) и магнитная (ц.) проницаемости, электрохимическая активность (а) и поляризуемость (щ).

§ 44. УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД

Основным электрическим параметром горных пород является удельное электрическое сопротивление пород или величина обратная— электропроводность (у = —\

Удельное сопротивление измеряется в омметрах (омм). Размерность р может быть получена из известного определения физики о сопротивлении (R) проводника: К=р~--, где / — длина, S — поперечное сечение проводника из материала с удельным сопротивлением р. Отсюда Р ~ ~Т №мм)'

У различных горных пород р меняется в очень широких пределах— от тысячных долей омметров у самородных металлов до многих миллиардов омметров у таких изоляторов, как слюда, кварц, полевые шпаты. Как и другие вещества, горные породы разделяются на электронные проводники (проводники I рода), в которых электрические заряды переносятся свободными электронами, и ионные (проводники II рода), в которых электрические заряды переносятся ионами, находящимися в растворах, заполняющих поры горных пород. К первой группе относится небольшое количество пород таких, как самородные металлы, сульфиды,

80

графит, антрацит. Ко второй группе относятся все остальные, т.е. громадное большинство пород.

Рассмотрим, какими факторами определяется удельное электрическое сопротивление пород:

1.                  Удельное сопротивление пород зависит  от  сопротивления минералов, слагающих рассматриваемую породу. У большинства минералов оно очень велико, лишь сульфиды, графит и антрацит имеют низкое сопротивление. Сопротивление породы уменьшается с увеличением процентного содержания хорошо проводящих минералов.

2.               Сопротивление пород определяется в первую очередь сопротивлением воды, насыщающей породы. Чем больше концентрация различных минеральных солей, растворенных в воде, тем меньше ее сопротивление. Сильно минерализованные воды (с минерализацией около 10 г/л) обладают сопротивлением около 1 омм. Наиболее широко распространенные в природных условиях подземные воды с минерализацией в несколько сот миллиграмм/литров имеют сопротивление 10—150 омм. Если поры в породе заполнены нефтью, являющейся практически изолятором, то сопротивление пород значительно возрастает.

3.                  Пористость, текстура и структура пород также   влияют на их электропроводность. Чем больше пористость, тем лучше порода проводит электрический ток.

4.                     Наконец, важное значение имеет водонасышенность пород. Так, сухая глина, хотя и имеет большую   пористость,   обладает большим сопротивлением (свыше 1000 омм). Та же глина, насыщенная водой, имеет р, равное единицам и десяткам омметров.

В таблице 8 приведены наиболее вероятные значения и пределы изменения сопротивлений различных пород в зависимости от лнтологическнх, текстурных и гидрогеологических особенностей. Определенные разности пород отличаются характерным для них диапазоном изменения сопротивлений. При этом разные породы могут иметь одинаковые сопротивления, а одна и та же порода в разных геолого-гидрогеологнческих условиях может иметь различные сопротивления. Это и является одной из причин, усложняющих интерпретацию результатов электроразведки. Чтобы выбрать наиболее вероятный вариант истолкования результатов электроразведки, необходимо учесть и использовать все сведения по литологии и гидрогеологии района.

Несмотря на широкий диапазон изменения удельных электрических сопротивлений у разных пород, основные закономерности установлены достаточно четко. Изверженные породы чаще всего характеризуются высокими сопротивлениями (р от 500 до 10000 омм). Среди осадочных пород высокие сопротивления у каменной соли, гипсов, известняков, песчаников и некоторых других. Обломочные осадочные породы, как правило, имеют тем большее сопротивление, чем больше размер зерен, составляющих породу. При переходе от глин к суглинкам, супесям и пескам удельное

81

Удельное сопротивление некоторых пород

Таблица  8

Оммпры

Нвэо-еяне породыN и минералов

1(ГЛ

Породообразующие минералы (кварц, слюды, нолевые шпаты it др.)-нефть

Изверженные и метаморфические породы

Осадочные породы: известняки, мергели пески глины

Сульфиты, самородные металлы, графит

сопротивление изменяется от долен и первых единиц омметров к первым десяткам и сотням омметров.

Метаморфические породы занимают по значениям сопротивлений промежуточное положение. У глинистых сланцев сопротивление низкое. Чем больше степень метаморфизма и сцементирован-ности пород, тем сопротивление их выше.

Породы, отличающиеся слоистостью (глины, глинистые сланцы, графит и некоторые др.), анизотропны, т. е. их удельное сопротивление вдоль слоистости (j( и вкрест слоистости ри различно. Степень этого

различия определяется коэффициентом анизотропии К--^Л/ -^-, ко-

»    р( торыи всегда больше единицы, но не превышает 2.

§ 45. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И МАГНИТНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ

Диэлектрическая (е) и магнитная (и) проницаемости играют значительную роль лишь при электроразведке на высоких частотах.

Относительная диэлектрическая проницаемость е — -^- (где

Со

еп и ео — диэлектрические проницаемости породы и воздуха) показывает, во сколько раз увеличивается емкость конденсатора, если вместо воздуха в него поместить данную породу. Величина е меняется от нескольких единиц (у сухих осадочных пород) до 80 82

(у воды) и зависит в основном от процентного содержания воды и от минералогического состава породы. У изверженных пород е меняется от 5 до 12 единиц, у осадочных — от 2—3 (у сухой) до 16--25 (у полностью насыщенной водой породы).

Как отмечалось выше (§ 25), магнитная проницаемость громадного большинства пород равна магнитной проницаемости воздуха. Лишь у ферромагнетиков относительная магнитная проницаемость ц может возрастать до 10 единиц.

§ 46. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ПОЛЯРИЗУЕМОСТЬ

Под электрохимической активностью понимается свойство пород создавать естественные электрические поля. Эти поля могут возникнуть в силу окислительно-восстановительных реакций, фильтрационных и диффузионно-адсорбционных явлений, связанных с наличием и движением в породах растворов разной концентрации и химического состава. Единицы электрохимической активности пока еще строго не установлены. (Подробнее природа естественных электрических полей рассмотрена в § 49.)

Способность пород поляризоваться, т. е. накапливать заряд при пропускании тока, а затем разряжаться после отключении этого тока оценивается коэффициентом поляризуемости т] («эта»). Величина v\ вычисляется в процентах как отношение напряжения, которое остается в измерительной линии по истечении определенного времени (обычно 0,5—1 сек) после размыкания токовой цепи (ДУвп) к напряжению в той же линии при пропускании тока (ДУмг-), т.е.

n=_^5D_.100%.

Поляризация — это сложный электрохимический процесс, протекающий при пропускании через породу тока. Наибольшей поляризуемостью (г| = 6-ь40%) отличаются руды с электронной проводимостью (сульфиды, сульфосоли, некоторые самородные металлы и отдельные окислы). Возникновение вызванных потенциалов в этой группе пород объясняется так называемой электродной поляризацией руд в присутствии подземных вод.

Потенциалы вызванной поляризации с величиной коэффициента поляризуемости до 2-s-6% наблюдаются над обводненными рыхлыми осадочными породами, в которых имеются глинистые частицы. В этих породах при пропускании тока происходит перераспределение и диффузия зарядов, адсорбированных на глинистых частицах. Возвращение среды в состояние равновесия после отключения тока сопровождается эффектом вызванной поляризации. Большинство изверженных и метаморфических пород, как правило, не поляризуется; у них г] = 1— 2% (редко 3%). Также слабо поляризуются осадочные породы, насыщенные минеральной водой.

Глава 14

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕТОДАХ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

В настоящее время наибольший объем электроразведочных работ выполняется методами постоянного тока. Эти методы хорошо разработаны и в течение нескольких десятков лет применяются для практического решения различных геологических задач. Аппаратура и оборудование всех методов постоянного тока одинаковы, а методика проведения работ и область геологического применения у разных методов различны.

При электроразведке постоянным током используется стандартное оборудование и аппаратура, состоящие из батарей или генераторов постоянного тока, проводов в хорошей изоляции, железных электродов-заземлителей для введения тока в землю и медных или латунных электродов для измерения напряжений, возникающих в земле, и аппаратуры, предназначенной для измерения напряжения на приемных измерительных электродах (MN), и тока, пропускаемого в землю через питающие электроды (Л б).

§ 47. ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОРЛЗВЕДОЧНЫЕ ПРИБОРЫ

Для разведки небольших глубин (до 300—500 ,«) применяются переносные приборы: электроразведочные потенциометры (ЭП-1), электронные стрелочные компенсаторы (ЭКС-1), автокомпенсаторы транзисторные электроразведочные (АТЭ-1), аппаратура низ-кой частоты (АНЧ-1), измерители кажущихся сопротивлений (ИКС-50).

В основу устройства большинства электроразведочных приборов положена компенсационная схема. Сущность компенсационного способа измерения напряжений заключается в следующем (рис. 26). В приборе имеется устройство, состоящее из сопротивления /?, элемента 'постоянного тока -г; (Э) и гальванометра (Г). Если к этой схеме 'Подключить измеряемое на приемных электродах напряжение (ЛУ). то через гальванометр пройдет ток (/). Меняя лолзунковым реостатом сопротивление Rmn, можно добиться компенсации, т. е. равенства нулю тока Л Это станет возможным, если токи it и < имеют противоположные направления. Зная величину сопротивления К„п и силу тока it, можно определить измеряемое напряжение ЛУ по формуле &1> = 1ьКтп. 84

Рис. 26. Принципиальная схе-

ма компенсационного способа

измерении напряжений

Преимущество компенсационного способа заключается в том, что в момент измерения по приемной линии не течет ток, а значит, нет падения напряжения на заземлениях (Язаэ) и качество заземления не будет влиять на результат. Сопротивление заземления в зависимости от электрических свойств почвы и глубины забивки электродов меняется в процессе разведки на разных точках. Если бы Д1/ измерялось простым вольтметром, в результаты вносились бы ошибки, так как из измеряемого напряжения вычиталось переменное, неизвестное падение напряжений на электродах.

Простейшим прибором, построенным по рассмотренной выше схеме, является электроразведочный потенциометр (ЭП-1). Он состоит из собственно потенциометра, компенсатора поляризации, компенсатора индукции и включателя (рис. 27).

Остановимся на знакомстве с устройством собственно потенциометра. Компенсационным элементом в приборе служит элемент 1-С типа «Сатурн». Роль сопротивления /?, с помощью которого осуществляется сравнение Двух напряжений, выполняет набор из 9 сопротивлений по 10 ом н 9 сопротивлений по 1 ом. Ручки этих сопротивлений выведены на панель потенциометра. Для расширения диапазона измеряемых напряжений в потенциометре имеется переключатель для включения четырех чувствн-

Рис. 27. о — Электроразведочный потенциометр ЭП-1

85

Рис.

Электронный стрелочный компенсатор ЭСК-1

тельностей (5; 1; 0,2; 0,05), соответствующих четырем значениям компенсационного тока ik mq. Тем самым на клеммах т н п можно получить компенсационные напряжения (,MJ^=ii,Rmn), величиной от 0,05 до 495 мв.

Для изменения полярности компенсационного напряжения имеется инверсор. В приборе находится стрелочный гальванометр с арретиром. После окончания замеров необходимо арретировать гальванометр потенциометра. Слева на потенциометре расположена приставка — компенсатор поляризации (КП). Он служит для компенсации электродвижущей силы (ЭДС) поляризации, возникающей на приемных электродах в связи с электрохимическими процессами, проходящими вокруг металлического электрода в поч-

ве. Особенно большие ЭДС поляризации возникают на железных электродах, меньше поляризуются медные или латунные электроды. Поэтому они и применяются в качестве приемных заземлений. Компенсатор поляризации смонтирован по схеме, сходной со схемой самого потенциометра, и служит для установки стрелки

Рис. 28. Аппаратура низкой частоты ЛИЧ-1

гальванометра на ноль до начала измерении напряжения на приемных электродах.

Потенциометр, являющийся милливольтметром, может измерять и силу тока. Для этого в токовой приставке потенциометра, подключаемой во внешнюю питающую цепь, последовательно с ней включены два калиброванных сопротивления в 0,1 и 0,01 ом. Ток, текущий в цепи А В. может быть определен по падению напряжения на этих сопротивлениях. Таким образом, для измерения напряжения ко входу потенциометра подключается приемная линия (MN), а при измерении тока — калиброванное сопротнвле-

87

»ше, на котором измеряется падение напряжения, пропорциональное току в цепи АВ.

Включение тока в питающие заземлнтели и замыкание компенсационной цепи потенциометра производится ключом одновременного замыкания, называемым ключом Бодена.

Электроразведочный потенциометр устроен очень просто, безотказен в работе, приспособлен к полевым работам, но обладает одним существенным недостатком: при работе в условиях высоких переходных сопротивлений заземления приемных электродов (каменистая почва, сухой песок, мерзлота и т. д.) погрешности измерений становятся недопустимо большими.

В последние годы для электроразведки постоянным током применяются упомянутые выше электронные приборы. В принципе все они основаны на компенсационной схеме. Однако благодаря применению электронных усилителей с глубокой отрицательной обратной связью компенсация производится не вручную, а автоматически. В ЭСК.-1 и АНЧ-1 (рис. 28) усилители собраны на пальчиковых радиолампах, а в ЛТЭ-1 и ИКС-50 на транзисторах (полупроводниковых триодах). Благодаря таким схемам приборы являются милливольтметрами, но обладают преимуществами компенсаторов. Как и в ЭП-1, в этих приборах имеется устройство, позволяющее включать их по схеме амперметра, что необходимо для измерения тока в питающей линии.

По сравнению с ЭП-1 электронные приборы являются более универсальными и могут работать в любых условиях заземления. У них больше чувствительность, проще и быстрее производство замеров. В АНЧ-1 и ИКС-50, кроме того, работа производится на переменном токе низкой частоты (20 гц), что позволяет избавиться от поляризации электродов и от электрических помех. Вместе с тем устроены они значительно сложнее, чем ЭП-1, и менее приспособлены к полевым работам.

§ 48. ЭЛЕКТРОРЛЗВЕДОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Для разведки больших глубин, когда необходимо вводить токи большой силы, применяются электроразведочные станции различных марок. В Советском Союзе работы проводятся электроразведочными станциями: ЭРС-23; ЭРС-16,5; ЭРСУ-61; ВП-59; ВП-64 и др., смонтированными, как правило, на двух автомашинах. Электроразведочные станции ЭРС-23 и ЭРСУ-61 смонтированы на грузовых автомашинах типа ГЛЗ-51 и ГЛЗ-63, электроразведочные станции ЭРС-16,5; ВП-59; ВП-64 установлены на легковых автомашинах типа ГАЗ-69 или УАЗ-450.

На одной автомашине электроразведочной станции, называемой генераторной группой, расположены один или два генератора постоянного тока, вводимого в землю через питающие электроды. На другой автомашине, называемой измерительной или полевой лабораторией, расположена аппаратура, предназначенная для

88

измерения напряжений на приемных электродах. Вращение роторов генераторов производится от двигателя автомобиля чере* специальную коробку отбора мощности и дополнительный кардан. С каждого генератора можно снять напряжение до 500 в при токе до 25 а. Включение и выключение таких мощных токов производится с помощью электромагнитных реле-контакторов. Кроме того, в генераторной группе смонтированы приборы и устройства для контроля, регулировки и измерения тока.

В измерительных лабораториях установлены электроразведочные осциллографы (ЭПО-5, ЭПО-7 и др.). Запись измеряемых величин напряжений ведется автоматически на фотобумаге с помощью зеркальных гальванометров. Кроме рабочих импульсов на фотоосциллограммс записываются градуировочные импульсы, необходимые для определения цены деления измерительной цепи осциллографа при данном сопротивлении заземления приемной линии. В лаборатории установлены приборы и устройства для контроля работы осциллографа, усиления принятых сигналов и проявления осциллограмм.

В обеих машинах имеются радиостанции для радиотелефонной связи между станциями, необходимой для координации работ, когда машины в процессе работы удаляются до 50 км.

Глава 15 МЕТОД ЕСТР.СТВЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Метод естественного электрического поля или метод собственных потенциалов (сокращенно СП, ПС) основан на изучении локальных электрических полей, возникающих в горных породах в силу окислительно-восстановительных, диффузионно-адсорбционных и фильтрационных явлений. Небольшие собственные потенциалы существуют практически повсеместно. Интенсивные поля наблюдаются, как правило, только над сульфидными и графитовыми рудными залежами.

§ 49. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Наибольшей интенсивностью обладают естественные поля электрохимической природы. Такие потенциалы наблюдаются на многих сульфидных, угольных и графитовых месторождениях. Они возникают благодаря окислительно-восстановительным реакциям, происходящим при активном участии подземных вод.

Возникновение собственных потенциалов над сульфидными рудами можно объяснить следующим образом. Верхняя часть суль-

ф ид ной залежи, как правило, располагается в зоне активной, так называемой вадозной циркуляции богатых кислородом и углекислотой инфильтрующихся атмосферных вод (рис. 29). Более глубокие части залежи располагаются в зоне бедных кислородом застойных вод. Поэтому в верхней части залежи идет окисление руды и переход сульфидов в сульфаты. Окислительные реакции сопровождаются освобождением электронов в атомах окисляющихся элементов, в результате чего верхняя часть рудного тела приобретает положительный потенциал по отношению к нижней.

Восстановительные реакции в нижней части тела сопровождаются присоединением электронов, ввиду чего эта часть тела заряжается отрицательно. В окружающей среде произойдет обратное распределение зарядов и потечет электрический ток. При этом к верхней части залежи будут направляться отрицательно заряженные иолы, а к нижней — положительные. Поэтому над верхней частью сульфидной залежи наблюдаются отрицательные ано-

Рис. 29. Возникновение естегуье:>ио- малин ПС. Подобный процесс регенерации электрического поля происходит длительное время до полного окисления руд или изменения геологогидрогеологической обстановки.

Вторая причина возникновения естественных электрических полей связана с диффузионно-адсорбционной активностью горных пород, насыщенных подземными водами.

Благодаря различной подвижности катионов и анионов происходит^ неравномерное распределение зарядов в подземных водах разной концентрации, что и ведет к созданию естественного электрического поля диффузионной природы. Величина и знак диффузионных потенциалов зависят от адсорбционных свойств минералов, т. е. способности мелкодисперсных и коллоидных частиц удерживать на своей поверхности ионы того или иного знака. Поэтому разности потенциалов, возникающие при диффузии в породах подземных вод разной концентрации, получили название диффузионно-адсорбционных.

Третьей причиной образования естественных потенциалов является фильтрация подземных вод через пористые породы. Трещины и поры в горной породе можно рассматривать как капилляры, стенки которых способны адсорбировать ионы одного знака (чаще всего отрицательные). В жидкой среде вблизи стенок капилляра накапливаются заряды противоположного знака.

.гиги з

го поля -в рудном теле:  / — график естественного потенциала; 2 — токовые линии; 3 — рудное тело; УПВ— уровень ношенных вод

Таким образом, в капиллярах образуется двойной электрический слой. При движении жидкости через капилляр часть подвижных зарядов двойного электрического слоя (как правило, положительных) выносится по направлению движения. В результате этого на концах капилляра возникает разность потенциалов. Движение подземных вод через сложную систему пор и трещин в горной породе создает некоторое суммарное электрическое поле фильтрации, зависящее как от яитологического состава и пористости, так и от гидрогеологических факторов.

Естественные электрические поля могут возникать также при коррозии трубопроводов и других подземных металлических конструкций. Интенсивность токов коррозии увеличивается с ухудшением гидроизоляции этих конструкций, уменьшением удельного электрического сопротивления пород и увеличением их влажности.

§ 50. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЕСТЕСТВЕННОГО ПОЛЯ

Съемка естественных электрических потенциалов выполняется либо по отдельным линиям (профильная съемка), либо по системам обычно параллельных профилей, равномерно покрывающих изучаемый участок (площадная съемка). Направления профилей выбираются вкрест предполагаемого простирания прослеживаемых объектов, а расстояния между ними могут меняться от 10 до 100 м и должны быть в несколько раз меньше ожидаемой длины рудных тел или иных разведываемых геологических объектов.

На каждом профиле равномерно размечаются пункты измерения потенциалов. Расстояния между точками наблюдений (шаг съемки) меняется от о до 50 .« в зависимости от масштаба съемки, характера и интенсивности электрического поля. Оптимальным шагом можно считать шаг несколько меньший предполагаемой глубины залегания верхней кромки разведываемых объектов и сравнимый с их поперечными размерами.

Съемка естественных потенциалов может выполняться двумя способами: способом потенциала, при котором производятся измерения разности потенциалов между одний неподвижной точкой и всеми пунктами наблюдений изучаемого профиля или площади, и способом градиента потенциала, при котором измеряется разность потенциалов между двумя электродами, расположенными на постоянном расстоянии друг от друга и перемещаемыми одновременно по профилям.

При съемке естественных потенциалов применяются неполяризующиеся электроды разных конструкций. Неполярнзующийся электрод представляет собой пористый керамический сосуд, в который наливается раствор медного купороса и вставляется медный стержень. При работах электроды закапываются на глубину 10—20 см, а к стержням подключается измерительный прибор.

91

Благодаря такому устройству поляризация электродов оказывается небольшой (несколько яв) и сравнительно постоянной.

В зависимости от масштаба съемки и категории местности отряд из 2—3 человек может выполнить за смену от 50 до 300точек наблюдений. Особенно высокая производительность (свыше Юк.н в день) получается при непрерывной съемке способом градиента потенциала с движущейся лодки или плота при выявлении мест фильтраций воды.

По результатам измерений естественных потенциалов строятся графики потенциалов. При построении графиков потенциалов по горизонтальной оси откладываются точки наблюдения, по вертикальной— потенциалы собственной поляризации (вверх — положительные, вниз — отрицательные). По данным съемок строятся также карты графиков и карты равных значений потенциалов.

Интерпретация результатов съемки естественных потенциалов носит в основном качественный характер и позволяет выявить местоположение, форму и примерное простирание изучаемых геологических объектов. По отдельным четким локальным аномалиям можно провести количественную интерпретацию, т. е. определить глубину залегания и размер рудных объектов, создающих естественные электрические поля. В методе естественного поля для расчета глубины практически используются те же способы, что и в магниторазведке (см.§ 38).

Метод естественного электрического поля применяется для: 1) поисков и разведки сульфидных месторождений, антрацита, графита; 2) геологического и инженерно-геологического картирования при небольшой мощности наносов; 3) изучения коррозии трубопроводов; 4) выявления мест утечек вод из рек, водохранилищ (по минимумам потенциалов) и подтока подземных вод (по максимумам потенциалов); 5) документации разрезов скважин (см. §83).

Промышленные электрические помехи затрудняют проведение съемок естественных полей.

Глава 16 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

Потенциальные — это простейшие методы электроразведки, в которых применяются постоянные (а иногда и низкочастотные переменные) искусственные электрические поля. К ним относятся несколько методов электроразведки, основанных на измерении потенциала или изучении эквипотенциальных линий электрического поля, созданного с помощью различного рода наземных или скважинных заземлнтелей. Рассмотрим метод заряженного тела и метод изолиний.

§ 51. МЕТОД ЗАРЯЖЕННОГО ТЕЛА

Метод заряженного тела (МЗТ) или метод заряда используется в двух вариантах: рудном и гидрогеологическом.

Рассмотрим сначала рудный вариант МЗТ, применяемый для разведки полезных ископаемых с высокой электропроводностью.

Пели хороню проводящая ток рудная залежь вскрыта хотя бы одной скважиной или горной выработкой, определить ее простирание, контуры можно методом заряженного тела. Способы проведения работ при этом сводятся к следующему. Один питающий электрод заземляется в изучаемое рудное тело, а второй относится в «бесконечность», т. е. на расстояние, превышающее предполагаемые размеры тела примерно в 20 раз с тем, чтобы его влиянием можно было пренебречь (рис. 30).

Благодаря более высокой по сравнению с окружающей средой проводимости заряженное рудное тело становится практически эквипотенциальным проводником, с которого ток стекает равномерно во все стороны. Поверхности равного потенциала (изопо-верхности), перпендикулярные токовым линиям, будут повторять форму залежи. С помощью двух электродов и любого электроразведочного прибора находятся эквипотенциальные линии (линии равного потенциала). Изолинии на поверхности земли оконтурн-вают заряженное тело, и лишь по мере удаления от тела изолинии становятся близкими к окружностям. Если изучаемое тело залегает на небольшой глубине по сравнению с его размерами, то его контуры достаточно точно можно определить по сгущению изолиний (рис. 30). Узкие вытянутые рудные тела выявляются в виде осей аномалий.

При разведке рудных месторождений используются различные варианты метода заряда, включающие измерение электрического поля на поверхности земли или в скважинах при заряде тела на разной глубине, в соседних скважинах1.

Получаемые при этом данные позволяют разведывать рудные тела при значительно меньшем, чем без метода заряда, объеме бурения. Иногда для разведки рудных залежей применяется метод заряда с измерением магнитного поля, созданного током, протекающим в заряженном теле. В этом методе используется переменный ток частотой в несколько сот герц. Второй вариант метода заряженного тела применяется для определения направления и скорости движения подземных вод по одиночным скважинам 2. Работы в гидрогеологическом варианте метода заряженного тела проводятся в следующей последовательности. В скважину ниже уровня подземных вод опускается один питающий электрод, а второй относится в «бесконечность», т. е. примерно в 10 раз дальше, чем глубина заземления первого электрода.

1 Этот метол иногда называют методом электрической корреляции. s Решение этих задач обычными гидрогеологическими способами требует бурения не менее 3—4 скважин.

93

На расстоянии, несколько большем глубины залегания зеркала подземных вод, заземляется один приемный электрод (Л'), а' с помощью второго приемного электрода (М) по расходящимся от устья скважины через 45° лучам находятся точки равного потенциала (рис. 31). Затем в определенном масштабе строится линия равного потенциала (она имеет вид, близкий к окружности).

Дальнейшая операция сводится к засолке поваренной солью через скважину подземного потока и измерению в определенные

Рис. 30. Поле заряженного рудного тела: / — рудное тело, 2 — эквипотенциальные линии (изолинии). 6 — батареи. А В — питающая линия, MN — приемная линия, tin — измерительный прибор

Рис. 31. Определение направления н скорости подземного потока: ЛВ — питающая линия; MN -- приемная линия; Б — батарея; ИП — измерительный прибор; / — направление потока; to. /i. fj — эквипотенциальные липни, замеренные в разное время

интервалы времени по тем же лучам (при неподвижном электроде Л/) точек равного потенциала. Зона хорошо проводящих ток минерализованных вод среди пресных постепенно вытягивается по направлению движения потока, а эквипотенциальные линии на поверхности будут повторять се контуры.

Направление подземного потока совпадает с направлением максимального смещения изолиний. Скорость подземного потока равна отношению максимального смещения изолиний ко времени, за которое оно произошло. Хорошие результаты методом заряженного тела получаются при работе в необсажеииых трубами скважинах и глубине залегания пресных подземных вод. не большей 50--80 м.

§ 52. МЕТОД ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛИНИИ

В методе эквипотенциальных линий (метод изолиний) используются постоянные (а иногда и переменные) ноля, возбуждаемые в земле не точечными, а, как правило, линейными электродами. Для этого два голых провода длиной 1000—1500 .« укладываются на поверхности и заземляются металлическими шпильками, чтобы по всей их длине ток стекал в землю равномерно.

94

С помощью измерительного прибора на участке между питающими электродами находят линии равного потенциала, которые над однородным в электрическом отношении участком имеют вид почти параллельных линий (рис. 32).

Наличие пород, сильно отличающихся по удельному электрическому сопротивлению от вмещающих, приведет к искажению изолиний. Например, токовые линии входят в хорошо проводящие электрический ток сульфидные и полиметаллические руды, а изо-

Рис. 32.    Эквипотенциальные липни над однородным участ-

Рис. 33. Эквипотенциальные линии над проводящей залежью (/) н залежью из изолятора (2)

линии будут их огибать. И наоборот, токовые линии будут огибать ископаемые-изоляторы, а изолинии будут в них концентрироваться (рис. 33).

При тщательном анализе карт изолиний можно выявить примерное местоположение рудных или нерудных ископаемых с тем, чтобы дальнейшую их разведку вести другими методами. Метод эквипотенциальных линий применяется в основном при поисках и разведке полиметаллических руд с весьма хорошей проводимостью, а также таких нерудных ископаемых очень высокого сопротивления, как кварц, слюды и др. Глубинность этого метода невелика (до 50—70 л). В сложных геоэлектрнческнх условиях интерпретация результатов метода изолиний весьма затруднительна.

Глава 17 МЕТОДЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

В методах сопротивления, наиболее широко применяемых в практике электроразведки постоянным током, измеряется удельное электрическое сопротивление пород. К ним относятся методы электрического профилирования и электрического зондирования.

95

§ 53. ОСНОВЫ ТЕОРИИ МСТОДОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ

В основе теории электроразведки методов сопротивлений лежит закон Ома, устанавливающий связь между разностью потенциалов в двух точках проводника (АУ), сопротивлением (/?) и силой тока (/), проходящего по проводнику (.\U-RI).

Сопротивление проводника выражается следующей формулой:

где р — удельное электрическое сопротивление вещества, из которого состоит проводник, Д/ — его длина, a S — поперечное сечение.

Воспользовавшись этими формулами, запишем: ДС/ _     /

~"

При больших г», Гц и г по сравнению с Д/

Полученная формула дает возможность определить разность потенциалов, если известны сила тока, удельное сопротивление породы и расстояния между точками наблюдения и источником. И наоборот, измерив ДС/ и / и определив расстояния между электродами, можно рассчитать удельное электрическое сопротивление горных пород.

При r,v->-°° получим формулу для расчета потенциала точечного источника U, т. е. разность потенциалов между точкой измерения и бесконечностью:

Обозначив напряженность электрического поля Е— - , а плот-

Д/

ность тока \ «= — , получим выражение закона Ома в дифференциаль-

ной форме: Е = /р.

Рассмотрим основные теоретические предпосылки электроразведки методами сопротивления.

Поле точечного источника

В теории электроразведки доказывается, что электрод любой формы можно рассматривать как точечный, если поле изучается на расстояниях, не менее чем в пять раз превышающих длину заземленной части электрода. Пусть на поверхности Земли с удельным электрическим сопротивлением р расположен точечный источник постоянного тока А (рис. 34).

В однородной среде ток / с' точечного источника стекает равномерно во все стороны. Эквипотенциальные поверхности, т. е. поверхности, на которых электрический потенциал U будет постоянным, должны быть перпендикулярны токовым линиям, а значит иметь вид полусфер с центром в точке А. Разность потенциалов (Д1/) между двумя точками М и Л' или между эквипотенциальными поверхностями с радиусами гм и гк, проходящими через эти две точки, может быть определена по приведенной выше формуле:

где / — весь ток, проходящий через указанные полусферы. Длина «проводника» равна расстоянию между соседними эквипотенциальными поверхностями (;\1 = г.\ — гм), а поперечное сечение — поверхности полусферы с радиусом г (5 = 2дга).

96

Рис. 34.    Поле   точечного источника: / — токовые линии,   2 — эквипотенциальные линии

Рнс. 35. Поле двух точечных источников:   / — токовые   лнинн, 2 — эквипотенциальные линии

Установки методов сопротивления

Электроразведка методами сопротивления выполняется с помощью разных установок, с различным расположением питающих (А и В) и приемных (М и /V) электродов. Выше рассмотрены двухэлектродная и трехэлектродная установки. Для двухэлектрод-ной установки AM (B-t-oo, N-юо) «

р = 2л/Шу.

Для трехэлектродной установки удельное электрическое сопротивление можно рассчитать по формуле

МП         I   '

В практике электроразведки часто применяются четырехэлек-тродные установки AMNB (рис. 35). К одному питающему элек-

* Индекс г в дальнейшем опустим, понимая; например, под ЛМ расстояние от А до М.

4   В. К. Хмелевской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            9Z

троду (например А)' подключается положительный полюс источника тока, к другому (В) — отрицательный. Разность потенциалов на приемных электродах (MN) от электрода А, определенная по полученной выше формуле, равна:

""''      2л \-АМ      ЛИ ]'

Аналогичным образом можно получить разность потенциалов от отрицательного полюса В (величину тока следует принять равной —/):

= -J<L./_!___L\

2я \ ВМ       BN Г лов от обоих   электродов

Ш    = -£-/_!—      '     ._!_      I \ ЛВ     2я \ AM      AN       ВМ       BN Г

Разность  потенциалов от обоих   электродов АВ равна  сумме л и Д£/в, т. е.

Если MN установить в центре АВ так, чтобы ЛМ—KN, AN= —ВМ, то получим формулу для расчета р симметричной четырех-электродной установкой:

Р = я

AM-AN    At/

В методах сопротивлений применяются и ряд других установок. Так, например, для глубинных исследований используются различные дипольные установки (рис. 36). Если приемный диполь (M^JVJ перпендикулярен радиусу между его центром и центром питающего диполя (г), а угол между радиусом и питающей линией АВ(0) определяется неравенством: 70°<е< 110°, то такая установка называется азимутальной. Частным случаем азимутальной (8 — 90°) является экваториальная установка (M,Nt). Если приемный диполь (/№„#„) направлен вдоль г, а —30° < 0 < + 30°, то такая установка называется радиальной. Частным случаем радиальной установки (8 = 0") является осевая (М^а).

Для каждой установки имеется своя формула, по которой рассчитывается коэффициент установки. Для азимутальной установки

К = АВ^МИ 'Р' ДЛЯ РаДиальной К =  'Ag^N 'Ч, где Р и д — коэффициенты, мало отличающиеся от единицы и определяемые по спе-

циальным номограммам («Инструкция по электроразведке», ч. I, 1961). При работах любой установкой р рассчитывается по формуле:

At/

-

где ДУ- напряжение на MN, / — ток в АВ, а К - коэффициент установки, зависящий лишь от расстояний между электродами.

/Л

ч.

л  в

Рис. 36.    Различные   днпольные установки

Рис. 37. К определению физического смысла кажущегося сопротивления

Кажущееся сопротивление

Полученная выше формула позволяет определять сопротивление пород, если среда однородна. Однако по этой же формуле можно рассчитать некоторую условную величину, если замеры вести над неоднородной в электрическом отношении средой (что практически всегда и бывает при электроразведке). Эту величину называют кажущимся сопротивлением (pi).

Пусть геоэлектрический разрез имеет следующий вид (рис.37). Полученное pi, будет зависеть от соотношений сопротивлений, глубины и размеров включений с разными электрическими свойствами. Кажущееся сопротивление не следует понимать как усредненное сопротивление толщи горных пород. Это величина более

сложная.

Рассмотрим физический смысл величины рь. Возьмем простейшую трехэлектродную установку AMN с очень малым MN (градиентная установка). Формула для расчета pft имеет вид

Р* =

2Я/Щ.ЛУ .МЛ'

At/ /

At/ MN

2я (/10)'

Как показано в начале § 53, напряженность электрического поля Е — )мн'Рмы, где juh — плотность тока, рдш —удельное сопротивление вблизи приемных электродов. В то же время £= ----.

MN

99

Обозначив /„ =----—

2я (AOf

и при однородном верхнем слое

и учитывая, что на постоянных разносах - = const, получим

* = jmn

flax I,

т. е. кажущееся сопротивление пропорционально плотности тока у приемных электродов. Полученная формула позволяет выяснить физический смысл кажущегося сопротивления и облегчает понимание характера изменения р» над различными геоэлектрическими разрезами.

Глубинность разведки методами сопротивления

Глубинность электроразведки определяется глубиной, на--котв" рую проникает большая часть электрического тока. Эта глубина тем больше, чем больше расстояние между питающими электродами. В теории электроразведки доказывается, что в однородной среде свыше 70% всего тока, подводимого к двум электродам А и В, проходит не глубже, чем расстояние между А и В (разнос питающих электродов).

Глубина проникновения тока будет большей, если расположенные под верхним слоем породы лучше проводят электрический ток, и наоборот меньшей, если подстилающие породы высокоом-ны. В среднем примерная глубинность электроразведки меняется

от — до -- разноса АВ.

3                                                                                                   10

§ 54. МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОПРОФИЛИРОВЛНИЯ

Электрическое профилирование (электропрофилирование) — это такая модификация метода сопротивлений, при которой вдоль заданных направлений (профилей) измеряется кажущееся сопротивление с помощью установок постоянного размера. При электропрофилировании разнос питающей линии АВ остается постоянным, что позволяет во всех точках профиля изучать примерно постоянную по мощности толщу горных пород. Методы электропрофнлирования применяются, когда породы различаются по удельному электрическому сопротивлению в горизонтальном направлении.

Методика электропрофилирования

Электропрофилирование выполняется различными  установками. Простейшей   установкой   электропрофилирования   является симметричная четырехэлектродная установка AMNB. 100

В этом виде профилирования установка AMNB последовательно перемещается вдоль линий наблюдений и через постоянные расстояния измеряются кажущиеся сопротивления (взаимные расстояния между электродами во всех пунктах измерения остаются постоянными).

Рассмотрим пример (рис. 38). В I точке неглубоко под наносами залегают непроводящие изверженные породы, которые от-жимают'ток к поверхности. Поэтому вблизи приемных электродоз (MN) увеличится плотность тока и pj, будет больше сопротивле-

Рис. 38. График кажущегося сопротивления по данным симметричного профилирования AMNB: а —график Pfc, и — геологический  разрез; 1 — изверженные породы, 2— сланцы. 3—известняки, 4 —наносы, 5 —удельное электрическое сопротивление в омметрах

ння наносов. Во II точке, где глубина изверженных пород большая, pfc будет близко к сопротивлению наносов. В III точке под наносами залегают хорошо проводящие ток глинистые сланцы, которые втягивают токовые линии. Поэтому вблизи MN уменьшится плотность тока и р& станет значительно меньше сопротивления верхнего слоя. По графику рл (по горизонтали откладываются точки наблюдений, а по вертикали полученные р*) можно судить о геоэлектрическом разрезе, местоположении контактов пород с разными удельными сопротивлениями.

Простейшее электропрофнлирование AMNB не всегда дает достоверный геоэлектрический разрез. Пусть электрический разрез участка имеет вид, показанный на рис. 39. Изучая его электропрофилированием с малым разносом (А1 В1), получим два минимума ра. Если вдоль того же профиля провести профилирование с большим АВ (большей глубинностью), то график р& позволит выявить контакт коренных пород и точнее провести интерпретацию. Поэтому в практике электроразведки широко применя-

101

с двумя питающими линиями.   Такое   электро-называется     профилированием     установкой.

АВ

=2-i-4, MNs^ -i—.-Л'В'. В результате

т

ются установки профилирование

AA1MNB*B. Обычно

строятся два графика р?( для двух разносов. В сложных геологических условиях выполняется электропрофилирование с несколькими питающими линиями.

Применяются и другие установки электропрофилирования. Остановимся на профилировании трехэлектродными установками (оно называется комбинированным профилированием). Это профилирование сводится к замерам р» с помощью двух трехэлектродных установок AMN(B->-oo) и MNB(A^oo) и .применяется для разведки круто-падающих рудных залежей жильного типа. Рассмотрим пример электропрофилирования установкой АМ.\' (электрод В отнесен в бесконечность, т. е. АВ>\0 AM) через проводящую жилу (рис. 40). Пусть в однородной среде с сопротивлением р находится залежь металлической руды с ро<Йр. Вдалеке от руды р», =р, поскольку поле ничем не искажено (I 'Положение). При подходе к рудной жиле (II положение) токовые линии будут втягиваться проводящей жилой, поэтому у приемных электродов плотность тока увеличивается, а значит, возрастает Pft, т. е. р4, >р.

В III положении ток по-прежнему стремится сконцентрироваться в рудной залежи, что приведет к резкому уменьшению плотности тока, а значит и pft вблизи приемных электродов. График pk при подходе установки к проводящему телу имеет максимум, а после перехода через тело — минимум.

График встречной установки MNB будет симметричен графику установки AMN относительно плоскости, проходящей через жилу. Над жилой будет наблюдаться пересечение этих двух графиков («рудное пересечение»), т. е. переход с максимума р/, на минимум установкой AMN и с минимума pi, на максимум установкой MNB. Оно и служит для определения местоположения рудных тел. На графиках электропрофилнрований кроме «рудных, прямых пересечений» наблюдаются «нерудные пересечения»: переход с максимума рд на минимум установкой MNB и с минимума рл на максимум для установки AMN. «Нерудные пересечения» наблюдают-

\v>,',

11 Ml

ЕШ' ЕЭ„' Г~Ъ-  @-/

Рис. 39. Графики кажущегося со противления по данным профи лирования AA'MNB'R: 1 — из вестняки, 2 — сланцы, 3 — пески, 4 — удельное электрическое противление s омметрах

ся над слоями с повышенным сопротивлением по сравнению с окружающими породами.

При электропрофнлированни любой установкой профили прокладываются вкрест предполагаемого простирания структур или искомых объектов. Шаг установки, т. е. расстояние между сосед-

Рис. 40. Поле трехэлектродной установки а  присутствии проводящего тела

ними точками наблюдений, берется обычно равным MN и несколько меньшим ожидаемой ширины разведываемых геологических объектов.

В зависимости от типа установки, глубинности разведки (величины АВ), категории местности, масштаба съемки отряд из 4—7 человек может выполнить за смену от 20 до 200 точек электропрофнли-рования. В результате электропро-филирова'ния кроме графиков рь строятся карты графиков рд (рис. 41), а также карты сопротивлений для каждого разноса питающих электродов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           —7

Интерпретация результатов f*\ J электропрофнлирования в основном " / ' качественная, т. е. по картам или

графикам кажущегося сопротивле- Рнс. 41. Карга графиков профи-ния выделяются контакты .пород                                                                                                                                                                                                                        лей

с разными электрическими свойствами, пласты, отдельные жилы, тектонические нарушения. При качественной интерпретации похожие аномалии коррелируются по соседним профилям и увязываются с геологическими разрезами и картами, что позволяет при совместной интерпретации .геофизических и геологических материалов определить простирание, местоположение, контуры разведываемых структур или рудных залежей. Количественная интерпретация сводится к решению обрат-

103

-м

кой задачи путем сравнения полевых графиков р» с теоретическими, собранными в альбомы типичных аномалий электропрофилирования. При количественной интерпретации определяются мощность, примерные размеры и пространствеиное положение разведываемых геологических объектов.

При электропрофнлнрованнн лучше выявляются хорошо проводящие включения.

Задачи, решаемые электропрофилированием

Электропрофнлирование применяется для изучения круто залегающих структур, слоев и используются при: 1 — изучении погребенных структур (антиклиналей, синклиналей, флексур, куполов, прогибов и т. п.); 2 — геологическом картировании (выявление контактов, фациально-литологическое расчленение); 3 — выявлении и прослеживании разрывных нарушений (сбросов, надвигов, разломов, зон дроблений) ; 4 — разведке рудных (сульфидные, полиметаллические, железорудные и др.) и нерудных (угольные, кварцевые и др.) ископаемых; 5 — решении инженерно-геологических задач таких, как картирование мерзлых пород и таликов, трещиноватых и закарстованных зон, переуглубленных долин; 6 — поисках обводненных зон, пресных и минерализованных вод.

Препятствием для эффективного проведения работ методом электропрофнлировання является нечеткая дифференциация электрических свойств пород, большая мощность и неоднородность наносов, пологие формы складчатости, сильно расчлененный рельеф.

§ 55. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗОНДИРОВАНИЯ

Электрическое зондирование — это такая модификация метода сопротивлений, при которой в процессе работы расстояние между питающими электродами или между питающими и приемными линиями постепенно увеличивается. Чем больше это расстояние, тем больше глубина проникновения тока, а измеренное кажущееся сопротивление характеризует породы, расположенные на большей глубине. Измеряя кажущиеся сопротивления установками с разной глубинностью исследования, можно разведать геоэлектрнческий разрез по вертикали так же, как с помощью бурения изучается геологический разрез. Применяются электрические зондирования для изучения слоистых геологических разрезов с углами падения, меньшими 20°.

Методика и техника электрических зондирований

Различают две модификации зондирований: вертикальные электрические зондирования (ВЭЗ), применяемые для разведки небольших глубин (до 300 — 500 м), и дипольные электрические

104

зондирования (ДЭЗ), применяемые для разведки глубин свыше 300 м. Вертикальное электрическое зондирование выполняется чаще всего симметричной (четырехэлектродной грандиент-уста-

новкой, MN<—АВ). Работы проводятся в следующей последовательности. В избранной для зондирования точке у центра зондирования устанавливается электроразведочный прибор, батарея, две катушки с проводом для разноса питающих электродов и на небольшом расстоянии (1—2 м) друг от друга заземляются два приемных электрода MN (рис. 42). Направление, в котором дол-

0      К.

Л*-

т •------1       i      т"

•в

Рис. 42. Схема установки вертикального электрического зонди-

рования: ка, Ав— катушки с проводом. Б-72— -батарея, ЭСК-1 —

измерительный прибор

жны разноситься питающие и приемные линии, выбирается по соображениям геологического и топографического порядка и должно быть прямолинейным. Вдоль направления линии MN заземляются питающие электроды на расстоянии 1,5 — 3 м от центра и проводится измерение тока в питающей линии и напряжения

на приемных электродах.   Далее рассчитывается pk = k -- , где

коэффициент установки   k —

— ' я'' — -

(множитель 0,1 взят

потому, что Д£/ измеряется в милливольтах, а / — в сантиамперах) . Далее разносы питающих электродов последовательно увеличиваются (в геометрической прогрессии) и для каждого разноса рассчитывается р&.

Длина -^- может быть равной 1,5; 2,2; 3; 4,5; 5; 8; 10; 15; 22; 30; 45; 60; 80; 100; 150; 220; 300; 450; 600; 800; 1000 м. При этом, когда -^— меняется от 1,5 до 10 м, MN = 1 м: при -^- от

15 до 100 м, MN я 10 м; при -~- от 150 до 1000 м, MN равно 50 или 100 м. При малых разносах р» будет характеризовать при-

105

поверхностные слои. При увеличении разносов измеренное р* будет характеризовать все большие и большие глубины.

По результатам измерения рь на специальном бланке с логарифмическим масштабом по осям координат (бланк ВЭЗ) строится кривая ВЭЗ: по вертикали откладывается pft, а по горизонтали

величина полуразноса — (рис. 43).

Обычно точки зондирований располагаются вдоль разведочных линий. Расстояния между соседними точками ВЭЗ меняются от нескольких десятков   метров до нескольких километров и должны быть меньше предполагаемых глубин залегания изучаемых структур.

ла г

Рис. 43. Чсгырсхслойная  кривая ВЭЗ

Рис. 44. Двухслойная кривая ВЭЗ

С Pl<p!

В зависимости от категории местности, расстояний между точками, времени года отряд из 3—10 человек может выполнить за смену от 3 до 20 точек ВЭЗ при максимальных разносах 500— 100 м или от 1 до 10. точек ВЭЗ при максимальных разносах 3000—1000л.

Рассмотрим несколько характерных случаев применения ВЭЗ. Имеется двухслойный разрез: сверху наносы, внизу кристаллические породы (рис. 44). При малых АВ pj,«pi. С увеличением разносов ток будет отжиматься плохо проводящими подстилающими породами к поверхности и рц будет увеличиваться, а при больших разносах (Лй>10 Л) pj-»-p2. В результате зондирования получается двухслойная кривая ВЭЗ с pi<pj.

Пусть под известняками с высоким сопротивлением залегают хорошо проводящие ток глинистые сланцы (рис. 45). При малых разносах р*»р|. С увеличением разносов ток будет все больше и больше проникать в ннзкоомные сланцы и рь начнет уменьшаться, пока не достигнет ра. В результате выполнения зондирования получится двухслойная кривая ВЭЗ с pi>p2.

Рассмотрим трехслойный разрез, в котором сверху залегают пески, ниже — хорошо проводящие ток глины, а еще ниже—вы-сокоомные изверженные породы (рис. 46). При малом АВ p*-vpi, с увеличением разносов ток стремится войти во второй проводящий

106

•слой. Значит вблизи MN уменьшится плотность тока и pi,. При очень больших разносах ток будет проходить в основном в третьем слое

АВ м при— ^—-t. оо, pi-»pj. Трехслойные кривые, у которых pi>p2<p.i.

называются кривыми типа //.

Представим себе, что под наносами залегает мощная толща карбонатных пород, сухих в верхней части и обводненных в нижней (ниже уровня подземных вод). Очевидно, на полученной нал таким разрезом кривой рь будем максимум (рис. 47). Подобные кривые называются кривыми типа К. Как видим, двухслойный

f,

*,! -.-.•• •-•.-.-.-.• -• •-. f

г • •-• • •• -•••••.•• fi

•л! ~  -   =    ~   - »

Рнс. 45. Двухслойная кривая ВЭЗ с Pi>Pi

Рис. 46   Трехслойная  кривая ВЭЗ типа Н

геологический разрез по данным электроразведки выявляется как трехслойный. Этот пример показывает, что далеко не всегда лито-логнческие слои соответствуют электрическим горизонтам. Если Р1<Р2<РЗ. то кривая называется кривой типа А. Если р>>р2>рз. то кривая называется кривой типа Q. Практически получаются многослойные кривые ВЭЗ. Они имеют буквенное обозначение тех трехслойных кривых, из которых состоит данная многослойная. Так, изображенная на рис. 48 кривая — пятислойная типа HKQ.

Если надо изучить большие глубины (несколько сот метров), то в определенных геоэлектрических условиях разносы А В приходится увеличивать до 10 км. При таких разносах проводить ВЭЗ по техническим соображениям очень сложно. В этом случае предпочитают использовать дипольные установки (азимутальные, радиальные и др.)- При дипольных электрических зондированиях (ДЭЗ) измеряется кажущееся сопротивление при разных расстояниях или разносах (R) между питающим и приемным диполем. При этом разнос осуществляется либо в одну сторону от неподвижной генераторной группы (одностороннее ДЭЗ), либо в одну, а затеи в противоположную сторону (двухстороннее ДЭЗ).

107

Днпольное зондирование осуществляется в такой последовательности. Сначала производится топографическая подготовка работ. В зависимости от условий передвижения электроразведочных станций ДЭЗ может выполняться по криволинейным маршру-там, приуроченным к дорогам, ре-кам и участкам, к которым может подъехать полевая лаборатория. На рис. 49 показана схема увеличения разносов диполыгаго азимутального'

•?

-I----H-

---- 1-

Рис. 47. Трехслойная  кривая ВЭЗ типа К

Рис. 48.  Пятислойная кривая  ВЭЗ типа HKQ

Ряс. 49. Схема проведения дипольного азимутального зондирования: /Т— генераторная групп, ПЛ — полевая лаборатория

зондирования (его иногда называют ДАЗ). Величина R должна увеличиваться примерно в геометрической прогрессии (например, R = 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 20; 30 км).

Измерив силу тока в АВ (/,) и разность потенциалов на MtNt

(At/i). можно получить |>), = А--—, где k — коэффициент диполь-

Л

ной установки. После этого полевая лаборатория переезжает в. новую точку О2. По радио устанавливается связь между станциями и снова проводятся замеры ДУ, / и рассчитывается рй. По полученным значениям pj, на бланках с двойным логарифмическим масштабом строится кривая ДЭЗ, причем по горизонтали откладывается R (в азимутальном и экваториальном зондировании) или

—   (в радиальном или осевом зондировании), а по вертикали —

108

рл. Производительность работ от 0,5 до Ъ точек односторонних ДЭЗ в смену в зависимости от длины максимальных разносов и условий передвижения машин.

Электрические зондирования подразделяются на рекогносцнро-вочно-маршрутные, выполняемые по отдельным маршрутам, приуроченным к дорогам, и площадные, когда точки зондирований равномерно располагаются по изучаемой площади.

Профили зондирований выбираются вкрест предполагаемого простирания пород. Расстояния между соседними точками расположения центров ДЭЗ (местоположение генераторной группы) должно быть несколько меньше, а максимальный разнос в 5— 10 раз больше изучаемых глубин.

Интерпретация результатов зондирований

Интерпретация кривых ВЭЗ и ДЭЗ бывает качественной и количественной. Качественная интерпретация сводится к выявлению по кривым геологических горизонтов и увязке их с геологическими слоями. В результате качественной интерпретации можно составить представление о геоэлектрическом разрезе изучаемой площади, местоположении опорных горизонтов'. По изменению электрических сопротивлений дается характеристика литолого-фациальной смены пород. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ и ДЭЗ сводится к определению мощностей слоев: Л,, А2, А3 и т. д. Кроме того, при благоприятных условиях определяются сопротивления слоев: pi, рг, рэ и т. д.

В теории электроразведки решены прямые задачи электрических зондирований и рассчитаны двухслойные и трехслойные кривые практически для любых значений мощностей и сопротивлений. Эти теоретические кривые собраны в палетки. Теоретические кривые ВЭЗ азимутальных и экваториальных ДЭЗ совпадают и собраны в один альбом. Радиальные и осевые ДЭЗ собраны в другой альбом.

Процесс количественной интерпретации сводится к совмещению экспериментальной (полевой) кривой, вычерченной на прозрачном бланке, с одной или несколькими теоретическими кривыми из альбома палеток.

Проще всего интерпретировать двухслойные кривые электрических зондировании. Для этого, соблюдая параллельность осей координат двухслойной палетки и бланка с вычерченной полевой кривой, производится совмещение ее с одной из теоретических. Иногда полевая кривая не совпадает ни с одной из теоретических, а располагается между двумя соседними. В этом случае параметры получаются путем интерполяции. Индексы сопротивлений и глубин на палетке отсекают на осях координат полевого бланка

1 Опорными называются геоэлсктрнчсские горизонты с высоким или низким сопротивлением, с выдержанной и достаточно большой мощностью по всему району работ.

109

сопротивление верхнего слоя pi и его мощность ai. По модулю

теоретической кривой ц= -^-, зная рр легко получить p., = WV

pj

При интерпретации трехслойных полевых кривых они совмещаются с теоретическими кривыми соответствующих типов и одинаковой формы. Добившись как можно более точного совмещения полевой кривой с теоретической, по индексам на палетке определяют р,. Л,,

модули v = -lisE_( (i = FmP t р3. Отсюда легко  получить прибли-

"1                                                                                                                                    Pi

женные значения мощности (h^ — vA,) и примерное сопротивление (psnp = цр,) второго слоя. При v>5—9 приближенные значения А!пр мало отличаются от истинных, а при v<3 отличия могут быть значительными.

Четырехслойные и вообще многослойные кривые также могут быть проинтерпретированы с помощью трехслойных палеток, правда, чем больше слоев, тем точность интерпретации меньше.

Решение обратной задачи электроразведки неоднозначно, т.е. полевая кривая может быть совмещена с несколькими теоретическими, а значит может получиться несколько приближенных значений Агпр, ргпр, Азпр, рзпр и т. д.. иногда значительно отличающихся друг от друга. Эта неоднозначность интерпретации кривых зондирований является следствием так называемого принципа эквивалентности, сущность которого сводится к тому, что над различными в некоторых пределах разрезами могут наблюдаться практически одинаковые кривые ВЭЗ.

Для точного определения мощностей всех горизонтов необходимо знать истинные сопротивления этих горизонтов, так же как при гравиразведке нужно знать плотность, а в магниторазведке— магнитную восприимчивость.

Сопротивления промежуточных горизонтов определяются путем измерения на обнажениях, если эти слои где-нибудь выходят на поверхность, в скважинах, выработках. По некоторым кривым ВЭЗ (когда А,>10А,) р, можно определить достаточно точно. Сопротивления можно определить по зондированию у скважины, а иногда по измерениям р образцов. Получив любым способом сопротивления промежуточных горизонтов в одной или нескольких точках, можно рассчитать мощности этих горизонтов по всем точкам ВЭЗ изучаемой площади. Формула для расчета мощности второго слоя имеет

вид  А. =--— р, для кривых типа Н и А, или А., =     ||1р'      для

кривых типа К и Q. Здесь параметры р,. A,, v, ц получены при интерпретации с помощью палеток, a ps определено каким-нибудь из упомянутых способов. Если ps, pj ... точно известны, то погрешность интерпретации кривых ВЭЗ и ДЭЗ не превышают 10%.

В результате интерпретации электрических зондирований строятся геоэлектрические разрезы, так же как по скважинам строят-

110

ся геологические. При этом по горизонтали откладываются центры зондирований (центры ВЭЗ или точки расположения генераторных групп при двухсторонних днпольных зондированиях), а вниз по вертикали глубины до выявленных горизонтов.

Слои с примерно одинаковыми сопротивлениями объединяются в отдельные горизонты. По электроразведочиым данным выделяются только электрические горизонты и для геологического истолкования нужно знать геологию района, а интерпретацию вести геофизикам и геологам совместно.

Кроме того, по данным зондирований строятся структурные карты по кровле опорного горизонта и карты мощностей тех или иных слоев. Сопоставив все это с геологическими данными, можно говорить о соответствующих структурных геологических картах.

Область применения электрических зондирований

Электрические зондирования применяются для изучения гори-зонтальнослоистых сред (с углами меньшими 20°) и определения глубины залегания слоев с разными удельными электрическими сопротивлениями. Результаты получаются наиболее четкими, если в разрезе имеется опорный электрический горизонт, а общее число электрических горизонтов не превышает 5—6. Глубинность разведки — несколько километров.

Электрические зондирования применяются при:

1.                Решении задач структурной геологии, и в частности поисках и разведке глубинных пологих структур (антиклиналей, синклиналей, поднятий, прогибов), картировании рельефа кристаллического фундамента и определении глубины его залегания.

2.                  Решении задач, связанных с глубинным геологическим картированием осадочных толщ, и в частности при геоэлектрическом расчленении осадочных толщ и определении мощностей отдельных слоев, оценке лнтолого-фациальнои смены пород по площади и по вертикали.

3.                     Поисках и разведке пластообразных полезных ископаемых осадочного происхождения, таких, как угли, сланцы, боксит и др.

4.                      Решении инженерно-геологических задач,  и  в частности определении мощности наносов и глубины залегания  скальных пород, изучении современных и погребенных древних долин, изучении оползней и мерзлоты.

5.                      Поисках и разведке подземных вод, определении глубины залегания зеркала  подземных вод  и   оценки их минерализации (картирование пресных и соленых вод).

Не благоприятствуют постановке электрических зондирований следующие условия: расчлененный рельеф, большое количество электрических горизонтов в разрезе (больше 5), наличие в разрезе пластов — очень хороших проводников или изоляторов, затрудняющих разведку под ними, смена литологии по простира-

111

нию. Электрическое зондирование заменяет бурение, поэтому его раньше называли электрическим бурением. Однако полностью заменить бурение зондированием нельзя, так как без опорных скважин точно проинтерпретировать кривые электрических зондирований трудно. В благоприятных условиях замена электрическими зондированиями значительной части бурения не только может дать большой экономический эффект, но и значительно ускоряет разведку. В неблагоприятных геоэлектрических условиях зондирования дают низкую точность и интерпретацию кривых проводят лишь качественно.

Глава 18 МЕТОДЫ НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ ПОЛЯ

На стыке между методами постоянного и переменного тока находятся методы, в которых изучаются неустановившиеся про-. цессы, протекающие в среде при включении и выключении постоянного тока в питающих линиях.

Из методов неустановившегося поля рассмотрим методы вызванных потенциалов и становления поля.

§ SB. МЕТОД ВЫЗВАННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Метод вызванной поляризации (вызванных потенциалов), сокращенно метод ВП, основан на изучении потенциалов, наблюдаемых в горных породах после пропускания через них постоянного электрического тока. Если выключить ток в питающей- линии, то между приемными электродами напряжение исчезает не мгновенно, а в течение нескольких секунд или даже минут. Интенсивность и характер спада вызванных потенциалов зависит от поляризуемости горных пород. Как отмечалось выше (§ 46), в качестве единицы поляризуемости принят коэффициент п, который измеряется в процентах и рассчитывается по формуле

Здесь Д1/„р — разность потенциалов на приемных электродах (М и N) при пропускании тока через питающие электроды (А и В), т. е. это ДУ, которое измеряется в методе сопротивлений, ДС/im — разность потенциалов на тех же приемных электродах через определенный промежуток времени (чаще всего 0,5 — 1 сек) после выключения тока в АВ.

График зависимости напряжения на MN от времени имеет вид, показанный на рис. 50. У разных пород величина и скорость спада Д£/ап различны.

112

О S

20   Я>се*

Природа вызванных потенциалов сложна и недостаточно выяснена. Причинами их возникновения являются электрохимические процессы, проходящие на поверхности рудных и глинистых частиц в присутствии подземных вод при пропускании тока через породу (§ 46).

Методика и техника работ

Измерения вызванных потенциалов производятся с помощью специальных электроразведочных станций, смонтированных на легковых автомашинах (станции ВП-64, ВПО-62). В отличие от обычных электроразведочных станций в этих станциях имеется устройство, позволяющее переключать приемные электроды (MN) с грубого канала осциллографа, измеряющего большие величины Д(Л,Р при пропускании тока в АВ, на точный канал, измеряющий малые значения ЛУ„„ после выключения тока в АВ.

Измерения вызванных потенциалов лроводятся теми же установками, что и в методах сопротивлений (трехэлектролные, четырехэлектрод-ные и др.). При замерах над однородной средой получаем поляризуемость т), а >при измерениях над неоднородной средой получаем tih, названную по аналогии с рц кажущейся поляризуемостью. Величина

г)), —сложная функция от местоположения и объема поляризующихся пород, а также от силы тока, вида и размеров установки и некоторых других факторов.

Таким образом, метод вызванных потенциалов основывается на измерении тц и изучении распределения этого параметра по разведываемой площади и с глубиной.

Методика проведения работ методом ВП сходна с электроразведкой методом сопротивления. Различают профилирование методом ВП, предназначенное для изучения круто залегающих пород с высокой поляризуемостью, и зондирование ВП для изучения горизонтальнослонстых разрезов. В результате профилирования методом ВП строятся графики гц, карты графиков щ и карты т)й, так же как и для pi,, полученного три электропрофи-лированни. .Максимум Т|ь наблюдаются над рудными объектами и другими поляризующимися породами.

В результате зондирований ВП строятся сходные с кривыми ВЭЗ кривые ВП. С помощью специальных палеток ВП можно оценить поляризуемость и мощность слоев в горизонталыюслои-стом разрезе.

из

Рис. 50.    График    зависимости от времени после включения тока в АВ

Области применения метода вызванных потенциалов

Метод вызванных потенциалов применяется для: 1—поисков и разведки металлических руд (в частности сульфидных), а также графита, углей; 2—решения задач геологического картирования и расчленения геологических разрезов; 3 — поисков и разведки водонасыщенных пород, выявления пресных и минерализованных вод, определения глубины залегания уровня подземных вод.

Метод ВП — один из самых эффективных методов в рудной геофизике. Он применяется для поисков и разведок как сплошных, так и вкрапленных и прожнлково-вкрапленных руд. Однако аномалии ВП могут быть и не над промышленной вкрапленностью руд, а за счет «зараженности» пород редкой вкрапленностью сульфидов, графита, угля, что затрудняет разведку перспективных залежей. В этом случае необходимо комплекснровать метод ВП с другими геофизическими методами.

§ 57. МЕТОД СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛЯ

Метод становления поля основан на изучении установления электрической и магнитной компонент электромагнитного поля в горных породах при подаче прямоугольных импульсов постоянного тока. Длительность и характер становления поля связаны с распределением индуктивности и удельного сопротивления пород на разных глубинах. Метод становления применяется в варианте зондирования и называется зондированием становлении поля (ЗСП).

Изменение глубинности разведки в методе ЗСП объясняется следующим образом. При включении импульса тока в питающую линию АВ электромагнитное цоле распространяется сначала в приповерхностных частях разреза, а в дальнейшем проникает все глубже и глубже. При этом в среде происходят сложные переходные процессы и импульс приходит к приемной установке в искаженном виде. Малым временам становления поля соответствует небольшая глубинность, большим временем - большая глубина разведки.

Зондирование становлением поля выполняется с помощью обычных электроразведочных станций при неизменном расстоянии между питающим и измерительным диполями. Запись электрической и магнитной компонент осуществляется одновременно автоматически на фотоосциллограмме. Расстояние между генераторной группой и полевой лабораторией (г) в отличие от ДЭЗ остается постоянным, в 3—6 раз большим предполагаемой глубины залегания изучаемого опорного горизонта (как правило, кристаллического фундамента). Обычно АВ параллельно MN, а угол между АВ и г заключается в пределах ±20°. В результате обработки осциллограмм становления поля рассчитываются кажущиеся сопротивления по электрической (р,Е) и магнитной (pih)

114

компонентам для разных (до 10) времен (() становления. Под временем становления понимается время после включения тока в АВ.

При этом

pie -•

Рш = Кн •

где ке, К// — коэффициенты установок, AU£((), ЛUH (t) — напряжения, определяемые по осциллограмме для разных времен становления t, /—сила тока в питающем диполе.

Имея примерно 7—10 значений pic, рщ для разных времен, можно построить кривые_ становления, т. е. графики зависимости

Йот параметра т — V^nt, пропорционального глубинности разведки, нтерпретнруя полученные кривые с помощью палеток становления, можно определить глубину залегания высокоомного опорного горизонта.

Зондирование становлением поля применяется в структурной геологии и при изучении глубины залегания фундамента.

Преимуществом ЗСП по сравнению с ДЭЗ является более простая методика проведения работ (измерения на одном разносе) и возможность вести разведку под слоями высокого сопротивления. К недостаткам метода можно отнести то, что разведывать существующей аппаратурой структуры на глубине, меньшей 1 км, нельзя.

Глава 19

МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Электроразведка переменным током отличается многообразием методов и способов проведения работ, что объясняется широким диапазоном применяемых частот переменного тока (от долей герц до миллионов герц) и различием способов возбуждения и приема электромагнитной энергии. Методы переменного тока можно подразделить на низкочастотные и высокочастотные.

К низкочастотным методам электроразведки относятся методы, в которых используются инфранизкне, низкие и средние частоты (от 0,01 гц до 10000 гц). В низкочастотной электроразведке возбуждать и измерять поле можно как гальваническим путем, как это делается при электроразведке постоянным током, так и индуктивным способом.

При гальваническом возбуждении через электроды-эаземлители вводится переменный электрический ток, создающий в земле пер-

115

вичнос поле, которое возбуждает в проводящей среде вторичное, индукционное электромагнитное поле.

При индуктивном возбуждении поля по рамке или петле с проводом пропускается переменный электрический ток, создающий в земле переменное магнитное поле. Последнее индуцирует в проводящей среде вторичные электрические токи. Суммарное поле (первичное и созданное вторичными токами) можно измерить на поверхности земли либо гальваническим путем и определить £, либо индуктивным и определить Н.

Индуктивный способ возбуждения и измерения поля обладает преимуществом по сравнению с гальваническим, так как отсутствуют заземления.

Приемными устройствами измеряется либо суммарное электрическое поле £ с помощью электродов-заземлителей, либо суммарное магнитное поле Н с помощью индукционных устройств или различных рамок. Рамкой, на которой намотан провод, измеряется компонента магнитного поля Н, перпендикулярная ее плоскости.

Преимуществом методов переменного тока по сравнению с методами постоянного тока является и то, что помимо амплитудных значений £ и Я можно измерять фазовые сдвиги (<рЕ и <рн).

При электроразведке переменным током используются гармонические поля, изменяющиеся во времени (t) с круговой частотой ш = 2л/ по закону косинуса Я=Яос08(шг4-сря), где Я— вектор напряженности, а Я0 — амплитудное значение напряженности, / — частота поля в герцах.

Структура и характер векторов £ и Я и их фаз срЕ и <р// над разными геологическими объектами различны, поэтому, измеряя эти четыре параметра (отметим, что на постоянном токе измеряется лишь амплитудное значение £), можно более однозначно, а значит более надежно провести интерпретацию.

Недостатком электроразведки переменным током является меньшая глубинность по сравнению с постоянным тока. Чем выше частота, тем меньше глубина проникновения тока. Это объясняется как явлением, сходным со скин-эффектом, т. е. отжиманием тока к поверхности проводника (поверхности Земли), так и увеличением поглощения энергии с ростом частоты. Так, при частотах порядка 1 гц глубинность разведки порядка километра, при частотах в несколько тысяч герц — порядка первых сотен метров.

Препятствием для широкого внедрения методов низкочастотной электроразведки является сложность аппаратуры, теории и интерпретации по сравнению с методами постоянного тока. Рассмотрим основные методы низкочастотной электроразведки: естественные (магнитотеллурические) и искусственные (частотные) электромагнитные зондирования и индуктивные методы. 116

§ 58. МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Магнитотеллурическими называются естественные переменные электромагнитные поля частотой от сотых долей герца до нескольких десятков герц, наблюдаемые практически одновременно в земной коре в пределах значительных регионов.

Происхождение магннтотеллурнческих полей объясняется воздействием на ионосферу Земли потока заряженных частиц, посылаемых Солнцем. Вариации мапштотеллурического поля, тесно связанные с вариациями магнитного поля Земли, происходят одновременно и зависят от одной причины—корпускулярного излучения Солнца. Периодические (11-летние), годовые, суточные вариации магнитного поля Земли и магнитные бури вызывают соответствующие изменения магнитотеллурического поля.

Рис. 51. Общий вид магнитотеллурограммы

Магинтотеллурическое поле состоит из электрической компоненты £, которая связана с теллурическими (земными) токами, и магнитной компоненты Я, обязанной вариациям магнитного поля. Если к двум заземленным на расстоянии в несколько сот метров-электродам MN подключить электроразведочный осциллограф и автоматически иа фотоленте записать изменение естественных потенциалов, то получится теллурограмма Е (рис. 51). Магнитную компоненту Я можно измерять с помощью чувствительного магнитометра.

Зависимость магнитотеллурического поля от времени носит разный характер. Бывают периодические колебания с периодом Т от долей секунды до нескольких минут, когда возмущения устойчивы. Иногда записи носят импульсный характер (колебания-цуги), иногда вообще длительное время (несколько часов) напряжения нет («тсллурики» отсутствуют). Магнитотеллурические исследования проводятся с помощью специальных станций, смонтированных на автомашинах (например, станции теллурических токов СТТ-59. МТЛ-63 и др.). Эти станции мало чем отличаются от измерительных лабораторий электроразведочных станций постоянного тока. Однако они должны измерять и регистрировать не только £, но и Я. Марки времени записываются на фотоленте с помощью третьего гальванометра, подключаемого к особому прибору — телевключателю. Телевключатель вместе с радиостанцией служат для приема сигналов точного времени, сннхрониза-

117.'

ции (одновременной записи) работ нескольких станций и подачи на теллурогра.мму марок времени длительностью по 5 сек. В теории магннтотеллурических исследований, при решении прямых задач для расчета удельного электрического сопротивления р, {если измерения вдут над однородной геологической средой) получена следующая формула:

Р, - 0,2 Т

где Т—период колебаний в секундах, £, и Я„—электрическая и магнитная взаимно перпендикулярные компоненты, снятые с теллу-рограммы в одно и то же время. Отношение -J- = Z (0) — иаэы-

нч

вают входным импедансом геологического разреза.

Над неоднородным (реальным) геологическим разрезам измеренное по приведенной выше формуле сопротивление принято называть кажущимся сопротивлением (ртл). Последнее является сложной функцией от сопротивлений и мощностей слоев в разрезе.

Методы магнитотеллурических исследований основаны на измерении ptj. или одних компонент Е. Как и в методах сопротивлений на постоянном токе, при съемке теллурических полей различают магнитотеллурнческие зондирования (МТЗ), магнитотеллу-рнческие профилирования (МТП) и съемку теллурических токов (МТТ).

Магнитотеллурическне зондирования

Сущность магннтотеллурических зондирований заключается в исследовании зависимости рт* от периода (частоты) поля. Как отмечалось выше, глубина проникновения электромагнитного поля в землю тем больше, чем меньше частота (/) или больше период колебаний (Т = —). Иными словами, длиннопериодные «теллу-

рики» проникают на большую глубину и несут в себе информацию о глубинном строении, а короткопериодные вариации проникают на небольшую глубину и характеризуют верхние части геологического разреза.

Методика МТЗ, таким образом, сводится к длительным (иногда сутки и больше) измерениям на одной точке двух компонент (Е, и Ну) магнитотеллурического поля, различного периода (не менее 5—8 компонент, отличающихся по периоду примерно в 1,5 раза). В результате на бланках ВЭЗ с логарифмическим масштабом по осям координат строится кривая МТЗ (рис. 52).

По горизонтальной оси откладывается J/^T, величина, пропорциональная глубинности исследования (больше Т, больше глубина разведки), а по вертикальной оси — кажущееся сопротивление. Точки МТЗ располагаются либо по отдельиым профилям,

118

Рис. 52. Трехслойная кря-пли МТЗ типа Я

либо равномерно по изучаемой площади. Расстояния между ними могут меняться от одного до нескольких километров.

Интерпретация кривых МТЗ в основном количественная, в сложных условиях — качественная. Количественная интерпретация кривых МТЗ производится путем сравнения полевых кривых с теоретическими кривыми, собранными в палетки магнитотеллурического зондирования. В результате интерпретации получаются сопротивления и мощности отдельных горизонтов.

Как и при электрических зондированиях, интерпретация многослойных кривых МТЗ неоднозначна и для точного определения мощности -необходимо выяснить   значение сопротивления.   Наилучшие результаты   получаются, если на изучаемом   участке   имеются   опорные скважины или сейсмические разрезы.

Магнитотеллурнческие зондирования служат для изучения горизонталь-нослоистых разрезов (углы падения слоев меньше 15) и применяются для картирования структур, изучения глубины залегания кристаллического фундамента, расчленения геологических разрезов. Обычно глубинность МТЗ составляет несколько километров. Однако, изучая сверхдлиннопернодные магнитотеллурические поля, можно достигнуть в принципе любой глубинности. Имеются опыты по определению методом МТЗ мощности земной коры и выявлению отдельных (проводящих слоев в мантии на глубинах несколько сот километров.

По сравнению с ДЭЗ МТЗ имеет следующие преимущества: при МТЗ не нужны генераторные установки, можно изучать разрез под слоями-изоляторами (так как изоляторы, благодаря явлению индукции, не являются препятствием для магнитного поля), выше производительность и ниже стоимость работ. Однако иногда поле ТТ спокойно в течение нескольких суток и работы проводить нельзя.

Магнитотеллурнческие профилирования и съемка теллурических токов

Сущность магнитотеллурического профилирования (МТП) и метода теллурических токов (МТТ) сводится к исследованию зависимостей ртй одного периода или одновременных вариаций векторов Я в разных точках.

При МТП, измеряя по разведываемой площади или профилю ptj. одиого периода, мы изучаем геоэлектрический разрез примерно одной глубинности, точно так же, как это делается при элек-тропрофилированнн, причем роль разноса питающих электродов

119

«грает период колебаний. Графики и карты р14 интерпретируют качественно, т. е. выделяют максимумы, соответствующие поднятию фундамента (или вообще высокоомных пород), минимумы, которыми отмечаются прогибы фундамента и участки увеличения мощности осадочных пород, оценивают размеры и простирание структур.

МТП проводится значительно быстрее МТЗ, так как при МТП измеряются «теллурикн» примерно одной частоты. Упрощенной модификацией МТП, давно применяющейся в практике геофизической службы, является съемка теллурических токов (МТТ), при которой производится одновременное измерение вариаций электрической компоненты поля на базовой (опорной) точке и на всеч пунктах изучаемой площади. Электрическая компонента теллурических токов определяется по формуле Я=/'ттрм,у, где /т, — плотность теллурических токов.

Над поднятиями кристаллического фундамента будет увеличиваться /тт, а значит и Е. В результате определяется теллуропара-метр ц (или другие параметры): ц = , где 6(£()— вариации поля на любой точке, 6(£о)— одновременные с предыдущими вариации на опорной точке. Графики и карты теллуропараметров служат для изучения геоэлектрического разреза: области повышенных значений теллуропараметра соответствуют поднятиям вы-•сокоомного опорного горизонта (например, поднятий фундамента) и, наоборот, минимумам — прогибы.

МТП и МТТ применяются для изучения структур с углами па-.дения больше 3—5° и решают задачи геолого-структурных исследований (изучение кристаллического фундамента, картирование высокоомных горизонтов, выявление нефтегазоносных структур). .Для определения глубин залегания структур магиитотеллуриче-•ские профилирования следует сочетать с МТЗ или ДЭЗ.

§ 99. ЧАСТОТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗОНДИРОВАНИЯ

Метод частотных электромагнитных зондирований (ЧЭЗ) основан на изучении электрической и магнитной компоненты электромагнитного поля, созданного в земле электрическим диполем АВ •или петлей, питаемыми неременным током различной частоты. В принципе метод ЧЭЗ напоминает, с одной стороны, метод ДЭЗ на постоянном токе, а с другой стороны, магнитотеллурические зондирования и предназначен для решения тех же задач — изучения горизонтальнослоистых сред. Как и при выполнении ДЭЗ. в методе частотных зондирований используются дипольные установки (чаще всего экваториальные). Однако в методе ЧЭЗ расстояние (г) между питающим АВ и приемным диполем М\' может оставаться постоянным.

Принцип частотных электромагнитных зондирований (как и МТЗ) основан на явлении, похожем на скин-эффект, т. е. на уве-

420

личении глубины разведки с уменьшением частоты питающего-тока. Используя этот физический процесс, можно, меняя не расстояние между диполями (как в ДЭЗ), а частоту посылаемого в АВ переменного тока, провести исследование геоэлектрического разреза до разной глубины.

В методе ЧЭЗ кроме электрической компоненты Ех, измеряемой на заземлениях MN, определяется магнитная компонента Н, с помощью петли.

Методика проведения ЧЭЗ сводится к измерению тока (/) в AS и напряжения на приемном электрическом диполе (£J и магнитном диполе (Н,). По этим величинам рассчитывается кажущееся сопротивление (рй) на переменном токе pt£ = ££—— и |р»„ = *я——, где

*£ и kH — коэффициенты установок, зависящие от расстояния (г} между диполями, размеров >диполей, частоты поля и числа витков в приемной петле. Расстояние г должно быть в 5—10 раз больше намечаемых глубин исследования. В результате выполнения ЧЭЗ строятся кривые ЧЭЗ по электрической и магнитной компоненте; при этом по вертикали откладывается кажущееся сопротивление, ^ по горизонтали параметр, пропорциональный глубинности - - У Т =

— ~7=- (Т — периодТколебаний, /    частота  питающего переменного-

тока). В качестве примера на рис. 53 приведены кривые ЧЭЗ пр» рг = оо.

Аппаратура для выполнения ЧЭЗ значительно сложнее, чем. для ДЭЗ. Это объясняет малый объем работ, выполненных методом ЧЭЗ.

Станция частотных электромагнитных зондирований смонтирована на двух автомашинах и состоит из генераторной группы и полевой лаборатории. В генераторной группе, как и в ЭРС-23, стоят два мощных генератора 'постоянного тока. С помощью особых устройств (задающего генератора я тн-ратронного переключателя) .постоянный ток преобразуется в (переменный — импульсный. Частота -переменного тока меняется от 0,04 до 250 щ. Амперметром измеряется вводимый в землю через электроды АВ ток. Коротковолновый передатчик, установленный в генераторной группе, передает опорную фазу тока (ср/) в эфир. В полевой лаборатории смонтированы электронные усилители, фильтры для отбора измеряемых сигналов из различного рода электрических помех, измерители амплитуды Е, и Нс, радиоприемное устройство для приема опорной .фазы тока (<pi) и фазометры, измеряющие разности фаз (дфе=<ре—фь Дфн=фн—<Pi) между

12С

амплитудная   кривая частотного    электромагнитного      зондирования

фазами сигналов <рЕ и <рн и опорной фазой, 'принятыми из земли и по эфиру.

Измерение двух компонент поля и двух сдвигов фаз делает интерпретацию кривых ЧЭЗ более точной, чем при ДЭЗ. Интерпретация результатов ЧЭЗ в основном количественная. По экспериментальным (полевым) кривым четырех параметров с помощью особых теоретических кривых ЧЭЗ (палеток) производится определение сопротивлений и мощностей отдельных горизонтов в разрезе.

Частотные электромагнитные зондирования используются при изучении горизонтальнослоистых сред. Они применяются для решения структурных задач и определения глубины залегания фундамента. Глубинность разведки до 5—7 км.

Метод ЧЭЗ по сравнению с ДЭЗ отличается следующими преимуществами: 1—проще методика работ (измерения на одном разносе); 2—можно разведовать толщи под слоями-изоляторами за счет прохождения через них магнитного поля; 3 — интерпретация результатов точнее, особенно в анизотропных разрезах, но аппаратура и интерпретация результатов сложнее, чем у ДЭЗ.

$ 60. ИНДУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

Индуктивные методы электроразведки (их иногда называют амплитудно-фазовыми) объединяют большую группу методов профилирования на переменном токе. Если частотные электромагнитные зондирования являются аналогом электрических зондирований на постоянном токе, то индуктивные методы являются аналогами электрических профилирований. В индуктивных методах электромагнитное поле в среде создается индуктивным способом при помощи иезаземленных рамок и петель, по которым пропускается ток разной частоты. В однородном пространстве источник индуктивного поля создает нормальное, первичное электромагнитное поле. Наличие в среде проводящих тел приводит к индукции а них вторичных полей. Измеряя электрические и магнитные компоненты суммарного поля, получаем аномалии, по которым можно судить о местоположении, размерах и проводимости включений. Дополнительным источником информации о разведываемых породах являются фазовые сдвиги, поскольку в разных геологических условиях фазовые сдвиги различны. В индуктивных методах замеры проводятся на разных частотах, что не только меняет глубинность, но и изменяет величину вторичных индукционных полей.

Как и методы электропрофилирования, индуктивные методы предназначены для изучения крутозалегающих слоев, и в частности для выявления металлических руд, зон нарушений и решения других геологических задач. Измеряя несколько компонент поля, 122

да еще на разных частотах, можно более однозначно и точно провести интерпретацию результатов. В частности, большим преимуществом индуктивных методов является возможность классифицировать проводящие аномалии на рудные и нерудные. Последние обусловлены неоднородностями наносов и их разной мощностью, а также зонами обводненности и трещнноватости.

Из наземных индуктивных методов ознакомимся с методой не-заземленной петли и дипольного индуктивного профилирования. Работы в этих методах могут выполняться одинаковой аппаратурой. Наиболее широко для этих целей применяются амплитудно-фазовые измерители — афиметры (ЛФИ-2, ЛФИ-4). Афиметр — это прибор, позволяющий измерять отношение амплитуд и разности фаз электромагнитного поля в двух точках исследуемой площади. Для измерения электрических компонент поля используются две приемные линии (MN), а для измерения магнитных компонент— две рамкн. Прибор работает в диапазоне частот 75— 7.500 гц. В комплект афиметра входит ламповый генератор дл» питания линии АВ или" рамки и создания электромагнитного поля.

В методе незаземленной петли (НП) первичное поле создается с помощью петли из нескольких витков провода, уложенной на поверхности земли. Размеры петли примерно такие: 1X1 км; 2X3 км; 4x2 км. Поле измеряется либо внутри петли, либо вне ее по профилям, перпендикулярным предполагаемому простиранию пород или рудных тел. При поисковой разведке измеряются отношения амплитуд и разности фаз на одной частоте, а при детализации на 2—3-х частотах. Это позволяет отделить рудные аномалии от нерудных. В результате съемки строятся графики или карты отношений амплитуд и разностей фаз, которые и служат для качественной интерпретации, выделения участков с аномальным поведением поля.

Областью применения метода нсзаземленной петли является разведка хорошо проводящих руд (сульфиды, окислы и др.) в сложных геологических условиях, где метод электропрофилнро-вания не дает однозначного ответа о природе минимумов р/(. Метод незаземленной петли может быть применен для детального картирования, поисков угля, графита, при выявлении зон тектонических нарушений и обводненности.

В методе дипольного индуктивного профилирования (ДИП) первичное поле создается многовитковой рамкой небольшого диаметра (до 1 м). Измеряется поле с помощью одной или двух рамочных антенн. В процессе работы питающая и приемная рамки переносятся по профилям так, что расстояния между ними остаются постоянными. В результате строятся графики напряженно-стей поля, которые и служат для качественной интерпретации.

Дипольное индуктивное профилирование применяется для детального геологического картирования закрытых районов и разведки хорошо проводящих руд.

123

§ 61. АЭРОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА

Разновидностью индуктивных методов электроразведки является воздушная электроразведка. Существует несколько вариантов аэроэлектроразведки. Все они основаны на измерении магнитной компоненты поля.

Одним из распространенных методов аэроэлектроразведки яв-vihctch метод бесконечно длинного кабеля (БДК). В методе БДК первичное поле создается переменным током, протекающим по длинному кабелю (до 30 км), заземленному на концах. Кабель укладывается вдоль предполагаемого простирания пород. Измерительная станция (например, станция ЛЭРО-58) помещается на самолете или вертолете, которые летают по профилям длиной до 25 км, перпендикулярным кабелю, на небольшой высоте (100— 150 м). С помощью рамочной антенны, намотанной вокруг фюзеляжа самолета или расположенной в выносной гондоле, измеряется напряженность магнитного поля и разность фаз между измеряемым в рамке напряжением и током в питающем кабеле. Для фазовых измерений в генераторной группе, питающей ка-•бель, и на самолете стоят радиостанции, с помощью которых производится передача и прием фазы. Запись результатов проводится автоматически, как и при аэромагниторазведке. Полученные графики амплитуд и фаз служат для качественной интерпретации.

Метод БДК используется для поисков круто залегающих проводящих руд, решения задач геологического картирования закрытых районов, выявления тектонических зон. Для детализации аномалий проводятся наземные работы БДК, когда поле возбуждается с помощью того же кабеля, а измерения выполняются афиметром так же, как в методе незаземленной петли.

Второй разновидностью аэроэлектроразведки является воздушная съемка методом индукции.

При съемке методом индукции и генераторная, и приемная рамки помещены либо на двух самолетах, либо на одном самолете и выносной гондоле. Используются частоты от 100 до 5000 гц-Как и в методе БДК, ведется автоматическая запись амплитуд и разностей фаз. Высота полета должна быть минимальной (100л и ниже). В результате съемки строят графики амплитуд н фаз. по которым и выделяются местоположения контактов, рудных тел и других геологических объектов. Областью применения воздушного варианта метода индукции являются поиски массивных за-.лежей проводящих руд и решение задач геологического картирования.

Воздушная профильная электроразведка начинает широко применяться, гак как обладает примерно той же глубинностью, что и наземная, а выполняется быстрее и дешевле. Препятствием для широкого применения этих методов является сложность аппаратуры.

124

Глава 20 ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА

Высокочастотные (радиоволновые) методы электроразведки основываются на изучении электромагнитных волн высокой частоты (10*—107 гц). В области высоких частот структура электромагнитного поля определяется тремя электромагнитными параметрами пород (р, е и ц). Кроме того, увеличиваются индукционные эффекты. Увеличивается также поглощение энергии и влияние скин-эффекта. Поэтому глубинность разведки оказывается небольшой (до 100 м). Из высокочастотных методов ознакомимся с методом индукции, радиокомпарационным методом и радиоволновыми просвечиваниями.

§ 62. МЕТОД ИНДУКЦИИ

В методе индукции возбуждение и прием электромагнитных волн осуществляются с помощью рамочных антенн. Для работ методом индукции применяется специальная аппаратура «Земля-2», состоящая из лампового передатчика, работающего на частотах 18, 37 и 75 кгц, и супергетеродинного приемника-компаратора, предназначенного для измерения магнитных компонент электромагнитного поля. Приемная рамочная антенна может вращаться вокруг вертикальной и горизонтальной оси и измерять различные составляющие поля. Электромагнитное поле, создаваемое генератором с рамочной антенной, проникает в землю и возбуждает о проводящих телах индукционные токи. Последние создают вторичные поля.

По величине и направлению суммарного поля (геометрическая сумма первичного и вторичного поля), измеренным на поверхности земли, оценивается местоположение аномальных включений. Различают следующие виды съемок методом индукции: общую, детальную и методом профилирования.

При общей съемке генераторная рамка устанавливается вертикально. По кругу радиусом 50—70 м обходят вокруг нее и с помощью приемника с рамочной антенной измеряют угол наклона суммарного вектора (а) к горизонту.

Нормальное магнитное поле вертикальной рамки над однородной средой горизонтально (а=0) и убывает по мере удаления от генератора. В проводящих телах первичным полем индуцируется ток, создающий вторичное поле, которое распространяется во все стороны от тела. Первичное и вторичное поля, складываясь (по правилу параллелограмма), создают суммарное поле, вектор которого перед рудным телом будет направлен вверх, над ним будет горизонтален, и наклонен вниз за рудным телом (рис. 54). Вращая рамку приемника вокруг горизонтальной оси и устанавливая

125

ее вдоль суммарного вектора, получаем минимальный отсчет по индикатору, а по лимбу определяем величину угла а. Проводя наблюдения и построив график углов а, легко определить местоположение рудного тела (переход кривой о через иуль).

При детальной и профильной съемках методом индукции измеряются следующие компоненты магнитного поля: Ht, Нр, а, а также pft, где Н, — вертикальная, Нр — максимальная горизонтальная компоненты, pj, — сопротивление, рассчитываемое по осо-

Рис. 54. Магнитное поле и методе индукции: / — вектора первичного магнитного поля, 2 — вектора вторичного  магнитного поля, 3—кривая обращения углон, 4 — рудная залежь

бым номограммам. Расстояние между приемной и передающей рамками, перемещаемыми либо по одному, либо по двум параллельным профилям, остается постоянным и равным 30—100 м. Шаг наблюдений меняется от 5 до 50 м. В результате строятся графики компонент магнитного поля или кажущихся сопротивлений на переменном токе.

Метод индукции, являясь аналогом электропрофилирования, применяется для разведки хорошо проводящих рудных тел, решения задач геологического картирования (при мощности наносов не большей 50 м), выявления зон нарушения, обводнения, трещи-новатости. Глубинность разведки не превышает 100 м. Не благоприятствуют постановке работ методом индукции сильно пересеченный рельеф, неоднородность и высокая проводимость наносов.

126

§ 63. РАДИОКОМПАРАЦИОННЫН МЕТОД

Среди методов электроразведки наибольшей простотой отличается радиокомпарационный метод (метод «радиокип>). Его иногда называют методом радиоволнового картирования. Сущность этого метода сводится к измерению электромагнитных полей длинноволновых (длина волны 1—2 км) широковещательных радиостанций. Радиополе такой станции в дальней зоне (на расстояниях свыше 50—100 км от радиостанции) на планшете в несколько десятков квадратных километров остается практически постоянным, если электрические свойства пород под пунктами измерения напряженности не изменяются.

Длинные радиоволны распространяются в виде земных волн. Влияние ионосферной волны в этом случае невелико, а на средних и коротких волнах оно больше. В методе «радиокнп» напряженность радиополя измеряется вдоль разведочных линий с помощью чувствительного батарейного радиоприемника с индикатором напряженности на выходе. Наиболее удобным для этих целей является полевой измеритель напряженности поля (ПИНП), выпускаемый специально для радиокомпарационной съемки. ПИНП — это высокоизбирательный микровольтметр-радиоприемник с ферритовой (магнитной) антенной, которая для измерения различных магнитных компонент поля может вращаться вокруг вертикальной и горизонтальной оси.

При радиокомпарационной съемке на каждой точке измеряются вертикальная (Н,) и максимальная горизонтальная (Нр) составляющие поля. Профили задаются вкрест предполагаемого простирания слоев. Расстояние между точками измерений меняется от 20 до 50 м, а при детализации может быть и меньшим. Замеры на каждой точке проводятся быстро (около минуты), поэтому производительность радиокомпарационного метода велика (100—300 точек в смену). Съемку можно вести и с движущегося транспорта (машина, самолет). В результате строятся графики Нр, Н2 вдоль профилей наблюдении. Над однородной средой Нр остается постоянной, а Иг равно нулю. Наличие границ раздела слоев с разными электромагнитными свойствами или проводящих ток рудных жил приведет к искажению поля.

В теории метода «радиокип» показано, что над проводящей рудной жилой получается максимум Нр, расположенный между двумя максимумами Н„ а расстояние между последними примерно равно удвоенной глубине залегания верхней кромки рудного тела (рис. 55).

Над контактом двух сред наблюдается максимум Н:, расположенный между максимумом и минимумом Нр. Над проводящими средами (море, низкоомные породы) значения Нр больше, чем над участками, сложенными породами с высоким сопротивлением. Радиокомпарационный метод, к сожалению, обладает небольшой глубинностью (до 20—30 .и).

127

Радиокомпарационный метод применяется для:   I—разведки вытянутых проводящих рудных ископаемых (сульфиды, полиметаллические руды, окислы и др.); 2 — решения задач геологического картирования закрытых районов   при мощности   наносов, меньшей 20---30 м; 3— выявления тектонических нарушений, зон дробления, трещиноватости, обводненности; 4 — поисков и разведки пресных и минерализованных вод.

Не благоприятствуют успешному 'проведению радиокомпара-ционнон съемки большая .мощность и неоднородность «аносов, сильно пересеченный рельеф и ряд других факторов. Поэтому не все контакты отбиваются этим методом, но из-за простоты и быстроты измерений его следует применять при маршрутной геологической съемке, для изучения крутослоистых сред. В комплексе с другими геофизическими методами радиоко.Ч'парационные наблюдения дают наибольший эффект.

электрическое сопротивление (р), диэлектрическую (е) и магнитную (ц) проницаемость следующей формулой:

Рис. 55. Аномалии рэдиохомпараии-онмого метода: а — аномалия проводящего пласта. 6 — аномалия нал контактом: 1 — рудная залежь, 2 — сланцы. 3 — известняки, 4 — наносы

§ 64. МЕТОД РАДИОВОЛНОВОГО ПРОСВЕЧИВАНИЯ

Горные выработки и скважины сплошь и рядом пропускают слепые рудные жилы. Для изучения целиков пород между выработками и скважинами и выявления металлических ископаемых применяются радиоволновые просвечивания (РВП).

В этом методе в одной выработке или скважине устанавливается передающее устройство, излучающее электромагнитные волны частотой 0,1 — 10 мщ, а в других, соседних выработках или скважинах измеряется напряженность поля. Величина напряженности поля может приближенно быть оценена выражением

* /Т

Меняя местоположения генератора и приемника, можно просветить породы между горными выработками, определить коэффициенты поглощения пород, а затем оценить их электрические свойства. Однако при практическом применении метода РВП встречается много трудностей как аппаратурного, так и методического и теоретического характера. Например, искажения радноволново-го поля вносятся горными выработками, рельсами, электрическими и световыми линиями.

В качестве аппаратуры в методе РВП применяются батарейные передатчики мощностью 1 — 5 вт, работающие На нескольких фиксированных частотах. Излучение энергии производится с помощью открытых линейных антенн в виде провода длиной в несколько метров.

Приемником служит радиокомпаратор (супергетсродинный батарейный приемник) с рамочной или штыревой антенной. В настоящее время применяются два варианта метода РВП: шахтный и скнажинньгй.

Изучая методом РВП шахтные и рудничные поля, можно определить электрические свойства пород в целиках между выработками или скважинами. Наличие хорошо проводящих рудных тел приведет к увеличению затухания энергии и появлению радиотеней. Таким образом, по электромагнитным теням можно оконтурить рудные тела и правильно направить дальнейшие разведочные работы. Областью применения метода РВП являются поиски и разведка слепых рудных жил, изучение тектонических нарушений и обводненных зон.

Однако дальность просвечиваний не превышает нескольких сот метров. Чем ниже сопротивление вмещающих пород, тем меньше дальность разведки.

tf -=

где Н — измеряемая напряженность поля, //о—начальная амплитуда, зависящая от излучаемой мощности, г — расстояние между передающей и приемной антеннами, Ь — коэффициент поглощения энергии вдоль радиуса г, в — угол между осью передающей антенны и направлением л Коэффициент поглощения (в системе единиц СИ) определяется через частоту колебаний (/), удельное

128

5   Н. К. Хмелевской

Часть IV СЕЙСМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА (СЕЙСМОРАЗВЕДКА)

Сейсмическая разведка (сейсморазведка) — это геофизический метод исследования строения земной коры и разведки полезных ископаемых, основанный на изучении распространения упругих волн, возбужденных искусственно с помощью взрывов или ударов. Горные породы обладают различными скоростями распространения упругих волн. Это приводит к тому, что на границах слоев с разными скоростями образуются отраженные и преломленные волны, регистрируя которые на поверхности земли, можно получить информацию о геологическом строении района.

Методика сейсморазведки основана, прежде всего, на изучении кинематики волн, т. е. времени пробега различных волн от пункта их возбуждения до сейсмоприемников, улавливающих колебания почвы в ряде точек профиля наблюдений. В специальных достаточно сложных установках (сейсмостанциях) электрические колебания, созданные в сенсмоприсмниках очень слабыми колебаниями почвы, усиливаются и автоматически регистрируются на сейсмограммах. В результате интерпретации сейсмограмм можно определить скорости волн, глубину залегания сейсмогеологических границ, их падение, простирание, а используя геологические данные, можно установить геологическую природу выявленных границ.

В сейсморазведке различают два основные метода: метод отраженных волн (MOB) и метод преломленных волн (МПВ). В настоящее время последний принято называть корреляционным методом преломленных волн (КМПВ). Меньшее применение имеет метод проходящих волн. В сложных геологических условиях используются специальные приемы проведения работ и обработки материалов, позволяющие выделить отраженные и преломленные волны на фоне других волн. Ввиду специфических особенностей этих работ выделяют еще один метод сейсморазведки — метод регулируемого направленного приема (РНП).

По решаемым задачам различают глубинное сейсмическое зондирование (ГСЗ), структурную сейсморазведку, рудную сейсморазведку, инженерно-гидрогеологическую сейсморазведку, а по месту производства наблюдений — наземную, морскую, скважин-ную и подземную сейсморазведку. По частотам колебаний используемых упругих волн сейсморазведка делится на высокочастотную (частоты свыше 100 гц), среднечастотную (частоты в несколько десятков герц) и низкочастотную (частоты менее 10 гц). Чем выше частота упругих волн, тем больше их затухание и меньше глубинность разведки.

Сейсморазведка — очень важный и во многих случаях самый точный (хотя и самый дорогой и громоздкий) метод геофизической разведки, применяющийся для решения различных геологических задач с глубинностью от нескольких метров (изучение физико-механических свойств пород) до нескольких десятков и даже сотен километров (изучение земной коры и верхней мантии).

Возникла сейсморазведка в 20-х годах этого столетия как раздел сейсмологии — науки о землетрясениях. С 1923—1925 гг. сейсморазведка начинает применяться в СССР для решения различных геологических задач, особенно в нефтяной геологии. В настоящее время свыше трех четвертей всех геофизических исследований составляют сейсмические.

Глава 21 ФИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

§ 65. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ

Теория распространения сейсмических волн базируется на теории упругости, так как геологические среды в первом приближении можно считать упругими. Абсолютно упругим телом называется такое, которое после прекращения действия приложенных к нему сил восстанавливает свою первоначальную форму и объем. Изменение формы, объема и размеров тел под действием сил называется деформацией. По закону Гука деформация

(Д/) прямо пропорциональна напряжению [--.

\

_д<_ = _£_ j_.   ы I д<1 _

/        S  ' Е'     I  I  d ~

где Е—модуль Юнга (модуль продольного растяжения); /, d, S— длина, диаметр и поперечное сечение цилиндрического тела, F — приложенная сила, 6 — коэффициент Пуассона (модуль поперечного сжатия).

Модули £ и 6 полностью характеризуют упругие свойства вещества. Для большинства горных пород принято считать 6 равным 0,25—0,3. В упругой среде после снятия приложенных к ней напряжений распространяются продольные (vf) и поперечные (vt) волны.

В продольных волнах частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны и происходит деформация объема. В поперечной волне частицы колеблются в плоскости, перпендикулярной распространению, что вызывает деформацию формы.

Существуют также поверхностные волны, в которых частицы среды движутся по эллиптическим орбитам у поверхности Земли. В сейсморазведке иногда применяются поверхностные волны, называемые волнами Лява и Релея.

Скорости продольных и поперечных волн выражаются через коэффициенты упругости следующими формулами:

20(1+0) где  о — плотность   пород.   В  среднем  для  большинства  пород

-22-=^ 1,73.  В сейсморазведке используются главным образом про-'•s дольные волны.

§ «6. ОСНОВЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЕИСМИКИ И ТИПЫ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН

Законы распространения упругих волн базируются на принципах геометрической сейсмики или геометрической оптики.

Если в некоторой точке пространства произвести взрыв, то возникает упругая волна, скорость распространения которой зависит от физических свойств среды. При прохождении волны частицы породы начинают колебаться. Поверхность, ограничивающая область, где частицы колеблются под воздействием упругой волны, и невозмущенную поверхность, куда волна еще не пришла, называется фронтом волны. Линии, перпендикулярные фронту, называются сейсмическими лучами. Вдоль лучей переносится энергия упругой волны.

Законы распространения упругих волн в горных породах могут быть получены из основных принципов геометрической оптики — принципов Гюйгенса—Ферма. Согласно принципу Гюйгенса, каждую точку фронта волны можно рассматривать как самостоятельный элементарный источник колебаний. Это значит, что по фронту волны в некоторый момент можно определить положение его в любой другой момент, если построить огибающую элементарных сферических фронтов с центрами, расположенными на заданном. Принцип Ферма формулируется следующим образом: волна распространяется между двумя точками по такому пути, который

132

требует наименьшего времени для его прохождения. Следствием этого принципа является прямолинейность распространения лучей о среде с постоянной скоростью распространения волн.

Рассмотрим основные типы сейсмических волн. От пункта взрыва во все стороны распространяются упругие волны. Вдоль поверхности земли (кроме поверхностных волн) распространяется прямая волна со скоростью, равной скорости распространения волн в верхнем слое. Эта же волна идет в глубь среды. На границе слоев .с разными скоростями распространения упругих волн сейсмические лучи меняют свое прямолинейное направление. При этом образуются отраженные и 'Преломленные волны (рис. 56-а). Отражение сейсмических волн 'происходит на границах слоев с разными волновыми сопротивлениями (акустическими жесткостями <sv). Условие образования отраженной волны определяется неравенством (Oiti[ = O202), где fii Оь "2, ог — скорости распространения волн и плотности пород в первом и втором слоях. Закон отражения гласит: угол падения а равен углу отражения. Условие преломления сейсмического луча из верхнего

.sin a v, в нижний слои определяется законом преломления: •---— - -,

sin р ч, где р — угол преломления.

Для сейсморазведки особый интерес представляет явление полного внутреннего отражения. При некотором угле падения «=i, называемом углом полного внутреннего отраже-н и я, угол преломления становится равным 90°, и вдоль границы раздела пойдет скользящая преломленная волна. Именно она создает новые волны, называемые головными, которые изучаются в сейсмическом методе преломленных волн. Природа головных волн рассмотрена в главе 24.

При р = 90°. sinp=I и формула для определения критического

угла падения получит вид siru = ——. Так как sint<I, то усло-

"1 вием образования   скользящей   преломленной   волны   является

1>2>Р|.

Если скорость распространения упругой волны в преломляющем слое возрастает с глубиной постепенно (иг непостоянно), то критический угол будет меняться. При этом лучи, падающие под меньшим углом, будут проникать глубже во второй слой (рис. 56-6). Такие волны называются рефрагированными.

Рассмотренные выше волны могут быть как продольными, так и поперечными. В некоторых физико-геологических условиях на границах раздела может меняться физическая природа волны. Например, продольная падающая волна может создать поперечную преломленную волну и продольную (или поперечную) отраженную волну. Подобные волны называются обменными. Кроме того, могут существовать многократно отраженные и многократно отраженно преломленные волны.

Таким образом, сейсморазведка может базироваться на изучении следующих сейсмических волн: а) падающих (прямых), б) поверхностных, в) отраженных, г) преломленных проходящих, д) преломленных скользящих, е) преломленных головных, ж) ре-фрагированных, з) обменных. Все это полезные волны.

Волны, препятствующие прослеживанию полезных волн, называются мешающими помехами. К ним относятся микросеймы, звуковые, многократно отраженные и отраженно преломленные волны.

§ 67. СКОРОСТИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН, ИЗМЕРЯЕМЫЕ  ПРИ СЕЙСМОРАЗВЕДКЕ

С помощью сейсмической аппаратуры измеряется время прихода различных волн, отсчитываемое от момента взрыва. Далее определяются скорости распространения различных волн.

В сейсморазведке изучаются следующие скорости:

1)                       Пластовая   скорость (аа) — это истинная   скорость распространения упругих волн в каждом пласте изучаемого геологического разреза.

2)                  Средняя скорость (оср) пачки пластов — это скорость, определяемая по формуле

где fti, hi, Аз ... — мощности отдельных пластов данной слоистой среды, а /|, is, h ... — время пробега в пласте, измеренное вдоль луча, перпендикулярного слоистости.

Средняя скорость, таким образом, является скоростью распространения упругих волн в определенной толще слоев, измеренная перпендикулярно слоистости. Она точно может быть определена по сейсмическим наблюдениям в скважинах. Однако в результате работ методом отраженных волн можно вычислить эффективную скорость (Вэф), которая, как правило, мало отличается от средней.

3) Кажущаяся скорость (и„) — это скорость распространения фронта волны вдоль профиля наблюдений. Она легко может быть определена по годографу волны, т. е. графику зависимости времени прихода волны от расстояния до пункта взрыва. 4) Граничная скорость (уг) — это скорость распространения преломленной волны вдоль преломляющей границы. Она не всегда совпадает с пластовой скоростью преломляющего слоя. Граничная скорость несет информацию о свойствах подстилающих пород и может быть определена по годографам преломленных волн.

§ 68. СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН В РАЗЛИЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ

Скорости распространения упругих волн являются определенным диагностическим признаком горной породы. Методы определения скоростей упругих волн делятся на лабораторные (измерения на образцах), скважинные (сейсмические и акустические наблюдения в скважинах), полевые (расчет скорости в результате интерпретации годографов сейсмических волн). Как показано выше, скорости распространения воли определяются упругими модулями и плотностью и зависят от литологичсского состава, глубины залегания, возраста пород, степени метаморфизма, пористости, разрушенности, выветрелости, водонасыщенности и ряда других факторов.

Изверженные породы обладают скоростями распространения упругих волн 4—1 км/сек, метаморфические 4—6 км/сек, скальные осадочные 3—6 км/сек, терригенные, рыхлые осадочные до 3 к.11/сек. Чем больше абсолютный возраст пород (Т) и глубина залегания (А), тем больше скорость. Для осадочных пород полу-

Таблнцз 9 Скорости распространения упругих продольных волн

|  | <•,. < | *MJCfK) |
| --- | --- | --- |
| Наикенованнс породы «ли среды | от | ДО |
|  | 0 3 | 0 36 |
|  | 0 2 | 0 8 |
|  | 0 1 | 1 0 |
|  | 1 43 | 1 59 |
|  | 1 2 | 2 5 |
|  | 2 0 | плотные) |
|  | 3 0 | морфические) 6 0 |
| Лед .............. | 3 0 | •1 0 |
|  | 4 5 | б 5 |
|  | 5,0 | 7 0 |

136

чена следующая эмпирическая формула зависимости скорости от этих факторов:

где k — коэффициент пропорциональности. Из формулы видно, что зависимость скорости от возраста и глубины слабая. С увеличением пористости, трсщиноватости и раздробленности скорости волн уменьшаются, с увеличением водонасыщснности скорости возрастают.

В таблице 9 приведены примеры величин скоростей продольных упругих волн для некоторых пород.

Приведенные данные показывают, что каждая порода обладает определенным диапазоном изменения скоростей упругих волн в зависимости от целого ряда факторов. Наоборот, одинаковой скоростью распространения упругих волн могут обладать различные породы. В этом определенная трудность геологического истолкования результатов сейсморазведки.

Глава 22

СЕИСМОРАЗВЕДОЧНАЯ АППАРАТУРА И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

§ 69. ПОНЯТИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО КАНАЛА И ПРИНЦИП УСТРОЙСТВА СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Основное назначение сейсморазведочной аппаратуры — измерить время прихода упругих волн, для чего необходимо зафиксировать смещение почвы под воздействием упругих волн, выделить полезные волны на фоне волн-помех и автоматически зарегистрировать их на сейсмограммах. Незначительные смешения почвы, обязанные приходу упругой волны, улавливаются сейсмопрнем-ником (СП). Сейсмоприемник представляет собой устройство, в котором механические колебания почвы преобразуются в электрические напряжения. Эти очень малые напряжения подаются по нроводам в электронные усилители (УС), откуда поступают в сейсмический осциллограф (ОСЦ) для регистрации на фотобумаге или магнитной пленке.

Совокупность сейсмонриемника, усилителя и регистратора носит название сейсмического канала (рис. 57). Остановимся несколько подробней на устройстве отдельных блоков сейсмо-канала.

Сейсмоприемиики

иеисмоприемиики

Сейсмоприемники бывают электромагнитные, электродинамн-жие и пьезоэлектрические. Наиболее часто применяются элект-нинамические сейсмоприеыники (СП-16, СПЭД и др.). Электро-

динамический сейсмоприемник состоит из магнита, в зазорах которого на пружинах помещена алюминиевая катушка с проводом. При смещении магнита под воздействием упругой волны катушка по инерции перемещается относительно магнита и в ней индуцируются электрические сигналы, которые подаются в усилитель (рис. 58). Пьезоэлектрические Сейсмоприемники основаны на

Рис. 57. Схема проведения сейсмической разведки: ПВ — пункт взрыва, / — сейсмостанция. 2 — Сейсмоприемники, 3 — усилители, 4 — осциллограф, 5 — лучи прямой волны. 6—лучи отраженной  волны, 7— пески, 8 ~ известняки

пьезоэлектрическом эффекте, т. е. возникновении ЭДС на гранях некоторых кристаллов (например, титанат бария) при приложении к ним давления. Они применяются при морской сейсмической разведке.

Усилитель

Для усиления электрических сигналов, полученных в сейсмо-приемнике, применяются усилители на радиолампах, увеличивающие сигнал в |(Н—10s раз. Кроме усиления важное назначение усилителя производить частотную фильтрацию, усиливать колебания определенных частот, а колебания других частот отсекать. Фильтры состоят из наборов сопротивлении, емкостей и икдуктив-ностей и позволяют выделять сигналы узкого диапазона частот. В сейсморазведочных усилителях имеется набор из 3—5 фильтраций. Характер фильтрации определяется частотными характеристиками усилителей (рис. 59). Набор фильтраций (О, I, II, III) позволяет выделить полезные волны разного спектра частот и облегчить корреляцию тех или иных волн на сейсмограммах.

Третье назначение усилителей — автоматическая регулировка усиления (АРУ). Она необходима потому, что сигналы от прямой волны во много раз больше сигналов от волн, отразившихся и преломившихся на больших глубинах. АРУ служит для большего усиления малых сигналов и малого усиления больших сигналов, чтобы в целом запись на сейсмограмме была примерно одинаковой по амплитуде.

Рис. 58. Принципиальное устройство электродинамического сейсмоприемника

Рис.. 59. Частотные характеристики усилителя при разных фильтрациях

Регистрирующее устройство

Регистрация усиленных электрических сигналов производится в большинстве сейсмических станций с помощью осциллографа со

шлейфовыми гальванометрами. Гальванометров в осциллографе столько, сколько каналов в станции. Гальванометр состоит из рамки с проводом, нод-вешен-ной на упругой нити с зеркальт цем, помещенных в зазоре между полюсами магнита (рис. 60). При пропускании токл рамка отклоняется на угол, пропорциональный проходящему току. С рамкой отклоняется и зеркальце, на которое падает луч от осветителя. Отраженный зайчик попадает на фотобумагу осциллографа, где след его и записывается.

В сейсмическом осциллографе

кроме блока гальванометров имеется лентопротяжный механизм, состоящий из магазинной кассеты с фотобумагой, приемной кассеты и электродвигателя, вращающего барабан .приемной кассеты. 138

Рис. 60.  Принципиальная  схема гальванометра

Скорость движения ленты 30—50 см/сек. С шомощью маркирующего устройства на сейсмограмму, 'где остаются записи всех гальванометров, подаются марки времени через 0,01 сек.

Кроме оптической в настоящее время применяется запись сигналов на магнитной пленке. Преимущество такой записи в том, что ее можно сделать широкополосной и много раз воспроизводить, переписывать с помощью особых устройств на обычную бумагу. Перезапись можно вести на всевозможных фильтрациях

Рис. €1. Общий вид сейсмической станции

и тем самым получать больше информации из каждой сейсмограммы. Кроме того, запись результатов на магнитной пленке резко облегчает процесс автоматической обработки данных сейсморазведки.

В СССР выпускаются и применяются сейсморазведочные станции следующих марок: CC-24-6I; СС-48-64; ПСС-60; СС-30/60-56 (ПСЛ-1); СС-24П (ПСЛ-2); СС-60-6 (ПСЛ-3); МСС-58; ПМЗ-4; ССМ-57; СС-24-61М; 24РНП и др. (рис. 61).

В сейсмостанции, смонтированной на автомашине, имеется либо 60, либо 48, либо 24 канала, что позволяет одновременно регистрировать упругие волны в 60, 48 или 24 точках. Для этого Станции придается соответствующее количество сенсмоприемиикоз и усилителей. Сигналы от сейсмоприемников к усилителям подаются по многожильному кабелю (сейсмической косе). Регистрация сигналов проводится или оптическим осциллографом, или магнитным регистратором. В результате на фотобумаге или магнитной пленке получаются сейсмограммы. В станции имеются телефоны и двухпроводная линия для связи со взрывпунктом, а также передачи и записи момента взрыва на сейсмограмме.

Настройка аппаратуры и организация работ

Очень строгим требованием к сейсморегистрирующей аппаратуре является идентичность каналов, т. е. запись одинакового сигнала должна быть одинаковой на всех каналах. Этого и добиваются при настройке аппаратуры. Для точного отсчета времени между взрывом и приходом волны нужно точно записать момент взрыва. Для этого вокруг заряда обматывается провод, который через батарею и сопротивление подключается к одному из гальванометров осциллографа. В момент взрыва линия разрывается и возникает импульс, записываемый на сейсмограмме.

Перед началом работ разбивается профиль наблюдений, по которому устанавливаются 24, 48 или 60 сейсмографов. Расстояния между сейсмографами меняется от 10 до 100 м. Вдоль профиля разматывается сейсмическая коса, т. е. жгут проводов, но два на каждый ссйсмоприемник. Коса подключается к блоку усилителей и к сейсмоприемникам. Далее проверяется работа и исправность всех узлов станции и устанавливается телефонная связь со взрывником.

Возбуждение упругих волн производится, как правило, путем ззрывов от 50 г до сотен килограмм (в зависимости от глубинности разведки и условий возбуждения волн) взрывчатого вещества (тротил, тол, аммонит).

Подрыв взрывчатого вещества (ВВ) осуществляется с помощью электродетонаторов и специальной взрывной машинки, для чего через электродетонатор пропускается импульс тока. Наилучший эффект бывает в условиях, когда взрыв производится в водоеме или в скважине с водой глубиной от 2—3 до 100 .«. При небольших глубинах разведки возбуждение упругих волн производится ударом кувалды или сбрасыванием с копра тяжелого груза.

Производительность сейсморазведки в зависимости от категории местности, детальности и вида съемки может меняться от 0,5 до 8 пог. км профиля в смену.

§ 70. ОБРАБОТКА СЕЙСМОГРАММ

Если запись сигналов на сейсмограмме получена, сейсмоприеи-иики переносятся на новый участок профиля и работы вновь повторяются. При опытных работах проводится отработка профиля несколько раз на разных фильтрациях для выбора оптимальных условий записи и получения наиболее отчетливой записи определенных полезных волн (например, отраженных или преломленных). Осциллограммы передаются интерпретатору для выделения разно

I

личных типов волн, определения времени их прихода и .построения годографов.

Первым этапом обработки сейсмограмм (рис. 62) является определение момента взрыва и маркировка. Далее ведется корреляция, выделение одной и той же волны по разным каналам сейсмограммы. В основном сейсморазведка основана на кинематике или изучении времени прихода тех или иных волн. Поэтому главным в обработке сейсмограмм является определение времени между моментом взрыва и началом прихода волны.

Вступления волны легко определить для волн, пришедших первыми (первые вступления). Как правило, это прямые или преломленные волны. Чтобы выделить другие полезные волны, особенно пришедшие от глубинных границ, ведется фазовая корреляция. Для этого на сейсмограммах прослеживаются оси синфазности, т. е. фазы колебаний, характеризующиеся одинаковой устойчивой формой и амплитудой сигнала -на соседних трассах. При корреляции на трассе каждого канала отмечается каким-нибудь значком максимум колебания, ближайший к началу колебания, вызванного приходом волны, а затем то максимумам на соседних трассах прочерчиваются оси синфазности.

Часто  определение  вступлений

волн осложнено интерференцией (наложением) различных волн, поэтому корреляция выполняется опытными интерпретаторами, внимательно учитывающими и форму, и интенсивность, и характер волновой картины.

Выделив оси синфазностн и зная момент взрыва, легко определить время прихода той или иной волны к каждому сейсмопри-емнику. В полученное время прихода волн вводятся поправки: за зону малых скоростей, за рельеф, за глубину взрыва и, наконец, поправку за фазу. При введении поправок за фазу считается, что оси вступлений волн параллельны осям фаз. Поправка за фазу всегда отрицательна и для одной волны рассчитывается как средняя по нескольким каналам.

После введения поправок строят годографы, т. е. графики зависимости времени прихода волны от расстояния между точками наблюдения. Каждая волна имеет свой годограф.

Годографы — основной материал сейсморазведки, по которому ведется интерпретация результатов. Различают линейные годографы, составленные в результате наблюдений по некоторым линиям, профилям, и поверхностные годографы, получаемые при

142

Рис. 63. К вы-воду уравнения голографа прямой пилкы

изучении волн из одного пункта взрыва по нескольким профилям. Если пункт взрыва расположен на профиле наблюдений, то годограф называют продольным, а если вынесен в сторону — непродольным.

Построение годографов тех или иных волн после их выделения на сейсмограмме производится следующим образом. В избранном масштабе вдоль оси х откладывают пикеты точек наблюдений (местоположения сейсмопрнемников), а по вертикали — время вступления волны, исправленное за фазу, за зону малых скоростей, за глубину скважин, за рельеф. Получается система точек, через которую прочерчивается кривая. Это и есть годограф.

В качестве примера получим годограф прямой волны, исходящей из пункта взрыва (ПВ) в среде со скоростью v. Очевидно, вдоль оси х время вступления прямой волны равно пути, деленному на скорость: t = — ,и линейный годограф имеет вид прямой,

исходящей из ПВ (рис. 63).

По годографу легко определить кажущуюся скорость или скорость распространения фронта волны вдоль профиля наблюдений. Кажушая скорость (и„) любой волны в данной точке может быть определена как угловой коэффициент касательной к данной точке

годографа, и, = ——. Для прямой волны vk=v. Л/

Глава 23 МЕТОД ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН

Метод отраженных волн (MOB) — один из основных методов сейсморазведки, широко применяющийся для решения многих геологических задач.

§ 71. УРАВНЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ГОДОГРАФА ВОЛНЫ. ОТРАЖЕННОЙ ОТ НАКЛОННОЙ ГРАНИЦЫ

Пусть под однородной покрывающей средой со скоростью распространения упругих волн ui расположена плоская отражающая граница второго слоя t>2 с углом падения <р (рис. 64).

Если на границе раздела сред выполняется условие Oifi^OiPs, то образуется отраженная волна с углом отражения ((5), равным углу падения (о). Требуется найти уравнение годографа, т. е. установить теоретическую зависимость времени прихода волны (t) от расстояния (*), скорости распространения волны в перекрывающем слое Cvi), глубины залегания отражающего контакта (Н) и его угла наклона (<р).

143

Время прихода отраженной волны в точку х профиля наблю-.   Пусть О' —мнимый   пункт  взрыва,

дений /_

ОА + Ах

скорость                                                                                                о,

или точка, расположенная на перпендикуляре к границе так что 0В = О'В. Так как треугольники ОАВ и О'АВ равны, а а = р и ^ ВАО' = ^ xACj, то отрезки О'А и АХ лежат на одной линии и

Из прямоугольного треугольника ОО'ха Итак,

С» О')" =

--

(2//СОЗФ2) =

Это и есть уравнение линейного годографа отраженной волны.

Можно показать, что полученное уравнение является уравнением гиперболы.

В самом деле, из уравнения годографа можно получить

(х — 2Н sin ф)' _ 4Я! cos' ф

Рис. 64. К выводу уравнения го-        Это гипербола    действительная дографа отраженной волны        ось которой 'Параллельна оси   t   и

смещена на 2 //sirup no оси х. Из уравнения годографа можно найти его характерные точки:

2"

'mill

',    *тт = 2W Sin ф.

Минимум годографа смещается по восстанию пласта от пункта взрыва.

Определим кажущуюся скорость отраженной волны:

dx __    1 к     dt        dt   '

Лх

Производную -^~ можно получить из уравнения годографа: dt        [                                                                                                                                          2л — 4/( sin о»

111

При х ••

•• 2Н sin ф (т. е. в точке минимума) —

dx

-• 0  и «_ = оо.

При х-

>оо асимптотическим значением •—• будет: dx

I-        1

lim—.

1 + ~~     *

или lim [>k=vi, т. е. асимптоты гиперболы наклонены под углом наклона годографов прямых волн. Иными словами, на большом расстоянии от пункта взрыва (при х>-\Н) годографы отраженных и прямых волн совпадают.

Поверхностный годограф отраженных волн представляет собой гиперболоид вращения с вертикальной осью, проходящей через минимум годографа. Для горизонтальной отражающей границы

Ф = 0, и уравнение годографа упростится: t *-- —yx* + 4//!.

Таким образом, решая прямую   задачу волн, получили уравнение годографа:

метода   отраженных

t =••-»i

(Знак плюс берется по падению пласта, знак минус—по восстанию.) Полученное уравнение годографа отраженной волны для двухслойного разреза справедливо и для случая, когда толща, перекрывающая отражающий контакт, сложена каким угодно количеством слоев. В этом случае под v\ следует понимать среднюю скорость распространения упругих волн в перекрывающей толще.

§ 72. СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИИ В MOB

Методика проведения полевых работ методом отраженных волн (или система наблюдений) должны быть такими, чтобы наиболее уверенно проследить отражающие границы. Работы в методе отраженных волн выполняются либо методом непрерывных сейсмических профилирований, либо с помощью сейсмозондирований. При этом следует иметь в виду, что понятия сейсмических профилирований и зондирований имеют мало общего с понятиями электрического профилирования и зондирования. Система наблюдений, обеспечивающая непрерывности изучения сейсмических границ, называется непрерывным сейсмическим профилированием.

Системы непрерывного профилирования в MOB бывают следующими: простое профилирование, профилирование через интервал, двойное профилирование и ряд других. При простом профилировании (рис. 65) сейсмоприемники устанавливаются в преде-

145

лах взрывного интервала (расстояние между соседними пунктами взрыва на профиле наблюдений) в обе стороны от пункта взрыва (ПВ). Например, при взрыве в точке Оз наблюдения проводятся на участках ОгО3 и OtOt. Профилирование через интервал применяется в том случае, когда из-за поверхностных волн вблизи ПВ отраженные волны выявить трудно. В этом случае, например, при взрыве в точке Оз наблюдения проводятся па участках OjO2 и 0|О5 (рис. 65).

Двойное непрерывное профилирование применяется в сложных геологических условиях. При этом с каждого пункта взрыва •наблюдения выполняются 'в пределах двух взрывных интервалов в обе стороны от ПВ (например, при взрыве в точке 03 наблюдения проводятся на участках 0]0з и О305). При сейсмических профилированиях работы, как правило, выполняются по системам 'Параллельных профилей, направленных вкрест предполагаемого простирания структур.

Система наблюдений, обеспечивающая 'построение отражающих границ на отдельных, ограниченных участках или по отдельным профилям, называется сейсмическим зондированием. При сейсмо: зондированиях наблюдения проводятся -при 2-3 ПВ, расположенных либо 'по одному профилю, либо ло двум перепендикулярным (крестовое зондирование), что позволяет оценить пространственное 'положение отражающего слоя. Как при сейсмических 'профилированиях, при сейсмических зондированиях работы -проводятся по системам продольных (пункт взрыва и сейсмоприемники расположены по одной линии) или непродолышх профилей (пункт взрыва находится в стороне от сейсмоприемликов).

Взрывные интервалы в MOB выбирают небольшими, сравнимыми с глубинами до отражающих границ и постоянными по длине для каждого района исследований. Вдалеке от пункта взрына отраженные волны выявить трудно, так как они приходят сразу же за прямыми, а иногда и после преломленных волн. Вблизи же пункта взрыва преломленные волны отсутствуют, и отраженные волны легче выделить на фоне других волн. Кроме того, вблизи ПВ отраженные лучи приходят почти перпендикулярно к поверхности

146

Рис. 65. Системы наблюдений в методе отраженных волн: а — простое профилирование. 6 — профилирование черед интервал, в— двойное непрерывное профилирование, 'Г|Га... — годографы отраженных воли

Земли и кажущиеся скорости получаются большими, что облегчает корреляцию и выделение отраженных волн.

Особенностью отраженных волн является также их более высокочастотный спектр, поэтому, работая на высокочастотных фильтрациях, можно избавиться от поверхностных, прямых, иногда преломленных волн, обладающих пониженными частотами.

Расстояния между сейсмоприемниками в MOB меняются от 10 до 30 л и остаются постоянными на каждом профиле.

§ 73. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ MOB

Интерпретация результатов MOB сводится к определению глубины залегания отражающей границы '(W), угла наклона ее (ф) и эффективной скорости распространения упругих волн в перекрывающей среде (Иэф).

Интерпретацию начинают с определения эффективной (или средней) скорости в перекрывающей толще. Эффективные скорости (ц;,ф) определяются по годографам отраженных волн, а средние скорости (игр) по данным сейсмического каротажа скважин. Как правило, эти скорости для одной и той же толщи мало отличаются, поэтому при интерпретации годографов отраженных и преломленных волн применяются методы средних скоростей. При этом вся толща, перекрывающая отражающий контакт, принимается за однородный слой со скоростью распространения упругих волн,

.

Определив по годографам отраженных волн иэф или по сейсмо-каротажу afp и используя уравнение годографа отраженной волны, в котором v, равно иср, различными аналитическими или графическими способами определяется Н к ср и строится отражающая граница.

Способы определения эффективных скоростей в перекрывающей толще по годографам отраженных волн

Для определения иЭ1!, по годографам отраженных волн применяются как аналитические способы (способ постоянной разности, способ встречных годографов и ряд др.), так и специальные палетки теоретических годографов. Остановимся на наиболее простых аналитических способах определения v^.

А. Определение скорости способом постоянной разности по одиночному годографу. Берем две точки годографа, удаленные на расстояние т, и записываем для них уравнения:

m)sin<p.

Вычитая из второго уравнения первое и обозначив U — tz — и, падучим:

а|* U = 2хт 4- т2 — 4Нт sin ф.

147

Отсюда можно найти иэф как угловой коэффициент прямой новой системе координат х и U.

В самом деле, продифференцировав это уравнение, получим

Учтя, что для прямой -— = -~,   легко  получить  формулу для расчета:

При практическом применении полученной формулы поступают следующим образом. На годографе выбирается несколько пар точек (/j и tt, t\ и /2, t\ и /2), расположенных на постоянном расстоянии т друг от друга. Для каждой нары времен находится функция U = = <| — <?, соответствующая значению дг,, и строится график функции U or х (рис. 66-а). Взяв приращение Дб' для какого-то Лдг, легко рассчитать

Б. Определение скорости способом встречных годографов. В этом способе нужны два встречных годографа.

Запишем уравнения годографов для одной точки профиля, над которой проходят два встречных годографа (рис. 66-6):

t£» l\ = хг 4- 4Я? — 4.tr/, sin <р,

t& /| = (/- *)* + 4Я? + 4 (/ - *) Я, slnq>.

Вычтя из второго уравнения первое и учтя, что Hi=H\—/sinq>, получим

а ~ 2/.v + 4Я| - 4W? + /зШ(р)51Пф + 4.V7/J sin <р.

Введя обозначения i\—<?=У, а все члены правой  части, не содержащие х, заменив В, можно записать:

!>эф U = — 2/л- cos 2ф + в.

Последнее уравнение является уравнением прямой в системе координат U, х. Отсюда:

A.V

при ф < 10°, 148

Практическое применение этой формулы сводится к следующему. Для нескольких точек х строят функцию С/ = <|—<? и по угловому коэффициенту — • определяют «Эф.

В. Определение средних скоростей по сейсмическому каротажу скважин. Наиболее точным методом определения средних скоростей перекрывающей толщи является сейсмический каротаж (сей-

/л»

Рис. 66. Определение Уэф по голографам  отраженных волн: а — способ постоянной  разности. 6 — способ встречных голографов

Рис. 67. Результаты сейсмического каротажа скважины: / — график пластовых скоростей, 2 — график средней скорости. 3 — вертикальный годограф

смокаротаж) скважин. При сенсмокаротаже на поверхности вблизи скважины с помощью ударов или взрывов возбуждаются упругие колебания, а с помощью сейсмоприемииков, помещаемых на разной глубине в скважине, определяют шервые вступления "прямой (или (Проходящей) волны. Далее строится 'Вертикальный годограф (яо одной оси откладывается глубина, по другой — время вступления волны) и график скоростей.

По  годографу  определяют   пластовые   скорости: ч.. =---

ш

(рис. 67), а по усредненному  годографу для  всей  перекрывающей толщи иср = -^-.

149

Поскольку (/ср^^эф, для интерпретации результатов MOB используются средние скорости, полученные как по каротажу, так и ло данным интерпретации годографов отраженных волн.

Для точкой интерпретации необходимо не только тщательно, .несколькими методами, определить v.*q и vcv, но и выяснить, как .эта величина изменяется по профилю наблюдений и по глубине с тем, чтобы для расчетов глубин использовать самые достоверные •сведения о скоростном разрезе перекрывающей толщи.

| », | f т | 0, |
| --- | --- | --- |
| «, 1 'I | \ т «, "l 0^-^i | Т H, •^-4,. |

Способы построения отражающих границ

Получив тем или иным методом средние или мало отличающиеся от них эффективные скорости в перекрывающей толще и имея годографы отраженных волн (одиночные или встречные), можно определить глубину залегания отражающей границы и ее па-клон, т. е. построить отражающую границу.

Наиболее простыми и часто применяемыми способами   'построения

^^—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   отражающих границ являются раз-

личные варианты метода   средних

Рис. 68. Построение отражающей скоростей: способ U, способ   засе-граипцы способом h         ,jeK  способ ЭЛЛШ1СОВ1   способ   ок.

ружностей, а также способ полей

времен и др. При этом считается, что покрывающая толща однородна, а скорость распространения упругой волны в ней равна ytp. Рассмотрим простейшие из названных выше приемов построения отражающих границ.

ZH

А. Способ /„. Поскольку 1„ — ——, где vcf — средняя скорость,

»ср

•определенная каким-нибудь методом, а /„ — время на пункте взрыва, •которое можно  определить по годографу  (оно  равно времени при

.х = 0), то глубина залегания равна И — ' °с|> .

Имея несколько MB (несколько годографов), можно построить -отражающую границу как касательную к окружностям с радиусами Н, проведенными из соответствующих ПВ (рис. 68).

Б. Способ засечек. На профиле наблюдений выбирают 3—5 точек и из них проводят засечки радиусами /? = иср?. Засечки, пересекаясь примерно в одной точке, дают местоположение мнимого пункта взрыва О', а отражающая граница располагается в середине и перпендикулярно 00' (рис. 69).

В. Способ эллипсов. В случае неплоских границ раздела для построения отражающей границы применяется способ эллипсов. Известно, что эллипс — это кривая, каждая точка которой распо-

«50

ложена от его фокусов на постоянном расстоянии. Приняв О и Xi за фокусы эллипса с постоянной длиной хода луча Si = t>cp<i, легко видеть, что отражающая площадка лежит на эллипсе (рис. 70).

Построить указанный эллипс можно  следующим   образом. Берется нить длиной st (величина s выбирается в том же масшта-I

Рис. 69. Построение отражающей гранмцы способом засечек

Рис. 70. Построение отражаю-

щей границы способом эллип-

сов

-ПК

../.{...

Рис. 71. Сейсмический разрез, построенный ло данным MOB: / — отражающие ллошадхи, 2 — опорный и 3 — условный горизонты

бе, в котором строится разрез) и ее концы иголками закрепляются" в точках О и х\- Натягивая нить карандашом, легко прочертить-искомый эллипс. Точно так же можно построить эллипсы для других точек в годографе. Огибающая всех эллипсов и есть отражающая граница.

Когда скорости упругих волн в перекрывающей среде меняются по глубине и по площади в широких пределах, методы средних скоростей дают большие погрешности. В этих случаях применяется более громоздкий и точный метод — метод полей времен.

Найдя в результате интерпретации MOB все отражающие площадки, можно построить сейсмические разрезы (рис. 71). По отдельным отражающим площадкам проводятся условные горизонты, а по непрерывным отражающим границам — опорные горизонты. Опорные горизонты — это такие горизонты, которые хорошо и непрерывно прослеживаются по профилю, подтверждаются всеми годографами и привязаны к определенным стратиграфическим горизонтам.

Кроме сейсмических профилей строят карты или схемы тех или иных опорных горизонтов, карты равных глубин. По ним судят о размерах, форме и глубинах изучаемых структур.

Глава 24 КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН

Корреляционный метод преломленных волн (К МП В), или просто метод преломленных волн (МП В), основан на изучении головных преломленных волн, возникающих при движении вдоль границы двух слоев скользящей преломленной волны.

§ 74. ОБРАЗОВАНИЕ ГОЛОВНОЙ ПРЕЛОМЛЕННОЙ ВОЛНЫ

Как отмечалось выше, условие образования скользящей преломленной волны определяется законом преломления:

При критическом угле падения a=i, когда угол преломления р равен 90°, вдоль границы начнет скользить преломленная волна, которая возникает при v^>v•, поскольку

sln« = "J-<1. «i

При падении прямой волны под критическим углом i в точке R (рис. 72) образуются две волны: одна отраженная, движущаяся по лучу RS со скоростью v\, и вторая, скользящая вдоль границы раздела со скоростью vr (vr, как правило, равно v2). Чтобы показать, как эта скользящая преломленная волна выходит на линию наблюдений (ось ,v), воспользуемся принципом Гюйгенса.

Согласно принципу Гюйгенса, любая точка фронта волны является источником колебаний. В частности, из точки R со скоростью v, начнет распространяться фронт отраженной волны, который через время 1\ после начала отражения достигнет точки S,. За это же время в среде »г фронт проходящей преломленной волны, перпендикулярный границе раздела, достигнет точки F\. Соответственно за время ti фронты этих волн достигнут точек S2, Fj, за время ti—S3, f3 и так далее.

Поскольку «s>t»,, преломленная волна распространяется быстрее отраженной.

Фронт проходящей преломленной волны, скользя вдоль границы раздела, возбуждает в верхнем слое колебания, которые и вызывают появление головной преломленной ваты. В самом деле,

Пв

Рис. 72. Природа образования сейсмических аолк: /, 2 — фронт и луч

прямой волны*. 3, 4 — фронт и луч отраженной волны: 5,6 — фронт и

луч преломленной проходящей «волны; 7,8—фронт и луч головной

преломленной волны

за время tt область возмущений в верхней среде будет заключена в треугольнике StFtK\ за время ft область возмущений будет заключена в треугольнике S2F%R и так далее. Фронт некоторой новой волны, называемой головной, отделяющий область пространства, иозмущелную упругими колебаниями от невозмущенной, в момент Л будет проходить вдоль прямой линии S-F), в момент ti — вдоль линии S2f.> и так далее. Одной стороной фронт головной волны касается фронта отраженной из критической точки волны, другой — примыкает к фронту скользящей преломленной волны. В точке S фронты отраженной и головной преломленной волны выйдут на поверхность одновременно, а далее отраженная волна, поскольку она имеет меньшую скорость, начнет отставать от головной.

Из рисунка 72 видно, что фронты головной преломленной волны будут плоскостями, наклоненными под углом I к границе раздела, а лучи, т. е. линии, перпендикулярные фронту, будут наклонены под постоянным углом е к поверхности наблюдений. Фронт головной волны будет скользить вдоль линии наблюдений с кажущейся скоростью «ц =---. Из треугольника SBK легко получить выражение для кажущейся скорости (закон кажущихся скоростей, закон   Бенндорфа). В самом деле, Д5=у2Д/=Длтсо5е,   отсюда

»„ = ———  т. е. для данной среды t>,,-=const, cose

Установим связь между углом выхода сейсмической радиации е и углами ф и i. Угол SOK на рис. 73 равен углу AO'S, а последний равен i—ф (как углы со взаимно перпендикулярными сторонами). Поэтому е,=90°—(i—ф), отсюда ч,. •«---—---.

sin(i —9)

Индекс «В» взят для значений е и и„ по восстанию пласта. Если индексом «П» обозначить соответствующие значения по падению

пласта, то нетрудно доказать, что е„=90°—(<' + <p),tVi, =---!--•

sin (i + 9)

Точки 5„ и Sn являются начальными точками преломленной вол-лы. Между ними преломленные волны наблюдаться не могут. Иными словами, преломленные волны выходят на земную поверхность на некотором расстоянии от пункта взрыва, сравнимом с глубинной залегания преломляющей границы.

§ 73. УРАВНЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ГОДОГРАФА ГОЛОВНОЙ

ПРЕЛОМЛЕННОЙ ВОЛНЫ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ НАД НАКЛОННОЙ

ГРАНИЦЕЙ ДВУХ СРЕД

Пусть под однородной покрывающей средой со скоростью распространения упругих волн у| расположена плоская граница второго слоя с »2>0[. Требуется получить уравнение годографа головной преломленной волны, т. е. установить теоретическую зависимость времени прихода волны (() от расстояния (х), скорости распространения упругих воли (fi и fa), глубины залегания (Я) и угла наклона (ф) прелом-"•г ляющей границы (рис. 73).

Как показано выше, первая точка профиля наблюдений, в которую приходит преломленная волна, Я'Вляется точка s(xh, 1н). Так как все лучи -преломленной волны (Параллельны, то углы е и

v =-- постоянны, а это зна-

\t

Рис. 73. -К выводу уравнения гояО' графа головной преломленной волны

чит, что линейный годограф преломленной волны имеет постоянный наклон к оси х. Наклон к оси х может оставаться постоянным лишь у прямой линии. Таким образом, годограф преломленной волны является прямой линией,

начинающейся в точке S' с координатами дгн и (н и наклоненной к

оси х под углом    tg а = - = - . &х       Оь

Отсюда можно получить  уравнение   годографа  преломленной» волны. По восстанию пласта                                                                                                                                ~

~ " = -   где t и х — ко-

*     х — „       кв

ординаты любой точки годографа. Очевидно, для получения уравнения необходимо определить t» и хн.

Возьмем мнимый пункт взрыва О' и опустим перпендикуляры на О' А и ось х. Из треугольника OK.S х,/, = — : — , из треугольника 00' К 0/С — - 27/ sin i. Учитывая, что е, = 90" — (i— <p), получим

2Hsini                                                                                                                                                        OR + KS       WS

xh, = - - - — ,   <нв = - = - .

COS (t — ф)                                                                                                                                                                                         Ot                                                                                                              О,

Из треугольника О' AS

V W--------                                                                                                     ,.

cos (i —9)

нз треугольника 00'A 0'A~2Hcos<f. Откуда 1Н трудно показать, что для точек по падению границы

*яп =

2tf cosq>

U| COS (l — If)

He-

cos (i+ф)

Учитывая, что ока •• преломленной волны:

о, cos (1 + 9)

, получаем уравнение годографа

2Н |cos 9 — sin i sin (i — 9)!}

COS(j-9)]'

Проведя преобразования во втором слагаемом, можно получить, окончательное уравнение годографа преломленной волны:

t = — [х sin (i + <P) 4-2HCOS»'}. ."i

Причем знак « » берется для годографа по восстанию границы (здесь волна приходит быстрее), знак «+» берется для годографа по падению границы от пункта взрыва. Из уравнений годографов видно, что при х = 0, <„ =--£!*__ где ^—время на пункте взрыва.

ft

Для горизонтальной преломляющей границы (ср = 0)

t — — (xstni + 2Hcosi). "i

Выражение для годографа преломленной волны можно записать в таком виде:

Из выражения для &>„,, следует, что при i = q>, uKe — ос. Это означает, что волна подойдет ко всем сейсмоприемникам одновременно и годограф будет горизонтален.

При <р>! и„п<0, что означает приход волны сначала к удаленным, а затем к близким к пункту взрыва точкам наблюдения. При '+Ф>90°, 1>,(П<0 и 'ип<0, что соответствует случаю, когда головная преломленная волна не сможет выйти на поверхность и работы методом КМПВ невозможны.

Поэтому этот метод может применяться для изучения не очень крутых структур, т. е. при углах падения, меньших 45°.

Преломленная волна на некотором удалении от пункта взрыва может прийти раньше отраженной и прямой волн, поэтому в МПВ работы велись методом перпых вступлений. В настоящее время применяется корреляционный метод преломленных волн (КМПВ), т. е. производится выделение преломленных волн и в последующих вступлениях.

Как показано выше, годограф волны, преломленной на плоской границе двух сред, прямолинеен. Однако если преломляющая граница криволинейна, то и годограф приобретает криволинейную форму- Это объясняется тем, что угол выхода сейсмической радиации е=90°—('±<р) и кажущаяся скорость ч„ =----'•--- ме-

sin (i т ч>)

няются при изменении угла наклона границы (ср) по профилю наблюдений, что приводит к изменению угла наклона годографа.

Как отмечалось в § 63, если в преломляющем слое скорость упругих волн возрастает с глубиной, что может наблюдаться, например, при смене литологии или из-за увеличения давления, возникают рефрагированные волны. Механизмы образования рефра-гированны.х и скользящих преломленных волн имеют определенное сходство. С увеличением uj критический угол падения, определяемый по формуле slm — ——. уменьшается для разных лучей и ре-

"i

фрагированные волны будут проходить во втором слое по дугообразным лучам (рнс. 56). Выходя на поверхность земли, рефрагированные волны регистрируются так же, как и головные преломленные.

Годографы преломленных и рефрагированных волн сходны между собой, и их распознавание имеет большое значение, так как позволяет избавиться от ошибок при интерпретации результатов сейсморазведки.

Простейшим способом разделения преломленных и рефрагированных волн является анализ нагоняющих годографов, т. е. годо-136

графов, полученных из двух пунктов взрыва и расположенных на профиле наблюдений с одной его стороны. Нагоняющие годографы преломленной волны • параллельны, а у рефрагнрованной волны ' они не параллельны и сближаются при удалении от пунктов взрыва. Это объясняется увеличением кажущейся скорости (а значит уменьшением угла наклона годографа) с увеличением расстояния до пункта взрыва.

§ 76. СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИИ В КМПВ

Так как вблизи пункта взрыва преломленные волны отсутствуют, то система наблюдений КМПВ должна строиться так, чтобы ближайший к пункту взрыва сенсмоприемник был установлен на некотором расстоянии, сравнимом с предполагаемой глубиной залегания преломляющей границы. Уверенная интерпретация данных КМПВ возможна лишь тогда, когда по линии профиля можно построить по крайней мере два годографа, полученных из разных пунктов взрыва. Поэтому система наблюдения строится так, чтобы можно было построить встречные или нагоняющие годографы. Нагоняющие годографы от одной и той же плоской границы параллельны, поэтому по ним можно строить сводные годографы путем параллельных смещений.

Обычно применяются полные корреляционные системы наблюдений, обеспечивающие непрерывное прослеживание преломленных волн вдоль профиля наблюдений. В методе КМПВ используются системы непрерывного профилирования: через один, два или три интервала (§ 72).

В простых геологических условиях выбираются неполные системы наблюдений, когда волны от одной границы выделяются не путем непрерывной корреляции, а путем выявления преломляющих границ на отдельных участках изучаемых профилей. Неполные системы применяются при постановке сейсмических зондирований. Расстояние между сайсмоприемниками в КМПВ меняется от 25 до 100 м.

Преломленные волны отличаются пониженным спектром частот,- поэтому, работая на низкочастотных фильтрациях, можно избавиться от отраженных, прямых и других волн.

§ 77. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КМПВ

Интерпретация КМПВ сводится к определению глубины залегания преломляющей границы (Н), угла ее наклона (<р) и граничной скорости в преломляющем слое v^v^.

В принципе по данным КМПВ можно определить и эффективную скорость в перекрывающей преломляющую границу толще. Однако практика сейсморазведки показывает, что полученные эффективные скорости определяются с большими погрешностями, поэтому р,ф находят лишь по годографам MOB или сейсмокаротажу. Интерпретация годографов преломленных волн является задачей более сложной, чем отраженных волн, и не может быть точно произведена по одиночным годографам. Надежно интерпретируются лишь встречные годографы.

Интерпретация КМПВ начинается с определения граничной скорости уг, которая, как правило, совпадает или несколько выше скорости в слое, подстилающем преломляющую границу. Далее, используя уравнение годографа преломленной волны и зная уср перекрывающей толщи и уг подстилающего слоя, различными способами определяется Н и ф и строится преломляющая граница.

Способы определения граничных скоростей в подстилающей среде по годографам преломленных волн

Граничная скорость несет в себе информацию о физических свойствах слоя, подстилающего преломляющую границу, и, как отмечалось выше, служит для расчета глубины залегания Н и угла наклона этого слоя ф. Определение уг может быть произведено различными способами. Останонимся на рассмотрении двух простейших способов: способа встречных прямолинейных годографов и способа разностного годографа.

А. Определение граничной скорости по встречным прямолинейным годографам. Пусть над изучаемой преломляющей границей получены два встречных прямолинейных годографа (рис. 74). Полагая иг постоянной в пределах взрывного интервала 0,0г, можно считать, что преломляющая граница в указанном интервале плоская. По годографам Л и Г? можно определить кажущиеся скорости:

*. = -!**-    „    у„, = _^-.

взят  потому, что  приращение Ддг, отрица-

(Знак «минус» с тельно.)

Пусть |ук, К!"«,!. что свидетельствует о падении пород от точки О, к 02.  В самом деле,  известно, что по падению пласта

)   восстанию у„. = ---^2--.   Поскольку

sin(i — ф)

то укн^ук»- Сравнив это неравенство с неравенством |чк, | < \а„,|, получим ук, = ум, (значит, годограф Гд получен по падению пласта от точки О, к 02) и Ун, — !»„„ (значит, годограф Гг получен по восстанию пласта от точки О, к 0,). Взяв сумму модулей обратных скоростей с учетом того, что slni = —ср-, запи-

"г шел:

1

i — ф)

Ч:р

Отсюда получим искомую формулу для расчета vr:

----2св*Ф---

А(,        Att Д*,  +  Дл:г

При небольших углах наклона границы (ср<15°) имеем:

Рис. 74.  Определение граничной скорости по встречным годографам

Рис. 75.  Определение граничной скорости с помошью разностного годографа и построение  преломляющей границы способом to

(встречному) годографу, Т — время во взаимных точках, т. е. время прихода волны из О, в Ог или из 02 в О,. Легко видеть, что путь головной преломленной волны из пункта взрыва О) в точку О^ и, наоборот, из пункта взрыва О» в точку 0| одинаков, а значит, время во взаимных точках по встречным годографам одинаково и постоянно для данного интервала 0|0г (рис. 75).

Взяв производную от уравнения разностного годографа, получим

dl) _  л,      д,

dx       dx        dx

где •-- =----угловой коэффициент разностного годографа,

'.   dx       &x

1

и

dl,

М, Д.1

I

Отсюда

Д6 Л*

_        |

/ — 9)

"кп         Чи                                                                                                                                                                    . fcp

Таким образом, граничная  скорость  может быть определена по

наклону разностного годографа о =—""^ А*. При углах наклона

Ад

меньших 10— 15° чг=г2 —£-.

До

Способы построения преломляющих границ

Как и в методе отраженных волн, в методе преломленных волн для интерпретации годографов и построения преломляющей границы чаше всего применяются разные варианты метода средних скоростей. При этом перекрывающая толща считается однородной с известной средней скоростью распространения упругих волн. Преломляющая граница может быть построена различными способами, среди которых наиболее простыми являются способ встречных прямолинейных годографов и спосои /„ (средних арифметических).

А. Способ встречных прямолинейных годографов. В случае, когда преломляющая граница плоская, а годографы прямолинейные, для построения преломляющей границы применяется способ встречных годографов. Как показано выше, по наклону двух встречных

2cos Ф годографов можно определить vr =------^—; кроме того, лег-

ко рассчитать I + <р = arcsin -

Чш

А,, и i — ф

Из последних двух уравнений две неизвестные величины i и Ф можно получить, если сначала сложить оба уравнения, а затем из первого вычесть второе.

i = — farcsin -^ + arcsin -^S- ],

Чм                                                                                                                                                   "kb J

Ч>=-!- ("arcsin Js?--arcsin-^1.

2 l                                                                                                Чн                                                                                                                                                   4<e J

Рассчитав i, <f и »г и определив по пересечению годографов с осями времен /», и / (рис. 74), легко получить эхо-глубины в двух пунктах взрыва (О, и Ог).

Я,-.

<0, "ср

. 2 /1 — sirfi '

в, "

21/1      $>         21/-!-    _L

У'—?-    У -ь~ <

160

Проведя из точек О, и 02 дуги радиусами Н, и Нг и соединив их общей касательной, получаем искомую преломляющую границу. Недостатком этого способа является неточность определения t,, и to,-

Б. Способ (0 (средних арифметических). В случае, когда преломляющая граница криволинейна (с радиусом кривизны, превышающим глубину залегания преломляющей границы), а граничная скорость вдоль профиля резко не изменяется, для интерпретации встречных годографов н построения преломляющей границы применяется способ t0 (рис. 75).

Для любой точки S, где имеются два встречных годографа, можно найти некоторую функцию („ = /1 + <.,- Т, которая равна времени на

пункте взрыва (1а = 2ffcosl \ в самом деле, Ч         »ср   /

'i = '<Mc + 'cs.   'j = 'о,во + <os-Т = >о,ас + to,Bo + 'cd-

Отсюда, считая границу на участке CD плоской и опустив из S перпендикуляр на СО, получим

/, +1, - Т = ten + ids - /cd - 2fe - 2tcK - -^---%*-.

»cp       щ

CK = Hlgi. Учитывая, что

Из треугольника CSK : CS =

suit

. получим:

/   =/   +t        T-       2"                                                                                      Mlg'   :___?У-(-1_____thf'\^

COS (Уср                                                                                         Or                                                                                          Pcp   \   COS i                                                                    COS t /

_   2ffcosi »cp

Следовательно, для любой точки профиля, где имеются встречные годографы, можно найти фиктивное время fv=li+t2—Т, а затем и рассчитать

н -

2cosi

Для определения Н необходимо знать t;r. Последняя находится чаще всего способом разностного годографа.

б   В. К. Хмелевской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        161

Практически применение способа ta сводится к следующему. Для любой точки х определяется величина

M = T-tr

От значения /, по первому годографу измерителем откладывается величина М вверх (получаем точку разностного годографа 0-Л + Л/=(,-(, + У) и вниз (получаем <„ = /:_4/ = /, + /2-Г).

Сделав подобные построения в нескольких (3—5) точках оси х и соединив точки 0 и to, получаем разиостныи годограф 0(х) и линию t<,(x).

-ПК

Рис 76 Сейсмический разрез,   построенный по данным КМПВ; / — пре-' 1о«яющИе гр7,,иРиыРг .1 «-условны» и опорный горизонты

По наклону разностного голографа находится граничная скорость ог=2^- (при ф<15°). Если угол <р>15', то ее можно опреде-

49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /       2со$фД* \

лить по формуле, приведенной еаак (^г —     дв    J-

По 1„ в каждой точке мои*™ рассчитать эхо-глубину Н:

Я = —

Проведя из нескольких точек х дуги радиусами Н и соединив их плавной касательной, получим искомую преломляющую криволинейную границу раздела. .Д-™ криволинейной границы не имеет смысла говорить об угле наклона ср. поскольку он разный в разных точках преломляющей г раншиы.

Источником погрешностей при построении границы данным способом является предзюло-жение о том, что граничная скорость в пределах каждого взрывного интервала постоянна л что граница на участке CD плоская. По следите допущение справедливо лишь при больших радиусах крив изиы границы, когда радиус кривизны превышает глубину залегания.

162

По результатам КМПВ строят не только верхнюю преломляющую границу, но и более глубокие. Далее строятся сейсмические разрезы. На них выделяют опорные и условные преломляющие горизонты и подписывают иг (рис. 76). Преломляющие границы сопоставляются с геологическими границами.

Кроме разрезов строят карты преломляющих горизонтов, карты равных глубин и т. п.

В. Интерпретация годографа при наличии сброса. При наличии сброса, перпендикулярного границе раздела, на годографе преломленной волны будет наблюдаться ступень (рис. 77). Разницу времен прихода головной преломленной волны на опущенном и поднятом крыле можно определить, воспользовавшись уравнением годографа:

Рис. 77. Выявление сброса по годографам преломленных волн

* = ^Lsin(<-f) + — cosi,   Л = —sln(i-'

tl-o                                                                                                                                                                                                   "cp                                                                                                                                                                            c'f

"ер

Откуда

Дг = /г — /, = — 0081'.

Таким образом, по смещениям годографов преломленных волн нетрудно выявить местоположение и амплитуду сброса.

Глава 25

РАЗНОВИДНОСТИ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сейсморазведка применяется для глубинных исследований, в структурной и рудной геологии и при инженерно-гидрогеологических изысканиях. Кроме рассмотренных выше методов отраженных и преломленных волн в последнее время при сейсморазведке находят применение метод регулируемого направленного приема. Каждый из этих методов применяется для решения специфических геологических задач.

§ 78. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА MOB И КМПВ

Оба основных метода сейсморазведки — метод отраженных волн (MOB) и корреляционный метод преломленных волн (КМПВ) обладают определенными отличиями н разными возможностями. 6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         163

Сравнительная характеристика этих методов дана в табл. 10. MOB применяется в основном для изучения структур и расчленения разрезов осадочных толш. Это основной метод поисков и разведок нефтегазоносных структур. КМПВ чаще применяется при глубинных сейсмических исследованиях, определении глубины и рельефа кристаллического фундамента, изучении месторождений рудных ископаемых.

При инженерно-гидрогеологических исследованиях применяется Как КМПВ, так и МОП.

Сравнительная характеристика MOB н КМПВ

Таблица  10

| Наименование признаков | MOB | КМПВ |
| --- | --- | --- |
| Условия образования вол | М*М | иг > U, |
| ни |  |  |
| Уравнение годографа |  | t = — [л sin (i ± ф) + |
|  |  | V). |
|  |  | + 2W cos t\ |
|  | (знак «плюс» по падению, | «минус» по восстанию |
|  | пласта) |  |
| В"Д графика линейного | гипербола | прямая линия |
| годографа |  |  |
| Система наблюдений | сейсмические профилирования и зондирования |  |
| Область существования | вблизи пункта взрыва | вдалеке от пункта взрыза |
| ваш |  |  |
| Частотный спектр | повышенные частоты | пониженные частоты |
| Результаты интерпретации | г/, ф, у»ф | Н, q>, tv (менее точно иэф) |
| Методы определения ско- | определение v3$ покрынаю- | определение vr подстилаю- |
| ростей распространения | щей толщи способом по- | щего слоя по встречным |
| упругих волн | стоянной разности, -ттрсч- | годографам, разностно- |
|  | HI4X годографов и др. | му годографу и др. |
| Методы построения разведываемой границы | построение отражающей границы способами f0, засечек, | построение преломляющей границы способами |
|  | эллипсов н др. | встречных годографов. |
|  |  | /о и ДР- |
| Облас ги геологического | глубинные сейсмические исследования*, структ^ная |  |
| применения и основные | сейсморазведка*", рудная сейсморазведка", инженер* |  |
| модификации сейсмо- | но- гидрогеолог и ческа я сейсморазведка* |  |
| разведки |  |  |

* Работы выполняются преимущественно методом КМПВ. "* Рабош выполняются преимущественно мегодом MOB.

§ 79. МЕТОД РЕГУЛИРУЕМОГО НАПРАВЛЕННОГО ПРИЕМА

Метод регулируемого направленного приема (РНП) включает в себя комплекс аппаратурных, методических и интерпретационных средств, позволяющих выделять отраженные и преломленные вол-

164

ны в сложных геологических условиях, когда происходит интерференция различных полн и обычные приемы и методы получения и обработки сейсмограмм не обеспечивают их выделения. Ьлаго-чаря направленному приему упругих колебаний в методе РНП выделяются волны, пришедшие под определенным направлением к линии наблюдения.

В этом методе используются • специальные сеисмостанции. На вход каждого канала, как правило, подключается несколько сей-смоприемников, т. е. применяется группирование. Запись принятых упругих колебаний производится на фото- или магнитной пленке. 'Цалее выполняются фотокопии сейсмограмм и производится их фотоэлектрическое суммирование с различными фазовыми сдвигами записей. В результате получаются суммоленты, на которых гораздо легче, чем на обычных сейсмограммах, выделить различные волны.

Метод регулируемого направленного приема применяется для:

1)                 исследования сложных структур (диапиры, купола, рифы и др.);

2)                      выполнения работ в условиях волн-помех (многократные, поверхностные, обменные и др.); 3) изучения разрезов с несогласным залеганием пород и в условиях их диалогической смены.

§ 80. ВИДЫ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

В зависимости от этапов геологической разведки изучаемого региона и детальности исследований различают три вида сеисмо-развсдочных работ: региональные, поисковые и детальные. Эти виды сейсморазведки отличаются масштабом съемки, густотой сети наблюдений, а также системами наблюдений на профилях.

При всех видах съемок для наиболее рационального решения поставленных геологических задач следует учитывать следующее: а) направления профилей выбираются преимущественно вкрест предполагаемого простирания структур; б) участки работ должны быть доступны для доставки сейсморазведочнон аппаратуры на автомашине или вручную (переносные станции); в) отражающие и преломляющие границы должны прослеживаться по возможности непрерывно; г) на изучаемой площади необходимо иметь опорные скважины для увязки сейсмических границ с геологическим.

Региональные сейсморазведочныс работы являются мелкомасштабными рекогносцировочными. Они выполняются, как правило, по отдельным профилям, маршрутам, вкрест простирания предполагаемых тектонических структур. Чаще всего проводятся сейсмозондирования, расположенные друг от друга на расстоянии, меньшем предполагаемой ширины изучаемых объектов.

Работы проводятся как методом MOB, так и методом КМПВ. Региональная сейсморазведка позволяет изучить сейсмогеологиче-ский разрез, выявить перспективные участки для дальнейшей раз_-ведки В результате региональных сейсмических исследовании вдоль разведанных профилей строятся сейсмические разрезы.

165

Поисковые ссйсморазведочные работы являются рекогносцировочными и бывают маршрутными и площадными. Они служат для поисков отдельных структур, тектонических зон, месторождений тех или иных ископаемых.

Работы проводятся по профилям, как правило, значительно удаленным друг от друга (3—10 км). Однако расстояния между профилями должны быть в 2—3 раза меньшими предполагаемой протяженности структуры. Профили надо задавать вкрест структур, но после выявления направления структур некоторые профили ставят ло простиранию для выявления элементов залегания.

Применяется как MOB, так и КМПВ по методике сейемопро-филирований и сейсмозондирований. В результате поисковой съемки составляются разрезы и структурные схемы, что наряду с другими геофизическими материалами является исходным материалом для детальной разведки.

Детальная площадная сейсморазведка применяется для подробного изучения и разведки небольших участков с целью подготовки площадей под промышленное бурение. Система профилей при детальной площадной сейсморазведке зависит от формы структур. Профили задаются как вкрест простирания структур, так И вдоль структур. На вытянутых структурах расстояние между про-Филями должно быть в несколько раз меньшим предполагаемой длины структуры. Изометрические структуры разведываются по квадратной системе профилей.

Сейсморазведка выполняется как методом отраженных волн» так и методом преломленных волн, причем система наблюдений должна быть выбрана такой, чтобы обеспечить непрерывное прослеживание всех отражающих и преломляющих границ. В результате детальной сейсморазведки строятся сейсмические разрезы и структурные карты по одному или нескольким сейсмическим горизонтам.

Перед началом каждого вида съемок проводятся опытные сей-сморазведочные работы, имеющие целью выяснение возможностей сейсморазведки для решения поставленных задач, выбор рациональной методики и техники производства работ, изучение типов волн.

§ 81. МОДИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

В зависимости от решаемых геологических задач различают следующие модификации и области применения сейсмических методов разведки: 1. Глубинные сейсмические зондирования. 2. Структурная сейсморазведка. 3. Рудная сейсморазведка. 4. Инженерно-гидрогеологическая сейсморазведка. 5. Изучение физико-механических и прочностных свойств пород.

Глубинные сейсмические зондирования (ГСЗ)

Изучение глубин от 5—10 до нескольких десятков километров: проводится методом глубинных сейсмических зондирований!

166

ГГСЗ) При ГСЗ возбуждение упругих колебаний осуществляется взрывами сотен и тысяч килограммов ВВ. Регистрация сверхнизкочастотных упругих колебаний (1-20гЧ) проводится на расстояниях 50-500 км от пунктов взрыва. Чаще всего при ГСЗ используется метод КМПВ.

Глубинные сейсмические зондирования применяются для решения следующих задач: а) картирования поверхности кристаллического фундамента; б) определения основных черт внутреннего ггросчия фундамента; в) выявления границ в земной коре, глубинных разломов, разных типов земной коры (океаническая, платформенная геосннклинальная); г) картирования подошвы земной коры — поверхности Мохоровичнча («М-поверхности»), которая отделяет земную кору от мантии и отличается хорошо выдержанной скоростью распространения упругих продольных волн, равной 8,1—8,2 км/сек.

Структурная сейсморазведка

Структурная сейсморазведка — одно из основных направлений сейсморазведки. Структурная сейсмическая разведка, в том числе поиски нефтегазоносных структур, может выполняться на суше, на море и вдоль рек и имеет дело с глубинами исследования до 10 км. Структурные задачи решаются методом отраженных волн. Метод преломленных волн играет подчиненное значение и служит для картирования поверхности фундамента и выделения слоев с большой скоростью распространения волн.

В результате рекогносцировочного и частично поискового сей-смогсологического районирования, выполненного на территории Советского Союза, выделяются следующие четыре типа разрезов с различной эффективностью применения сейсморазведки.

I.                Древние платформы (Русская, Восточно-Сибирская) характеризуются двух — трехэтажным1 сейсмогеологическим строением, пологими структурами, выдержанностью отражающих и преломляющих границ. Для поисков нефтегазоносных структур в этих регионах необходима   детальная   высокоточная   сейсморазведка (допустимая величина сечения карт и разрезов 20—25 м).

II.                Молодые платформы   (Западно-Сибирская.   Среднеазиатская, Предкавказская) отличаются одно- и двухэтажным строением, большой амплитудой структур, выдержанностью отражающих границ в этажах и преломляющих на границах этажей и по кровле фундамента. Поиски нефтегазоносных структур в этих районах проводятся довольно успешно, так как сейсморазведка обеспечивает сечение сейсмогеологических карт и разрезов до 40—50 я, чего вполне достаточно для разведки структур.

1 Сейсмогеологический этаж — это толща, для изучения которой требуется применение специфической методики наблюдений и интерпретации, иными словами, это сравнительно однородная толща горных пород, четко нсрасчленяемая ло сейсмическим данным.

167

III.                  Зоны кайнозойской складчатости (Кавказ, Карпаты, Средняя Азия, Сахалин и т. п.) характеризуются крупными, сложным» структурами с большими углами наклона. Как правило, здесь плохие отражающие  границы. Основную  роль  играет КМПВ. Для определения скоростей нужны скважины. Сейсморазведка дает результаты пониженной точности (сечение карт около 100 м).

IV.                   Глубокие впадины на платформах (Прикаспийская. Днеп-рово-Донецкая, Вилюйская и др.) характеризуются сложным многоэтажным строением с явлениями диапиризма, наличием соляных куполов. В подобных условиях применяется КМПВ, MOB, РНП с обязательными опорными скважинами. Точность сейсморазведки такая же, как и для III типа сейсмогеологичсского разреза.

Для решения задач структурной геологии широко применяется морская и речная сейсморазведка. Морская сейсморазведка — один из наиболее быстрых методов сейсморазведки (до 50 км профилей в день). Работы ведутся в модификации MOB, КМПВ специальной автоматической аппаратурой без остановки судна.

Рудная сейсморазведка

При поисках и разведке различных рудных месторождений сейсморазведка применяется еще сравнительно мало. Это объясняется сложным сейсмогеологнческим строением рудных районов.

Рудная сейсморазведка применяется для: а) определения мощности наносов, картирования поверхности коренных пород и мощности коры выветривания; б) выявления структур, благоприятных рудонакоплению, и изучения внутренней структуры рудных полей; в) картирования под наносами крутозалегающих пластов, метаморфических и изверженных пород; г) трассирования тектонических нарушений, зон дроблений, трещиноватости.

Непосредственные (прямые) поиски и разведка рудных месторождений с помощью ссйморазведки практически не проводятся. Основным методом рудной сейсморазведки длительное время являлся лишь метод преломленных волн. Особенно широко КМПВ применяется для изучения поверхности коренных пород. Скользящая преломленная волна, распространяясь вдоль поверхности коренных пород, позволяет определять глубину их залегания, граничную скорость, выявлять зоны нарушений, трещнноватости. В последние годы в рудной сейсморазведке применяются и другие классы волн: обменные, отраженные, рефрагированные.

Работы проводятся с помощью сейсморазведочных станций в высокочастотной модификации (частоты колебаний 100—400 гц), что обеспечивает большую разрешающую способность сейсмических наблюдений.

Инженерно-гидрогеологическая сейсморазведка

При инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях (гидростроительство, дорожное, промышленное и гражданское строительство, в том числе в районах вечной мерзлоты, поис-

168

«и подземных вод) сейсморазведка применяется для: изучения глубины залегания коренных пород, расчленения осадочных толщ, .определения мощности коры выветривания, картирования вечной мерзлоты, прослеживания разрывных нарушений, трещиноватых, закарстованных зон, изучения оползней, определения уровня подземных вод.

Инженерно-гидрогеологическая сейсморазведка имеет дело с небольшими глубинами, поэтому возбуждение упругих волн про-всдится с помощью малых взрывов или ударов. В последние годы для разведки небольших глубин (до 30—40 м) применяется микросейсморазведка. Работы выполняются с помощью легких одно-канальных сейсмических установок ОСУ (вес всего оборудования до 30—40 кг). Возбуждение упругих волн производится ударом кувалды. Работы выполняются в модификации КМПВ, реже MOB. При инженерно-геологических изысканиях акваторий морей, озер, рек могут применяться сейсмоакустические методы, основанные на возбуждении упругих волн не с помощью взрывов, а электроискровыми или газоразрядными датчиками. При этом регистрируются эхо-сигналы (отражения) от границ слоев с разными акустическими жесткостями. Сейсморазведка в горных выработках (подземная сейсморазведка) применяется для изучения сплошности массива, выявления пустот, обводненных зон, изучения геологического строения и оценки физико-механических и прочностных свойств горных пород вокруг выработок. Работы в горных выработках проводятся либо с одноканальными установками, либо с помощью переносных сейсмостанций. Для изучения целиков пород между горными выработками используются сейсмические и акустические просвечивания.

Важной задачей инженерной сейсморазведки является изучение физико-механических и прочностных свойств пород. Измеряя скорость распространения продольных или поперечных волн в горных выработках, обнажениях, а также на образцах, можно рассчитать упругие константы и оценить физико-механические и прочностные свойства горных пород. Полученные данные используются .для оценки горного давления, необходимого для расчета обделки и крепления горных выработок, а также для определения устойчивости, крепости, разрабатываемое™ грунтов. Измерения скоростей упругих волн проводятся как с помощью одпокапальных сейсмических установок, так и с помощью сейсмоскопов, работающих на ультразвуковых частотах.

Динамические параметры модуля упругости, т. е. параметры, полученные по данным сейсморазведки, могут быть рассчитаны по •известным скоростям распространения упругих продольных (vf) и поперечных v, волн. Например:

169

где о —плотность, 6 — коэффициент Пуассона, Е— модуль Юнга. Зная о? и в„ можно определить 6. Для большинства скальных пород 6^0,22. Тогда

где Up измеряется в .«/сек.

Однако полученные динамические параметры необходимо сопоставить со статическими параметрами прочности, определяемыми путем испытаний образцов и монолитов на сжатие. Установив для каждого литологического комплекса района исследовании корреляционную зависимость между динамическими модулями к статическими коэффициентами крепости (прочности) пород, можно отказаться от части трудоемких испытаний образцов, замени» нх микроссйсморазведкон или ультразвуковыми измерениями.

Часть V

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН (КАРОТАЖ СКВАЖИН)

Геофизические методы исследования скважин — это методы определения свойств пород и бескерновон геологической документации разрезов, основанные на изучении в скважинах различных физических полей'. Широкое использование этих методов способствует применению высокоэффективных способов бурения без отбора керна, что резко уменьшает стоимость работ и увеличивает скорость проходки скважин. При этом сведения о различных физических свойствах пород, окружающих ствол скважины, дают иногда даже больше информации о геологических разрезах, чем отбор керна.

Геофизические методы исследования скважин служат для изучения геологического разреза и структуры месторождений, расчленения пород по литологическим признакам, выявления полезных ископаемых в разрезах, оценки коллекторских свойств окружающих пород и их возможной нефтегазоносной продуктивности. Кроме того, они дают параметры для интерпретации материалов наземных геофизических исследований. Специальной аппаратурой производится также контроль технического состояния скважин (определение их диаметров, искривления, наличия цемента в за-трубном пространстве и др.), прострелочно-взрывные работы в скважинах (отбор образцов из стенок, перфорация обсадных колонн).

При каротаже используются практически все физические поля и методы, применяемые и в наземной геофизике. Однако между методами скважинной и наземной геофизики имеются существенные различия, которые определяются специфическими условиями выполнения работ в скважинах. Это и привело к созданию самостоятельной отрасли разведочной геофизики — каротажа.

1 Геофизические методы исследования скважин называют иногда методами промысловой или буровой геофнзчкх, чаще термином каротаж. В переволе с французского языка слово «каротаж» означает «отбор керна».

171

Таблица   [1

Схема классификации скважинных геофизических методов

| Шлц.'ижм групп методов |  | Названия методов |  | Изучаемые физические свойства пород |  | Измеряемые параметры |  | Названия и марки основных отечественных станций к при-борсв |  | 14'шаемыс геологические задачи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические |  | метод кажущихся сол рот пилений (КС), бокоаос каротажное зондирование (1ЖЗ) и др. |  | удельное электрическое сопротивление (р) |  | кажущееся сопротивление (рл) |  | лаборатории ПКС, станции АЭКС-ЭОО. АЭКС-1500, акс/л. оке н Др. |  | геологическое расчленение раз-резо», определение мощности слоев н истинного сопротивления пород, оценка перспективности отдельных горизонтов на нефть, газ, рудныг и нерудные полезные ископаемые |  |
|  |  | резистивиметрия |  | удельное электрическое сопротивление жидкости в стооле скважины |  | удельное сопро-тииление жидкости в стволе скважины |  | то же |  | определение сопротивления глинистого раствора в скважине, определение сопротивления, скорости и мест фильтрации подземных вод* |  |
|  |  | метод естестиен-m»ii поляризации (ПС) |  | электрохимическая активность |  | естественные потенциалы |  | * |  | геологическое расчленение разрезом в комплексе с методами КС, ныквлсние сульфидных руд, углей, графитовых сланцев и др. |  |
|  |  | методы токового каротажа, скользящих контактов (МСК) |  | удельное электрическое С01ФО-тивление |  | изменение тока в питающей цепи |  | • |  | ни деление в разрезах неглубоких скиажнн хороню пронодящих горн-зонтом (сульфидов, углей, графитов II Др.) |  |
|  |  | метод т вызванных потенциалов (ВИ) |  | поляризуемость (л) |  | вызванные потенция л ы |  | стандартные станции с некоторым» специальны- |  | геологическое расчленение разре-30U скважин, выявление сульфидны* руд, угля, графитов, сланцев |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МИ конструктивными ло,'!0.-жсннн-ми |  |  |  |  |
|  | индуктивный метод . |  | электропроводность |  | потенциалы |  | аппаратура ПИК-1 ' |  | изучение низкоомных разрезов |  |  |
|  | диэлектрический метод |  | диэлектрическая проницаемость |  | » |  | аппаратура дк-t |  | геологическое расчленение разрезов скважин |  |  |
| Ядерные 1 | гамма-каротаж (ГК) |  | естестиенная ра-диоактинность |  | интенсивность естественного гам-ма-излученкя (/у) |  | каротажные радиометры КРТ, КРЛ, РАРК, НГГК-62 и др., используемые в комплекте стандартных каротажных станций |  | разделение пород по их естественной радиоактивности, обнаружение радиоактшжых руд |  |  |
|  | гамма -гамма -каротаж (ГТК) |  | плотность и химический состав |  | интенсивность рассеянного гамма-излучения (/уу |  | то же |  | изучение плотности горных пород |  |  |
|  | нейтронный гамма-каротаж (НГК) |  | поглощение нейтронов |  | интенсивность вторичного гамма-излучении (/лу) |  | » |  | расчленение разрезов по водосо- . держанию, оценка пористости пород |  |  |
|  | нейтрон- нейтронный каротаж (ННК) |  | поглощение нейтронов |  | нитенснвност!, потока тепловых и надтеплоиых нейтронов (/„„) |  | » |  | то же, что в методе НГК, но более точное определение количества водорода в породах |  |  |

я к марки x отечестве it-тлнций и приборов

н

ss II I a

и g

l\

з1

и

и

is

= ~£i

6

sb

Of   ,     •

s i-

^ Я !Я aj <q =

о г = £ i э

И"

174

Измерение тех или иных параметров в скважине проводится, как правило, автоматически при подъеме каротажного кабеля с индикатором поля со скоростью от 200 до 5000 м/час.

При каротаже используются электрические, радиоактивные, термические, сейсмоакустические, магнитные и другие физические методы.

В таблице 11 приведена классификация основных скважинных геофизических методов. С помощью современных каротажных станций можно проводить геофизические исследования в скважинах комплексом методов, что обеспечивает большую надежность интерпретации полученных материалов.

Эффективность геофизических исследований в скважинах очень велика, особенно в нефтяной и структурной геологии, где бурение всех скважин сопровождается каротажом. Широкое применение каротаж находит при поисках рудных и нерудных ископаемых. При инженерно-гидрогеологических исследованиях скважннные геофизические методы позволяют решать такие задачи, как изучение пористости, обводненности, фильтрационных свойств пород и наряду с отбором керна служат для геологической документации разрезов.

Глава 26 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ

Электрические методы исследования скважин (электрический каротаж) имеют много общего с методами электроразведки. Например, в скважинах, как и при наземных исследованиях, измеряются естественные электрические поля (ПС), определяются кажущиеся сопротивления (КС), вызванные потенциалы (ВП) и т. п. Однако имеются отличия в методике и технике проведения работ и способах обработки материалов. Особенностью электрического кЗротажа является и то, что измерения могут выполняться лишь в необсаженных скважинах. Наличие бурового раствора или воды в стволе скважины искажает электрическое поле, что приходится учитывать при интерпретации результатов.

§ 82. АППАРАТУРА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАРОТАЖА

Геофизические исследования скважин проводятся с помощью каротажных станций, смонтированных на автомашинах или вездеходах. В комплект каротажной станции входит оборудование, общее для различных видов каротажа, и специальное, которое применяется только при работах одним или несколькими родственными методами.

175

К общему оборудованию (рис. 78) каротажной станции относятся: 1) источники питания; 2) приборы для регистрации разностей потенциалов и силы тока; 3) лебедка, работающая от двигателя автомобиля и предназначенная для спуска и подъема каротажного кабеля в скважину1; 4) блок-баланс, устанавливаемый вблизи скважины и предназначенный для направления кабеля в скважину и синхронной передачи глубины расположения индикатора поля на лентопротяжный механизм регистратора; о) одножильный, трехжильный или многожильный кабель в хорошей изоляции.

Изолированные друг от друга жилы кабеля, с одной стороны, подключаются к кольцам коллектора лебедки, а с другой, к электродам каротажного зонда, т. е. устройства для измерения тех или иных параметров поля в скважине. В разных методах электрического каротажа меняется, как правило, лишь зонд. Простейшим является зонд, состоящий из одного, двух или трех свинцовых электродов, укрепленных на кабеле. Такие зонды используются в ск-важинах, заполненных буровой жидкостью или водой. При работах в сухих скважинах применяются скользящие электроды, каждый из которых состоит из металлической щетки, укрепленной в обойме из изолятора на плоской металлической 'пружине. Пружины такого «фонарного» зонда прижимают электроды к стенкам скважины.

В последнее время широко применяются микрозонды. В микрозонде три точечные электрода располагаются на планке из изолятора на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга (рис. 79). Планка укреплена на плоской пружине фонаря, которая прижимает электроды к стенкам скважины. В скважинах глубиной до 100 м электрический каротаж может выполняться либо в отдельных точках с помощью обычных электроразведочных приборов (ЭП-1, ЭСК-1), либо непрерывно с помощью полуавтоматических регистраторов. Полуавтоматический регистратор представля-ет собой устройство, позволяющее вести непрерывную регистрацию

1 В некоторых станциях лебедки монтируются на отдельных автомашинах или тракторах. Эти установки называются самоходными подъемниками.

176

Рис. 78. Схема электрического каротажа: АКС — автоматическая каротажная станция, К — каротажный кабель, / — источник питания, 2 — приборы для регистрации разности потенциалов и силы тока, 3 — лебедка, 4 — коллектор лебслкн, 5 — блок-баланс. 6—каротажный зонд. 7—глины, 8 — пески, 9 — известняки, 10 — изверженные породы

величины напряжения или силы тока  на  диаграммной  бумаге (лента шириной 15—20 см).

При передвижении зонда по скважине ролик блок-баланса, по которому проходит кабель, вращается и передает с помощью гибкого валика вращение на лентопротяжный механизм регистрато-

ра (рис. 80,о). В

результате синхронно с перемещением зонда движется диаграммная бумага. С колец коллектора лебедки -посредством скользящих контактов снимается измеряемая на электродах зонда разность потенциалов и подается на вход электроразведочного потенциометра ЭП-1. Компенсация измеряемой разности потенциалов производится с помощью специального преобразующего механизма, полуавтоматического регистратора, связанного с декадниками ЭП-1 и карандашом, установленным на диаграммной бумаге. Во время компенсации карандаш смещается лоперек бумаги на расстояние, пропорциональное напряжению на входе прибора. Так как бумага передвигается синхронно с изменением глубины зонда, на ней вычерчивается кривая изменения разностей потенциалов с глубиной. Каротаж более глубоких скважин целесообразнее -проводить, используя автоматическую регистрацию, с .помощью самопишущих 'потенциометров и каротажных фоторегистраторов. В самопишущих потенциометрах компенсация измеряемых напряжений производится специальным электронным устройством, которое управляет работой электро-моточника. Последний отклоняет

перо самописца поперек движущейся диаграммной ленты на расстояние, -пропорциональное измеряемому напряжению.

В фоторегистраторах запись измеряемых напряжении производится шлейфовымн гальванометрами. Свет, отраженный от зер-

177

Рис. 79. Общий вид микрозонда: / — рессора фонаря, 2 — планки из изолятора. 3 — электроды, 4 — провода, подключаемые к жилам кабеля

кал, установленных на гальванометрах, попадает на перемещающуюся с помощью лентопротяжного механизма фотобумагу и фиксируется фотографическим путем. В фоторегистраторе находится несколько гальванометров для одновременной записи различных параметров (например, ПС, КС). Движение каротажной бумаги в автоматических регистраторах происходит синхронно с перемещением зонда но скважине. Для этой цели имеется специальный лентопротяжный механизм, который приводится в движение особой, так называемой сельсиннои, передачей от датчика глубин, установленного на блок-балансе.

При электрическом каротаже на питающие электроды подается не постоянный ток, а низкочастотный переменный, что обеспечивает возможность одновременной записи нескольких параметров, а также позволяет фильтровать электрические помехи. В результате каротажа получается диаграмма, на которой каждой глубине расположения измерительного устройства в скважине соответствует определенное значение разности потенциалов.

В настоящее время применяются каротажные станции разных марок. Так, для каротажа в скважинах глубиной до 250 м применяется автоматическая каротажная станция АКС-250, установленная на легковом автомобиле типа ГЛЗ-69. Для проведения комплексных геофизических исследований глубоких скважин применяются автоматические электронные каротажные станции ЛЭКС-900 (при глубинах исследования до 900 м) и ЛЭКС-1500 (при глубинах до 1500 .«), смонтированные на шасси грузового автомобиля типа ГЛЗ-51. Имеется и ряд других каротажных станций, обеспечивающих выполнение геофизических исследований в скважинах глубиной до 5—7 км.

§ 83. КАРОТАЖ МЕТОДОМ ЕСТЕСТВЕННОГО ПОЛЯ (ПС)

Каротаж методом естественного поля — простейший метод скважинных геофизических исследований. Как отмечалось в § 49, естественные потенциалы (потенциалы собственной поляризации) возникают при окислительно-восстановительных, диффузионно-адсорбционных и фильтрационных процессах, протекающих в различных горных породах. На интенсивность и знак потенциалов собственной поляризации кроме электрохимической активности пород большое влияние оказывает минерализация бурового раствора или воды, заполняющих скважину, а также разность давлений столба бурового раствора и давления в пласте. Измерение собственных потенциалов проводится двумя свинцовыми приемными электродами и полуавтоматическими или автоматическими регистраторами.

Каротаж ПС чаще всего выполняется методом потенциала, г. е. установкой, состоящей из одного неподвижного приемного электрода (N), заземленного вблизи устья скважины, и второго электрода (М), перемещаемого по скважине (рис. 80).

178

Иногда, особенно при наличии электрических помех, съемка ПС ведется методом градиента потенциала. В этом случае оба приемные электрода (М и N) передвигаются по скважине, а расстояние между ними остается постоянным (1—2 м). В результате каротажа получаются графики естественных потенциалов, на которых могут наблюдаться положительные и отрицательные анома-

- g +

^^^Щ^^^-__1----р=^,—

мага. 8 — карандаш. 6 — Диаграмма естественных потенциалов по стволу скважины: / и ///—пласты со слабой электрохимической активностью: // и V — пласты с положительными аномалиями ПС. соответствующие глинистым породам; IV—пласт с отрицательной аномалией ПС, характерной для проницаемых слоев

лии ПС, измеряемые в милливольтах. По аномалиям на диаграммах ПС выделяются пласты с разной электрохимической активностью. Однозначная литологическая интерпретация диаграмм ПС очень затруднена, так как естественное электрическое поле зависит от очень многих факторов как геологического, так и технического порядка. В разных условиях вблизи пластов одинакового литологического состава могут возникать аномалии ПС, не только отличающиеся по амплитуде, но даже противоположные по знаку. Однако чаще всего против глинистых пород наблюдаются положительные аномалии ПС, а около пористых проницаемых пластов (пески, трещиноватые известняки, песчаники) — отрицательные.

179

Интенсивными аномалиями положительного и отрицательного знака выделяются сульфидные залежи, пласты антрацита, графита. Слабыми аномалиями (единицы милливольт) отличаются массивные, плотные, плохо проницаемые песчаники, известняки, изверженные породы.

По аномалиям ПС можно определить мощности пластов. Нгли мощность пласта в 2—4 раза больше диаметра скважины, то против его кровли и подошвы аномалия ПС равна половине максимальной, соответствующей центру пласта. Тонкие пласты выделяются узкими экстремумами.

Каротаж ПС служит для расчленения геологических разрезов и их корреляции по соседним скважинам, выявления плохо проницаемых сланцев, глин и хорошо проницаемых песков, пористых известняков, выделения сульфидных, полиметаллических руд, угля, графита, оценки пористости и проницаемости пород.

§ М. КАРОТАЖ МЕТОДОМ КАЖУЩИХСЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Каротаж методом кажущихся сопротивлений (КС)—основной вид скважнииых электрических исследований. При каротаже КС изучение и расчленение пород, окружающих скважину, производится по их удельному электрическому сопротивлению.

КАРОТАЖНЫЕ ЗОНДЫ

Работы при электрическом каротаже выполняются с помощью различного вида каротажных зондов, т. е. разной комбинации питающих (А и В) и измерительных (М и N) электродов, опускаемых в скважину. Наиболее простым способом каротажа, основанным на изучении горных пород по их удельным электрическим сопротивлениям, является одноэлектродный или токовый каротаж. В этом виде электрических исследований один питающий электрод заземлен неподвижно вблизи устья скважины, а второй закреплен на кабеле и перемешается по скважине, регистрируя изменение силы тока (рис. 81,а). Токовый каротаж, выполняемый с помощью скользящих щеточных электродов, называется методом скользящих контактов (МСК).

Более совершенным видом исследований является трехэлск-тродный каротаж сопротивлений. При помощи трехэлектродны.х зондов, когда в скважине располагаются три электрода (один питающий А и два приемных М и N или один приемный М и два питающих А и В), измеряется кажущееся сопротивление (р»).

Расчет рА ведется по формуле метода сопротивления pfe --- k ——,

где ft — коэффициент, зависящий от расстояния между электродами в зонде, ui/ —разность потенциалов между приемными электродами М и N, I — сила тока в питающей цепи АВ.

18!)

В трехэлектродном зонде

_4яЛ.М-АУ MN

где AM, AN, Mfi — расстояния в метрах между соответствующими электродами.

Название зонда складывается из обозначений электродов, расположенных в скважине сверху вниз, и расстояний между ними. Например, в зонде /12MO,05;V сверху расположен питающий элек-

Рис. 81. Различные зонды для электрического каротажа скважин: А, В — питающие электроды. Б — батарея или другой источник питания, R — реостат для регулировки силы тока, / — прибор, измеряющий Силу тока, MN — приемные, измерительные электроды, ДУ — прибор для измерения (или регистрации) разности потенциалов, О — точка записи; а — одноэлехтродный зонд токового каротажа, б — трсхэлек-тродный потенпнал-зонд, в — трехэлекгродныи подошвенный (последовательный) градиент зонд, г — трехэлектродный кровельный (обращенный) градиент-зонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ,

трод А, далее в 2 м приемный электрод М, а в 5 см от последнего—

электрод N.

Различают потенциал- и градиент-зонды. При работе с потенциал-зондом в скважину опускается один питающий электрод А и дна приемные электрода М и N (второй питающий электрод В заземлен на поверхности вблизи скважины). Расстояние между приемными электродами в 3—5 раз больше расстояния от питающего электрода до ближайшего приемного (рис. 81,6). Точка записи, к которой относится измеренное сопротивление, распола-

гается посередине AM (точка 0). Градиент-зонд — это зонд, в котором в скважину также опускаются три электрода, но расстояния между приемными электродами М.М в 5—10 раз меньше АО. Точка записи находится посередине MN. Если приемные электроды в градиент-зонде располагаются выше питающего электрода, зонд называется кровельным (или последовательным), а если под пи-

181

тающим электродом, то называется подошвенным, или обращенным (рис. 81,в, г).

В теории каротажа доказано, что если питающие электроды сделать приемными, а приемные питающими, то величина рл не изменится. При такой замене зонды называются зондами взаимного питания в отличие от обычных зондов прямого питания. Расстояние AM у потенциал-зонда и АО (или МО) у градиент-зонда называется размером зонда. Обычно размер зонда меняется от 0,5 до 3 м. Чем больше это расстояние, тем больше радиус обследования пород вокруг скважины.

При каротаже скважин иногда используются более сложные 5 -7-электродные зонды. Благодаря различной комбинации питающих и приемных электродов с помощью этих зондов создаются направленные электрические поля, что позволяет точнее отбивать границы пластов и определять их сопротивление. Для выявления тонких пластов применяются микрозонды.

Методика и техника каротажа (КС)

Как отмечалось выше, при каротаже может либо регистрироваться сила тока (токовый каротаж), либо — кажущееся сопротивление. Измерения проводятся путем точечных наблюдений, полуавтоматической записи, или автоматической регистрации. В результате токового каротажа получаются токовые диаграммы, характеризующие изменение силы тока по стволу скважины.

Основным видом каротажа КС является измерение р/, по стволу скважины с помощью стандартного зонда с постоянным в данных геологических условиях размером. Стандартный или оптимальный зонд обеспечивает наилучшее выделение по кривым КС слоев с разным удельным электрическим сопротивлением, а получаемые кажущиеся сопротивления по возможности должны быть близкими к истинным.

Для проведения автоматической записи при каротаже КС сила тока на питающих электродах (/) обычно поддерживается постоянной, а измеренная непрерывная кривая разностей потенциалов на приемных электродах (&U) при постоянной длине зонда является фактически графиком изменения р,,. Для перевода кривой разностей потенциалов (в милливольтах) в кривую pt, (в омметрах) изменяется лишь масштаб записи с учетом величины коэффициента установки и силы тока.

Полученные при каротаже значения pi, определяются не только сопротивлением окружающих пород, но и сопротивлением бурового раствора или воды в скважине и радиусом его проникновения в породы, а также диаметром скважины. Наименьшее влияние бурового раствора наблюдается у зондов большой длины (длина в 10—20 раз превышает диаметр скважины). При очень большой длине зонда радиус обследования становится больше зоны проникновения бурового раствора в породу. Поэтому буровая жид-

J82

кость и зона проникновения вносят небольшие искажения в замеренные- значения КС. Влияние бурового раствора незначительно при использовании микрозондов.

По данным каротажа методом КС можно получить лишь общее представление о сопротивлении пород и об их изменении по стволу скважины. Однако для расшифровки каротажных диаграмм и интерпретации результатов электроразведки большое значение имеет определение истинного сопротивления пород.

Для определения истинных сопротивлений пород широко применяются боковые каротажные зондирования (БКЗ). Методика БКЗ сводится к последовательному выполнению каротажа КС несколькими (пятью-семью) зондами разной длины (например Л0=0,2; 0,5; 1,2; 2,5; 4; 7 ,«). Проведя измерения зондами разной длины, получаем кажущиеся сопротивления, являющиеся функцией радиуса обследования пород вокруг скважин. Для каждого пласта, сопротивление которого необходимо определить, па логарифмических бланках строится кривая БКЗ, т. е. график зависимости КС от длины зонда.

Кривые БКЗ интерпретируются с помощью специальных теоретических кривых (палеток БКЗ) так же, как это делается при интерпретации ВЭЗ. В результате получается истинное сопротивление пород и оценивается глубина проникновения бурового раствора. Удельное сопротивление пород может определяться также боковым каротажом с помощью зондов, создающих направленное в стенки скважины электрическое поле (зонд с экранирующими, охранными электродами). Этот метод применяется пока редко, но имеет большие перспективы.

Интерпретация и область применения каротажа КС

При токовом каротаже (в том числе МСК) сила тока, стекающего с помещенного в скважину питающего электрода, зависит от удельного сопротивления окружающих пород. Если питающий электрод расположен против хорошо проводящего пласта, то его сопротивление заземления уменьшается, а сила тока увеличивается. Вблизи же высокоомных пород сила тока будет уменьшаться. По диаграммам токового каротажа хорошо выделяются лишь пласты с резко отличающимися от вмещающих пород свойствами. Недостатком токового каротажа является то, что он не даст представлений об абсолютных значениях сопротивлений пород, что затрудняет сопоставление токовых диаграмм, полученных в соседних скважинах. Токовый каротаж применяется в основном в модификации МСК и предназначен для выделения пропластков проводящих руд.

Интерпретация результатов каротажа КС начинается с визуального выделения на диаграммах КС аномалий р*. по которым определяется глубина залегания слоев с разными удельными электрическими сопротивлениями. Форма и характерные особсн-

18»

ности кривых КС определяются не только сопротивлением и мощностью слоев, но и диаметром скважины, минерализацией бурового раствора, радиусом его проникновения в породу (последний

Рис. 82 Кривые кажущихся сопротивлений (КС) против пластов большой мощности: а — кривая КС потенциал-зонда, б— кривая КС подошвенного градиент-зонда, в — кривая КС кровельного градиент-зонда, ро — вмещающая среда, pi — пласт повышенного сопротивления, pj — пласт пониженного сопротивления

определяется пористостью пород и разностью давлений жидкости в пласте и в стволе скважины), а также типом и размерами зонда, с помощью которого получена диаграмма. В теории каротажа рассчитаны формулы и построены графики кажущихся сопротив-184

лсний против слоев разной мощности и сопротивления для любых видов зондов.

Рассмотрим вид аномалий на кривых КС разными зондами при наличии пластов с мощностью, превышающей длину зонда (рис. 82).

Кривые сопротивлений, полученные потенциал-зондом, отличаются симметричной формой. При этом максимумами выделяются слон с повышенными сопротивлениями, а минимумами — с пониженными.

Центр аномалии КС расположен против середины пласта, поэтому с помощью потенциал-зонда выявляется их местоположение. Ширина аномалий КС меньше мощности пласта повышенного н больше мощности пласта пониженного сопротивления на величину длины зонда. Пласты малой по сравнению с длиной зонда мощностью как высокого, так и низкого сопротивления, отмечаются трудно расшифровываемыми, незначительными аномалиями КС. Это является существенным недостатком потенциал-зонда. Графики сопротивлений, полученные подошвенным или кровельным градиент-зондом (рис. 82), отличаются несимметричной формой. Подошвенный градиент-зонд четким максимумом на кривой КС отбивает лишь подошву пласта повышенного и кровлю пласта пониженного сопротивления, а кровельный градиент-зонд максимумом р/, четко выявляет кровлю пласта повышенного и подошву пониженного сопротивления.

Таким образом, с помощью градиент-зонда легко выявить кровлю или подошву пласта, но трудно определить его мощность и местоположение середины. По графикам КС двух зондов — кровельного и подошвенного — определяются достаточно точно как положение, так и мощность пласта. Пласты малой мощности с помощью градиент-зондов выделяются узкими, но достаточно четкими экстремумами. При наличии в разрезе очень тонких пластов рекомендуется применять микрозонды.

Благодаря наличию бурового раствора вид аномалий КС сглаживается, но отмеченные выше закономерности формы кривых сохраняются. Используя выводы теории каротажа, проводится интерпретация диаграмм КС по каждой скважине и выделяются слои с разным удельным электрическим сопротивлением. По значениям КС стандартного зонда, бокового зондирования, а также в результате интерпретации кривых БКЗ можно получить истинные значения сопротивлений окружающих пород и оценить радиус проникновения бурового раствора. Чем больше радиус проникновения бурового раствора, тем больше пористость пород и лучше их коллекторские свойства.

Вторым этапом интерпретации является корреляция похожих аномалий по кривым КС соседних скважин. При этом сначала выделяются четкие, характерные, повсеместно наблюдаемые в изучаемом районе аномалии, приуроченные к какому-нибудь стратиграфическому горизонту большой мощности и выдержанного про-

185

стирания. Такие аномалии называются реперами. Затем выделяются промежуточные горизонты и строятся геолого-геофизические разрезы. Наилучшие результаты получаются при комплексном изучении разных геофизических параметров вместе со всесторонним использованием всего имеющегося геологического материала. Метод кажущихся сопротивлений, один из основных методов скважинных геофизических исследований, применяется для геологической документации скважин, выделения пластов разного лито-логического состава, определения их глубины залегания и мощности, оценки пористости и коллекторских свойств пород, выявления полезных ископаемых, в том числе нефтегазоносных и водоносных пластов.

§ 85. ДРУГИЕ МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОМЕТРИИ СКВАЖИН

Кроме основных методов электрических исследований (каротажа ПС и КС) применяются и другие методы электрометрии скважин: рсзистнБимстрия, карогаж методом вызванных потенциалов, индукционный и диэлектрический каротаж.

Резистивиметрия

Под резистивиметрическими исследованиями понимается определение сопротивления бурового раствора или воды в скважине. Работы проводятся резистивиметром, который представляет собой каротажный зонд малых размеров, помещенный в трубку из проводника или изолятора. При перемещении зонда по скважине внутри трубки свободно проходит жидкость, заполняющая скважину, а влияние окружающих пород исключается стенками трубки. Регистрация р проводится так же, как и при каротаже КС.

Данные о сопротивлении бурового раствора или воды в скважине используются для обработки каротажных диаграмм (особенно при ВКЗ) и для выявления мест подтока подземных вод разной минерализации или зон фильтрации. Кроме того, резистивиметрня гфимсняется для изучении скоростей фильтрации подземных вод. Для решения этой задачи вода а скважине засолоняется поваренной солью и через определенные интервалы времени измеряется ее сопротивление. По изменению сопротивления воды определяется степень уменьшения концентрации электролита, что позволяет рассчитать скорость фильтрации на разных интервалах глубин. Подобные наблюдения весьма эффективны для изучения динамики подземных вод, так как они значительно проще обычных гидрогеологических методов.

Каротаж методом вызванной поляризации (ВП)

Как и в полевой электроразведке, при исследовании скважин иногда изучаются вызванные потенциалы, т. е. потенциалы, наблюдаемые после прохождения тока в горной породе и обуслов-'.Ш

а

ленные их различной поляризуемостью (см. § 54). Каротаж ВМ сводится к измерению разности потенциалов ДС/ на приемных электродах при пропускании тока через питающие электроды (так же, как и яри каротаже КС). Кроме того, проводится измерение разности потенциалов на тех же электродах после выключения тока, т. е. измеряются потенциалы вызванной поляризации Al/вп. При перемещении зонда по скважине сначала производятся регистрация Д1/, а затем ДУлп, что оказывается возможным благодаря применению не постоянного тока, а импульсного (10—20 импульсов в секунду). Каротаж ВП применяется для выявления зон сульфидного орудснения (в том числе вкрапленных руд), разведки угля и других руд с электронной проводимостью и решения некоторых других задач.

Индукционный и диэлектрический каротаж

Если все вышеописанные методы каротажа основаны на применении постоянного или импульсного тока низкой частоты и похожи на методы электроразведки постоянным током, то в индукционном и диэлектрическом каротаже используются высокие частоты и эти методы имеют сходство с высокочастотной электроразведкой.

Отличием индукционного и диэлектрического каротажа от других методов электрических исследований п скважинах является и то, что измерения могут проводиться в сухих скважинах или в скважинах, заполненных нефтью, где гальванический контакт с окружающей средой осуществить очень трудно. Сущность индукционного каротажа состоит в измерении вторичного индукционного магнитного поля, созданного в горной породе под действием первичного переменного поля. При этом, чем ^больше проводимость окружающих пород, тем большим будет вторичное поле.

Прибор      индукционного      каротажа (ПИК-1) состоит из скважинного снаряда,

а также блока питания и регистратора, расположенных в каротажной станции вблизи скиажины. В скважннном приборе (рис. 83) располагается портативный генератор шеременного тока частотой

187

Рис. 83. Принципиальная схема скважинного прибора для индуктивного' каротажа: а — металлический стакан с электронным оборудованием, б — гетикаксовый стакан с задающей (/) и приемной (2) катушка-ми, S — генератор 'высокой частоты , 4 — электронный усилитель, 5 — блок питания, 6 — кабель

20000 гц. Генератор подключен к катушке, которая создает электромагнитное поле в породах, окружающих скважину. Вторичное вихревое магнитное поле индуцирует напряжение в приемной катушке. Это напряжение усиливается, выпрямляется и подается по кабелю на регистратор.

Графики напряжений на измерительной рамке, или кривые индукционного каротажа, позволяют выделять в разрезе высоко-проводящие породы и рудные включения. Индукционный каротаж предназначен для решения примерно тех же задач, что и каротаж КС и применяется для изучения низкоомных разрезов.

Сущность диэлектрического каротажа сводится к оценке диэлектрических свойств пород (диэлектрической проницаемости е) в электрическом поле высокой частоты (10 мгц). Аппаратура диэлектрического каротажа (ДК-1) состоит из скважинного прибора и пульта управления. В скважинном приборе расположен специальный конденсатор, который является частью колебательного контура генератора. При изменении диэлектрических свойств окружающих пород меняется емкость конденсатора (а значит частота генерации) и амплитуда колебаний генератора. Наличие вблизи конденсатора пород с повышенным е и низким сопротивлением (например, воды) приводит к увеличению частоты генератора и уменьшению напряжения на нем. Автоматическая регистрация изменения частоты и амплитуды проводится с помощью специальной аппаратуры, расположенной как в скважинном приборе, так и на пульте управления. Диэлектрический каротаж применяется для разделения водонасышенных, нефтснасыщенных и сухих пород.

Глава 27 ЯДЕРНЫЙ КАРОТАЖ

Ядерный (или радиоактивный) каротаж основан либо на изучении естественной радиоактивности горных пород, пройденных скважиной, либо на изучении процессов поглощения и рассеяния радиоактивного или нейтронного излучения при искусственном облучении пород. В отличие от электрического радиоактивный каротаж может выполняться как в необсаженных, так н в обсаженных скважинах.

§ 86. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯДЕРНЫХ ЯВЛЕНИЯХ И АППАРАТУРЕ ДЛЯ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

Ядерная геофизика имеет дело прежде всего с явлением радиоактивности, т. е. свойством ядер элементов к самопроизвольному распаду, сопровождающемуся альфа (а)-, бета (Р)- и гамма (у)-излучением. Альфа-излучение представляет собой поток поло-

188

жительно заряженных ядер атома гелия. Энергия а-частиц может достигнуть 10 миллионов элехтронвольт' (-«Эй), но проникающая способность их невелика (несколько сантиметров в воздухе). Скорость а-частиц уменьшается от взаимодействия с атомами, н они, присоединив к себе два свободных электрона, превращаются в нейтральный атом гелия.

Бета-излучение представляет собой поток электронов (отрицательно заряженных частиц). Энергия излучения (5-частиц достигает 3 лав, а проникающая способность также невелика, хотя много больше, чем у о-лучсй (несколько миллиметров в породе и десятки сантиметров в воздухе).

Гамма-излучение представляет собой поток нейтральных •у-кванюв электромагнитного излучения. Энергия улучен достигает 3 мэв. Это лучи с высокой проникающей способностью (десятки сантиметров в породе). Однако они поглощаются при столкновении с атомами вещества. Практически улУи полностью поглощаются слоем пород в 1—2 .«.

В результате радиоактивного распада того или иного вещества количество содержащихся в нем атомов уменьшается по экспоненциальному закону. Скорость распада можно характеризовать периодом полураспада, т. е. временем, необходимым для того, чтобы число атомов уменьшилось вд'вос. У различных элементов время полураспада изменяется в очень широких пределах от К)-*сек до 10'° лет.

В настоящее время известно свыше 230 радиоактивных изотопов веществ, т. с. элементов с естественной радиоактивностью. К радиоактивным относят тяжелые элементы, как уран, радий, торий, актиний, и более легкие элементы, как калий, рубидий, стронций, кальций и др.

У таких радиоактивных элементов, как уран, торий, актиний, при радиоактивном распаде наблюдаются последовательные превращения одних элементов в изотопы других радиоактивных элементов, но с меньшим периодом полураспада. Эти радиоактивные ряды элементов оканчиваются нсрадиоахтивным изотопом свинца. Распад ядер часто встречающегося в природе радиоактивного калня-40 является единовременным актом, приводящим к образованию нерадиоактнвных элементов кальция-40 и аргона-40. Радиоактивное излучение сопровождается ионизацией, люминесценцией, нагреванием окружающего вещества и рядом других явлений и ядерных превращений.

Радиоактивность вещества по отношению к а- и р-лучам* измеряется чаще всего в единицах Кюри (количество вещества, которое претерпевает 3,7-Ю10 распадов в секунду), а по отношению • к улучам— в грамм-эквивалентах радия (r-экв.радия), т. е. количестве вещества, гамма-излучение которого эквивалентно излучению I г радия.

1 Один электронвольт — это энергия, необходимая для перемещения электрона в электрическом поле с разностью потенциалов в 1 в.

Доза облучения, т. е. количество радиоактивной энергии, поглощенной веществом, измеряется в рентгенах и радах (мало отличающихся между собой) и их долях (в миллирадах, микрорадах). Рад — доза, при которой I г вещества поглотает 100эрг энергии. Единицей мощности дозы гамма-излучения, широко используемой в геофизической практике, является гамма, рав-

ная микрорентгену в час. Кроме радиоактивности в ядерных методах геофизики изучаются явления радиационного захвата и рассеяния потока нейтронов ядрами вещества, а также сопровождающие эти процессы излучения (см. § 88).

Для измерения радиоактивности (естественной или вызванной искусственно) применяются различные приборы: ионизационные камеры, газоразрядные я сцинтилляиионные счетчики (рис. 84).

Ионизационная камера — это устройство, предназначенное для обнаружения ионизации газа под воздействием радио-

активных излучений. Ионизационная камера представляет собой металлический цилиндр, в котором под высоким давлением находится газ. Корпус камеры подключен к минусу батареи, а металлическая нить, расположенная по оси цилиндра, к плюсу батарея (рис 84 а). При прохождении гамма-квантов газ ионизируется и электроны, притягиваясь к положительно заряженной нити образуют импульс тока. Усиливая импульсы тока с помощью электронных усилителен и измеряя величину силы тока на выходе усилителя, можно судить об интенсивности радиоактивного излучения.

Газоразрядный источник (счетчик Гейгера-Мюллера) устроен примерно так же, как ионизационная камера. Однако в счетчике камера наполнена парами аргона с низким давлением, а проволочный электрод расположен под значительно большим напряжением (до +1000 в). Проникая о трубку, гамма-лучи выбивают электроны из атомов газа и ионизируют его. Благодаря напряжению на электродах электроны создают разряд, импульс тока. С увеличением гамма-излучения создается лавина электронов. Усиливая импульсы электронным усилителем и регистрируя их, можно определить интенсивность гамма-излучения.

Наибольшей чувствительностью по обнаружению гамма-лучей обладают сцинтилляционныс счетчики, чувствительным элементом которых являются люминесцентные вещества, так называемые кристаллы (рис. 8-1.6). Под иочденстиие.м радиоактивного облучения сцпнтилляцнонный кристалл способен давать люминесцентное свечение или вспышку света. Свет падает на светочувствительный фотокатод особого прибора—фотоумножителя. Под действием света фотокатод испускает некоторое количество электронов. Часть из них попадает на второй электрод, находящийся под положительным потенциалом. За счет вторичной эмиссии поток электронов, отраженный от второго электрода, примерно утраивается и частично попадает на третий электрод, находящийся под Солее высоким положительным потенциалом, чем второй. Благодаря тому, что все последующие электроды находятся под все большим потенциалом, поток электронов за счет вторичной эмиссии возрастает в геометрической прогрессии. Конечная лавина электронов, попадая на анод, создает импульс тока. Этот импульс усиливается электронным усилителем и подастся на регистратор. С помощью специальных эталонов гамма-излучения приборы для измерения радиоактивности градуируются, т. е. определяется число импульсов и секунду, соответствующее мощности дозы облучения, равной одному микрорентгену в час, или одной гамме.

Индикатором тепловых нейтронов служит ионизационная камера, заполненная трехфтористым бором. Нейтроны захватываются ядрами бора, превращая его в литий. При этой реакции образуются альфа-частицы, которые, ионизируя газ, создают импульсы тока.

191

§ 87. КАРОТАЖ МЕТОДОМ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ (ГАММА-КАРОТАЖ)

Основным методом ядерного каротажа, в котором изучается естественное радиоактивное поле, является гамма-каротаж, так как гамма-лучи обладают наибольшей проникающей способностью. Гамма-каротаж выполняется с помощью скважинного радиометра, т. е. индикатора гамма-лучей, перемещаемого по стволу скважины, и регистрирующего прибора радиоактивного каротажа, устанавливаемого в каротажной станции.

В скважинных радиометрах разных марок (например, РК-40, ТРК, РМС-28, ДРСТ, НГГК-60 и др.), применяемых в естественных и искусственных методах ядерного каротажа, в качестве индикатора гамма-излучения служат описанные выше либо газоразрядные, либо сцинтилляционные счетчики, помещенные в сква-жннном стальном приборе. Там же расположены малогабаритные электронные усилители. Электрические сигналы, пропорциональные интенсивности гамма-излучения, передаются по кабелю на станцию, где и осуществляется их автоматическая регистрация. В результате гамма-каротажа строится непрерывная кривая или диаграмма интенсивности гамма-излучения (/v). Величина (/у) измеряется в импульсах в минуту или гаммах.

Интенсивность гамма-излучения зависит от наличия рассеянных радиоактивных элементов в горной породе. Наибольшей радиоактивностью отличаются руды, содержащие уран, радий, торий, актиний. Менее радиоактивным, но широко распространенным в природе, является калий-40. Гамма-активность всех пород в основном определяется присутствием урана, тория (с продуктами их распада) и калия-40.

Наибольшей радиоактивностью обладают кислые изверженные породы благодаря повышенному содержанию упомянутых выше элементов. Основные изверженные породы примерно в 10 раз менее радиоактивны, чем кислые. Ультраосновные изверженные породы отличаются еще меньшей и равномерной радиоактивностью. Среди осадочных пород наибольшей радиоактивностью выделяются глобигериновые и радиоляриевые илы, тонкодисперсные глины, глубоководные глины и глинистые сланцы. Объясняется это способностью глинистых частиц адсорбировать радиоактивные элементы. Пески, мергели, песчаники, доломиты менее радиоактивны. Известняки, гипс, ангидрид, каменная соль практически нерадиоактивны. Метаморфические породы по радиоактивности занимают промежуточное положение между изверженными и осадочными.

Благодаря радиоактивности пород подземные воды и воздух над ними также становятся радиоактивными. Так как гамма-лучи почти полностью поглощаются слоем породы толщиной 1—2 м, а до 30% ядерной энергии не пропускается обсадными трубами, то скважинный радиометр может фиксировать гамма-излучение пород, расположенных в радиусе, не превышающем 0,5 я от оси скважины. Увеличение диаметра скважины и наличие воды или

192

бурового раствора   в ней   еще   больше снижают интенсивность гамма-излучения.

На диаграммах гамма-каротажа выявляются слои пород с разной степенью радиоактивности. Как правило, максимумами выделяются глинистые породы, минимумами — песчаные и карбонатные пласты. Гамма-каротаж применяется для лнтологического расчленения разрезов и выявления радиоактивных руд.

§ 88. КАРОТАЖ МЕТОДАМИ ИСКУССТВЕННОГО ОЬЛУЧЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

В искусственных методах ядерного каротажа изучаются пиления поглощения, замедления, рассеяния гамма-лучей и нейтронов, а также вызванное, вторичное радиоактивное излучение. Для этого в скважину опускается источник гамма-лучей или -нейтронов,   облучающий горные породы. В этой же скважине за экраном (свинец, парафин -и другие материалы),   препятствующим 'прямому воздействию облучений,  'Помещается   регистратор   гамма-лучей   или   нейтронов (рис. 85).

В настоящее время широко используются несколько методов искусственного -радиоактивного каротажа. Рассмотрим три наиболее распространенных: гамма-гамма-каротаж, нейтрон-нейтронный каротаж, нейтронный гамма-каротаж.

При гамма-гамма-каротаже (ГГК) измеряется рассеянное гамма-излучение, я-вляюшееся следствием облучения пород источником гамма-лучей (например, радиоактивным кобальтом, сурьмой). При взаимодействии гамма-квантов с атомами горной породы (происходит ряд процессов, среди которых основным является фотоэлектрическое поглощение гамма-квантов атомами вещества. Чем больше плотность породы, тем больше будет поглощение и меньше интенсивность рассеянного излучения. И наоборот, -против пористых пород с малой плотностью наблюдаются максимумы на диаграммах гамма-гамма-каротажа. Поэтому основной областью применения гамма-гамма-каротажа является расчленение пород по их плотности и пористости.

Г     \>2

Рис. 85. Схема устройства аппаратуры искусственного ядерного каротажа: / — источник гамма-лучей или нейтронов, 2 — условные пути леижсния гам\(а-лучей или нейтронов, 3 — экран. 4 — счетчик, 5 — блок питания, 6 — предварительный усилитель, 7 — кабель, 8 — усилитель. 9 — регистратор, 10 — глины. 11 — известняки, 12 — пески

7   В К. Хнелевской

193

В нейтронных методах каротажа изучаются ядерные процессы, происходящие при облучении пород быстрыми нейтронами, т. е. нейтронами с высокими энергиями и скоростями. В качестве источника, создающего непрерывный поток нейтронов, часто применяется смесь полония и бериллия. Безопасными в обращении при значительно большей мощности излучения являются импульсные электронные генераторы нейтронов.

Облучение породы быстрыми нейтронами сопровождается рассеянием и захватом нейтронов ядрами атомов. При столкновении с ядрами тяжелых элементов нейтроны отклоняются от первоначального направления, что приводит к их рассеянию. После определенного числа соударений быстрые нейтроны постепенно теряют свою энергию, замедляются и превращаются в тепловые, т. е. их энергия падает до уровня средней кинетической энергия молекул. Большое замедляющее действие на нейтроны оказывают ядра легких элементов (в первую очередь — водорода).

Тепловые нейтроны поглощаются ядрами элементов, происходит их радиационный захват, который сопровождается гамма-излучением. Таким образом, если порода содержит большое количество водорода (вода, нефть, газ), то быстрые нейтроны превращаются в тепловые после небольших путей пробега (до 30 с.н), т. е. вблизи источника. На больших расстояниях (свыше 40 см) плотность тепловых нейтронов будет меньшей.

Поскольку тепловые нейтроны подвержены радиационному захвату с сопровождающим его вторичным гамма-излучением, то вблизи источника, где тепловых нейтронов больше, будет наблюдаться увеличение гамма-излучения, а на больших расстояниях, где тепловых нейтронов мало, гамма-излучение будет слабым.

Иная картина наблюдается при облучении нейтронами породы с малым содержанием водорода. Расстояние, пробегаемое нейтронами до приобретения тепловых скоростей, будет в этом случае большим (свыше 40 см). Поэтому вблизи от источника количество тепловых нейтронов, а значит и вторичное гамма-излучение, будет малым, а на большом расстоянии количество тепловых нейтронов и сопровождающее их гамма-излучение увеличится.

В нейтрон-нейтронном каротаже (ННК) измеряется плотность тепловых нейтронов, их интенсивность (/пп) на расстояниях 40— 60 см от источника нейтронов, так называемыми зондами большого размера.

В нейтрон-гамма каротаже (НГК) измеряется интенсивность вторичного гамма-излучения (/„у), возникающего при радиационном захвате тепловых нейтронов ядрами элементов горной породы. Наблюдение гамма-лучей, как правило, ведется зондами большого размера.

Таким образом, в обоих нейтронных методах каротажа (ННК и НГК) изучаются реакции нейтронов с ядрами элементов породы, которые в зависимости от химического состава обладают разной способностью к захвату нейтронов.

«94

Как отмечалось выше, из распространенных элементов повышенной способностью к захвату нейтронов обладает водород. Однако есть некоторые другие элементы — такие, как сера, кальций и особенно хлор, которые также способны захватывать нейтроны. Присутствие таких пород (и особенно широко распространенного водорода) в разрезах скважин устанавливается по минимумам на диаграммах ННК и НКГ, полученных большим зондом.

Как показывает теория и практика, нейтронным методом каротажа повышенными значениями /пп и /„у отмечаются плотные известняки, доломиты, песчаники, многие изверженные и метаморфические породы. Пониженными показаниями /„„ и /пу выделяются высокопорнстые водородсодержащие (вода, нефть, газ) породы. Пониженными значениями /„„ характеризуются породы, насыщенные высокоминерализованными хлориднымя водами, многие руды цветных и редких элементов.

Нейтронные методы каротажа (ННК и НГК) применяются для расчленения геологических разрезов и особенно для выявления водородсодсржащих, а также хлорсодержащих пород.

Глава 28

ДРУГИЕ МЕТОДЫ СКВАЖИННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ

Кроме основных методов скважннных исследований (электри ческого и радиоактивного) применяются и другие методы карота жа: термический, сейсмоакустический, магнитный.

§ 89. ТЕРМИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ

При термическом (или геотермическом каротаже) вдоль ство ла скважины непрерывно измеряется температура среды. Дл: термических исследований чаще всего применяются электрически термометры разных марок (ЭТС-2, ЭТМИ, ЭТО и др.) и регистрн рующее устройство. Чувствительным элементом или датчиком тем пературы являются два термочувствительных сопротивления, нзгс товленных из медной проволоки, свернутой в спираль вдоль Buyi ренней стенки медного корпуса скважинного прибора. Эти сопр< тивления стоят в противоположных плечах моста Уинстон (рис. 86,/). Два других сопротивления этого моста выполнены ^ таких сплавов, что их сопротивление практически не зависит с температуры. Кроме того, они помещены во внутреннюю гиль! скважинного прибора, что увеличивает его тепловую инерцию.

Все сопротивления моста при некоторой начальной температ ре подбираются одинаковыми, и мост балансируется, т. е. п| пропускании тока через диагональ моста А и В в точках М и

п

разность потенциала равна нулю. Если температура окружающей среды отличается от начальной, то появится разница сопротивлений термочувствительных и нечувствительных плеч моста, и между точками М и N возникнет разность потенциалов. Эта разность потенциалов, пропорциональная температуре окружающей среды, подается на измерительный прибор или регистратор. Получаемые

в результате скважинных термических исследований термограм-~| мы (графики зависимости темпе-| ратуры в градусах Цельсия от глубины) служат для решения различных геологических задач. Кроме скважин термические наблюдения выполняются в шпурах, колодцах, в забоях горных выработок.

Естественное термическое -поле б горных «городах обусловлено как региональным тепловым потоком, идущим из недр Земли и от Солнца, так и локальными полями, связанными с геолого-тектоническими условиями района, термическими свойствами пород, циркуляцией в них подземных .вод, газов и другими процессами. Термическими свойствами -пород являются: теплопроводность (Ц, характеризующая свойство среды передавать тепло; теплоемкость (с), т. е. количество тепла, необходимое на нагревание 1 г вещества на 1°С и температуро-•проводность (а), следующим образом зависящая гт двух предыдущих 'параметров и плотности .пород (о):

X

I_____I

Рис. 86. Схема аппаратуры термического каротажа: / — электрический термометр, 2 — кабель. 3 — панель управления, /?:, /?з — термочувствительные и /?з, /?i — постоянные сопротивления моста Уипстона, Б — батарея, R — реостат, /7 — измерительный прибор 'л.тл регистратор

Основным параметром, с которым приходится иметь дело при геотермических исследованиях, является теплопроводность, определяемая следующей формулой Фурье:

где /, S — длина и сечение объема dV породы; dQ — количество тепла, a t,—/2 разность температур на противоположных концах

объема породы. Теплопроводность горных пород увеличивается с увеличением плотности, влажности, уменьшением пористости '. Она больше вдоль слоистости пород и меньше — перпендикулярно слоистости. Низкой теплопроводностью (Х<0,5) отличаются газ, нефть, уголь; средней (0,3<?„<2) обладает большинство сухих осадочных пород; повышенной теплопроводностью (?.>2) характеризуются влажные осадочные и все изверженные породы, полиметаллические руды. Естественное термическое поле Земли имеет две зоны: сверху расположена зона сезонных колебаний температур, связанная с солнечной деятельностью, ниже находится зона установившихся температур, в которой происходит постепенное нарастание температур с глубиной. Скорость нарастания температур (t) с увеличением глубины (Я) определяется геотермическим градиентом (Г), который равен отношению изменения температур к изменению глубины:

и, -я,

Обычно геотермический градиент рассчитывается для интервалов глубин, равных 100 .«.

Тепловой поток q через поверхность земли связан с геотермическим градиентом и теплопроводностью простым соотношением q=*).r. Величина, обратная геотермическому градиенту, называется геотермической ступенью. Она показывает, на какое число метров надо углубиться, чтобы температура горных пород поднялась на 1°С. Геотермическая ступень для различных геотектонических областей различна. Так, на кристаллических щитах геотермическая ступень равна примерно 100 м/град, на платформах 8 — 30 м/град, з складчатых областях от 5 до 20 м/град. В результате измерения температур в скважинах на термограммах выделяются аномалии, т. е. участки с повышенными или пониженными температурами по сравнению с нормальными для данного района.

На результаты измерения температур в скважинах искажающее влияние может оказывать целый ряд причин: изменение диаметра скважины, потоки воздуха или буровой жидкости, нагрев породы после бурения и др. Эти факторы необходимо учитывать или исключать при выявлении температурных аномалий.

Термический каротаж подразделяется на методы естественных и искусственных тепловых полей. Кривая изменения естественных температур пород в скважине (рис. 87) и рассчитанный по ней

геотермический градиент каждого пласта (,Г, = — -J— )  зависят

\        Д"( /

от теплового потока и теплопроводности пород. При горизонтальном залегании пород тепловой поток остается практически посто-

' Теплопроводность пород измеряется  в

м.час'С

197

янным и по графику градиента легко выделить породы с разной теплопроводностью.

При изучении искусственных тепловых полей, проводимых очень редко, буровая жидкость или вода в скважине подогревается или охлаждается, а затем ведется периодическое измерение температур по стволу скважины вплоть до установления нормаль-

Рис. 87. Общий вид термограмм естественного (о) и искусственного тепловых полей при температуре бурового раствора, меньшей температуры породы (б). I, S— термограммы, г —график геотермического градиента, •« — глины, 5 —пески сухие, 6— пески влажные, 7 —песчаники

ных температур. Знак аномалий на термограммах зависит от температуры бурового раствора. Если температура бурового раствора меньше температуры породы, то на термограммах глинистые породы отличаются отрицательными, а песчаники, пески, известняки—положительными аномалиями. Если температура бурового раствора больше, чем у породы, то знак аномалий меняется на обратный (рис. 87,6).

Термический каротаж применяется для изучения тепловых потоков в земной коре, расчленения пород по термическим свойствам, изучения границ распространения мерзлых пород, выявления

198

в разрезах скважин газоносных, нефтеносных, водоносных пород, углей, различных руд, определения мест притоков подземных вод. оценки скоростей фильтрации подземных вод и решения ряда других задач. Методы искусственного теплового поля применяются в основном для изучения пористости пород и их фильтрационных свойств.

§ 90. СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ

Сейсмоакустнческие методы каротажа скважин основаны на изучении времени пробега упругих волн по породам, окружающим стенки скважин, от пункта возбуждения до сейсмоприемников.

По способу возбуждения упругих волн и частоте колебаний различают сейсмический и акустический каротаж. При сейсмическом каротаже возбуждение упругих волн осуществляется с помощью взрывов или электрических дуговых разрядов, а измерение ьремени прихода колебаний частотой 50—200 гц проводится при разном погружении сейсмоириемников по стволу скважины. Как отмечалось в § 70, с помощью сейсмического каротажа определяются пластовые и средние скорости распространения упругих волн, необходимые для интерпретации результатов MOB и КМПВ. Результаты сейсмического каротажа можно использовать и для документации разрезов по изменению упругих свойств, пористости, плотности пород.

При акустическом каротаже возбуждение упругих колебаний частотой 20—40 кгц производится с помощью магнитострикцион-иых (или иных) излучателей, дающих по 10—20 импульсов в секунду. Измерение упругих колебаний выполняется с помощью двух пьезоэлектрических сейсмоприемников, устанавливаемых по одной линии на расстояниях 0,5—2 м друг от друга и от излучателя (рис. 88).

Между излучателем и ближайшим приемником устанавливается звукоизолятор, препятствующий передаче упругих колебаний по зонду. Все перечисленные приборы вместе с электронным усилителем принятых колебаний размещаются в скважиниом снаряде акустического каротажа. Остальная аппаратура располагается в каротажной станции.

Акустический каротаж выполняется в необсаженных скважинах, заполненных жидкостью. Радиус обследования пород от оси скважины не превышает 0,5—1 .и.

Наиболее простым способом акустических исследований является каротаж скорости, когда автоматически регистрируется кривая изменения времени пробега волны между двумя приемниками. Поскольку расстояние между приемниками постоянное, то кривая времени является фактически графиком изменения скорости.

Скорость распространения упругих волн зависит от упругих модулей и плотности породы, их литологического состава, а величина затухания —от характера заполнителя пор-(рис. 89). На аку-

199

этических диаграммах высокими значениями скоростей распространения упругих волн выделяются плотные породы — магматические, метаморфические, скальные осадочные. В рыхлых песках и песчаниках скорость тем ниже, чем больше пористость. Кроме скорости изучаются также особенности затухания упругих колеба-

Рис. 89. Общий вид диаграммы скорости (а) и амплитуды (б) при акустическом каротаже: / — породы средне» пористости, сухие; 2 — породы средней пористости, влажные: 3 — породы высокой пористости; 4 — породы низкой пористости, плотные

сР™ес?огоС1кеаМраотажа:Ра:У^Т ск'вГ                                     *"*' "^большее затухание (наи-жинный снаряд акустического ка-                                       меньшая амплитуда сигнала) на-ротажа. 6 — кабель, в — назем-                                       блюдается в породах, заполненная аппаратура; 1 — излучатель,                                      ных газом, меньшее затухание —

,

2 — генератор импульсов, 3 — акустический изолятор, 4 — приемники, 5 — электронный усили-

,

тель. 6 — блок-баланс, 7 — уси-

литель,   8 — регистратор, 9 —

блок питания

породах нефтенасыщенных, а еще меньше — у водонасы-щенных.

Акустический  каротаж   применяется для расчленения разрезов скважин но упругим .параметрам, плотности и пористости лластов, а также для выявления границ^ газ-нефть,  нефть-вода,  оценки  пористости,  коллекторских свойств пород и их обводненности.

Кроме того, по данным акустического каротажа можно судить о техническом состоянии скважин, и в частности качестве цементации обсадных колон.

200

Сейсмоакустические методы начинают использоваться для межскважинных просвечиваний с целью выявления рудных тел, оценки монолитности, трещиноватости, разрушенности и закарсто-ванности горных пород.

§ 91. МАГНИТНЫЙ КАРОТАЖ

При магнитном каротаже изучается либо магнитная восприимчивость пород (х), окружающих ствол скважины, либо изменения вертикальной составляющей геомагнитного поля (Д2).

В некоторых современных скважин-ны.х магнитометрах изучаются оба эти параметра (рис. 90). Аппаратура для комплексного магнитного каротажа состоит из скважинного прибора и наземного пульта управления.

Чувствительным элементом для измерения магнитной восприимчивости является катушка индуктивности, подключенная к сбалансированному в -воздухе мосту переменного тока. Если вблизи катушки располагается лорода с повышенной магнитной восприимчивостью, то вследствие изменения индуктивности катушки баланс моста нарушается и возникает напряжение, которое затем подается в каротажную станцию, усиливается и регистрируется. Проградумровав канал, получаем диаграмму изменения к по стволу скважины. Чувствительным элементом канала, измеряющего напряжение магнитного поля, является феррозонд (см. § 29). Возникающая so вторичной обмотке феррозонда ЭДС, пропорциональная напряженности магнитного поля -вдоль его оси, полается по кабелю на станцию, где усиливается и регистрируется. Для измерения вертикальной составляющей феррозонд подвешивается в специальном карданном подвесе.

Магнитный каротаж выполняется в необсаженных скважинах. За счет искажающего влияния буровой жидкости, изменения положения прибора по отношению к оси скважины и по другим причинам измеряемую магнитную восприим-

Рис. 90. Принципиальная схема скважинного прибора для комплексного магнитного каротажа: / — катушка н-ндуктнаности для измерения магнитной восприимчивости пород, 2 — измерительный мост, S — генератор переменного тока, 4 — разделительный конденсатор, 5—феррозонд, 6— стабилизатор питания феррозонда, 7—силовой трансформатор для питания узлов прибора, 8 — кабель

801

чивость правильно называть кажущейся, а не истинной. Для перехода от кажущейся к истинной магнитной восприимчивости необходимо проводить выборочные измерения магнитных свойств образцов, взятых из скважины.

По магнитограммам можно судить о местоположении и мощности слоев с повышенными магнитными свойствами. Магнитный каротаж применяется при изучении разрезов скважин, для выявления железных, полиметаллических руд с вкрапленностью ферромагнитных минералов, а также выделения пластов песчаников, кварцитов, изверженных пород.

Ценным преимуществом магнитного каротажа является возможность выявления высокомагнитных руд, расположенных в стороне (от 1 до 30 м) от скважины.

Глава 29

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кроме геологической документации геофизические методы исследования могут решать ряд задач контроля технического состояния скважин. К таким задачам относятся: определение глубины забоя скважины и обсадных труб; высоты цемента за обсадными трубами и качества цементации; выявление мест притока воды, нефти, газа и др. К физическим методам бескерновой документации относятся и разрабатываемые в настоящее время фотограммо-метрические и телеметрические методы. Они основаны на фотографировании при помощи специальных фото- или телекамер стенок скважин, освещаемых искусственными источниками света. С помощью каротажных станций и специальных приборов производится также определение диаметров скважин, угла и азимута их искривления; выполняются прострелочные и взрывные операции, необходимые для эксплуатации скважин (добыча газа, нефти и воды).

§ 92. КАВЕРНОМЕТРИЯ

Для измерения диаметра скважин применяется специальный прибор — каверномер и оборудование обычной каротажной станции. Каверномер (рис. 91) состоит из металлической гильзы, вдоль стенок которой располагаются ромбовидные рычаги-щупы. При подъеме каверномера рычаги под действием пружины раскрываются и плотно прижимаются к стенкам скважины. При изменении угла раскрытия рычагов движется закрепленный на них шток, связанный с ползунковым реостатом. Это приводит к изменению сопротивления реостата и напряжения в электрической цепи, подаваемого на регистратор. Установив с помощью градуировки

202

зависимость между напряжением и радиусом раскрытия рычагов, легко перевести график изменения напряжений в кривую изменения диаметра скважины (кавернограмму). Она применяется для уточнения геологического разреза, изучения технического состояния скважин и интерпретации результатов каротажных исследований. Изменение диаметров скважин обусловлено обрушением стенок скважин на участках, где расположены рыхлые осадочные породы (например, -пески). В плотных (породах (известняки, песчаники, изверженные и метаморфические породы) диаметр скважины остается постоянным и равным диаметру инструмента, с помощью которого бурится скважина.

§ 93. ИНКЛИНОМЕТРИЯ

Для определения углов отклонения оси скважины от вертикали и азимутов ее 'искривления по отношению к устью (применяется специальный прибор — инклинометр и оборудование обычной каротажной станции.

В необсаженных скважинах применяются электрические инклинометры. В корпусе инклинометра (рис. 92) помещается свободно подвешенная рамка, которая всегда устанавливается вертикально. В рамке в горизонтальной плоскости находятся буссоль для измерения азимута инклинометра. Для определения угла наклона инклинометра в рамке расположен маятник-отвес, занимающий вертикальное положение. Стрелка буссоли и указатель наклона скользят по реохордам азимутов и углов, соединенных последовательно и подключенных к токовой линии инклинометра. Стрелка и указатель передают напряжения с

Рис. 91. Схема фонарного каверномера: / — пружины, 2— ромбовидные рычаги, 3—шток, 4 — реостат, 5 — кабель

Рис. 92. Схема электрического инклинометра: Л — корпус инклинометра, 6 — кабель, о — рамка, свободно вращающаяся вдоль оси 00. г — переключатель для измерения либо азимута, либо угла наклона; ' — магнитная стрелка. 2 — реохорд азимута, 3 — токосъемное кольцо азимута. 4 — маятник-отвес. S — реохорд угла наклона, ( — токо-съемный провод угла наклона

Рис. 93. Принципиальная схема шестиствольного пулевого перфоратора: а — корпус перфоратора, б — кабель; /—пули. 2 — взрывные камеры с порохом. 3 — запальный канал, 4 — запальная проволока

реохордов на токосъемные кольцо азимута и 'Провод угла наклонов. Тем самым создается возможность измерить величины сопротивлений, установленных на реохордах и пропорциональных а.чимуту и углу наклона. С помощью электронного переключающего механизма к компенсационной мостиковой схеме 'пульта управления подключается либо реохорд азимута, либо реохорд угла и измеряются сопротивления.

Определения искривлений скважины производятся в отдельных точках, для чего инклинометр останавливается на необходимой глубине и производятся замеры. В скважинах, обсаженных металлическими трубами, измерения азимута и угла проводятся гироскопическими инклинометрами. Принцип работы этих приборов основан на свойстве гироскопа (устройство, маховик которого быстро вращается от специального электромотора) сохранять неизменным в пространстве ось вращения. В инклинометре два гироскопа: один для измерения азимутов, другой для измерения углов наклона. С помощью особых Электрических схем определяются углы, составленные инклинометром (направлением скважины) с осями вращения гироскопов.

Точность измерений углов наклона инклинометром достигает 3(X, а азимутов — несколько градусов. Если учесть, что забой глубоких скважин может отклоняться от вертикали на сотни метров, нетрудно понять практическое значение инклино.метрии. Особенно необходима инклинометрия в скважинах наклонного бурения.

§ 94. ПРОСТРЕЛОЧНЫЕ И ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ

Для извлечения нефти, газа, подземных вод из пластов, обсаженных трубами, необходимо пробить отверстия в трубах, чтобы обеспечить доступ жидкого или газооборазного ископаемого в скважину, а затем подачу его на поверхность. Прострелочные работы в скважинах выполняются с помощью специальных приборов—перфораторов с использованием оборудования обычных каротажных станций. Операция по прострелу колонны обсадных труб производится с помощью различных стреляющих устройств: пулевыми, беспулевыми, торпедными перфораторами.

Пулевой перфоратор (рис. 93) состоит из стального ствола с несколькими отверстиями по длине, в которых располагаются пули весом 9—27 г. За каждой пулей имеется взрывная камера, заполненная порохом. Для подрыва пороха в камеру подводится электровоспламенитель. При взрыве пуля пробивает трубу, окружающий ее цемент и образует отверстие, что и обеспечивает поступление из пласта в скважину газа, нефти или воды. В беспулевых, кумулятивных перфораторах перфорация производится раскаленной металлической струей, возникающей при взрыве взрывчатого вещества (гексагена), в который вложена медная воронка.

Торпедный перфоратор стреляет снарядами диаметром от 22 до 84 мм. В снаряде имеется взрывчатое вещество, которое взрывается, когда снаряд входит в породу, и разрушает ее. .

205

Для взятия на отдельных участках скважины образцов порол применяется огнестрельный грунтонос. О» похож на пулевой перфоратор. Боек грунтоноса имеет отверстие, в которое проникает порода при внедрении его в стенки скважины. При подъеме грунтоноса боек на тросике извлекается вместе с породой.

Во время выполнения прострелочно-взрывных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Эти работы разрешается проводить лишь специалистам, имеющим удостоверение на право ведения взрывных работ.

Глава 30

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

КОМПЛЕКСНЫХ СКВАЖИННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИИ

Как отмечалось выше, геофизические исследования в скважинах служат для геологической документации разрезов при бескер-новом бурении и дают сведения о литологии пород, мощности отдельных пластов, коллекторских, фильтрационных свойствах и пористости окружающих пород, наличии тех или иных ископаемых, оценки их качества.

Наилучшее решение поставленных задач получается при проведении комплексных скважшшых геофизических исследований. Рациональный комплекс методов каротажа определяется конкретными геолого-геофизическими условиями. Однако, учитывая сравнительно большую скорость каротажных работ и наличие в комплекте каротажных станций аппаратуры почти для всех видов исследований, следует стремиться получить большее количество параметров по каждой скважине.

§ 95. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН

Геологическое расчленение разрезов скважин, и в частности определение литологии, мощности слоев, наличия различных полезных ископаемых, — главное назначение геофизических исследований скважин. Решение этих задач, т. е. интерпретация данных каротажа, производится е следующей последовательности.

I. На каротажных диаграммах, полученных разными методами, выделяются аномалии: максимумы, минимумы, положительные, отрицательные и нулевые значения тех или иных параметров поля. Производится расчленение разреза на пласты, выясняется их положение и мощность, которая может быть определена по ширине большинства аномалий (ПС, КС /•,). Кровля или подошва 206

пластов выделяется по экстремумам КС, измеренным градиент-зондом, /„у, /уу и акустическому каротажу.

2. Производится корреляция одинаковых по виду аномалий по соседним скважинам. Сначала выделяются опорные горизонты, или реперы, т. е. такие участки диаграмм, которые связаны с выдержанными по простиранию пластами, четко отличающимися по физическим свойствам от окружающих пород (например, в песча-но-глинистых отложениях репером может быть пласт глин, слой известняков). Далее по каротажным диаграммам соседних сква-

Рнс. 94. Типичные диаграммы электрического н ядерного каротажа

жин проводится корреляция всех слоев с одинаковой формой аномалий.

3. Сопоставление выявленных по аномалиям разных методов каротажа пластов с определенными литологическими комплексами, т. е. геологическое истолкование результатов каротажа. Для увязки геофизических данных с литологией используются все сведения по геологическому строению района, в том числе данные картировочного бурения, поинтервального отбора керна, анализа образцов, полученных с помощью грунтоносов, а также шлама н буровой жидкости в процессе проходки скважин.

В результате сопоставления геологических данных с типичными диаграммами каротажа, полученных разными методами, составляются нормальные или сводные геолого-геофизические разрезы, которые служат «эталоном» для интерпретации всех мате-пиалов каоотажа в данном районе (рис. 94). При подготовке этих

207

риалов каротажа в дани

Таблица  12

Типичные аномалии на диаграммах каротажа для

некоторых пород н полезных ископаемых

| Л. Название каротаж | Электрический |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. Методы каротажа | ПС | КС | ВП |
| х. Плракетры воля |  |  |  |
| N. | Л"пс | рк | л |
| Название породы или >v |  |  |  |
| полезного ископаемого N. |  |  |  |
| Изверженные породы | слабые положи- | максималь- | слабые |
|  | тельные или | ные |  |
| Сульфидные и полиметаллические | отрицательные резкие | резкие | резкие |
| руды | максимальные | минималь- | максималь- |
|  | и минимальные | ные | ные |
| Карбонатные породы | отрицательные | максималь- | слабые |
|  |  | ные |  |
| Песчаники | слабые | повышенные | повышенные |
|  | отрицательные |  |  |
|  | или положи- |  |  |
|  | тельные |  |  |
| Пески | отрицательные. | средние | средние. |
|  | иногда положи- |  | повышенные |
|  | тельные |  |  |
| Глины | положительные | минималь- | минималь- |
|  |  | ные | ные |
| Уголь | э | средние, ми- | максималь- |
|  |  | нимальные | ные |
| Нефтесодержащне породы | слабые положи- | максималь- | средние |
|  | тельные ИЛИ | ные |  |
| Насыщенные минеральными водами | отрицательные то же | минималь- | » |
| породы |  | ные |  |

разрезов используются диаграммы, полученные стандартными зондами, однотипной аппаратурой, с учетом характера бурового раствора, обсадных колонн и т. д.

При составлении нормальных или сводных геолого-геофизических разрезов, а также при интерпретации материалов используются наборы типичных аномалий геофизических параметров, полученных теоретическим и экспериментальным путем.

В таблице 12 приведена краткая характеристика типичных аномалий на диаграммах каротажа для некоторых широко распространенных пород и полезных ископаемых.

Изверженные породы на диаграммах естественного поля (ПС) выделяются слабыми аномалиями положительного или

| ЯДврны! |  | Термический | Се йс мо-акусти-ческнй | Магнитный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГК | ннк н нгк (большой зонд) |  | и | ** |
| V | он пу |  |  |  |
| повышенные | повышенные | повышенные | высокие | повышенные |
| » | пониженные | , | » | . |
| минимальные | повышенные | пониженные | > | нулевые |
| минимальные, | , | повышенные | повышенные | повышенные |
| средние |  |  |  |  |
| минимальные | > | пониженные | средние | нулевые |
| максимальные | пониженные | повышенные | » | слабые |
| пониженные | » | » | низкие | » |
| минимальные | » | пониженные | пониженные | 1 |
| пониженные | повышенные | повышенные | повышенные | нулевые |

отрицательного знака. Кажущиеся сопротивления (КС) у этих пород высокие (сотни и тысячи омметров), вызванные потенциалы (ВП) небольшие. На диаграммах ядерных методов, акустического и магнитного каротажа изверженные породы выявляются максимумами.

'Полиметаллические, железные, сульфидные руды отличаются следующими аномалиями: интенсивными максимумами и минимумами ПС (особенно сульфидные руды), минимумами КС. максимумами ВП, повышенными значениями естест-ненного гамма-излучения, скорости распространения упругих волн и магнитной восприимчивости (особенно у железных руд), пониженной интенсивностью рассеянного гамма-излучения. *

209

Карбонатные породы характеризуются, как правило, отрицательными аномалиями ПС, высокими сопротивлениями (сотни и даже тысячи омметров) у плотных пород и низкими сопротивлениями (десятки омметров) у трещиноватых и обводненных, небольшими аномалиями вызванных потенциалов.

На диаграмме гамма-каротажа карбонатные породы характеризуются низкими значениями /т , а на диаграммах нейтронных методов — повышенными /„„ и /„vy сухих пород и пониженными — у трещиноватых и обводненных. Они отличаются высокими скоростями распространения упругих волн и очень низкими значениями магнитной восприимчивости.

Песчаники и пески на диаграммах потенциалов собственной поляризации выделяются, как правило, отрицательными аномалиями, сопротивление их меняется от долей омметра, у песков, насыщенных минерализованными водами, до сотен омметров у сцементированных песчаников. Вызванные потенциалы бывают повышенными, особенно если и породе присутствуют глинистые частицы. Естественное гамма-излучение песчаников и песков невелико, а вторичное гамма-излучение сравнительно большое.

Глины и глинистые сланцы отмечаются на каротажных диаграммах положительными аномалиями ПС, низкими сопротивлениями (1—ПО ом.»), малыми значениями вызванных потенциалов. Гамма-излучение у глин выше, чем у всех других осадочных пород.

На диаграммах нейтронных методов глины отличаются минимумами тем большими, чем больше их пористость и влагонасы-щенность. Скорость распространения упругих волн у глин больше, чем у песков, и меньше, чем у песчаников.

Угли отличаются резкими положительными значениями ПС. широким диапазоном изменения КС (от единиц омметра у антрацитов до сотен омметров у коксующихся и газовых углей), максимумами вызванных потенциалов. На диаграммах ядерных, акустических и магнитных методов пласты угля выделяются минимумами.

Приведенный обзор особенностей и аномалий, наблюдаемых при каротаже против разных пород, показывает, что по результатам одного-двух методов трудно судить о литологии пород, пройденных скважиной. Имея же несколько параметров (4—8), лито-логическую характеристику разреза можно дать достаточно точно. Ценным здесь является то, что геологическую интерпретацию каротажных диаграмм можно проводить с помощью счетно-решающих или аналоговых машин, которые по набору аномалий могут дать литологическую характеристику разреза.

В результате интерпретации каротажа и построения корреляционных разрезов в изученном районе можно построить геологические разрезы, структурные карты, карты мощностей и решать другие геологические задачи.

210

5 96. ОЦЕНКА ПОРИСТОСТИ, ПРОНИЦАЕМОСТИ, КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ  ПОРОД

При разведочном и промышленном бурении на нефть и газ геофизические методы исследования скважин служат не только для теологической документации разрезов, но и для оценки пористости, проницаемости и кол.чекторских свойств пород, а также их промышленной продуктивности. По данным капотажа выделяются нефтегазоносные пласты и осуществляется перфорация обсадных колонн.

При решении указанных задач первым этапом интерпретации является качественное выделение перспективных на нефть или газ слоев. По данным комплексных геофизических исследований з скважинах выделяются породы, которые могут быть коллекторами, отличаются большой пористостью, проницаемостью, малой глинистостью.

Породы с хорошими коллекторскими свойствами характеризуются отрицательными значениями собственных потенциалов, повышенными или пониженными величинами КС (в зависимости от того, чем заполнены поры: нефтью или водой), повышенными значениями вызванных потенциалов, минимумами естественного гамма-излучения. Наоборот, осадочные породы с повышенной глинистостью и являющиеся плохими коллекторами, выделяются положительными аномалиями ПС, -низкими величинами КС, пониженными значениями вызванных потенциалов, максимумами /у.

Важным этапом качественной интерпретации каротажных диаграмм является разделение коллекторов на водосодержащие и нефтегазосодержащие. Водонасыщенные, особенно минерализованными водами, породы (табл. 12) отличаются минимумами КС, повышенными значениями /Лу (за счет содержания хлора в воде), повышенными скоростями распространения и малым затуханием упругих волн по сравнению с теми же породами, но сухими. Неф-тегазонасыщенные коллекторы выделяются высокими (иногда средними) значениями КС, пониженными (иногда средними) величинами /лт . пониженными скоростями распространения и большим затуханием упругих волн. По остальным параметрам водо- и нефтегазосодержащие коллекторы, как правило, не различаются.

Вторым этапом интерпретации данных каротажа скважин является количественная (или полуколичественная) интерпретация, которая имеет конечной целью определение пористости, проницаемости, нефтегазонасыщенности отдельных пластов.

Пористость горных пород характеризуется коэффициентом пористости (К„), являющимся отношением объема пор и пустот

в горной породе (У„) к общему объему породы (V): К„ = —— .

С помощью теоретических и эмпирических формул, графиков и номограмм величина К„ может быть определена по различным методам скважинных геофизических исследований; каротажу ПС, КС

211

с разной длиной зонда (в том числе микрокаротаж и боковое каротажное зондирование), нейтронному, гамма-гамма, акустическому каротажу. При этом комплекс разных параметров необходим не только для дублирования полученных значений коэффициента пористости, но и как материал для обработки данных, полученных другими методами. Так, например, для определения пористости по каротажу ПС или данным НГК необходимо знать удельное сопротивление бурового раствора (по данным резистивиметрии).

Полученные разными способами величины коэффициента пористости усредняются и сравниваются с лабораторными измерениями образцов пород изучаемого района и с данными других геологических методов.

Свойство пород пропускать жидкости или газы через систему ззаимосообщающнхся пор называется проницаемостью. Коэффициент проницаемости пород (Кау) пропорционален коэффициенту пористости и зависит также от характера, формы пор, размера зерен и поверхности порового пространства '. Определить величину коэффициента проницаемости можно по данным исследования скважин методами естественных потенциалов, сопротивлений и вызванной поляризации с использованием материалов анализа керна, по которым определяется литология пройденных скважиной пластов и размер зерен.

Для разных типов пород имеются свои эмпирические зависимости геофизических и петрофизических параметров, по которым можно определить коэффициент проницаемости. К количественной интерпретации результатов каротажа относится также определение коэффициентов водонасыщения, нефтенасыщения, газомасы-щения и некоторых других свойств пласта и насыщающей его жидкости, по которым можно судить о продуктивности пластов и предполагаемой отдаче скважиной воды, нефти, газа.

Методы комплексной .количественной интерпретации данных каротажа непрерывно совершенствуются и дают исключительно важные сведения о коллекторских свойствах пород и их нефтегазо-носностн.

1 Единицей коэффициента проницаемости является дарен (или мнллндэрси).

3 акл ючение

Методы разведочной геофизики являются важным прикладным разделом физики Земли, или общей геофизики. Последняя наряду с геологией и геохимией образует комплекс наук о Земле. У всех этих наук общий предмет изучения — Земля, ее строение и развитие, но специфические методы исследования, уходящие корнями в. пограничные науки: математику, физику, химию.

Прогресс каждой из наук о Земле немыслим без все большей их дифференциации, что свидетельствует об углублении наших знаний о Земли, о привлечении к ее изучению новых явлений, фактов и их научного анализа. Даже в каждом геофизическом методе (гравиразведка, магниторазведка, электроразведка, сейсморазведка и каротаж) намечается специфическое и самостоятельное развитие вопросов теории, аппаратуры, способов интерпретации, иногда имеющее мало общего между собой. Вместе с тем углубление знаний о Земле и земной коре будет происходить лишь в результате все более широкого выявления причинно-следственных связей между различными объектами и явлениями природы, чк> требует взаимодействия наук о Земле и их комилексирования. Эта важная, объективно существующая тенденция должна подкрепляться сознательным использованием специалистами сведений, получаемых соседними науками о Земле.

Сказанное выше имеет особое отношение к разведочной геофизике, которая все больше и больше становится важным прикладным методом при изучении земной коры и верхней мантии, геолого-структурных съемках, поисках и разведке различных полезных ископаемых, инженерно-гидрогеологических исследованиях. Геологи различных профилей должны овладевать новыми физическими и химическими методами исследований, количественным анализом различных объектов и явлений. Это ни в коем случае не означает, что геологи должны превратиться в геофизиков, поскольку они обладают специфическими, ничем не заменимыми собственными методами исследований, которые могут лишь совершенствоваться в результате применении математических, физических ч химических методов.

213

С другой стороны, говорить о превращении геофизиков в геологов также нет оснований. Объясняется это тем, что геофизикам необходимо решать целый ряд сложных проблем, таких, как максимальная автоматизация аппаратуры и методики наблюдении, разработка способов интерпретации с использованием электронно-вычислительных машин, элементов кибернетики и теории информации, математико-статистических и вероятностных методов обработки полевых материалов. Кроме того, еще недостаточно выяснены закономерности распределения и изменения различных физических полей в зависимости от физических свойств породы, литологии, тектоники и других геологических факторов. Глубоко освоить наряду с этими науками геологические методы практически .невозможно.

Прогресс в изучении земной коры должен заключаться в ком-плексировании геологических, геофизических и геохимических методов исследования, во взаимодействии и взаимопроникновении этих наук, в усилении контакта между специалистами разных профилей.

Нельзя забывать о большом прикладном, промышленном значении наук о Земле и их экономической роли в жизни общества. С каждым годом разработка полезных ископаемых возрастает, количество «легко» разведываемых месторождений уменьшается, а их глубина увеличивается. К 1980 г. в нашей стране уровень разведанных богатств должен возрасти по сравнению с 1966 г. не менее чем в 5 раз. Это потребует не только увеличения ассигнований на геологическую разведку, но и резкого улучшения геолого-разведочной службы. При этом наряду с повышением научного и технического уровня особое значение будет иметь разработка экономически обоснованного рационального комплекса геологической съемки, разных методов геофизики и геохимии, а также разведочных и буровых работ.

Научная организация и планировние комплексных геолого-геофизических исследований, к сожалению, только начинает разрабатываться, и в этом направлении много предстоит сделать геологам, геофизикам и экономистам. При выборе рационального комплекса методов исследования необходимо добиваться наилучшего решения поставленной геологической задачи при возможно меньшем времени и стоимости работ. В начале исследований следует применить наиболее эффективный, быстрый и дешевый метод рекогносцировочных исследований, позволяющий в общих чертах решить поставленную задачу и наметить перспективные площади для дальнейших исследований. В зависимости от задач и физических свойств пород района это могут быть аэромагнитные, региональные гравиметрические или электроразведочные работы в сочетании с геологическими съемками.

На перспективных площадях проводятся поисково-разведочные теолого-геофизические и геохимические съемки повышенной детальности с постановкой кроме перечисленных методов электриче-214

ских и сейсмических зондирований и бурения отдельных разведочных скважин. При этом не следует покрывать одни и те же площади всеми видами геофизических и геохимических съемок, так как это экономически невыгодно. Далее на перспективных участках проводятся детальные, либо гравимагнитные, либо электрические, либо сейсмические исследования (иногда следует применить несколько методов). Выявленные геофизическими и геохимическими исследованиями аномальные участки проверяются разведочным бурением.

При разведке нефти, газа и структурных исследованиях подготовка структур под разведочное и промышленное бурение проводится с помощью сейсморазведки.

При детальной разведке рудных месторождений применяются различные методы электроразведки (реже магниторазведка и гра-виразведка) в сочетании с бурением и скважинными, а также ме«-скважинными геофизическими исследованиями. Детальные инженерно-гидрогеологические изыскания сопровождаются бурением, постановкой электрических и сейсмических работ.

Как отмечалось во введении (см. табл. 1), для решения различных геологических задач должны применяться различные геофизические методы разведки. Выбор рационального комплекса методов решения тех или иных задач достаточно сложен, так как зависит от целого ряда геолого-геофизических факторов, и не остается постоянным, поскольку методы исследований непрерывно совершенствуются.

Применение разведочной геофизики в разных отраслях геологии требует специального рассмотрения. Попытаемся привести лишь некоторые основные геологические задачи и перечислить геофизические методы, которые применяются для их выполнения.

Одно из наиболее важных направлений наук о Земле, где геофизические методы исследований играют ведущую роль, является изучение строения земной коры.

Изучение земной коры и верхней мантии имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение, так как оно позволяет установить связь глубинного строения различных тектонических зон с тектоническими, магматическими явлениями, процессами рудообразования и закономерностями образования и размещения полезных ископаемых.

С помощью геофизических методов при глубинных исследованиях решаются следующие задачи: определяется мощность и строение земной коры в различных геотектонических зонах; выделяются участки с океаническим, платформенным и гсосинклиналышм типом земной коры; изучаются тектонические движения, сейсмичность, вулканизм; производится сейсмогеологическое районирование с целью сейсмостойкого строительства и прогноза землетрясений; трассируются региональные глубинные разломы и решаются другие задачи.

215

Геофизические исследования при решении перечисленных задач •выполняются в следующей последовательности. Сначала проводится общая аэромагнитная и гравиметрическая съемки. Затем в •отдельных районах выполняются магнитотеллурические, геотермические, сейсмологические исследования. Однако ведущим методом при изучении земной коры является сейсморазведка, и в частности глубинные сейсмические зондирования.

Вторым направлением применения геофизических методов, Тесно связанным с изучением земной коры, является региональное структурно-геологическое картировали е.

С помощью геофизических методов картируются следующие крупные структурные элементы. 1. В геосинклииальных областях 'выделяются складчатые зоны разного возраста и активности, анти-клинории, синклинории, краевые и межгорные прогибы, зоны разломов, магматические комплексы. Определяется мощность осадочных отложений. 2. На платформах выявляются антеклизы, своды, синеклизы, впадины, щиты и др. Определяется глубина залегания кристаллического фундамента, его состав и структура, а также строение толщи осадочного покрова. 3. На океанических акваториях выявляются подводные хребты, возвышенности, впадины, рифтовые долины, абиссальные бассейны, окраинные моря.

С помощью геофизических методов наряду с тектоническим районированием, т. е. определением местоположения, взаимосвязи и характера основных структурных элементов исследуемого региона, решаются такие задачи геологического картирования, как определение контуров изверженных и осадочных пород разной литологии, расчленение осадочной толщи, выявление перспективных участков на разведку нефти, газа и другие полезных ископаемых, рудоконтролирующих зон.

При решении перечисленных выше задач применяется воздушная и наземная магнитная съемки, гравиразведка, магнитотеллу-рическне и дипольные зондирования, зондирования становлением электромагнитного поля, электропрофилирования, сейсморазведка методом преломленных и отраженных волн.

Кстати, при изучении акваторий морей и океанов для решения тектонических и поисковых задач геофизические методы становят- . ся, безусловно, ведущими, так как условия проведения работ позволяют автоматизировать работы и выполнять их с большой скоростью (до 5—20 км профилей в час). Главным методом морских исследований являются сейсмические и сейсмоакустические. меньшее значение имеет морская гравиразведка, магниторазведка и электроразведка.

Важную прикладную роль геофизические методы исследования играют при поисках и разведке нефти и газа.

При этом геофизические методы служат для поисков «ловушек», т. е. структур, благоприятных нефтегазонакоплению. Такими «ловушками» являются антиклинальные структуры, куполовид-216

ные и пологие платформенные поднятия, рифовые массивы, соля-ные купола, мононоклинали, зоны нарушений и пр.

Выделение структур производится гравиразведкой, магниторазведкой, магнитотеллурическими, частотными и дипольным» зондированиями, электрическими профилированиями, а также региональными 'Сейсмическими исследованиями.

Разведка же выявленных структур, а также их подготовка к разведочному и промышленному бурению, производится с помощью сейсморазведки (главным образом методом отраженных волн, методом регулируемого направленного приема, реже, методом преломленных волн).

Поиски нефтегазоносных структур и подготовка их к разведочному бурению составляют важный раздел разведочной геофизики, и практически свыше 90% сейсмических партий решают эти задачи.

Следует отметить большую роль геофизического каротажа-скважин, с помощью которого не только выявляются нефтегазоносные слои, но и оцениваются их коллекторские свойства, степень, нефтегазонасыщенности.

При поисках и разведке рудных и нерудных полезных ископаемых методы разведочной геофизики-применяются так же широко, хотя менее успешно, чем при поисках нефти и газа. Однако рудная геофизика имеет большие перспективы дальнейшего развития.

С помощью геофизических методов решаются следующие задачи: выявляются структуры, благоприятные рудонакоплению; производится крупномасштабное геологическое картирование^ выявляются тектонические нарушения, зоны дробления, трещино-ватости; осуществляются прямые поиски и разведка месторождений и отдельных рудных залежей.

В рудной геофизике применяются различные комплексы методов, тесно связанные с геологической съемкой и бурением. Наилучшие результаты получаются при поисках и разведке железорудных месторождений, где применяются воздушная и наземная магниторазведка, реже гравиразведка, электропрофилирование на постоянном и переменном токе.

Успешно применяются геофизические методы при поисках и разведке сульфидных и полиметаллических месторождений. Здесь основным методом является электроразведка (метод естественного поля, электрическое профилирование на постоянном и переменном токе, методы вызванных потенциалов и переходных процессов, высокочастотная электроразведка). Вспомогательное значение имеют гравиразведка, магниторазведка и сейсморазведка.

Важную роль при разведке рудных месторождений играют методы скважинной и подземной геофизики (подземная гравиразведка и электроразведка, радиоволповые просвечивания, метод заряженного тела и др.).

217

Изучение нерудных ископаемых (алмазоносных трубок, агрономических руд, пегматитовых, слюдоносных, кварцевых жил я т. д.) производится магниторазведкой, граоиразведкой, электроразведкой.

Прочное место геофизические методы начинают занимать при инженерно-гидрогеологических исследованиях.

В инженерной геологии методы разведочной геофизики применяются при изысканиях месг строительства гидроузлов, трасс каналов и нефтегазопроводов, в дорожном, промышленном и гражданском строительстве.

При этом получаемые данные используются для инженерно-теологического картирования, определения мощности наносов, •изучения коренных пород, устойчивости, трещиноватости, закарсто-ванностн и обводненности пород, картирования вечной мерзлоты, изучения оползней, а также физико-механических и прочностных свойств пород.

Основными методами решения перечисленных выше задач являются электроразведка (электрические зондирования и профилирования на постоянном и переменном токе, высокочастотные методы) и сейсморазведка (метод преломленных и отраженных волн, сейсмоакустические и ультразвуковые измерения). В условиях развития изверженных пород применяется магниторазведка, а иногда и гравиразведка.

В гидрогеологии целью геофизических работ являются поиски подземных пресных, минерализованных и термальных вод, определение местоположения зеркала подземных вод и их динамики. При решении этих задач широко применяются такие методы электроразведки, как электрические зондирования, съемка естественных токов, электропрофилирование, метод заряженного тела, резистивиметрия. Для определения глубины залегания зеркала подземных вод применяется метод преломленных волн и электрические зондирования.

Д ах нов В. Н. Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов скважин. М., 1 остонтехиздат, 1962.

Заборовский А. И. Электроразведка. М., Гостоптехиздат, 1963.

Инструкция по гравиразведке. М.. Госгеолтехиздат. 1961.

Инструкция по магниторазведке. М.. Госгсолиздат, 1963.

Инструкция по электроразведке. М., Госгеолтехнздат, ч. I. 1961. М., «Недра», ч II. 1966.

Инструкция по сейсморазведке. М., Госгеолтехнздат, 1962.

Комаров С. Г. Геофизические методы исследования скважи». М., Гостоптехиздат, 1963.

Кобранова В. II. Физические свойства горных пород. М.. Гостоптехиздат. 1962

Л о г а ч е в А. А. Курс магниторазведки. М.. Госгеолтехиздат, 1962.

Маловичко А. К. Основной курс гравиразведки. Пермь, ч. I, 1960, ч. И, 1962

Миков Д. С., Федоров А. А. и др. Разведочная геофизика. Томск 1961.

Огильви А А. Геофизические методы исследования. Изд-во .МГУ, 1962.

Огильви А. А.. Хмелевской В. К.. Сборник задач и упражнений по курсу электроразведки. Изд-во МГУ, 1964.

Сильв ей ид ж. Пирсон. Справочник по интерпретации данных каротажа. М.. «Недра». 1966.

Сорокин Л. В. Гравиметрия и гравиметрическая разведка. М., Гостоптехнз-

СпраЛвот'ни9к°3геофизпки. М., Госгеолтехиздат, I, 1960; II, 1961;  III, 1963; М..

«Недра». IV. 1966.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .

Федынский В. В. Разведочная геофизика. М., «Недра» 1964 Якубовский Ю. В., Ляхов Л. Л. Электроразведка. М.. «Недра», 1964. D о l"i r i г) М. В. Introduction to geophysical Prospecting. New York, 1900. Н с i I a n A C. Geophysical exploration. New York, 1956. Jakosky I. Exploration geophysics. Los. Ang., USA, I9o0.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯ ПО КУРСУ РАЗВЕДОЧНОЙ ГЕОФИЗИКИ

Абельский М. Е., Андреев Б. А., Голомб Б. Э., Самсонов Н. Н. Курс гравиразведкн для геологоразведочных техникумов. М., Госгеолтехнздат, 1954.

Андреев Б. А. Геофизические методы в региональной структурной геологин. М., «Недра», 1965.

Баранов В. И. Радиометрия. М„ Изд-во АН СССР, 1956.

Гамбурцев Г. А. Основы сейсморазведки. М., Гостоптехиздат. 1959.

Грушннский Н. П. Введение в гравиметрию и гравиметрическую разведку. Изд-во МГУ, 1961.

Гур вич И. И. Сейсмическая разведка. М., Гостоптехиздат, 1960.

Д ах нов В. Н. Электрическая разведка нефтяных и газовых месторождений. М., Гостоптехиздат. 1953.

Да х нов В. Н. Промысловая геофизика. At., Гостоптехнздат, 1958.

218

Глава 6. Геологическое истолкование гравитационных аномалий

§ 20. Геологическое истолкование общих (региональных) гравиметрических съемок    ............

§ 21. Области разведочного применения гравиразведки

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие Введение

Часть 1

ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ   РАЗВЕДКА   (ГРАВИРАЗВЕДКА)

Глава I. Элементы теории гравитационного поля Земли    ....

§                           1. Сила тяжести.............

§                        2. Потенциал силы тяжести..........

§                         3. Производные потенциала силы тяжести......

§                         4. Нормальное значение силы тяжести.......

§                         5. Редукции (поправки) силы тяжести.......

§                       6. Плотносгь горных пород..........

Глава 2. Аппаратура для измерения силы тяжести н вторых  производных потенциала     .............

§  7. Измерения силы тяжести маятниковым методом  .... § 8. Статическне способы относительных измерений силы тяжести

§ 9. Кварцевые гравиметры..........

§ 10. Гравиметры с металлической пружиной......

§ 11. Гравитационные вариометры.........

Глава 3. Методика гравиметрической съемки.......

§ 12. Гравиметрическая съемка..........

§ 13. Вариометрнческая съемка..........

Глава 4. Основы теории гравиметрической разведки и методы решения прямых задач...............

§ М. Аналитические способы решения прямых задач гравиразведки

§ 15. Графическое определение аномалии силы тяжести с помощью

палетки Гамбурцееа...........

Глава 5. Интерпретация результатов гравитационной разведки § 16. Качественная интерпретация результатов гравиразведкн § 17. Количественная интерпретация результатов гравиразведки . § 18. Аналитические методы решения  обратной  задачи   (методы

характерных, особых точек).........

§ 19. Графические способы решения обратной задачи    ....

И

13 13 14

15 16

17

17 18 19

20 21

2$

23

26

26 27 30

31

32 33

33 36

Часть II

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕДКА)

РАЗВЕДКА   (МАГНИТОРАЗ-

220

Глава 1. Магнитное поле Земли и факторы, которыми оно определяется § 22. Элементы магнитного поля Земли и их распределение на земной поверхности    ............

§ 23. Вариации земного магнетизма.........

| 24. Нормальное и аномальные геомагнитные поля    .... § 25. Магнитные свойства горных пород.......

Глава 8. Аппаратура для магнитной разведки.......

§ 26. Абсолютные и относительные измерения напряженности магнитного поля.............

6 27. Магнитометр М-2............

§ 28. Магнитометры М-14-ф и М-18.........

§ 29. Магнитометр М-17............

§ 30. Аэромагнитометры............

§ 31. Ядерно-преиесснонные (протонные) магнитометры

Глава 9. Методика магниторазведки..........

§ 32. Методика наземной магнитной съемки......

| 33. Методика аэромагнитной съемки........

§ 34. Определение магнитных свойств образцов горных пород

Глава 10. Основы теории магниторазведки и методы решения прямых

задач.................

§ 35. Поле магнитного диполя..........

§ 36. Решение прямой задачи магниторазведки для простейших тел

Глава 11. Интерпретация результатов магниторазведки    .... § 37. Качественная интерпретация материалов магниторазведки § 38. Количественная интерпретация и способы решения обратной

задачи в магниторазведке..........

§ 39. Геологическое истолкование результатов магниторазведки

Глава 12. Области применения магниторазведки......

§ 40. Общая магнитная съемка Земли и палсомагнитные исследования ...............

§ 41. Решение задач региональной структурной геологии

§ 42. Применение магниторазведки при геологическом картировании разных масштабов...........

§ 43. Применение магниторазведки для поисков полезных ископаемых ...............

Часть III

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА (ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА)

Глава 13. Электромагнитные свойства горных пород.....

§ 44. Удельное электрическое сопротивление горных пород

| 45. Диэлектрическая и магнитная проницаемости.....

| 46. Электрохимическая активность и поляризуемость ....

36

38 39

43 44

46

47

48 49

51 53 54 55

55 57 58

59 60 62

66 66

67 72

73 74

75 75

80

80 82 83

221

Глава 14, Аппаратура и оборудование, применяемые в методах электроразведки ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ.........

Л J7   Плп-..-------------------

\ 47. Переносные электроразведочные приборы 1 48. Электроразведочные станции

84 84

88

Глава /5. Метод естественного электрического поля.....

| 49. Причины возникновения естественных электрических полей  . § 50. Способы проведения работ и области геологического приме-

нения метода естественного поля Глава 16. Потенциальные методы электроразведки § 51. Метод заряженного тела    .... § 52. Метод эквипотенциальных линий

Глава 17. Методы сопротивления.....

S 53. Основы теории методов сопротивления \ 54. Методы электрог.рофилировання 1 55. Электрические зондирования

Глава 18. Методы неустановившегося поля........

§ 56. Метод вызванной поляризации.........

§ 57. Метод становления поля..........

Глава 19. Методы электроразведки переменным током низкой частоты

§ 58. Магнитотеллурнческие методы.........

§ 59. Частотные электромагнитные зондирования.....

§ 60. Индуктивные методы электроразведки......

§ 61. Аэроэлектроразведка...........

Глава 20. Высокочастотная электроразведка.......

§ 62. Метод индукции.............

§ 63. Радиокомпарационный метод.........

§ 64. Метод ради о вол нового просвечивания......

Часть IV

СЕЙСМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА (СЕЙСМОРАЗВЕДКА) Глава 2/. Физико-геологические основы сейсморазведки    ....

§ 65. Элементы теории упругости.........

§ 66. Основы геометрической сейсмики и типы сейсмических волн

§ 67. Скорости сейсмических волн, измеряемые при сейсморазведке

§ 68. Скорости распространения упругих волн в различных горных

породах  ...............

Глава 22. Сейсморазведочная аппаратура и  способы проведения сейсморазведки   ................

§ 69. Понятие сейсмического канала и принцип устройства ссйсмо-

разэедочных станций...........

§ 70. Обработка сейсмограмм..........

Глава 23. Метод отраженных волн..........

§ 7). Уравнение линейного годографа волны, отраженной от наклонной границы.............

§ 72. Системы наблюдений н MOB.........

§ 73. Интерпретация MOB.........

92

93

04

95

96

mo

104

112 114

117 120

1-22 124

12»

125 127 128

131

131 132

135 136

136 140

143

143

145 147

Глава 24. Корреляционный метод преломленных волн.....

§ 74. Образование головной преломленной волны    . § 75. Уравнение линейного годографа головной преломленной волны, образовавшейся над наклонной границей двух сред

§ 76. Системы наблюдений в КМПВ........

§ 77. Интерпретация КМПВ...........

Глава 25. Разновидности сейсморазведки и области применения

§ 78. Сравнительная характеристика MOB и КМПВ | 79. Метод регулируемого направленного приема  .

§ 80. Виды сейсморазведки.........

§ 81. Модификация и области применения сейсморазведки

152 152

154 157 157

163 164 165 166

Часть V

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ   МЕТОДЫ   ИССЛЕДОВАНИЯ   СКВАЖИН (КАРОТАЖ СКВАЖИН)

Глава 26. Электрический каротаж..........175

§ 82. Аппаратура для электрического каротажа    .....

§ 83. Каротаж методом естественного поля (ПС).....

§ 84. Каротаж методом кажущихся сопротивлений.....

| 85. Другие методы электрометрии скважин......

Глава 27. Ядерный каротаж............

§ 86. Общие сведения о ядерных явлениях и   аппаратуре для ия

изучения    ..............

§ 87. Каротаж методом  изучения   естественной  радиоактивности

(гамма-каротаж)............

§ 88. Каротаж методами искусственного облучения  горных пород

Глава 28. Другие методы скважинных геофизических исследований

j 89. Термический <каротаж

j 90. Сейсмоакустический каротаж

j 91. Магнитный каротаж

Глава 29. Методы контроля технического состояния скважин н их эксплуатация     ...............,

§ 92. Кавернометрня............

§ 93. Инклннометрня.............

§ 94. Прострел очные и -взрывные работы в скважинах  ....

Глава 30. Геологическое истолкование результатов комплексных скважинных геофизических исследований.........

§ 95. Геологическое расчленение разрезов скважин.....

§ 06. Оценка пористости, проницаемости, кол лекторских свойств и нефтегазокосности пород..........

Заключение    ................

Список основных учебников и учебных пособий по курсу разведочной геофизики    .................

175 178 180 186

188

192 193

196 199

201

202

202

203 205

206

206

211 213

218

Виктор Казимнрович ХмелевскоЯ

КРАТКИЙ КУРС РАЗВЕДОЧНОЙ ГЕОФИЗИКИ

Тематический план 1967 г.  ,*6 172

Редактор В. Л. Пименов                                                                                                                                            Технический редактор Г. И. Георгаева

Корректоры М. И. Эльмус, М. М. Петкевич

Сдано в набор 23/11 1967 г.                                                                                                                                                                                                                                                    Подписано к печати 20/Х 1967 г.

Л-73160     Формат бОх90'Д«     Физ. печ. л. 14,0+1 вклейка     Уч.-изд. л. 14,37 Изд. .Y» 232______ Заказ 446                                                                                                                   Тираж 8.000 экз.                                                                                                                      Цена 68 коп.

Издательство Московского университета. Москва, Ленинские горы. Административный корпус. Типография Изд-ва МГУ. Москва. Ленинские горы.