Проявление участка Каданай (IV-2-1), выявленное Б.А.Зарубиным [24], расположено на правобережье руч.Тондола (левый приток р.Тагэму). Минерализация связана с кварцевыми прожилками мощностью до 5 см в ороговикованных и сульфидизированных алевролитах приманкинской свиты. В одном из прожилков штуфным опробованием установлены олово (до 1%), свинец (до 0,1%), серебро (до 50 г/т). Бороздовым опробованием на мощность 2 м выявлены повышенные содержания олова (0,1%), свинца (0,5%), цинка (0,03%). Подсчитанные прогнозные ресурсы по категории Р3 [24] составляют 4 тыс.т. Отсутствие крупных интрузий на поверхности и характерная для касситерит-сульфидной формации ассоциация элементов (олово, свинец, цинк) позволяют предполагать надрудный или верхнерудный уровень эрозионного среза проявления и рекомендовать его для дальнейшего изучения.