Пункт минерализации участка Сихотэ (II-3-3), расположенный в бассейне одноименного ручья в пределах шлихового ореола рассеяния касситерита (II-3-1), выявлен и предварительно опоискован Б.А.Зарубиным [24], затем доизучался при проведении ГДП-200 [20]. В штуфных пробах, отобранных из делювиальных обломков прожилково окварцованных гранит-порфиров, содержания олова составляют 0,01-0,04%, вольфрама 0,003-0,1%, мышьяка до 0,2%, серебра 20 г/т, молибдена 0,001-0,006%, в одном штуфе: олова - 0,6%, вольфрама -0,4%, мышьяка - 0,1%, висмута 0,001%. Из-за недостаточного объема поисковых работ перспективы участка остались неясными.