Комплексное проявление серебра и сурьмы участка Завалистый (I-1-5) выявлено Р.А.Шарифуллиным [44] в бассейне р.Лев.Сагды-Джагдасу. Минерализация приурочена к субмеридиональной зоне дробления, прожилкового окварцевания и сульфидизации мощностью 40-60 м и протяженностью более 550 м в алевролитах и песчаниках кабулинской толщи. Бороздовым опробованием установлены два рудных интервала мощностью 1 и 2 м, протяженностью 80-100 м. В интервале мощностью 1 м прожилково окварцованные  алевролиты  содержат  163,4 г/т  серебра,  0,3%  сурьмы  и  1,5  г/т золота, в другом интервале, мощностью 2 м, сульфидизированные и прокварцованные алевролиты содержат 386,6 г/т серебра и 1,36% сурьмы. Неизученной осталась центральная часть зоны, перекрытая аллювием. Перспективы проявления неясны; для его окончательной оценки необходимо продолжить поисковые работа с большим объемом горных работ и колонковым бурением.