Два проявления бурых углей приурочены к олигоцен-миоценовым отложениям максимовской свиты. Проявление I-1-11 выявлено при ГДП-200 [20] в верховьях р. Лев. Сагды-Джагдасу, где среди галечников и аргиллитов залегают три пологопадающих (5-15°) пласта бурых углей мощностью от 3 см до 0,6 м. Угли черные, блестящие, с раковистым изломом, включают многочисленные линзы аргиллитов и смолы. По результатам технологических испытаний они имеют следующие свойства: теплота сгорания - 6484 ккал/кг, влажность - 5,8%, зольность - 8,2%; содержат углерод (69,89%), водород (4,85%), азот (1,0%). В повышенных количествах установлены лантан (0,03%), иттрий (0,03%), бериллий (0,01%), молибден (0,002%), свинец (0,003%), цинк (0,02%). Второе проявление (I-4-1) открыто В.А.Ярмолюком [49] на правом борту долины р.Самарга в устье р.Пухи и изучалось Г.Т.Яворским [48]. Здесь среди аргиллитов залегают три пласта бурых углей мощностью 0,4, 0,8 и 1,3м с многочисленными маломощными прослоями аргиллитов. Угли сильно выветрелые, трещиноватые, содержат включения смолы. Их анализы отсутствуют. Эти проявления не представляют промышленного интереса в связи с незначительным распространением в районе отложений максимовской свиты.