Проявление участка Динкин (I-1-18) расположено на левобережье р. Сукпай в устье руч.Динкин. Здесь в двух зонах прожилкового окварцевания шириной, соответственно, 80 и 150 м, локализованных в эндо- и экзоконтакте штока гранитов бута-коппинского комплекса, содержания трехокиси вольфрама в бороздовых пробах колеблются от 0,002 до 0,082%, в двух пробах составляют 0,3%, а в штуфных пробах из кварцевой жилы - 0,3-3,6%. Кроме вольфрама постоянно отмечается золото (0,01-0,6 г/т), в единичных пробах присутствуют цинк (0,01-0,02%), медь (0,01%) и олово (0,001-0,004%). Из-за низких и спорадических содержаний вольфрама проявление получило отрицательную оценку [44].