Проявление участка Амидей (I-1-16) расположено на правом борту одноименного ручья и приурочено к зонам интенсивного дробления шириной от 1 до 7 м в гранитах бута-коппинского комплекса и во вмещающих их ороговикованных песчаниках светлореченской толщи. Шеелитовая минерализация концентрируется в редких жилах кварца мощностью 5-10 см и зонах прожилкового окварцевания. Повышенные концентрации трехокиси вольфрама установлены на семи разобщенных участках в 11 бороздовых пробах и составляют 0,1-0,3% на мощность 0,5-1,1 м. В 1 задирковой пробе зафиксировано 0,83% трехокиси вольфрама на мощность 10 см. В этой же пробе установлено 0,2% висмута и 0,6 г/т золота. Золото в количестве 0,03-0,1 г/т отмечается еще в 4 пробах. Из-за незначительных параметров рудных зон проявлению дана отрицательная оценка [44].