Проявление участка Чеченгуза (IV-2-3) выявлено на левобережье нижнего течения р.Сагды-Джава. Вольфрамовая минерализация локализована в зоне дробления северо-западного направления шириной до 30 м в интенсивно ороговикованных породах приманкинской свиты с кварцевыми прожилками и жилами мощностью от 1см до 2м. В кварце отмечаются вкрапленники вольфрамита и молибденита. В штуфных и бороздовых пробах, отобраных из зоны дробления, установлены вольфрам (0,01-0,2%), олово (0,0001-0,2%), медь (0,01-0,2%), свинец (0,001-0,1%), цинк (0,001-0,2%). В жилах кварца содержания вольфрама достигают 0,3-3%. Б.А.Зарубин [25] оценил прогнозные ресурсы проявления по категории Р3 в 5 тыс.т вольфрама и рекомендовал участок к детальному изучению.