Приложение 2

Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых

| Номера площадей и объектов на схеме | Площадь, кв.км | Степень перспектив- ности | Уровень надежности определения степени перспективности | Прогнозная характеристика перспективных площадей и объектов, категории и размеры ресурсов | Рекомендуемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площади вне рудных узлов |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.1 | 700 |  |  | Сочетание благоприятных магматического и литолого-петрологи- | Специализированные |
| Кабули- |  |  |  | ческого рудоконтролирующих факторов в формировании зон | поиски масштаба |
| Чуинская |  |  |  | скарнированных пород, и прожилкового окварцевания. Выявленные | 1:50 000 (СП-50) |
| площадь |  |  |  | проявления и пункты минерализации вольфрама, олова, свинца, меди, |  |
| (W,Sn) |  |  |  | золота, вторичные геохимические ореолы рассеяния вольфрама, шлиховые ореолы рассеяния шеелита, вольфрамита, касситерита, золота |  |
| 1 | 12 | Неясная (г) | Вполне надежная (в) | Прожилково окварцованные и сульфидизированные породы кабулинской толщи. Проявление серебра и сурьмы (I-1-5). Недостаточность опробования рудной зоны в коренном залегании | Специализированные детальные поиски второй очереди масштаба 1:10 000 - 1:5 000 (СП2) |
| 2 | 12 | Неясная (г) | Вполне надежная (в) | Штокверковая зона прожилкового окварцевания вблизи интрузии гранитоидов бута-коппинского комплекса. Проявления вольфрама (III-1-8) и олова (III-1-10). Недостаточная изученность в коренном залегании и вероятность обнаружения вблизи подобных штокверков. Прогнозные ресурсы вольфрама по категории Р2 составляют 1.4 тыс.т | Специализированные детальные поиски второй очереди масштаба 1:10 000 - 1:5 000 (СП2) |

Продолжение приложения 2

| Среднесукпайский (1.2.1 Sn, W) и Верхнесукпайский (1.2.2 Sn, W) рудные узлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1 Сукпай- Тагэминская площадь (Sn,W) | 2400 |  |  | Комплекс благоприятных тектонического, магматического и литолого петрологического рудоконтролирующих факторов, проявившихся в формировании зон дробления, жильного окварцевания, интенсивного гидротермального изменения вмещающих пород. Мощные зоны дробления окварцевания и сульфидизацйи. Выявленные проявления и пункты минерализации олова, вольфрама, золота, мышьяка, контрастные геохимические ореолы рассеяния вольфрама, серебра, висмута, цинка и свинца, шлиховые ореолы рассеяния касситерита и шеелита при слабой поисковой изученности территории | Специализированные поиски масштаба 1:50 000 (СП-50) |
| 3 | 10 | Неясная (г) | Вполне надежная (в) | Прожилково окварцованные, сульфидизированные и грейзенизированные риолиты. Проявление олова (III-1-3). Высокие содержания олова в бороздовых пробах. Недостаточность опробования рудной зоны в коренном залегании. Прогнозные ресурсы олова по категории Р2 составляют 3.7 тыс.т | Специализированные детальные поиски второй очереди масштаба 1:10 000 - 1:5 000 (СП2) |
| 4 | 10 | Неясная(г) | Вполне надежная (в) | Прожилково окварцованные, сульфидизированные и грейзенизированные риолиты. Пункт минерализации олова (III-1-5). Высокие содержания олова в штуфных пробах. Невскрытая рудная зона в коренном залегании. Прогноз приращения ресурсов к проявлению олова (III-1-3) | Специализированные детальные поиски второй очереди масштаба 1:10 000 - 1:5 000 (СП2) |

Продолжение приложения 2

| 5 | 4,5 | Средняя (с) | Средняя (с) | Прожилково окварцованные и сульфидизированные алевролиты. Проявление олова (IV-2-1). Высокие содержания олова в бороздовых и штуфных пробах. Ассоциация элементов, характерная для касситерит-сульфидной формацйи (олово, свинец, цинк), предполагает надрудный уровень эрозионного среза. Прогнозные ресурсы олова по категории Р3 составляют 4 тыс.т | Специализированные детальные поиски второй очереди масштаба 1:10 000 – 1:5 000 (СП2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 11,2 | Средняя (с) | Средняя (с) | Прожилковое окварцевание зоны дробления в алевролитах и песчаниках, жилы кварца с вкрапленностью вольфрамита и молибденита. Проявление вольфрама (IV-2-3). Высокие содержания вольфрама в штуфных и бороздовых пробах. Слабая изученность проявления. Прогнозные ресурсы вольфрама по категории Р3 составляют 5 тыс.т | Специализированные детальные поиски второй очереди масштаба 1:10 000 – 1:5 000 (СП2) |
| 7 | 12 | Средняя (с) | Средняя (с) | Прожилковое окварцевание и сульфидизированные зоны дробления в алевролитах и песчаниках, жилы кварца с вкрапленностью вольфрамита, арсенопирита и халькопирита. Проявление вольфрама (III-3-5) в пределах вторичного геохимического ореола рассеяния вольфрама (III-3-4). Высокие содержания вольфрама в штуфных пробах. Слабая изученность проявления. Прогнозные ресурсы вольфрама по категории Р3 составляют 15 тыс.т | Специализированные детальные поиски второй очереди масштаба 1:10 000 – 1:5 000 (СП2) |
| Правояайский (1.3.1 Sn) рудный узел |  |  |  |  |  |
| 8 | 29 | Средняя (с) | Средняя (с) | Гидротермально измененные породы с окварцованными и сульфидизированными зонами дробления. Проявление олова (IV-4-10) и свинца (IV-4-8) в пределах шлихового ореола рассеяния касситерита (IV-4-7). Высокие содержания сопутствующих свинца и цинка. Слабая изученность зон минерализации, возможность прироста ресурсов к проявлениям участка Белочка. Прогнозные ресурсы олова по категории Р3 составляют 10 тыс.т | Специализированные детальные поиски второй очереди масштаба 1:10 000 – 1:5 000 (СП2) |

Продолжение приложения 2

| 9 | 37,5 | Средняя (с) | Средняя (с) | Метасоматически измененные и брекчириванные граниты с вкрапленностью касситерита и сульфидов. Проявление олова (III-4-6) в пределах шлихового ореола рассеяния касситерита (III-4-3), пункты минерализации серебра и мышьяка. Высокие содержания сопутствующих свинца и цинка. Слабая изученность зон минерализации. Прогнозные ресурсы олова по категории Р3 составляют 25 тыс.т | Специализированные детальные поиски второй очереди масштаба 1:10 000 – 1:5 000 (СП2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | Средняя (с) | Средняя (с) | Гидротермально измененные брекчированные алевролиты с кварцевыми прожилками. Проявление олова (IV-4-30) в пределах комплексного вторичного геохимического ореола рассеяния цинка и олова (IV-4-21), пункты минерализации серебра, олова и цинка. Повышенные содержания сопутствующих свинца и цинка. Слабая изученность зон минерализации, возможность прироста ресурсов к проявлениям участка Белочка | Специализированные детальные поиски второй очереди масштаба 1:10 000 – 1:5 000 (СП2) |
| 11 | 50 | Средняя (с) | Высокая (в) | Рудные зоны в гидротермально измененных брекчированных алевролитах и песчаниках с кварцевыми прожилками на участке Белочка. Проявления олова (IV-4-26,-29,-33,-35,-38) в пределах комплексного вторичного геохимического ореола рассеяния цинка и олова (IV-4-22), шлихового ореола рассеяния касситерита (IV-4-24), пункты минерализации серебра, свинца и меди. Повышенные содержания сопутствующих свинца и цинка, предполагаемый надрудный уровень эрозионного среза обусловливают прослеживание оруденения на глубину. Прогнозные ресурсы олова по категории Р3 составляют 60 тыс.т., по категории Р2 - 10 тыс.т | Поисково-оценочные работы второй очереди (ПО2) |