Проявление участка Ганза (III-3-5) находится в верховье левого притока руч.Сагды-Биоса, где в пределах вторичного геохимического ореола рассеяния вольфрама (III-3-4) площадью 1,5 км2 с содержанием металла от 0,002 до 0,03%, локализованного в поле распространения ороговикованных, сульфидизированных и окварцованных песчаниках устьколумбинской свиты, канавами вскрыты минерализованные зоны дробления северо-западного направления мощностью 1,4 м и кварцевые прожилки мощностью до 3 см с вкрапленностью вольфрамита, арсенопирита и халькопирита. Содержания вольфрама в отдельных штуфных пробах, отобранных из зоны дробления, достигают 0,1%, а в кварцевых прожилках - 0,5%. В последних совместно с вольфрамом содержится 0,002-1,0% висмута. Б.А.Зарубин [25] оценил прогнозные ресурсы проявления по категории Р3 в 15 тыс.т (при среднем содержании вольфрама 0,3%) и рекомендовал участок к проведению детальных поисков.