Пункт минерализации участка Джюо (II-1-5) выявлен при поисках коренных источников касситерита, повышенные содержания которого совместно с шеелитом были установлены в аллювии рек Джюо и Прав.Тыкпа (шлиховой ореол рассеяния II-1-2) в процессе ГДП-200 [20]. Минерализация связана с локальными зонами кварц-полевошпатовых метасоматитов, грейзенизированых, сульфидизированных и окварцованных гранитов бута-коппинского комплекса. В штуфных пробах из этих зон содержания олова составляют 0,01-0,04%, в одной пробе - 0,2%. В единичных штуфах присутствуют серебро (0,1-6 г\т), золото (0,006-0,03 г\т), мышьяк (0,1-0,6%). Из-за низких содержаний элементов и имеющихся данных о глубокой эродированности рудных тел пункту минерализации дана отрицательная оценка [20].