Проявление участка Звонкий (I-1-23), расположенное на левобережье р. Сукпай в междуречье Тыкпа-Амидей, выявлено при ГДП-200 [20] в процессе заверки шлихового ореола рассеяния шеелита (I-1-8) и изучалось под руководством В.И.Корниенко и В.А.Сидякова [44] с применением колонкового бурения и большого объема канав. Рудопроявление локализовано в ороговикованных и метасоматически измененных песчаниках и алевролитах светлореченской толщи, прорванных дайками ультраосновных фоидитов светлореченского и штоками гранитов бута-коппинского комплексов. В структурном  отношении  оно  приурочено  к  зоне  дробления  северо-западного направления. Шеелитовая минерализация связана с кварцевыми жилами и прожилками, образующими в центральной части зоны штокверкоподобное тело, вытянутое на 920 м также в северо-западном направлении, шириной от 8 до 60 м, протяженностью по падению не менее 200 м. С поверхности оно вскрыто канавами через 30-35 м, на глубине перебурено 6-ю скважинами. Степень насыщенности штокверка кварцевыми жилами в целом равномерная и колеблется от 6 до 14 жил на 10 пог.м. Мощность жил составляет 10- 50 см, иногда достигая 4 м. Вмещающие породы в зальбандах жил преобразованы в хлорит-кварц-полевошпатовые метасоматиты. По результатам опробования оконтурены 3 круто (70-85°) падающих на северо-восток рудных тела. Основное тело имеет протяженность 560 м, длину по падению от 60 до 165 м, мощность от 4 до 54,2 м. Содержание трехокиси вольфрама в нем весьма неравномерное и колеблется от сотых долей до 7,06%, в единичных случаях достигает 28,18%. Среднее содержание трехокиси вольфрама на среднюю мощность 21,5 м составляет 0,40%. В повышенных концентрациях присутствуют также медь (0,01-0,3%), олово (0,001-0,006%), золото (0,006-0,06 г/т), молибден (0,001-0,2%), цинк (0,01-0,03%) и свинец (0,03-1%). Во втором рудном теле, протяженностью 80 м и длиной по падению 40м, среднее содержание трехокиси вольфрама составляет 0,36% на мощность 4,5 м. Третье рудное тело имеет протяженность 240 м, длину по падению 90 м; среднее содержание трехокиси вольфрама составляет 0,32% на мощность 4 м. В нем также установлены повышенные концентрации меди (до 0,06%) и молибдена (до 0,006%). Прогнозные ресурсы триоксида вольфрама проявления участка Звонкий, подсчитанные по категории Р1, составляют 8560,4 т. Из-за небольших прогнозных ресурсов, малой вероятности выявления новых рудных тел, сложных горно-геологических условий и удаленности от разрабатываемых и разведанных месторождений, проведение на участке дальнейших поисково-оценочных работ признано нецесообразным.