Проявление участка Снежный (IV-4-10) расположено в междуречье Прав. Яа- Соседний среди образований каталевской свиты в пределах шлихового ореола рассеяния касситерита (IV-4-7). Поиски проводились Б.А.Зарубиным [24] и В.И.Корниенко [28]. Минерализация приурочена к трем зонам гидротермально измененных пород. Две из них, мощностью 0,8 и 3,1 м, представлены брекчированными, окварцованными и сульфидизированными туфами основного состава и, по результатам бороздового опробования, содержат 0,01-0,02% олова, до 0,6% свинца, до 0,3% цинка. В третьей зоне окварцованных, хлоритизированных и сульфидизированных песчаников мощностью 0,7 м установлены низкие содержания олова (0,0006%), цинка (0,02%) и свинца (0,3%). По простиранию зоны не прослежены. В штуфах из обломков жильного кварца с гнездами хлорита и флюорита установлены более высокие содержания олова (0,2%), свинца (0,2%), цинка (0,2%), молибдена (0,05%). В протолочках из этих проб обнаружены касситерит, сфалерит, халькопирит. В шлиховых пробах из делювия концентрации касситерита составляют не более 10 зерен на шлих и только в двух пробах - 0,002 г на шлих [28]. Прогнозные ресурсы проявления по категории Р3, оцененные Б.А.Зарубиным [24], составляют 10 тыс.т. Проявление рекомендуется для продолжения поисковых работ.