Проявление участка Няуха (III-1-8) выявлено Е.Б.Бельтеневым [16] на левобережье р.Няуха, поисковые работы с небольшим объемом канав проводились М.Ф.Кохановским [29], затем Б.А.Зарубиным [24]. Вольфрамовая минерализация приурочена к тонким кварц-вольфрамитовым прожилкам мощностью от 1 мм до 20 см (чаще 3-4 мм), образующим штокверковую зону шириной 100-120 м и протяженностью до 180 м в алевролитах и песчаниках сангинской свиты. Насыщенность прожилками составляет от 4 до 30 прожилков на 10 пог.м. По данным бороздового опробования установлено среднее содержание вольфрама до 0,3% на длину борозды от 0,5 до 1 пог.м. Более характерны содержания вольфрама 0,01-0,02%, олова до 0,02%, свинца 0,2%, цинка 0,02%, меди 0,05%. Подсчитанные прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют 1,4 тыс.т, исходя из средневзвешенного содержания металла 0,15%, протяженности зоны 180 м, средней ширины 110 м, предполагаемой глубины распространения оруденения 50м [16, 24]. Перспективы этого проявления остаются неясными.