- ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На территории листа известны проявления, пункты минерализации, шлиховые и вторичные геохимические ореолы рассеяния металлических полезных ископаемых и проявления бурых углей. Ведущими полезными ископаемыми являются вольфрам и олово.

Горючие ископаемые

Бурые угли. Два проявления бурых углей приурочены к олигоцен-миоценовым отложениям максимовской свиты. Проявление I-1-11 выявлено при ГДП-200 [20] в верховьях р. Лев. Сагды-Джагдасу, где среди галечников и аргиллитов залегают три пологопадающих (5-15°) пласта бурых углей мощностью от 3 см до 0,6 м. Угли черные, блестящие, с раковистым изломом, включают многочисленные линзы аргиллитов и смолы. По результатам технологических испытаний они имеют следующие свойства: теплота сгорания - 6484 ккал/кг, влажность - 5,8%, зольность - 8,2%; содержат углерод (69,89%), водород (4,85%), азот (1,0%). В повышенных количествах установлены лантан (0,03%), иттрий (0,03%), бериллий (0,01%), молибден (0,002%), свинец (0,003%), цинк (0,02%). Второе проявление (I-4-1) открыто В.А.Ярмолюком [49] на правом борту долины р.Самарга в устье р.Пухи и изучалось Г.Т.Яворским [48]. Здесь среди аргиллитов залегают три пласта бурых углей мощностью 0,4, 0,8 и 1,3м с многочисленными маломощными прослоями аргиллитов. Угли сильно выветрелые, трещиноватые, содержат включения смолы. Их анализы отсутствуют. Эти проявления не представляют промышленного интереса в связи с незначительным распространением в районе отложений максимовской свиты.

Металлические ископаемые

Цветные металлы

Медь. Медная минерализация ассоциациирует со свинцовой и цинковой и представлена шестью пунктами минерализации (прил. 1). Они приурочены к кварцевым брекчиям (I-1-22), кварц-сульфидным прожилкам в гранитах бута- коппинского комплекса (I-1-10, II-1-7) и алевролитах приманкинской свиты (IV-4- 34,-40), где в штуфных пробах содержания меди составляют 0,3-1%. Пункт минерализации на участке Кенгуру (III-1-6) приурочен к окварцованным и сульфидизированным зонам дробления с примазками малахита и азурита в осадочных породах ключевской свиты и субвулканических риолитах приморского комплекса. В бороздовых пробах, отобранных из этих зон, содержания меди составляют 0,1-0,2%. Из-за низких содержаний меди пункты минерализации не представляют промышленного интереса.

Свинец. Свинцовая минерализация в районе практически всегда ассоциирует с цинковой и часто сопутствует оловянную. Известны 13 пунктов минерализации, 2 вторичных геохимических ореола рассеяния свинца, 1 шлиховой ореол рассеяния галенита и вторичных минералов свинца, расположенные преимущественно в северной и юго-восточной частях территории. Пункты минерализации с содержанием свинца в штуфных и бороздовых пробах 0,1-1,0% приурочены к сульфидизированным и окварцованным песчаникам, алевролитам, иногда аргиллитам, туфам основного состава (прил. 1) или к зонам окварцевания и сульфидизации мощностью 1-3,1 м в туфах кислого состава приморской серии (IV-4-8). Содержания цинка составляют 0,03-0,3%, иногда присутствуют серебро (1-10 г/т), олово (0,01%), мышьяк (0,01-0,2%), медь (0,02-0,1%). Самостоятельного значения из-за низких содержаний свинца проявления не имеет.

Геохимические ореолы рассеяния свинца (IV-4-5, -18) локализованы в полях распространения осадочных и вулканогенных пород в северо-западной и юго- восточной приконтактовых зонах Яайского массива. Содержания свинца в донных и делювиальных отложениях составляют 0,005-1,0%. Шлиховой ореол рассеяния (IV-4-13) галенита и вторичных свинцовых минералов с содержаниями от 1 до 50 зерен на шлих приурочен к южному экзоконтакту Яайского массива. Перспективы этих ореолов остались неясными. По аналогии с месторождениями Приморья [2], эти ореолы могут отражать надрудные зоны оловянных проявлений и поэтому заслуживают доизучения.

Свинец, серебро. Комплексный геохимический ореол рассеяния свинца и серебра (IV-4-2) выявлен при ГДП-200 [20] в донных отложениях верховьев руч. Идин и приурочен к северному экзоконтакту Яайского массива. Средние содержания свинца составляют 0,01%, серебра - 0,0001%. Ореол пространственно связан  с  пунктами  минерализации  серебра  и  мышьяка,  шлиховыми   ореолами рассеяния шеелита и касситерита. Перспективы этого ореола остались невыяснеными.

Цинк. Проявление и пункт минерализации цинка пространственно тесно связаны с пунктами минерализации свинца и расположены в зоне экзоконтакта Яайского массива во вмещающих его образованиях приманкинской свиты. Проявление цинка (IV-4-31) локализовано в окварцованных и лимонитизированных зонах дробления мощностью от 0,2 до 2 м в алевролитах и песчаниках на участке Малахитовый [28]. Содержания цинка в 6 бороздовых пробах составляют 0,1-0,6%, свинца - 0,01-0,06%; в 12 штуфных пробах из делювия - цинка 0,1-0,6%, а в 1 штуфной пробе - цинка 1% и серебра 1-10 г/т. Пункт минерализации (IV-4-15) выявлен на участке Ивановский [30], где в штуфной пробе из окварцованных и сульфидизированных алевролитов и песчаников содержание цинка составляет 0,2%. Самостоятельного значения эти проявления не имеют из-за низких концентраций металла.

Цинк, свинец. Комплексный геохимический ореол рассеяния цинка и свинца (IV-2-4) с неясными перспективами расположен на правобережье руч. Джахари в поле распространения каталевской свиты вблизи небольшой интрузии гранодиоритов верхнеудоминского комплекса [24]. В делювиальных отложениях содержания цинка составляют 0,01-0,5%, свинца - 0,01-0,05%, в отдельных пробах установлены медь (0,02-0,03%), олово (0,001-0,01%), мышьяк (0,01-0,05%) и вольфрам (0,001%).

Цинк, олово. Два комплексных геохимических ореола рассеяния цинка и олова (IV-4-21, IV-4-22) в донных и делювиальных отложениях локализованы в бассейне р.Прав.Яа на участках Малахитовый и Белочка [25, 28] в полях распространения прожилково окварцованных и сульфидизированных песчаников и алевролитов приманкинской и каталевской свит вблизи Яайского массива. Содержания цинка составляют 0,02-0,4%, олова - 0,0003-0,01%.

Молибден. На территории листа выявлен 1 пункт минерализации молибдена (III-1-11). В штуфной пробе, отобранной в канаве, в сульфидизированных кремнисто-глинистых породах светлореченской толщи содержание молибдена составляет 0,01%, ванадия - 0,02%, мышьяка - 0,02%, серебра - 0,1 г/т. Из-за низкого содержания металла пункт минерализации не представляет промышленного интереса.

Вольфрам. Вольфрамовая минерализация проявлена на территории листа наиболее широко, определяя металлогеническую специализацию района. Выявлены 8 проявлений, 8 пунктов минерализации, 2 вторичных геохимических ореола рассеяния вольфрама и 17 шлиховых ореолов рассеяния шеелита.

Проявление участка Звонкий (I-1-23), расположенное на левобережье р. Сукпай в междуречье Тыкпа-Амидей, выявлено при ГДП-200 [20] в процессе заверки шлихового ореола рассеяния шеелита (I-1-8) и изучалось под руководством В.И.Корниенко и В.А.Сидякова [44] с применением колонкового бурения и большого объема канав. Рудопроявление локализовано в ороговикованных и метасоматически измененных песчаниках и алевролитах светлореченской толщи, прорванных дайками ультраосновных фоидитов светлореченского и штоками гранитов бута-коппинского комплексов. В структурном  отношении  оно  приурочено  к  зоне  дробления  северо-западного направления. Шеелитовая минерализация связана с кварцевыми жилами и прожилками, образующими в центральной части зоны штокверкоподобное тело, вытянутое на 920 м также в северо-западном направлении, шириной от 8 до 60 м, протяженностью по падению не менее 200 м. С поверхности оно вскрыто канавами через 30-35 м, на глубине перебурено 6-ю скважинами. Степень насыщенности штокверка кварцевыми жилами в целом равномерная и колеблется от 6 до 14 жил на 10 пог.м. Мощность жил составляет 10- 50 см, иногда достигая 4 м. Вмещающие породы в зальбандах жил преобразованы в хлорит-кварц-полевошпатовые метасоматиты. По результатам опробования оконтурены 3 круто (70-85°) падающих на северо-восток рудных тела. Основное тело имеет протяженность 560 м, длину по падению от 60 до 165 м, мощность от 4 до 54,2 м. Содержание трехокиси вольфрама в нем весьма неравномерное и колеблется от сотых долей до 7,06%, в единичных случаях достигает 28,18%. Среднее содержание трехокиси вольфрама на среднюю мощность 21,5 м составляет 0,40%. В повышенных концентрациях присутствуют также медь (0,01-0,3%), олово (0,001-0,006%), золото (0,006-0,06 г/т), молибден (0,001-0,2%), цинк (0,01-0,03%) и свинец (0,03-1%). Во втором рудном теле, протяженностью 80 м и длиной по падению 40м, среднее содержание трехокиси вольфрама составляет 0,36% на мощность 4,5 м. Третье рудное тело имеет протяженность 240 м, длину по падению 90 м; среднее содержание трехокиси вольфрама составляет 0,32% на мощность 4 м. В нем также установлены повышенные концентрации меди (до 0,06%) и молибдена (до 0,006%). Прогнозные ресурсы триоксида вольфрама проявления участка Звонкий, подсчитанные по категории Р1, составляют 8560,4 т. Из-за небольших прогнозных ресурсов, малой вероятности выявления новых рудных тел, сложных горно-геологических условий и удаленности от разрабатываемых и разведанных месторождений, проведение на участке дальнейших поисково-оценочных работ признано нецесообразным.

Проявление участка Валунистый (I-1-14), расположенное на водоразделе руч.Амидей и р.Сукпай, выявлено при заверке вторичного геохимического ореола рассеяния (I-1-12) площадью 1,5км2 с концентрациями в делювиальных отложениях вольфрама 0,0003-0,01% [44]. Шеелитовая минерализация приурочена к зонам прожилкового окварцевания шириной 1-8 м и к жилам кварца мощностью до 10 см, локализованным в ультраосновных фоидитах светлореченского комплекса и гранитах бута-коппинского комплекса. В 3 бороздовых пробах из 36 отобранных установлены содержания трехокиси вольфрама от 0,02 до 0,075%. В фоидитах спектральным анализом фиксируется до 0,03% олова, но в шлиховых пробах из делювия и пробах-протолочках из фоидитов оловосодержащих минералов не установлено и природа повышенных содержаний олова не выяснена. Почти во всех бороздовых пробах фиксируются сотые доли процента меди, цинка, никеля, тысячные - молибдена и олова. В шлихах из делювия и хвостов бороздовых проб концентрация шеелита составляет 0,2-7,75 г на шлих. Из-за небольших параметров рудных тел и низких содержаний вольфрама проявлению дана отрицательная оценка [44].

Проявление участка Амидей (I-1-16) расположено на правом борту одноименного ручья и приурочено к зонам интенсивного дробления шириной от 1 до 7 м в гранитах бута-коппинского комплекса и во вмещающих их ороговикованных песчаниках светлореченской толщи. Шеелитовая минерализация концентрируется в редких жилах кварца мощностью 5-10 см и зонах прожилкового окварцевания. Повышенные концентрации трехокиси вольфрама установлены на семи разобщенных участках в 11 бороздовых пробах и составляют 0,1 -0,3% на мощность 0,5-1,1 м. В 1 задирковой пробе зафиксировано 0,83% трехокиси вольфрама на мощность 10 см. В этой же пробе установлено 0,2% висмута и 0,6 г/т золота. Золото в количестве 0,03-0,1 г/т отмечается еще в 4 пробах. Из-за незначительных параметров рудных зон проявлению дана отрицательная оценка [44].

Проявление участка Динкин (I-1-18) расположено на левобережье р. Сукпай в устье руч.Динкин. Здесь в двух зонах прожилкового окварцевания шириной, соответственно, 80 и 150 м, локализованных в эндо- и экзоконтакте штока гранитов бута-коппинского комплекса, содержания трехокиси вольфрама в бороздовых пробах колеблются от 0,002 до 0,082%, в двух пробах составляют 0,3%, а в штуфных пробах из кварцевой жилы - 0,3-3,6%. Кроме вольфрама постоянно отмечается золото (0,01-0,6 г/т), в единичных пробах присутствуют цинк (0,01-0,02%), медь (0,01%) и олово (0,001-0,004%). Из-за низких и спорадических содержаний вольфрама проявление получило отрицательную оценку [44].

Проявление участка Рябчиковый (I-3-3), выявленное В.А.Судаковым [40] при заверке шлихового ореола рассеяния шеелита (I-3-1), расположено в верховье одноименного ручья. Оно приурочено к зоне окварцевания шириной до 3 м, протяженностью до 360 м и к кварцевым жилам с вкрапленностью шеелита и вольфрамита мощностью до 1,2 м в алевролитах журавлевской свиты. В бороздовых пробах содержания трехокиси вольфрама составляют 0,02-0,8%, иногда достигают 2,21%. В единичных пробах отмечается до 0,6% висмута. Из-за небольших параметров рудных тел проявлению дана отрицательная оценка [20, 40].

Проявление участка Няуха (III-1-8) выявлено Е.Б.Бельтеневым [16] на левобережье р.Няуха, поисковые работы с небольшим объемом канав проводились М.Ф.Кохановским [29], затем Б.А.Зарубиным [24]. Вольфрамовая минерализация приурочена к тонким кварц-вольфрамитовым прожилкам мощностью от 1 мм до 20 см (чаще 3-4 мм), образующим штокверковую зону шириной 100-120 м и протяженностью до 180 м в алевролитах и песчаниках сангинской свиты. Насыщенность прожилками составляет от 4 до 30 прожилков на 10 пог.м. По данным бороздового опробования установлено среднее содержание вольфрама до 0,3% на длину борозды от 0,5 до 1 пог.м. Более характерны содержания вольфрама 0,01-0,02%, олова до 0,02%, свинца 0,2%, цинка 0,02%, меди 0,05%. Подсчитанные прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют 1,4 тыс.т, исходя из средневзвешенного содержания металла 0,15%, протяженности зоны 180 м, средней ширины 110 м, предполагаемой глубины распространения оруденения 50м [16, 24]. Перспективы этого проявления остаются неясными.

Проявление участка Ганза (III-3-5) находится в верховье левого притока руч.Сагды-Биоса, где в пределах вторичного геохимического ореола рассеяния вольфрама (III-3-4) площадью 1,5 км2 с содержанием металла от 0,002 до 0,03%, локализованного в поле распространения ороговикованных, сульфидизированных и окварцованных песчаниках устьколумбинской свиты, канавами вскрыты минерализованные зоны дробления северо-западного направления мощностью 1,4 м и кварцевые прожилки мощностью до 3 см с вкрапленностью вольфрамита, арсенопирита и халькопирита. Содержания вольфрама в отдельных штуфных пробах, отобранных из зоны дробления, достигают 0,1%, а в кварцевых прожилках - 0,5%. В последних совместно с вольфрамом содержится 0,002-1,0% висмута. Б.А.Зарубин [25] оценил прогнозные ресурсы проявления по категории Р3 в 15 тыс.т (при среднем содержании вольфрама 0,3%) и рекомендовал участок к проведению детальных поисков.

Проявление участка Чеченгуза (IV-2-3) выявлено на левобережье нижнего течения р.Сагды-Джава. Вольфрамовая минерализация локализована в зоне дробления северо-западного направления шириной до 30 м в интенсивно ороговикованных породах приманкинской свиты с кварцевыми прожилками и жилами мощностью от 1см до 2м. В кварце отмечаются вкрапленники вольфрамита и молибденита. В штуфных и бороздовых пробах, отобраных из зоны дробления, установлены вольфрам (0,01-0,2%), олово (0,0001-0,2%), медь (0,01-0,2%), свинец (0,001-0,1%), цинк (0,001-0,2%). В жилах кварца содержания вольфрама достигают 0,3-3%. Б.А.Зарубин [25] оценил прогнозные ресурсы проявления по категории Р3 в 5 тыс.т вольфрама и рекомендовал участок к детальному изучению.

Пункт минерализации участка Кенгуру (III-1-7) выявлен в бассейне правого притока среднего течения руч. Лосиный, где в штуфной пробе из делювиальных обломков песчаников с прожилком кварца содержание вольфрама составляет 2%. Учитывая высокие содержания вольфрама, он заслуживает доизучения.

Остальные пункты минерализации (прил. 1) приурочены к редким прожилкам кварца или к сульфидизированным породам разного состава. В пунктах минерализации I-1-20, -21, -26, расположенных в непосредственной близости от проявления участка Звонкий, кварцевые прожилки содержат вкрапленники шеелита. В штуфных пробах содержания трехокиси вольфрама составляют от 0,6 до 2,45%, золота - 0,01 г/т. Иногда присутствуют висмут (0,01%), молибден (0,01%), медь и свинец (0,01%). Несмотря на высокие содержания вольфрама, Р.А.Шарифуллин [44] этим пунктам минерализации дал отрицательную оценку из-за незначительных параметров рудных тел. Содержания вольфрама в других пунктах минерализации по результатам штуфного опробования не превышают 0,1% и они не представляют интереса.

Шлиховые ореолы рассеяния с содержаниями шеелита от единичных зерен до весовых значений (прил.1) приурочены к выходам ранне-позднемеловых, позднемеловых и палеоценовых интрузий гранитоидов. В ореолах рассеяния, тяготеющих к площадям распространения гранитов верхнеудоминского комплекса, как правило, присутствует вольфрамит. Наиболее перспективными являются ореолы рассеяния, расположенные в пределах Сукпай-Чуинского и Тагэминского рудных районов, где возможно обнаружение промышленных проявлений вольфрама шеелит-кварцевого и вольфрамит-кварцевого типов, а также россыпных проявлений. Последние, в частности, можно ожидать в долинах рек. Сагды-Джагдасу и Лев.Сагды-Джагдасу, в бассейнах которых расположены шлиховые ореолы рассеяния шеелита (I-1-2, -4) с содержаниями 0,03-0,25 г на шлих.

Олово. Оловянная минерализация, как и вольфрамовая, определяет металлогеническую специализацию района. На территории листа выявлены 11 проявлений, 5 пунктов минерализации и 13 шлиховых ореолов рассеяния касситерита.

Проявления олова участка Белочка расположены в осевой части хребта Сихотэ-Алинь на водоразделе рек Прав. Яа и Бе в пределах шлихового ореола рассеяния касситерита (IV-4-24) и комплексного геохимического ореола рассеяния цинка и олова (IV-4-22). Участок выявлен и предварительно изучался Б.А.Зарубиным [24, 25]; затем В.И.Корниенко [28] провел на нем комплекс детальных работ с проходкой канав. Минерализация сконцентрирована в 7 разобщенных рудных зонах (прил. 1) субмеридионального, северо-восточного, редко субширотного направлений - Магнетитовая (IV-4-26), Касситеритовая, Щербаковская и Хлоритовая (IV-4-29), Северная (IV-4-33), Центральная (IV-4-35) и Южная (IV-4-38). Они сложены окварцованными, хлоритизированными, часто брекчированными алевролитами и песчаниками каталевской и приманкинской свит. Протяженность зон варьирует от 200 до 1300м, мощность от 1 до 18м, редко достигает 60 м (зона Магнетитовая). Содержания олова в бороздовых пробах во всех рудных зонах невыдержаны и колеблются от 0,01 до 1,0%. Олову сопутствуют повышенные содержания свинца (до 1%), цинка (до 1% ), серебра (до 40 г/т). В шлихах из делювия содержания касситерита составляют от 0,01 до 2,4 г на шлих, в незначительных количествах присутствуют пирит, халькопирит, пирротин, сфалерит, марказит, медь самородная, иногда от 1 до 10 знаков золота. Максимальные прогнозные ресурсы олова по категории Р3, подсчитанные Б.А.Зарубиным [25] по данным металлометрии, составляют 60 тыс.т. Прогнозные ресурсы по категории Р2, подсчитанные В.И.Корниенко [28] в выявленных рудных зонах на среднюю глубину 200 м, составляют 10 тыс.т. Проведенные геохимические и минералогические исследования [28] свидетельствуют о небольшом эрозионном срезе минерализованных зон, что позволяет рекомендовать проявления участка Белочка для дальнейшего изучения с оценкой оруденения на глубину.

Проявление участка Малахитовый (IV-4-30), выявленное В.И.Корниенко [28] на водоразделе р.Прав.Яа и ее правого притока, локализовано в пределах комплексного вторичного геохимического ореола рассеяния цинка и олова (IV-4-21) в брекчированных и сульфидизированных алевролитах с нитевидными кварцевыми прожилками, иногда содержащими примазки малахита. Мощность прожилковых зон составляет 0,7-2 м, а максимальная прослеженная протяженность - 120м. Содержания олова в единичных бороздовых пробах составляют 0,01-0,6%. Кроме олова присутствуют свинец (0,02-0,1%) и цинк (до 0,1%). Из-за низких содержаний олова, малой мощности минерализованных зон проявление самостоятельного значения не имеет, но, учитывая незначительный эрозионный срез и близость проявлений участка Белочка, оно рекомендуется для дальнейшего изучения.

Проявление участка Идин (III-4-6) выявлено Б.А.Зарубиным [25] на левобережье одноименного  ручья  в  8  км  севернее  участка  Белочка  в  пределах

шлихового ореола рассеяния касситерита (III-4-3). Минерализация приурочена к зонам брекчированных гранитов верхнеудоминского комплекса с кварцевым цементом, сульфидизированным калишпатовым метасоматитам и серицитизированным гранитам с вкрапленностью касситерита, халькопирита, сфалерита, пирротина. Мощность зон колеблется от 0,3 до 6 м, содержание олова в бороздовых пробах достигает 0,11%, цинка - 0,2%. В штуфных пробах, отобранных из различных измененных пород, установлены олово - до 0,03%, вольфрам - до 0,02%, висмут - до 0,1%, медь - до 0,01%, свинец и цинк - до 0,2%, серебро - до 1г/т и мышьяк - до 0,3%. Прогнозные ресурсы олова, подсчитанные Б.А.Зарубиным [25] по категории Р3, составляют 25 тыс.т. Учитывая недостаточную изученность и близость участка Белочка, проявление заслуживает продолжения поисковых работ.

Проявление участка Каданай (IV-2-1), выявленное Б.А.Зарубиным [24], расположено на правобережье руч.Тондола (левый приток р.Тагэму). Минерализация связана с кварцевыми прожилками мощностью до 5 см в ороговикованных и сульфидизированных алевролитах приманкинской свиты. В одном из прожилков штуфным опробованием установлены олово (до 1%), свинец (до 0,1%), серебро (до 50 г/т). Бороздовым опробованием на мощность 2 м выявлены повышенные содержания олова (0,1%), свинца (0,5%), цинка (0,03%). Подсчитанные прогнозные ресурсы по категории Р3 [24] составляют 4 тыс.т. Отсутствие крупных интрузий на поверхности и характерная для касситерит-сульфидной формации ассоциация элементов (олово, свинец, цинк) позволяют предполагать надрудный или верхнерудный уровень эрозионного среза проявления и рекомендовать его для дальнейшего изучения.

Проявление участка Боленку (III-1-3) находится в бассейне р.Лосиная в пределах шлихового ореола рассеяния касситерита (III-1-2). Б.А.Зарубиным [24] канавами вскрыто несколько рудных тел мощностью от 0,6 до 3 м. По простиранию в северо-восточном направлении на 150 м прослежено лишь одно тело. Оруденение приурочено к сульфидизированным, иногда грейзенизированным риолитам приморского комплекса, рассеченным разнонаправленными прожилками кварца мощностью 1-2 см с вкрапленностью касситерита как в риолитах, так и в кварце. В кварцевых прожилках встречаются гнезда (до 1 см) бесцветного, зеленого и фиолетового флюорита. Содержание олова по результатам химического анализа бороздовых проб колеблются от 0,16% до 4,22%. Повышенные содержания олова (0,03-1%) установлены в штуфных пробах из делювиальных обломков риолитов с тонкими (до 0,5 см) прожилками кварца. В протолочках из этих проб присутствует касситерит. Исходя из среднего содержания металла 0,6%, общей протяженности рудных тел в пределах геохимических аномалий 1100 м при средней мощности их 2 м и предполагаемой глубине распространения оруденения 100 м, прогнозные ресурсы проявления по категории Р2 составляют 3,7 тыс.т [24]. Поскольку не все рудные тела прослежены по простиранию, на проявлении необходимо продолжить поисковые работы.

Проявление участка Няуха (III-1-10), расположено в пределах шлихового ореола рассеяния касситерита (III-1-1) на левобережье р.Няуха. Оно локализовано в песчаниках и алевролитах джаурской свиты и приурочено к сульфидизированным и хлоритизированным зонам дробления мощностью до 20 м с кварцевыми жилами и серицит-кварцевыми прожилками мощностью 0,1-0,8 м. В бороздовых пробах содержания олова составляют 0,01-0,02% (в одной пробе 0,5%), свинца и цинка до 0,5% [16, 29, 24]. Из-за небольшого объема проведенных поисковых работ перспективы проявления остаются неясными.

Проявление участка Снежный (IV-4-10) расположено в междуречье Прав. Яа- Соседний среди образований каталевской свиты в пределах шлихового ореола рассеяния касситерита (IV-4-7). Поиски проводились Б.А.Зарубиным [24] и В.И.Корниенко [28]. Минерализация приурочена к трем зонам гидротермально измененных пород. Две из них, мощностью 0,8 и 3,1 м, представлены брекчированными, окварцованными и сульфидизированными туфами основного состава и, по результатам бороздового опробования, содержат 0,01-0,02% олова, до 0,6% свинца, до 0,3% цинка. В третьей зоне окварцованных, хлоритизированных и сульфидизированных песчаников мощностью 0,7 м установлены низкие содержания олова (0,0006%), цинка (0,02%) и свинца (0,3%). По простиранию зоны не прослежены. В штуфах из обломков жильного кварца с гнездами хлорита и флюорита установлены более высокие содержания олова (0,2%), свинца (0,2%), цинка (0,2%), молибдена (0,05%). В протолочках из этих проб обнаружены касситерит, сфалерит, халькопирит. В шлиховых пробах из делювия концентрации касситерита составляют не более 10 зерен на шлих и только в двух пробах - 0,002 г на шлих [28]. Прогнозные ресурсы проявления по категории Р3, оцененные Б.А.Зарубиным [24], составляют 10 тыс.т. Проявление рекомендуется для продолжения поисковых работ.

Пункт минерализации участка Кенгуру (III-1-5) локализован в том же теле субвулканических риолитов, что и проявление участка Боленку. Минеразизация сосредоточена в жиле лимонитизированного кварца мощностью 10-20 см. По результатам штуфного опробования, проведенного в канавах [24], содержания олова составляют 0, 02-0,1%, свинца и цинка до 0,2%, меди и висмута до 0,1%. При продолжении поисков на проявлении участка Боленку и пункте минерализации вольфрама участка Кенгуру (III-1-7) пункт минерализации олова следует доизучить с проведением бороздового опробования.

Пункт минерализации участка Малахитовый (IV-4-25) выявлен в пределах того же комплексного вторичного геохимического ореола рассеяния цинка и олова (IV-4-21), что и проявление олова данного участка (IV-4-30). В двух штуфных пробах из делювиальных обломков окварцованных, сульфидизированных и хлоритизированных песчаников установлены олово (0,01-0,02%), вольфрам (0,01%), цинк (0,06%). В случае положительных результатов доизучения проявления участка Малахитовый, на пункте минерализации могут быть продолжены поисковые работы.

Пункт минерализации участка Сихотэ (II-3-3), расположенный в бассейне одноименного ручья в пределах шлихового ореола рассеяния касситерита (II-3-1), выявлен и предварительно опоискован Б.А.Зарубиным [24], затем доизучался при проведении ГДП-200 [20]. В штуфных пробах, отобранных из делювиальных обломков прожилково окварцованных гранит-порфиров, содержания олова составляют 0,01-0,04%, вольфрама 0,003-0,1%, мышьяка до 0,2%, серебра 20 г/т, молибдена 0,001-0,006%, в одном штуфе: олова - 0,6%, вольфрама -0,4%, мышьяка - 0,1%, висмута 0,001%. Из-за недостаточного объема поисковых работ перспективы участка остались неясными.

Пункт минерализации участка Джюо (II-1-5) выявлен при поисках коренных источников касситерита, повышенные содержания которого совместно с шеелитом были установлены в аллювии рек Джюо и Прав.Тыкпа (шлиховой ореол рассеяния II-1-2) в процессе ГДП-200 [20]. Минерализация связана с локальными зонами кварц-полевошпатовых метасоматитов, грейзенизированых, сульфидизированных и окварцованных гранитов бута-коппинского комплекса. В штуфных пробах из этих зон содержания олова составляют 0,01-0,04%, в одной пробе - 0,2%. В единичных штуфах присутствуют серебро (0,1-6 г\т), золото (0,006-0,03 г\т), мышьяк (0,1-0,6%). Из-за низких содержаний элементов и имеющихся данных о глубокой эродированности рудных тел пункту минерализации дана отрицательная оценка [20].

Шлиховые ореолы рассеяния касситерита (прил. 1) пространственно тяготеют к интрузиям гранитоидов бута-коппинского и верхнеудоминского комплексов. Они часто совмещены с шлиховыми ореолами рассеяния шеелита и вторичными геохимическими ореолами рассеяния свинца и цинка. Концентрации касситерита в ореолах колеблются от единичных знаков до 0,12 г на шлих, иногда (IV-4-24) достигают 0,18-2 г на шлих.

По аналогии с олово-полиметаллическими месторождениями Приморья, где А.И.Бураго [2] установлено закономерное распределение элементов в рудных телах (в нижних частях их в повышенных концентрациях, наряду с оловом накапливаются молибден, медь, а в верхних - серебро, свинец, цинк) перспективными на олово могут оказаться геохимические ореолы рассеяния свинца (IV-4-18) и цинка (IV-2-4), с неясными перспективами, на которых предполагаются прогнозные ресурсы олова по категории Р3 в 6 тыс.т на каждом ореоле [20].

Мышьяк является сопутствующим элементом золото-серебряного и оловополиметаллического оруденений и встречается в сульфидизированных породах и жильном кварце в количествах 0,3-3%, образуя в районе 1 проявление (IV-4-37), локализованное в зоне Южная проявления участка Белочка, и 5 пунктов минерализации (прил. 1) в различных частях района. Самостоятельного значения мышьяковая минерализация не имеет.

Висмут. В районе известны 4 пункта минерализации и 1 вторичный геохимический ореол рассеяния висмута.

Пункты минерализации обнаружены в делювиальных обломках различных сульфидизированных пород и кварцевых прожилках вблизи проявлений и пунктов минерализации вольфрама (прил. 1). В штуфных пробах содержания висмута составляют 0,02%, иногда (I-3-4) достигают 0,3%. Совместно с висмутом рисутствуют вольфрам (0,003%), медь (0,02-0,03%), мышьяк (0,03-0,06%), золото (0,02 г\т).

Вторичный геохимический ореол рассеяния висмута в донных отложениях (III-1-4) с концентрацией висмута 0,0008% локализован на правобережье р.Лосиная в поле распространения ключевской свиты в экзоконтакте интрузий гранитоидов бута-коппинского и верхнеудоминского комплексов. Он находится в пределах шлиховых ореолов рассеяния шеелита и касситерита в ассоциации с проявлениями и пунктами минерализации олова, вольфрама и меди участка Кенгуру. Самостоятельного значения висмутовая минерализация не имеет

Благородные металлы

Золото. Выявлено 12 пунктов минерализации и один шлиховой ореол рассеяния золота.

Пункты минерализации золота сконцентрированы в основном в Центрально- Сихотэ-Алиньской минерагенической зоне по право- и левобережью р.Сукпай в непосредственной близости от проявления вольфрама участка Звонкий. Пункты минерализации (I-1-13, -17, -24, -25), выявленные в бассейнах ручьев Амидей и Динкин [44], приурочены к кварцевым жилам и прожилкам в песчаниках, гранитах и к кварцевым метасоматитам. В штуфных пробах содержания золота составляют от 0,1 до 4 г/т. Кроме того, золото присутствует в шлихах из аллювия и пробах- протолочках (до 16 зерен). Пункты минерализации с содержаниями золота в штуфных пробах 0,1-0,2г/т (I-1-3, -9), расположенные в бассейне р.Лев. Сагды- Джагдасу, приурочены к окварцованным авгититам светлореченского комплекса или к риодацитам приморской серии [44]. Остальные пункты минерализации (прил. 1) выявлены в аллювиальных обломках жильного кварца и распределены по всему району. Содержания золота в них составляют 0,1-0,4г/т, редко (I-3-4) 1-3 г/т.

Шлиховой ореол рассеяния золота с концентрациями 1-6 зерен на шлих (II-1-6) выявлен при ГДП-200 [20] в верхнем течении р.Лев.Тыкпа и локализован в пределах Цафактайского гранитоидного массива. Кроме того, единичные знаки золота встречаются в аллювии практически всех речных систем района. Специализированные поиски золота, в том числе россыпных проявлений в пределах выявленного шлихового ореола рассеяния, не проводились.

Серебро. На территории листа известны 9 пунктов минерализации и 2 вторичных геохимических ореола рассеяния серебра. Большинство пунктов минерализации серебра сосредоточены в юго-восточной части территории в экзоконтактах Яайского массива. Содержания серебра в штуфных пробах составляют от 10 до 200 г/т (прил. 1). Серебро часто ассоциирует с золотомышьяковой и олово-полиметаллической минерализацией. Ввиду низких содержаний самостоятельного значения эти пункты минерализации не имеют.

Вторичные геохимические ореолы рассеяния серебра (II-1-8, IV-2-2) выявлены Б.А.Зарубиным [24] в комплексе с оловянной и вольфрамовой минерализацией. В делювиальных отложениях средние содержания серебра составляют, соответственно, 0,0003% и 0,0001%. Перспективы этих ореолов неясны.

Серебро, сурьма. Комплексное проявление серебра и сурьмы участка Завалистый (I-1-5) выявлено Р.А.Шарифуллиным [44] в бассейне р.Лев.Сагды- Джагдасу. Минерализация приурочена к субмеридиональной зоне дробления, прожилкового окварцевания и сульфидизации мощностью 40-60 м и протяженностью более 550 м в алевролитах и песчаниках кабулинской толщи. Бороздовым опробованием установлены два рудных интервала мощностью 1 и 2 м, протяженностью 80-100 м. В интервале мощностью 1 м прожилково окварцованные  алевролиты  содержат  163,4 г/т  серебра,  0,3%  сурьмы  и  1,5  г/т золота, в другом интервале, мощностью 2 м, сульфидизированные и прокварцованные алевролиты содержат 386,6 г/т серебра и 1,36% сурьмы. Неизученной осталась центральная часть зоны, перекрытая аллювием. Перспективы проявления неясны; для его окончательной оценки необходимо продолжить поисковые работа с большим объемом горных работ и колонковым бурением.

8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА

Территория листа находится в пределах Сихотэ-Алиньской минерагенической области [43]. Вся минерализация района связана с двумя структурноформационными комплексами: - олово-вольфрамовая и золото-полиметаллическая - с главным орогенным, проявления бурых углей - с эпиплатформенным орогенным. В соответствии со схемой минерагенического районирования [43], выделяются Главная (Сихотэ-Алиньская) полиметаллическо-вольфрамово-оловянная минерагеническая зона, накладывающаяся на более раннюю Центрально-Сихотэ-Алиньскую (Анюйскую) титан-оловянно-вольфрамовую минерагеническую зону и перекрывающаяся более поздней Восточно-Сихотэ-Алиньской медно-серебряно-золотой минерагенической зоной. В составе минерагенических зон по ассоциации проявлений, шлиховых и геохимических ореолов рассеяния, с учетом геологоструктурной обстановки, выделяются Сукпай-Чуинский олово-вольфрамовый рудный район, Тагэминский и Яайский вольфрам-оловянные рудные районы, Среднесукпайский, Верхнесукпайский и Правояайский потенциальные рудные узлы.

По времени образования минерагенические зоны соответствуют двум минерагеническим эпохам: мезозойской и позднемезозойско-кайнозойской. Проявления полезных ископаемых, связанные с мезозойской эпохой, на территории листа не выявлены, но известны за ее пределами. Позднемезозойско-кайнозойская минерагеническая эпоха является наиболее продуктивной и представлена, главным образом, минерализацией олова, вольфрама, полиметаллов и проявлениями бурых углей.

Большинство известных проявлений полезных ископаемых располагается в пределах Сукпай-Чуинского олово-вольфрамового рудного района, Среднесукпайского, Верхнесукпайского и Правояайского рудных узлов и локализованы в надынтрузивной и периферийной зонах Верхне-Бикинского батолита, который фиксируется обширным гравитационным минимумом поля силы тяжести. Формирование и размещение полезных ископаемых подчинено рудоконтролирующим факторам, основными из которых являются магматический, тектонический и литолого-петрологический.

Магматический фактор является ведущим в образовании и размещении оловянной, вольфрамовой и полиметаллической минерализации. В Сукпай- Чуинском олово-вольфрамовом, Тагэминском и Яайском вольфрам-оловянных рудных районах минерализация вольфрама и олова связана с завершающими фазами   гранитоидов   бута-коппинского   и   верхнеудоминского   комплексов.   В Яайском вольфрам-оловянном рудном районе на оловянновольфрамовую минерализацию накладывается полиметаллически-серебряная минерализация, более поздняя и связанная с палеоценовым гранитоидным Яайским массивом прибрежного комплекса. Поскольку с гранитоидами прибрежного комплекса на Сихотэ-Алине установлены золоторудные проявления, в Яайском районе возможно проявление золотой минерализации в качестве сопутствующей полиметаллически-серебряной. Минерализация в основном приурочена к экзо- и эндоконтактам интрузивов, а также концентрируется во вмещающих образованиях надынтрузивной кровли. В эндоконтактах сосредоточена минерализация грейзенового и кварцево-жильного типов. В экзоконтактах и по мере удаления от контактов интрузивных тел оруденение локализуется в зонах прожилкового окварцевания и различного типа метасоматически и гидротермально измененных породах.

Тектонический фактор предопределяет наиболее благоприятную обстановку для рудогенеза, условия локализации рудной минерализации и морфологию рудных тел. Разрывы северо-восточного и северо-западного направлений являются рудоконтролирующими и, часто, рудовмещающими в Сукпай-Чуинском рудном районе. К ним приурочено большинство зон дробления, жильного окварцевания и гидротермального изменения вмещающих пород, где концентрируются рудная вольфрамовая (проявления I-1-23 участка Звонкий, III-1-8, -10 участка Няуха) и, вероятно, серебряно-сурьмяная (проявление I-1-5 участка Завалистый) минерализация. Разрывные нарушения северо-восточного и субмеридионального направлений контролируют оловянную и полиметаллическую минерализацию, наиболее проявившуюся в пределах Яайского рудного района. С ними связаны проявления и пункты минерализации олова (проявления IV-4-26, -29, -33, -35, -38 участка Белочка), мышьяка и других металлов кварцево-жильного типа.

Литолого-петрологический фактор играет существенную роль в характере распределения и концентрации постмагматической минерализации. Известняки и вулканиты основного состава джаурской свиты и светлореченской толщи, ультраосновные фоидиты светлореченского комплекса являются наиболее благоприятными породами для образования скарнов с вольфрамовым оруденением в экзоконтактовых зонах интрузий бута-коппинского и верхнеудоминского комплексов. Гранитоиды этих интрузивных комплексов подвержены грейзенизации, сопровождающей шеелитовую минерализацию. Субвулканические и покровные вулканиты основного состава являются благоприятной средой для концентрации сульфидной минерализации. В субвулканических ультраосновных фоидитах светлореченского комплекса широко проявлена рассеянная сульфидизация, нередко отмечаются гнезда и линзовидные прожилки сульфидов. Среди раннемеловых терригенных образований наиболее благоприятными для локализации постмагматического оруденения являются алевролиты приманкинской и ключевской свит. Так как это хрупкие и наимение проницаемые породы, рудная минерализация концентрируется в них преимущественно в виде хорошо образованных прожилков в ареалах развития гранитоидов, практически не рассеиваясь по массе породы. Рыхлые отложения максимовской свиты являются благоприятной средой для проявлений бурых углей.

Профилирующими полезными ископаемыми района являются олово и вольфрам. Ниже приводится краткая характеристика и оценка перспектив прогнозируемых перспективных площадей.

Кабули-Чуинская площадь - 1.1.0.1 (700 км2), расположенная в северо- западной части рассматриваемого района, охватывает нижнее течение р.Сукпай и распространяется за пределы территории. Благоприятное сочетание магматических, тектонических и литолого-петрологических рудоконтролирующих факторов, отразившееся в формировании грейзенизированных пород и зон прожилкового окварцевания в обрамлении и апикальных частях интрузивов гранитоидов бута- коппинского комплекса, выявленные перспективные проявления вольфрама (III-1- 8), олова (III-1-10), серебра и сурьмы (I-1-5), золота (I-1-24), шлиховые ореолы рассеяния касситерита (II-1-4, III-1-1 и др.), шеелита (I-1-8, -4 и др.) и золота (II-1-6) позволяют прогнозировать здесь наличие невыявленных рудных тел, при наличии которых на проявлении вольфрама участка Звонкий (I-1-23) может быть целесообразна постановка поисково-оценочных работ. Поэтому эта площадь рекомендуется для проведения специализированных поисков масштаба 1:50 000.

Перспективным на обнаружение промышленных проявлений вольфрама и олова являются проявления участка Няуха (III-1-8, -10) площадью 12 км2, расположенного на левобережье р. Няуха, где выявлена штокверковая зона прожилкового окварцевания вблизи интрузии гранитоидов бута-коппинского комплекса. Прогнозные ресурсы вольфрама на участке по категории Р2 составляют

- 4 тыс.т. Перспективы этого проявления остаются неясными, так как проведенное металлометрическое опробование признаков вольфрамоносности не выявило даже над рассмотреным телом. Последнее было обнаружено лишь шлиховым опробованием делювия, проведенным на крайне ограниченной площади. Таким образом, не исключается пропуск таких же объектов на прилегающих к штокверку территориях и участок рекомендуется к проведению специализированных детальных поисков второй очереди.

Участок Завалистый с серебряно-сурьмяной минерализацией (I-1-5) площадью 12 км2, расположенный в бассейне р.Лев. Сагды-Джагдасу, выявлен при проведении специализированных поисков на вольфрам [44]. При предварительном изучении здесь обнаружена зона прожилкового окварцевания и сульфидизации с высокими содержаниями серебра и сурьмы. Высокие содержания компонентов, перекрытие рудного тела аллювием и недостаточный объем проведенных поисковых работ позволяют рекомендовать участок для проведения специализированных детальных поисков второй очереди с применением горных работ и бурения.

Сукпай-Тагэминская площадь - 1.2.2.1 (2400 км2) выделена в пределах Тагэминского вольфрам-оловянного рудного района и охватывает площади Среднесукпайского (I.2.1) и Верхнесукпайского (I.2.2) олово-вольфрамовых рудных узлов. Рудная минерализация здесь предопределяется в основном магматическим и тектоническим факторами. В пределах этой площади находятся проявления и пункты минерализации олова (III-1-3, -5, II-4-1, II-3-3), вольфрама (IV-1-1, IV-2-3, II-3-2, -5), золота (II-2-4, -5), контрастные комплексные геохимические ореолы рассеяния цинка и свинца (IV-2-4), серебра (IV-2-2, II-1-8), висмута (III-1-4), вольфрама (III-3-4), шлиховые ореолы рассеяния шеелита (II-2-1, III-2-1, III-3-1, -3) и касситерита (II-3-1, III-1-2, IV-3-1). Минерализация приурочена к зонам разрывных нарушений северо-восточного направления и пространственно тяготеет к гранитоидным массивам бута-коппинского и верхнеудоминского комплексов. Она проявляется в виде зон сульфидизации и прожилкового окварцевания. Исходя из этих предпосылок и недостаточной изученности, площадь рекомендуется для постановки специализированных поисков масштаба 1:50 000.

Проявления вольфрама участков Чеченгуза (IV-2-3) и Ганза (III-3-5), олова участка Каданай (IV-2-1), основываясь на отсутствии крупных интрузий на поверхности, связываются с штокверковым оруденением кварц-вольфрамитовой и касситерит-сульфидной формаций в надинтрузивной зоне Верхне-Бикинского батолита палеоценовых гранитов, предполагаемого по геофизическим данным. Характерная ассоциация элементов (вольфрам, висмут, олово, свинец, цинк) позволяет ожидать здесь рудные тела с надрудным и верхнерудным уровнями среза. Ввиду существенных прогнозных ресурсов вольфрама (5 и 15 тыс. т) и олова (4 тыс. т) по категории Р3 и недостаточной изученности, на этих участках рекомендуется проведение специализированных детальных поисков второй очереди с применением горных работ и бурения.

Неясные перспективы имеют проявление (III-1-3) и пункт минерализации (III-1- 5) олова участков Боленку и Кенгуру, приуроченные к сульфидизированным зонам прожилкового окварцевания. Высокие (до 4,22%) содержания олова в бороздовых и штуфных пробах, контрастные вторичные геохимические ореолы рассеяния серебра и висмута, пункты минерализации меди и вольфрама (до 2%) в пределах шлиховых ореолов рассеяния касситерита и шеелита позволяют предполагать здесь комплексную минерализацию с верхнерудным уровнем эрозионного среза. Прогнозные ресурсы олова по категории Р2 составляют 3,7 тыс.т. Ввиду недостаточных объемов горных работ, рудные тела остались непрослеженными и неопробованными. Эти участки также рекомендуются для проведения специализированных детальных поисков второй очереди.

В пределах Правояайского рудного узла (1.3.1), расположенного на крайнем юго-востоке территории, локализованы многочисленные проявления и пункты минерализации олова, вольфрама, свинца, цинка, меди, серебра и мышьяка, вторичные геохимические ореолы рассеяния свинца и цинка, шлиховые ореолы рассеяния касситерита, шеелита и галенита, сгруппированные в обрамлении Яайского массива. По данным геохимических исследований, гранитоиды Яайского массива специализированы на серебро и не несут оловянной минерализации. Вероятно, в этом рудном узле произошло наложение серебро-полиметаллической минерализации, связанной с гранитами прибрежного комплекса, на более раннюю олово-полиметаллическую, связанную с интрузиями верхнеудоминского комплекса. В процессе проведения специализированных поисков здесь выявлены несколько перспективных участков с олово-полиметаллической минерализацией. Наиболее перспективными являются проявления олова участка Белочка (IV-4-26, -29, -33, -35, -38), где выявлена серия крутопадающих минерализованных зон протяженностью от 200 до 1300 м и мощностью   от  1  до   60   м,   сложенных   брекчированными,    окварцованными, хлоритизированными песчаниками и алевролитами. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют 60 тыс.т, а по категории Р2 - 10 тыс.т на среднюю глубину 200 м. Кристалломорфология касситерита и характер распределения элементов- примесей свидетельствуют о незначительном эрозионном срезе большинства рудных тел, а геохимические исследования позволяют прогнозпровать оруденение до глубины 600-1100м. Таким образом, учитывая комплексную минерализацию (пункты минерализации и проявления свинца, меди, серебра, мышьяка), участок Белочка рекомендуется для проведения комплексных поисково-оценочных работ с применением бурения.

С целью прироста запасов проявлений участка Белочка целесообразно проведение специализированных поисковых работ второй очереди на участках Идин, Снежный и Малахитовый, на которых в схожей геологической обстановке локализованы проявления и пункты минерализации олова (III-4-6, IV-4-10, -30), свинца (IV-4-8), мышьяка (IV-4-4) и серебра (IV-4-3, -6). Суммарные прогнозные ресурсы олова по категории Р3 на этих участках составляют 35 тыс. т. Кроме олова

на них возможно выявление промышленных полиметаллически-серебряных проявлений с сопутствующей золотой минерализацией.