Проявление участка Боленку (III-1-3) находится в бассейне р.Лосиная в пределах шлихового ореола рассеяния касситерита (III-1-2). Б.А.Зарубиным [24] канавами вскрыто несколько рудных тел мощностью от 0,6 до 3 м. По простиранию в северо-восточном направлении на 150 м прослежено лишь одно тело. Оруденение приурочено к сульфидизированным, иногда грейзенизированным риолитам приморского комплекса, рассеченным разнонаправленными прожилками кварца мощностью 1-2 см с вкрапленностью касситерита как в риолитах, так и в кварце. В кварцевых прожилках встречаются гнезда (до 1 см) бесцветного, зеленого и фиолетового флюорита. Содержание олова по результатам химического анализа бороздовых проб колеблются от 0,16% до 4,22%. Повышенные содержания олова (0,03-1%) установлены в штуфных пробах из делювиальных обломков риолитов с тонкими (до 0,5 см) прожилками кварца. В протолочках из этих проб присутствует касситерит. Исходя из среднего содержания металла 0,6%, общей протяженности рудных тел в пределах геохимических аномалий 1100 м при средней мощности их 2 м и предполагаемой глубине распространения оруденения 100 м, прогнозные ресурсы проявления по категории Р2 составляют 3,7 тыс.т [24]. Поскольку не все рудные тела прослежены по простиранию, на проявлении необходимо продолжить поисковые работы.