Характерными представителями золото-сульфидно-кварцевой фор-мации являются Средне-Голготайское и Сосновское месторождения. Средне-Голготайское месторождение (IV-3-7) открыто в 1964 г. Эксплуатировалось до 1994 г., затем законсервировано. Оруденение приурочено к узлу пересечения разломов северо-восточного и северо-западного простирания. Вмещающие породы - гранодиориты ундинского комплекса и монцодиориты шахтаминского комплекса подверглись окварцеванию, калишпатизации, березитизации и каолинизации. К рудному полю приурочена серия даек гибридных порфиров, гранодиорит-порфиров, диоритовых порфиритов лампро-фиров. Часты пересечения кварцевых жил кварц-сульфидными жилами и дайками гибридных порфиров и лампрофиров. На месторождении установлено 17 крутопадающих рудных жил длиной по простиранию до 770 м, по падению - до 360 м. Главные рудные минералы: золото, висмутин, жозеит, самородный висмут, галенит. Среднее содержание золота в руде 15,2 г/т, его пробность 900-940. В качестве примесей  присутствуют Bi, Cu, Mо, Pb, Zn, а также As (до 1,02%) и Sb (до 0,03%). Суммарные запасы золота более 10 т, прогнозные ресурсы по категории Р1 - 8,6 т [78].