Месторождение Каменские конгломераты (Каменское III-3-41) – единственное в Восточном Забайкалье месторождение россыпного золота, приуроченное к нижнемеловым отложениям (каменская толща). Открыто в 1909 г. Россыпь пролювиальная, погребенная. В верхней части толщи выветрелых конгломератов выделено три промышленных пласта. Длина их 396-910 м, ширина 250-670 м, мощность 4,4-16,8 м. На этих пластах работал карьер, из которого добыто 1,4 т золота. Ниже по разрезу выделены еще два золотоносных пласта в более плотных конгломератах. Среднее содержание золота в балансовых запасах 435 мг/м3, максимальное - 1342 мг/м3. Пробность золота 860‰, отличная от балейского. Балансовые запасы составляют 8,9 т, прогнозные ресурсы категории Р1 - 1,1 т.