На участке Таловый (I-2-63) кроме минерализованных зон (дли-ной 350 м и мощностью в среднем 12,2 м) выявлен штокверк размером 400х187 м. При среднем содержании золота 1,8 г/т до глубины 50 м прогнозные ресурсы категорий Р1+Р2 составляют 21,7 т. На участке Рудный (I-2-65) установлены зоны прожилково-вкрапленного оруде-нения среди палеозойских метаморфитов. Рудные минералы: пирит, арсенопирит, реже галенит, сфалерит. Пробность золота 905‰. Главная рудная залежь представляет собой штокверк размером 150х 100 м. Аналогичные рудные зоны, включающие жилы, иногда линейные штокверки, выделены на участках Лабазный-Зарикен, Климиха и Яго-дное при среднем содержании золота 2,5-3,7 г/т. Все эти данные, особенно по участку Таловый, указывают на возможность значительного прироста запасов по Апрелковскому месторождению за счет выявления и оценки рудных штокверков и минерализованных зон в пределах рудного поля, в том числе и на известных участках. На это указывала еще в 1959 г. Н.А.Фогельман.