7. Полезные ископаемые

Борщовочный кряж и его окрестности уже с середины XIX века были одним из важных районов добычи драгоценных камней и россып-ного золота в России. Золото и сейчас является главным полезным ископаемым района. Известны, кроме того, месторождения и проявления вольфрама, молибдена, сурьмы, ртути, драгоценных и поделочных камней, бурого угля и других металлических и неметаллических ископаемых. Плотность рудной минерализации на территории листа одна из наиболее высоких в Восточном Забайкалье.

Уголь бурый. Угленосные отложения залегают в мульдах нижнеме-

ловой Арбагаро-Холбонской впадины. Одноименное месторождение состоит из двух участков: Арбагарского (I-2-13) и Холбонского (I-1-4). Выделяется два угленосных горизонта, содержащих от 6 до 15 рабочих пластов. Наиболее продуктивным является нижний горизонт. Угольные пласты пологозалегающие, сложного строения, мощностью от 1,10 до 3,11 м, глубина их кровли от 2,3 до 451 м. Уголь эне-ргетический, кларен-фюзеновый, марки Б-3, его зольность - 16,6%,  рабочая теплотворная способность - 3654 ккал. За время эксплуа-тации месторождение дало около 85 млн.т угля, некоторые целики, в которых числится 61 млн.т угля, отрабатываются в настоящее время для местных нужд.

Медь. Присутствует как примесь в рудах месторождений золота и фиксируется в комплексных вторичных геохимических ореолах. Наибольшие концентрации (до 0,1-0,3%) отмечаются в Андрюшкинском и Апрелковском месторождениях (III-4-36, II-2-1) и Ново-Мунгинском проявлении (III-4-24).

Свинец и цинк. Известно одно проявление и несколько пунктов свинцово-цинковой минерализации. Право-Пешковское проявление (II-2-39) представлено кварц-сульфидными жилами в метаморфических сланцах и гранитоидах. В одной из жил мощностью 1 м с галенитом и арсенопиритом содержание свинца достигает 6-12%, цинка 1-2%, мышьяка 3,5%, серебра 39 г/т, золота 0,2 г/т. В Балейском рудном узле установлены зоны окварцевания и сульфидизации гранитоидов мощностью до 1,5-2,0 м, с содержанием  свинца до 0,5% и цинка 0,1-0,5% (IV-3-36, IV-4-33). Свинец и цинк являются характерной примесью в рудах месторождений золота, достигая иногда высоких содержаний.

Молибден. Всего установлено 15 проявлений и пунктов молибде-новой минерализации жильного типа, расположенных в основном в Балейском золоторудном узле. Дутурульское проявление (IV-3-10) представлено 35 кварцевыми и кварц-турмалиновыми жилами, с гнез-дами молибденита и повеллита среди окварцованных и турмалинизированных гранитоидов. Среднее содержание молибдена 0,03%, в единичных пробах с ним ассоциирует золото. В Студенческом проявлении (IV-4-28) кварц-молибденитовые жилы в гранитоидах мощностью до 1 м содержат молибдена от 0,01-0,05 до 0,2-0,5%. Аналогичными, но более бедными являются проявления Верхне-Голготайское и Голготай (IV-4-25,27), а также пункты минерализации, представленные немногочисленными маломощными жилами и прожилками.

Вольфрам. Известно одно малое месторождение вольфрама и нес-колько мелких проявлений, пунктов минерализации и шлиховых пото-ков. Оруденение представлено как высокотемпературным (шеелитовым), так и низкотемпературным (ферберитовым) минеральными типами.

Пешковское месторождение (II-2-34) открыто в 1932 г. и к 1946 г. полностью выработано. Приурочено к экзоконтактовой зоне Борщово-чного плутона и, по-видимому, парагенетически связано с его сателлитами. Во вмещающих породах проявлены актинолитизация, тремолитизация и турмалинизация, особенно интенсивные в зальбандах кварцевой жилы длиной 1200 м и мощностью до первых метров, считающейся главным рудным телом месторождения. Оруденение представлено шеелитом, который концентрируется в основном в измененных породах зальбандов. Предполагается, что рудная минерализация в жиле унаследована от более ранней минерализации из зоны метасоматитов. Жилообразные рудные тела метасоматитов имеют среднюю мощность 0,8 м, а среднее содержание WO3  в них составляет 1,05%. Вблизи месторождения отрабатывалась россыпь золота, источником которой, по-видимому, являлась золото-шеелитовая минерализация.

Антимонит-ферберитовая минерализация установлена в Новоивано-

вском проявлении (III-2-22) Балейского рудного узла и некоторых сурьмяных проявлениях Нерчинского узла (Бишигинское, Костромихи-нское  и др. I-2-10,11,19). Содержание  вольфрама  в прожилково-

вкрапленных рудах этого типа непромышленное.

Олово. Касситерит присутствует в пегматитах Кангинского поля (участки Сиреневый II-1-16 и Скалистый II-1-11), в ассоциации с тантало-ниобатами. Содержание олова обычно не превышает 0,02-0,05% и только в одиночных пробах достигает 0,07-0,1%. Известна одна мелкая россыпь касситерита по р.Канга (II-1-23), образованная, вероятно, за счет касситеритсодержащих пегматитовых жил. Мощность продуктивного пласта от 0,5 до 1,3 м. Россыпь почти полностью выработана. В Кангинском геохимическом ореоле (II-1-7) олово присутствует совместно с литием.

Ртуть. Концентрированная ртутная минерализация характерна для Нерчинского рудного узла, а рассеянная - для Балейского, где она трассирует слабыми ореолами зону Южно-Борщовочного разлома и Ундино-Даинскую вулканогенную структуру. Оруденение близповерх-ностное, приурочено к прожилково-жильным зонам кварц-карбонатного состава и тектоническим брекчиям с кварц-карбонатным цементом. Вмещающими породами являются палеозойские сланцы и вулканогенно-осадочные образования шадоронской серии, аргиллизированные и окварцованные. В Нерчинском рудном узле сосредоточены малое месторождение Нерчинское ("Сокол" I-2-30), группа проявлений, пунктов минерализации, мелких россыпей и шлиховых потоков киновари. Рудные тела представлены карбонатными и кварцевыми (халцедоновидными) прожилками с вкрапленностью и примазками киновари мощностью от нескольких миллиметров до десятков сантиметров. Прожилково-жильные зоны имеют мощность до первых метров. Протяженность рудоносных зон редко достигает 80 м. Содержание ртути в рудных телах месторождения "Сокол" достигает 1,08%. В 1927-1929 гг. здесь добыто 0,24 т металлической ртути. В проявлениях содержание ртути колеблется от 0,08-0,17% до 0,45-0,99%. В сурьмяно-ртутных зонах иногда отмечается золото (до 0,6-4,0 г/т на проявлении Любимовском 1, I-2-33). В непосредственной связи с проявлениями ртути установлены четыре шлиховых потока киновари, три из которых отрабатывались как мелкие россыпи. Мощность их продуктивных пластов до 0,5 м, содержание киновари редко достигало 80 г/м3.

Ртутная минерализация может служить поисковым признаком на золото-сурьмяно-ртутное (с вольфрамом) оруденение.

Мышьяк. Присутствует в различных рудах и комплексных геохимических ореолах. В высоких концентрациях (в среднем 3,5%) мышьяк установлен в Право-Пешковском проявлении свинца (II-2-39). В золоторудных месторождениях отмечаются высокие (до 1-5%) содержания мышьяка, являющегося вредной примесью. Примесь мышьяка в виде арсенопирита и скородита содержится во многих молибденовых, свинцовых и сурьмяных проявлениях.

Сурьма. Проявления и пункты минерализации сурьмы (всего их 11) установлены в Балейском и Нерчинском рудных узлах. Оруденение представлено ртутно-сурьмяным, сурьмяно-вольфрамовым и сурьмяно-золотым типами. Два проявления (Костромихинское и Сурьмяный Овраг) ранее считались малыми месторождениями.

Костромихинское проявление (I-2-10) представлено 20 кварцевыми жилами с антимонитом протяженностью от десятков метров до 200 м и мощностью до 0,5 м в зоне дробления вулканогенных пород и метаморфических сланцев. Средние содержания сурьмы в жилах 4,9-5,9%, максимальные - до 24%. Руды содержат золото (от 0,5 до 4 г/т) и серебро (до 54 г/т).

Проявление Сурьмяный Овраг (III-2-23) представлено тремя мало-мощными (до 0,3 м) жилами халцедоновидного кварца с антимонитом. Содержание сурьмы в двух главных жилах 6,9-12,5%, среднее -  9,96%.

Остальные проявления и пункты минерализации отличаются малыми размерами и низкими содержаниями сурьмы. Характерно присутствие в них золота от 0,03 до 4,8 г/т. Сурьма устанавливается в комплексных вторичных геохимических ореолах большинства золоторудных месторождений. Однако в рудах золотых месторождений содержание сурьмы низкое (0,004-0,03%) и только на некоторых участках Апрелковского месторождения достигает иногда 15-20%.

Висмут. Распространен как примесь в рудах месторождений золота (до 0,05-0,80%), иногда встречается в ураноносных пегматоидах (до 0,1%). Присутствует в комплексных геохимических ореолах.

Бериллий. В виде берилла, реже аквамарина, установлен во мно-гих пегматитовых проявлениях цветных камней. Содержания окиси бериллия иногда достигают 0,06% (участок Сиреневый II-1-16) и 0,5% (участок Майский II-1-11). Кроме того, в верховье п.Мытуй (IV-1-6) установлено проявление бериллия и лития скарнового типа, где в метаморфических сланцах в экзоконтакте гранитов борщовочного комплекса залегают линзы пироксенизированных карбонатных  пород, содержащих BеО от 0,002 до 0,5%, лития 0,01-0,3%.

Литий. Сподумен известен в редкометальных пегматитах Кангинс-кого поля. Повышенные концентрации лития установлены в скарновом проявлении в верховье п.Мытуй (IV-1-6), и в площадном первичном геохимическом ореоле (III-1-10) в юго-западной  оконечности Борщовочного плутона.

Тантал. Мелкая вкрапленность и гнезда танталит-колумбита, ре-же фергусонита, как правило, совместно с бериллом или касситеритом установлены в пегматитовых проявлениях цветных камней Кангинского поля. Содержание пятиокиси тантала обычно составляет 0,006-0,01% (участки Блоковый, Северный и г.Боец - II-1-6,8,12), достигая в одиночных пробах 0,026-0,048% (участок Сиреневый - II-1-16) и 0,1% (участок Скалистый - II-1-11).

Редкие земли лантан-цериевой группы концентрируются в монаците гранитов и пегматитов борщовочного комплекса (в сумме до 63%). Кроме лантана и церия присутствуют неодим, празеодим, эрбий, ди-спрозий, а также скандий. Редкие земли сопровождаются высокими содержаниями тория (до 7-10%). Кроме того, редкие земли отмечаю-тся в проявлениях урана среди борщовочных гранитов (церия до 0,04%, лантана до 0,02%, скандия до 0,03%).

В Борщовочном хребте известны многочисленные монацитовые россыпи, которые изучались как возможный источник тория. Запасы редких земель в них не учитывались.

Золото. На площади листа известно 8 месторождений, 188 прояв-лений и пунктов минерализации, 128 россыпей и 12 комплексных вторичных геохимических ореолов золота.

Оруденение представлено кварцевыми жилами, жильными и минерализованными зонами и штокверками. Наиболее широко распространена золото-сульфидно-кварцевая формация (сульфидов в рудах от 10 до 25%), менее распространены золото-кварцевая малосульфидная (сульфидов менее10%) и золото-серебряная убого-сульфидная (сульфидов 1-3%) рудные формации.

Наибольшее практическое значение имеют месторождения золото-серебряной формации (так называемый балейский тип), с богатыми и свободными от вредных примесей рудами. Два крупных месторождения Балейского рудного поля - Балейское и Тасеевское  за период экс-

плуатации дали более 500 т золота.

Балейское месторождение (III-3-46) известно с 1914 г, эксплуатировалось с 1929 г, в настоящее время законсервировано. Выделяются два участка: Северный - в гранитоидном обрамлении Балейского грабена и Южный - в отложениях грабена. Золоторудные крутопадающие жилы халцедоновидного кварца и жильные зоны контролируются трещинами отрыва, оперяющими протяженные пологие зоны дробления и скола. Оруденение сформировано при температуре 300-100о на глубине 150-350 м. Наиболее благоприятными для его локализации являются конгломераты и песчаники ундинодаинской серии и гранитоиды фундамента. Околожильные изменения в подрудной части - окварцевание, каолинизация, пиритизация, в боковых породах рудного уровня - окварцевание, адуляризация, карбо-натизация, серицитизация, сульфидизация.

Промышленные рудные зоны представлены на Северном участке 237 жилами до глубины 165 м и штокверком до глубины 124 м. На Южном участке - 334 жилы до глубины 260 м и штокверк до глубины 260 м. Главные рудные минералы: золото, электрум, пираргирит. Содержание золота в балансовых рудах в жилах от 4 до 318 г/т (ураганные до 606 г/т), в штокверках 0,8-3,8 г/т. Золото мелкое (95% мельче 0,05 мм), серебристое (пробность в среднем 700‰). Кроме серебра  присутствует примесь теллура, сурьмы (0,02-0,03%), свинца (0,36%), селена (0,12%) и цинка. Месторождение крупное по запасам, значительно выработано. Глубина отработки подземным способом достигала 216 м, открытым - 150 м.

Тасеевское месторождение (III-3-51) расположено в том же грабене южнее Балейского. Выявлено в 1941 г, отрабатывалось с 1946 г. Оруденение локализуется в осадочных породах ундино-даинской серии и в гранитоидах фундамента, приурочено к серии крутых параллельных сбросов СВ простирания [78]. Околорудные изменения аналогичны таковым на Балейском месторождении. Выделяется пять рудных зон длиной по простиранию 800-6000 м, по падению до 1300 м, шириной до 400 м. В рудных зонах насчитывается более 80 промышленных жил. Главные рудные минералы: электрум, пираргирит, калаверит. Пробность золота от 150 до 840 (средняя 720). Из примесей установлены теллур, сурьма, селен, ртуть, цинк, медь, свинец, висмут, а из вредных примесей - сурьма до 0,03% и мышьяк до 0,12%. По богатству руд и запасам Тасеевское месторождение является уникальным. Глубина подземной отработки составила 416 м, открытой - 70 м.

Признаки оруденения балейского типа отмечаются в Оноховском (проявление III-4-5) и Лесковском (группа проявлений II-4-7,8,16, 27) грабенах на площади Балейского и Казаковского рудных узлов.

Кроме того, в районе известно оруденение малых глубин сурьмяно-ртутной (с золотом) формации, характерное для Нерчинского и Балейского узлов. Золото здесь присутствует в кварц-антимонитовых и кварц-киноварных прожилково-вкрапленных рудах в концентрациях от 0,03 до 3-5 г/т (проявления I-2-10,19,34, III-2-23).

Характерными представителями золото-сульфидно-кварцевой форма-ции являются Средне-Голготайское и Сосновское месторождения. Средне-Голготайское месторождение (IV-3-7) открыто в 1964 г. Эксплуатировалось до 1994 г., затем законсервировано. Оруденение приурочено к узлу пересечения разломов северо-восточного и северо-западного простирания. Вмещающие породы - гранодиориты ундинского комплекса и монцодиориты шахтаминского комплекса подверглись окварцеванию, калишпатизации, березитизации и каолинизации. К рудному полю приурочена серия даек гибридных порфиров, гранодиорит-порфиров, диоритовых порфиритов   лампро-фиров. Часты пересечения кварцевых жил кварц-сульфидными жилами и дайками гибридных порфиров и лампрофиров. На месторождении установлено 17 крутопадающих рудных жил длиной по простиранию до 770 м, по падению - до 360 м. Главные рудные минералы: золото, висмутин, жозеит, самородный висмут, галенит. Среднее содержание золота в руде 15,2 г/т, его пробность 900-940. В качестве примесей  присутствуют Bi, Cu, Mо, Pb, Zn, а также As (до 1,02%) и Sb (до 0,03%). Суммарные запасы золота более 10 т, прогнозные ресурсы по категории Р1 - 8,6 т [78].

Сосновское месторождение (III-3-68) открыто в 1962 г, подготавливалось к освоению, но не эксплуатировалось. Находится в висячем крыле Дутурульского разлома. Вмещающие породы - гранодиориты ундинского комплекса. Околорудные изменения: каолинизация, серицитизация, окварцевание и сульфидизация. Установлено 8 промышленных кварц-сульфидных жил длиной от 70 до 640 м. Часть из них находится под руслом р.Унда. Рудные жилы секутся дайками диоритовых порфиритов. Рудные минералы: арсенопирит, пирит, марказит, реже халькопирит, галенит, антимонит, пирротин. Среднее содержание золота по блокам 10,3-48,3 г/т, пробность 820‰. Средние содержания попутных компонентов: Ag 21 г/т, Pb 0,4%, Zn 0,2%, As 0,61-6,47%. Суммарные запасы золота 5,4 т, могут быть увеличены до 7-8 т доразведкой глубоких горизонтов. На южном фланге месторождения на глубине 350-400 м скважинами пересечен ряд аналогичных жил с содержанием золота 10-108 г/т, что повышает перспективы площади между Сосновским месторождением и расположенными вблизи него Майским и Косачихинским проявлениями (последние ранее считались малыми месторождениями).

Косачихинское проявление (III-3-84) открыто в 1937 г., в 70-х годах предварительно разведано. Рудные тела (около 60 кварц-су-льфидных жил и минерализованные зоны) приурочены к трещинным зонам в гранитоидах ундинского комплекса и сопровождаются дайками гранодиорит-порфиров и лампрофиров. Среднее содержание золота в рудах 11 г/т (в блоках 2-36 г/т), пробность 938‰. Рудные минералы: арсенопирит, пирит, реже галенит, сфалерит, халько-пирит, висмутин, пирротин, молибденит. Примесь мышьяка в рудах составляет в среднем 1,12%. Запасы золота оценивались в 30 т.

Майское проявление (III-3-82) занимает аналогичную геологичес-кую позицию. Из 30-ти золотоносных жил мощностью до 0,20 м только в 9-ти содержания золота составляли более 5 г/т (редко до 39,5 г/т, ураганное - 284,4 г/т). Содержание мышьяка до 1,6%.

Другие многочисленные, в основном мелкие проявления и пункты минерализации золото-кварц-сульфидного типа установлены во всех, кроме Нерчинского, золоторудных узлах. Более интересным из них является Ново-Мунгинское проявление (III-4-24), представленное 17 крутопадающими жильными зонами и жилами кварц-сульфидного состава (пирит, арсенопирит, марказит, галенит, халькопирит, пирротин). Средняя длина рудных тел 800 м, мощность 1 м, содержание золота до 10-12 г/т. Руды содержат мышьяка 1-5%, свинца 1%, меди и висмута 0,1%, цинка 0,06%. Прогнозные ресурсы золота по категории Р2 составляют 20 т.

Золото-кварцевая рудная формация включает месторождения Апре-лковское, Пешковское, Фатимовское, отчасти Андрюшкинское и ряд проявлений во всех золоторудных узлах.

Апрелковское месторождение (центр II-2-1) открыто в 1899 г., разведывалось по отдельным участкам, периодически отрабатывалось, в 1930-40 годах законсервировано. Расположено среди кварцевых диоритов ундинского комплекса и метаморфитов агинско-борщовочно-го комплекса, прорванных небольшими штоками и дайками пестрого состава. Вмещающие породы интенсивно березитизированы и карбона-тизированы. В составе месторождения выделяется несколько рудных участков: Золотая Горка (II-2-1), Случайное (II-2-12), Лабазная-Зарикен (II-2-18,21)и другие. Все они представлены преиму-щественно малосульфидными золотоносными кварцевыми жилами и жильными зонами, общим числом около 500, из которых 17 жил частично разрабатывались. Преобладают короткие и маломощные жилы с крайне неравномерным распределением золота. Средние содержания золота в рудных телах от 7 до 17 г/т, ураганные - до 382 г/т (жила Чертова). Главные рудные минералы: антимонит, пирит, арсенопирит, тетраэдрит, халькопирит, буланжерит, иногда присутствуют платина и палладий. Пробность золота 825-979‰. В зоне окисления глубиной до 90 м присутствуют малахит, азурит, скородит, стибиконит, лимонитовые охры. Антимонит-кварцевая ассоциация наиболее развита на участках Золотая Горка, Случайное, Зарикен и Климиха. В плотике речных долин в пределах рудного поля возможно наличие подрусловых рудных зон с высокими содержаниями золота. Руды месторождения содержат примесь сульфидов со средними содержаниями: серебра  до 18 г/т, сурьмы до 20%, свинца и цинка до 0,21%, меди до 0,24%.

На участке Таловый (I-2-63) кроме минерализованных зон (дли-ной 350 м и мощностью в среднем 12,2 м) выявлен штокверк размером 400х187 м. При среднем содержании золота 1,8 г/т до глубины 50 м прогнозные ресурсы категорий Р1+Р2 составляют 21,7 т. На участке Рудный (I-2-65) установлены зоны прожилково-вкрапленного оруде-нения среди палеозойских метаморфитов. Рудные минералы: пирит, арсенопирит, реже галенит, сфалерит. Пробность золота 905‰. Главная рудная залежь представляет собой штокверк размером 150х 100 м. Аналогичные рудные зоны, включающие жилы, иногда линейные штокверки, выделены на участках Лабазный-Зарикен, Климиха и Яго-дное при среднем содержании золота 2,5-3,7 г/т. Все эти данные, особенно по участку Таловый, указывают на возможность значительного прироста запасов по Апрелковскому месторождению за счет выявления и оценки рудных штокверков и минерализованных зон в пределах рудного поля, в том числе и на известных участках. На это указывала еще в 1959 г. Н.А.Фогельман.

Кроме того, в Апрелковском рудном узле известны проявления золота Погромное и п.Оськина. На проявлении Погромном (I-1-11) рудовмещающая зона приурочена к углеродизированным и березитизи-рованным тектонитам агинско-борщовочного комплекса. Ее протяжен-ность 3 км, мощность до 260 м. Главное рудное тело - штокверк размером в плане 300х80 м, сопровождаемый жильными зонами длиной до 400 м и мощностью до 2 м. Содержание золота в рудах колеблется от долей г/т до 30,4 г/т, среднее 5 г/т. Рудные минералы: арсенопирит, халькопирит, пирит, сфалерит, галенит, блеклая руда. Золото связано с полиметаллической ассоциацией, наиболее полно развитой в березитах.

Пешковское месторождение состоит из трех сближенных участков - Берданиха, Лавр и Бревенное, представленных зонами прожилково-вкрапленной минерализации среди палеозойских динамометаморфитов и гранодиоритов. Большинство рудных зон являются фактически линейными штокверками, которые сопровождаются кварцевыми жилами с пиритом, арсенопиритом, реже галенитом.

Участок Берданиха (II-2-47) открыт в 1932 г, переоценивался в 1984-87 гг. Сближенные рудные штокверки длиной по простиранию в среднем 300 м и мощностью 13-20 м по падению прослежены на 150 м. Среднее содержание золота 1,8-4,3 г/т, ураганное - до 146,6 г/т. Зона окисления с ярозитом и лимонитом распространяется до глубины 40 м. Пробность золота 800-872. В рудах присутствуют мышьяк до 0,7%, медь до 0,05%, вольфрам и сурьма до 0,01%, серебро до 8,2 г/т. Прогнозные ресурсы золота категории Р1 составляют 18,1 т. Кроме того, имеются запасы категории С2 в количестве 1,77 т, доступные для открытой отработки.

Участок Лавр (II-2-45) представлен крутопадающими линзообраз-ными рудными телами средней длиной 350 м, средней мощностью 3,7 м. Руды прожилково-вкрапленные, малосульфидные (марказит, халькопирит, галенит, ярозит). Среднее содержание золота 3,57 г/т, серебра 1,2 г/т, мышьяка 0,1%. Прогнозные ресурсы золота категории Р2 по главной зоне оцениваются в 9 т.

Фатимовское месторождение (IV-3-47), открытое в 1904 г, приу-рочено к участку пересечения зон разломов в гранитоидах ундинс-кого комплекса. Наиболее рудоносны зоны северо-западного простирания, трассируемые дайками нерчинскозаводского комплекса. Из 30 золотоносных кварцевых жил 4 наиболее крупные имеют длину по простиранию 190-580 м, по падению до 110 м при мощности до 1,5 м. Содержание золота до 10 г/т (чаще 2-3 г/т). В рудах присутствуют пирит, арсенопирит, халькопирит, марказит, реже галенит, сфалерит. Золото ассоциирует с сульфидами. Содержание в рудах свинца 0,1-1,0%, цинка до 0,2%, мышьяка 0,1-1%, вольфрама до 0,3%. Месторождение отрабатывалось открытым способом до глубины 15 м, остаточные запасы менее 100 кг.

Андрюшкинское месторождение (III-4-36) открыто в 1973 г., детально разведано в 1990 г. Оно залегает в узле пересечения разломов среди гранитоидов с ксенолитами карбонатных пород. Прожилково-вкрапленное оруденение локализовано в скарноидах, часть из которых находится под покровом вулканогенных образований шадоронской серии, служащих экраном для рудных залежей. Главное рудное тело крутозалегающее, длиной по простиранию 310 м, по падению до 115 м, средней мощностью 8,5 м. Продуктивная ассоциация кварц-халькопирит-тетрадимитовая с шеелитом. Среднее содержание золота в рудах 10 г/т, серебра 2,7 г/т, теллура 60 г/т, висмута 0,01%. В рудах присутствуют арсенопирит, пирротин, халькопирит, галенит, сфалерит, пирит, а также висмутин, тетрадимит, фрейбергит, шеелит и магнетит. Отдельные гнезда содержат свинца до 14%, цинка 0,35%, сурьмы и меди до 0,3%, трехокиси вольфрама до 0,3%. Пробность золота 870-910, запасы около 8 т, попутные компоненты висмут и серебро. Прогнозные ресурсы золота по категориям P1+P2 оценивались в 30 т до глубины 200 м при содержании 10 г/т.

Россыпи золота в Балейском золотоносном районе в основном аллювиальные, реже делювиально- или пролювиально-аллювиальные. Большинство россыпей долинные, реже террасовые и ложковые. Обычно они одно- или двухпластовые, прерывистые, струйчатые. Размеры россыпей разнообразны: длина от первых сотен метров до 15-20 км, средняя ширина от 10-20 м до 400-500 м, средняя мощность золотоносных пластов от 0,2-0,5 м до 1,5-2 м, мощность продуктивной массы от 2-3 м до 10-16 м, а в переуглублениях древних тальвегов до 20 м. Более глубокозалегающие участки слабо изучены. Среднее содержание золота в пластах 500-700 мг/м3, редко 2-3 г/м3. При дражной отработке минимальное промышленное содержание золота на массу составляло 150-200 мг/м3. Пробность золота от 800-820‰ до 900-970‰.

Наиболее крупные - Ундинское, Каменское, Апрелковское и Пра-во-Пешковское россыпные месторождения золота, объединяющиеся в Балейско-Казаковский и Апрелковско-Шилкинский россыпные узлы.

Ундинское месторождение (III-3-31) одно из крупнейших в Восточном Забайкалье, открыто в 1910 г., неоднократно разведывалось до глубины 10 м. Эта россыпь прослежена с перерывами почти на 15 км. Ранее отрабатывались Ундинский и Дутурул-Урундашский дражные полигоны. Параметры названных полигонов (соответственно): длина 9400 и 3800 м, средняя ширина 380 и 320 м, средняя мощность пласта 0,9 и 1 м, среднее содержание золота на массу 190 и 187 мг/м3, его пробность 800 и 860. Учтенная добыча золота с начала отработки составляет 21,6 т, остаточные запасы 0,9 т. Объектом прироста запасов может служить участок в нижнем течении р.Унда. Длина его более 2 км, глубина залегания плотика до 16 м. Выше Ундинского полигона по течению р.Унда известны две небольшие россыпи (III-4-3,7), в пластах которых установлено содержание золота до 957 мг/м3.

Месторождение Каменские конгломераты (Каменское III-3-41) – единственное в Восточном Забайкалье месторождение россыпного золота, приуроченное к нижнемеловым отложениям (каменская толща). Открыто в 1909 г. Россыпь пролювиальная, погребенная. В верхней части толщи выветрелых конгломератов выделено три промышленных пласта. Длина их 396-910 м, ширина 250-670 м, мощность 4,4-16,8 м. На этих пластах работал карьер, из которого добыто 1,4 т золота. Ниже по разрезу выделены еще два золотоносных пласта в более плотных конгломератах. Среднее содержание золота в балансовых запасах 435 мг/м3, максимальное - 1342 мг/м3. Пробность золота 860‰, отличная от балейского. Балансовые запасы составляют 8,9 т, прогнозные ресурсы категории Р1 - 1,1 т.

Россыпь долины р.Апрелково (II-2-25) открыта в 1886 г., неоднократно отрабатывалась, эксплуатируется как техногенная и в настоящее время. Параметры россыпи по последним данным [71]: длина 9250 м, средняя ширина 45 м, средняя мощность пласта 1,2 м, мощность торфов от 2,5-4 м до 8 м. Россыпи боковых притоков имеют длину 560-1060 м, среднюю ширину 30-48 м, среднюю мощность пласта 0,9-1,6 м. На правой террасе также имеется золотоносный пласт длиной 730 м, шириной до 150 м и средней мощностью 1,3 м. Среднее содержание золота в промышленных запасах 669-697 мг/м3, в отдельных блоках до 1341 мг/м3. Пробность золота 820-860‰. С начала отработки по россыпям р.Апрелково учтенная добыча золота составила 10,6 т. Нередко встречались самородки золота. Непосре-дственно к северо-востоку от р.Апрелково установлены небольшие, но богатые россыпи золота по р.Таловая и ее притокам.

Россыпь р.Правая Пешкова (II-2-49) открыта в 1884 г. и неоднократно отрабатывалась. Золотоносным является участок долины длиной около 10 км, начинающийся от выходов гранитов Борщовочного плутона. Нижняя часть золотоносного пласта нередко более чем на 0,5 м уходит в трещиноватый плотик, содержащий минерализованные зоны дробления коренных пород. При последней переоценке [95] оконтурены три дражных полигона с содержанием золота 887-2936 мг/м3 в песках или 169-580 мг/м3 - в массе. Характерна высокая доля (до 65%) среднего и крупного (1-3 мм) золота и высокая (900‰) его пробность. Из этой россыпи добыто 1,4 т золота. Кроме того, известно еще 13 более мелких в основном террасоувальных и ложковых россыпей в боковых притоках долины Правая Пешкова. Бо-льшинство этих россыпей отрабатывались, учтенная добыча золота суммарно превышает 0,8 т.

В бассейне р.Урульга основными являются Урульгинская долинная и Урульгинская приустьевая россыпи. Урульгинская долинная россыпь (II-2-57) имеет общую длину около 20 км, среднюю ширину до 60 м, среднюю мощность пласта до 1,5 м, мощность торфов 4-7,5 м, среднее содержание золота на пласт до 1600 мг/м3. Россыпь прерывистая, невыдержанная по всем основным параметрам. Наиболее богата она в пределах Пешковского золоторудного узла и ниже его по течению реки. Из этой россыпи добыто около 0,7 т золота. На отдельных участках она отрабатывается и в настоящее время. Урульгинская приустьевая террасовая россыпь (II-2-9) состоит из 5 участков общей длиной 12 км. Длина золотоносных пластов-струй от 350 до 3000 м, средняя ширина 20 м, мощность пласта в среднем 1 м, среднее содержание золота на пласт 500 мг/м3. В бассейне р.Уру-льга известно еще 12 россыпей золота - обычно ложковых, террасоувальных (в отложениях пра-Урульги), реже долинных. Учтенная добыча золота из этих россыпей в сумме равна 0,4 т.

В бассейне р.Теленгуй наиболее богата россыпь п.Толстый Мыс (III-1-3). Это аллювиальная, долинная россыпь длиной 1,5 км, шириной 30 м с мощностью пласта 0,81 м, торфов 3-4,5 м и средним содержанием золота на пласт до 5 г/т. Всего здесь добыто более 0,2 т золота.

Россыпи падей Гожелка (I-2-3) и Телемба (I-2-4,5,6,9) аллюви-альные и делювиально-аллювиальные, долинные и ложковые, прерывистые, длиной до 3 км, шириной до 45 м. Мощность золотоносных пластов до 1,5 м, содержание золота в пластах до 2-3 г/м3. Здесь добыто 350 кг высокопробного (900-913) золота.

Большинство россыпей находятся в пределах золоторудных узлов, часто в непосредственной связи с коренными источниками или рыхлыми отложениями - промежуточными коллекторами золота. Обычными минералами-спутниками золота являются магнетит, ильменит, шеелит, монацит, циркон, сфен, гранат, иногда касситерит.

Уран. В районе известно 12 урановых проявлений гидротермаль-ного типа. Большинство из них размещается в юго-восточной краевой части Борщовочного гранитного массива в зонах калишпатизации, альбитизации, березитизации и аргиллизации. К проявлениям в зонах высокотемпературного кремнещелочного метасоматоза относятся Простое (II-1-18), Тулунское (III-2-18) и Кибиревское (III-3-20). В одном из типичных Тулунском проявлении основное оруденение представлено пластообразными залежами кварц-калишпатовых метасоматитов мощностью 1,4-2,9 м с вкрапленностью уранинита и содержанием урана до 0,05-0,075%. В зонах дробления и гидротермальных изменений борщовочных гранитов залегают проявления Кацикен (IV-1-6), Ундино-Поселье (IV-1-4,5), Брусничное (III-2-5), Скалистое (III-3-47), Рассошинское (II-2-62), Борщовочное (III-3-32) и другие.

Оруденение в зонах дробления гранитов относится к настуран-сульфидному (с молибденом, свинцом, висмутом и медью) и уран-слюдковому типам. Эти проявления наиболее детально изучены, в том числе Рассошинское - на глубину до 290 м. Протяженность оруденелых зон до 420 м (Ундино-Поселье-I), мощность гнездовых оруденелых участков от 0,7 до 11,4 м (Кацикен), содержание урана от 0,01-0,023 до 0,044-0,083%.

Кроме того, в одном пункте бедная урановая минерализация пластового типа установлена в нелитифицированных четвертичных отложениях (Золотая Горка, II-3-43).

Торий (россыпи монацита). Высокие содержания монацита в Каме-нской россыпи золота были отмечены еще в 1910 г. В 1914-18 гг. было установлено высокое содержание двуокиси тория в монацитах из пегматитов и гранитов Борщовочного кряжа [67]. Позднее здесь были выявлены и вовлечены в эксплуатацию (до 1964 г) несколько монацитовых россыпей с содержанием двуокиси тория в монацитах от 7% до 10%. Всего известно 8 россыпей и 28 шлиховых потоков монацита. Загдачинская, Новотроицкая и Пешковско-Савватеевская россыпи в 1950 годах считались крупнейшими в СССР. Установлено, что коренными источниками  монацитовых россыпей являются пегматоидные и лейкократовые граниты, а также пегматиты Борщовочного гранитного плутона. Наиболее крупными и богатыми являются пролювиально-аллювиальные россыпи, приуроченные к "белесой" толще в предгорьях Борщовочного хребта. Элювиально-делювиальные и пролювиально-делювиальные россыпи также имеют иногда богатые содержания монацита, но размеры их мелкие. На карте часть из них показана как шлиховые потоки. По неполным сведениям [33] длина монацитовых россыпей составляла 2,8-6 км, средняя ширина 12-42 м, мощность массы 10-80 м, среднее содержание монацита 240-500 г/м3. Суммарные запасы монацита составляли 65 тыс.т, тория 5,2 тыс.т [33]. Практического значения эти россыпи в настоящее время не имеют, даже с учетом значительных (до 63%) содержаний в монацитах суммы редких земель.

Флюорит. Известно одно малое месторождение и 5 проявлений флюорита в Балейском и Кангинском рудных узлах. Оруденение пред-ставлено кварц-флюоритовыми жилами в зонах окварцевания и оплавикования палеозойских гранитов.

Березовское месторождение (III-3-70) приурочено к трассируемой юрскими дайками зоне Дутурульского разлома. Здесь установлены две рудные зоны длиной 160 и 260 м и мощностью 0,8-5,8 м и 5-7 м со средним содержанием флюорита 36%. Запасы его превышают 800 тыс.т. В этой же рудоносной зоне в одиночных пробах отмечается содержание золота до 1-2 г/т.

Проявления флюорита в палеозойских гранитоидах (III-3-57,76, IV-4-46) и метаморфитах в зоне влияния гранитов борщовочного ко-мплекса (II-1-3,5) представлены одиночными короткими (45-200  м) маломощными кварцевыми жилами с мелкими гнездами флюорита, в которых содержания его достигают 45-70%.

Графит. Графитизированные метаморфические сланцы встречаются во многих пунктах, но графит в них чаще представляет только минералогический интерес. В Шундуинском проявлении (IV-3-47) установлена пачка графитизированных сланцев с мощностью обогащенных прослоев и линз от первых метров до 33 м. Содержание графита в них не превышает 5%.

Драгоценные и поделочные камни. Месторождения и проявления цветных камней связаны с миароловыми пегматитами борщовочного комплекса. Основное промышленное значение имеет микроклин-альби-товый тип пегматитов с берилл-топазовой, лепидолит-рубеллитовой и мусковит-верделитовой минерализацией. Пегматитовые тела образуют многочисленные жилы, прожилки, линзы, гнезда и сравнительно крупные (более 400х400 м в плане) амебовидные тела с многочисле-нными апофизами. Обычная длина жил по простиранию от 20-30 м до 80-90 м, средняя мощность составляет 2-3 м, достигая в раздувах 15-20 м (Каменная Стрелка III-3-2) и 50 м (Савватеевское II-3-2). Выделяется несколько пегматитовых полей: Центрально-Борщовочное (Буторихинское) топаз-берилловое (месторождения Кибирева Гора III-3-5, Дорогой Утес III-3-15, Золотая Гора III-2-6,8), Кангинское берилл-топаз-турмалиновое (участки Блоковый II-1-6, г.Боец II-1-12), Ургучанское берилл-топаз-турмалиновое (месторождения Гремячее I-3-15, Савватеевское II-3-2, Моховая стрелка II-3-12), Шивкинское берилл-турмалиновое (Шивки I-4-6, II-4-1) и Лесковское топаз-турмалиновое (г.Воронова II-4-6).

Берилл чаще представлен воробьевитом, реже аквамарином. Тур-малин обычно черный с переходом к темно-бурому. Ценные его разновидности представлены полихромным турмалином, рубеллитом и верделитом, изредка встречаются сиберит, дравит и ахроит. Для топазов характерны исключительная чистота и прозрачность, а иногда и крупная величина кристаллов. Так, на месторождении Дорогой Утес (III-3-15) был найден уникальный кристалл топаза размером 21 см в поперечнике. В пегматитовых жилах часто встречаются горный хрусталь, дымчатый кварц и морион. Кристаллы мориона достигают 0,5 м в длину.

Большинство месторождений и проявлений самоцветов выработаны до глубины 5-20 м, или хищнически нарушены.

В бортах долины р.Унда имеются 2 пункта минерализации окаме-нелого дерева (г.Березовая II-4-28, верховье п.Грязная III-4-1) со слабо выраженными декоративными свойствами. В Ононском хребте на водоразделе Шундуя-Средний Голготай установлены два проявления офикальцита - Каменное и Крутое (IV-3-38,46). В более перспекти-вном проявлении Каменном среди кальцифиров вскрыта зона мощностью  до 5 м черного и зеленого офикальцита, с хорошим рисунком и блочностью.

Строительные материалы. Магматические породы различных комп-лексов используются как местные строительные материалы. Разраба-тывались два месторождения для получения щебня - Балейское (III-3-30) в гранитоидах и Княжинское (I-3-3) в эффузивах. Месторождения законсервированы.

Карбонатные породы представлены 9 месторождениями известняков  и одним - доломитов. Эти породы пригодны для производства строительной извести, цемента и флюсов. Содержание СаО в известняках достигает 40%, в доломитах 28-32%, содержание MgО в доломитах - 18-20%. Месторождения размещаются среди метамор-фических пород агинско-борщовочного комплекса и являются, вероятно, метаморфогенно-метасоматическими. Все они имеют малые запасы и сырье невысокого качества.

Глины кирпичные известны в 7 месторождениях. Все они малые по запасам, с мощностью продуктивных прослоев и линзообразных зале-жей до 3-5,2 м. Обычно глины перемежаются с суглинками.

Песчано-гравийный материал разведан в 4 малых месторождениях. Три из них эксплуатировались для местных нужд.

Песок строительный разведан в трех малых месторождениях. Пре-дназначался для производства бетона, в качестве отощителя глин и для прочих строительных работ.

Кварциты разведывались в Савватеевском месторождении (I-2-52). Залежь низкосортных по химическому составу кварцитов протяженностью более 3 км приурочена к метаморфитам агинско-борщовочного комплекса.

Мумие. Установлено в левом борту п.Буториха (II-3-20), признаки его имеются и на противоположном борту долины. Это небольшие скопления (до 10-20 кг) неяснокристаллического буровато-черного биогенного (?) вещества в трещинах отдельности гранитов и под карнизами гранитных скал.

Минеральные лечебные воды представлены двумя месторождениями и двумя проявлениями. Все источники относятся к группе холодных углекислых минеральных вод.

На Ургучанском месторождении (III-3-17) функционирует курорт областного значения. Здесь используются углекислые слабо-минерализованные воды гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава, а также углекислые слаборадоновые воды, общий дебит которых достигает 100 м3/сут. На Ложниковском месторождении (III-3-23) минеральная водоносная зона с эксплуатационными запасами 90 м3/сут разведана до глубины 400 м. Эти воды – слабо-минерализованные гидрокарбонатные кальциево-магниевые, железис-тые. По химическому составу они близки к дарасунскому (нарзановому) типу минеральных вод и пригодны для бальнеологических целей, но используются только местным населением.

В районе известны, кроме того, минеральные воды балейского типа (типа Боржоми) - гидрокарбонатные кальциево-натриевые (уста-новлены в Балейском грабене в шахтах глубиной более 200 м) и тасеевского типа - гидрокарбонатные углекислые (вскрыты подзем-ными выработками на глубине до 370 м).

Пресные питьевые воды. Нерчинское месторождение (I-3-2) подзе-мных пресных (питьевых) вод приурочено к аллювиальным отложениям долины р.Нерча. Воды месторождения порово-пластовые, гидрокарбо-натно-сульфатно-кальциевые. Мощность водоносного комплекса от 6,24 до 10,7 м. Вода пресная, прозрачная, без цвета и запаха с температурой +2оС и общей минерализацией 70-133 мг/л. Общая жес-ткость ее низкая (0,9-2,0 гм/экв), реакция вод близка к нейтра-льной (рН - 6,5-6,6). Воды пригодны для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Эксплуатационные запасы их более 12000 м3/сут.

8. Закономерности размещения полезных ископаемых

и оценка перспектив района

На территории листа размещается главная часть Балейского руд-ного района - одного из наиболее рудонасыщенных районов Монголо-Охотской минерагенической провинции. В его пределах выделяются многочисленные рудные узлы, зоны и рудные поля, расположение которых показано на схеме районирования.

Пространственное распределение рудных формаций имеет ряд общих особенностей. К ним относятся: приуроченность большинства месторождений и проявлений к гранитоидам и метаморфическим породам, структурный контроль рудных узлов и рудных полей разрывными нарушениями и их пересечениями, совмещение рудоносных площадей с разнотипной минерализацией. В некоторых рудных узлах ясно выражена горизонтальная зональность в размещении высоко- и низкотемпературных рудных формаций.

Рудные формации объединяются в три рудных (минерагенических) комплекса, различные по геологическим условиям и, предположите-льно, по времени образования: Шахтаминско-нерчинскозаводский, Борщовочный и Ундинодаинский.

Шахтаминско-нерчинскозаводский2 рудный комплекс объединяет золоторудные формации, пространственно и генетически связанные с средне- и позднеюрскими монцодиоритовыми и гранит-гранодиорито-выми интрузиями и дайковыми образованиями пестрого состава. К этому рудному комплексу относятся также проявления молибденовой, полиметаллической, висмутовой, вольфрамовой и др. минерализации.

Ведущими рудными формациями являются золото-кварцевая и золото-сульфидно-кварцевая. В золото-кварцевой формации выделяют-ся шеелитовый, шеелит-арсенопиритовый, молибденитовый и кварц-турмалиновый типы. В золото-сульфидно- кварцевой формации основ-ными минеральными типами являются пирит-арсенопиритовый, сульфидно-сульфосольный и арсенопирит-антимонитовый, более редок висмут-теллуридовый тип [84].

Характерные качества рудного комплекса: преимущественная приуроченность оруденения к сиалическим блокам домезозойского фундамента, многостадийность и широкий диапазон температур рудоотложения (от 400о до 80о); нередко сложные соотношения с до-, интра- и пострудными дайками пестрого состава (например, Средне-Голготайское месторождение); развитие в рудных полях эксплозивных образований; относительная бедность золоторудными проявлениями эффузивных покровов, которые играют роль экранов; широкое распространение околорудных березитов, реже аргиллизитов и скар-

ноидов; контрастные геохимические аномалии элементов-индикаторов

(надрудный спектр включает Sb, As, Ag, Pb и др., рудный - Au, Bi, As, Cu, W и др., подрудный - W, Mo, As, Cu, Sn).

Борщовочный рудный комплекс включает месторождения и проявле-

ния различных формационных типов, расположенные в пределах плутонов одноименных гранитоидов и в их ближайшем обрамлении. Выделяется три основных типа оруденения: пегматитовый (включая редкометальные пегматиты), урановый и вольфрам-золоторудный.

Редкометальные микроклин-альбитовые пегматиты имеют прямые генетические связи с борщовочными гранитами и более полно предс-тавлены в приконтактовых зонах Кангинского массива. Миароловые пегматиты с цветными камнями неравномерно распределены в пегматитоносных зонах Борщовочного массива и присутствуют в Кангинском пегматитовом поле. Имеется еще одна редкая разновидность редкометальной минерализации: бериллий и литий в дайках аплит-пегматитов и в скарнированных карбонатных породах экзоконтакта Борщовочного массива.

Урановое оруденение представлено настуран-сульфидной, урано-во-слюдковой и ураново-слюдково-цеолитовой минеральными ассоциа-циями. Геологическая позиция урановой минерализации характе-ризуется приуроченностью к дислокационным зонам и участкам сопряжения разнонаправленных нарушений в приконтактовой полосе Борщовочного плутона, а также к его гранито-купольным структурам второго порядка. Системы рудовмещающих разрывных нарушений сопровождаются узкими зонами фельдшпатоидов, пропилитов, березитов и аргиллизитов. Характерны неоднородные радиогео-химические аномалии и геохимические аномалии Mo, Pb, Ag, As, Li. Формирование близповерхностного уранового оруденения слюдкового типа, вероятно, сопровождалось его позднейшим перераспределением под влиянием высокоминерализованных палеовод, реликтами которых, возможно, являются современные минеральные источники.

Золотая и золото-шеелитовая минерализация так называемого казаковского или казаковско-пешковского типа приурочена к блокам фемического состава в экзоконтактах борщовочных гранитоидов (Пе-шковский, Апрелковский, Казаковский рудные узлы). Особенно хара-ктерна локализация оруденения в диафторированных метаморфических образованиях раннего докембрия и ассоциация его с зонами углеродизированных и сульфидизированных пород в пределах зеленосланцевых и филлонитовых дислокационных поясов агинско-борщовочного динамометаморфического комплекса. В рудных полях широко распространены синплутонические карбонат-актинолитовые метасоматиты и более поздние пропилиты и березиты. Типичные минеральные ассоциации включают шеелит, арсенопирит, турмалин, а также графит. Характерна высокая пробность золота (820-910). В геохимических аномалиях верхнерудного уровня присутствуют As, B, Cu, Pb, Ag; продуктивный рудный интервал сопровождают Ag, W, Bi, As, Sb; нижнерудный срез содержит Cr, Ni, Zn, As, Sn.

Разновидностью рассматриваемого типа оруденения является слабо изученный "матусовский" подтип, представленный рассеянной золотой минерализацией в углеродизированных (графитизированных) тектоно-бластитах в нижнем течении р.Унда. Подобные образования в обрамлении массивов борщовочного комплекса с их бедной золото-сульфидно-кварцевой прожилково-вкрапленной минерализацией могли служить базовой рудной формацией при последующем гидротермально-метасоматическом рудоотложении. Такие явления, возможно, имели место в участках распространения порфировых даек пестрого состава среди минерализованных черносланцевых образований1.

Ундинодаинский рудный комплекс представлен золото-серебряными месторождениями балейского типа. Второстепенное значение имеет  низкотемпературная  флюоритовая,  сурьмяная,  вольфрамовая и

ртутная минерализация. Основными особенностями геологической позиции рудного комплекса являются: приуроченность к тектонически активным пограничным зонам между сиалическими и фемическими блоками; преимущественная локализация в позднемезозойских грабеновых структурах, вулканических впадинах или их бортах; сопряженность оруденения с эксплозивными образованиями; развитие в рудных полях аргиллизитов и низкотемпературных кварцитов.

Рудовмещающие структуры представлены сочетаниями полого- и крутопадающих разрывных нарушений. В структуре Балейского рудного поля важную роль играет экран нижнемеловых отложений. Аргиллизация, геохимические ореолы и бедная минерализация охватывают только низы экранирующей толщи. Для ртутного оруденения возможны экраны-надвиги.

Вещественный состав рудного комплекса представляет генетичес-ки связанный ряд близповерхностных месторождений и проявлений флюорита, золота, серебра, ртути, сурьмы и вольфрама. В балейс-ком золото-сульфосольном типе золото-серебряной формации харак-терен парагенезис золота с адуляром и низкая его пробность (600-

750). В геохимических аномалиях элементы-индикаторы включают Ag, Li, Sb, Hg, W, Cu, Bi и др.

Относительно связи оруденения с конкретными магматическими комплексами существуют лишь предположения. Возможно, оруденение сопровождало субвулканические образования как ундинодаинского, так и абагайтуйского комплексов.

О раннемеловом завершении рудообразующих процессов свиде-тельствует радиологический возраст адуляра из золотоносных жил Балейского месторождения, равный 120±5 млн.лет [3].

Предполагается, что все золоторудные формации Балейского района взаимосвязаны в единой эволюционной цепи. Содержание последней составляют процессы многоэтапного фракционирования, перераспределения и концентрирования золота в связи с тектоно-метаморфической и метасоматической переработкой горных пород. Намечаются следующие узловые  моменты эндогенной эволюции золота: 1) первичное повышенное распределение в габброидах чонгульского комплекса; 2) перераспределение в процессе формирования апогаббровых высокотемпературных метаморфитов урульгинского комплекса; 3) концентрирование в более узких зонах в связи с метасоматическими процессами при образовании агинско-борщовочного динамометаморфического комплекса; 4) обогащение за счет перераспределения уже имеющегося и за счет поступления нового (мантийного?) золота при базификации и углеродизации пород в процессе борщовочного плутонометаморфизма, "сброс" золота из кристаллизующихся гранитов1 в благоприятные (углеродизированные и др.) породы рамы в ходе прогрессирующего борщовочного гранитообразования; 5) образование на локальных участках рудных концентраций в процессе шахтаминско-нерчинскозаводского магматизма, при возможном участии мантийного вещества; 6) образование рудных концентраций на поздней (?) стадии борщовочного магматизма; 7) формирование низкотемпературного оруденения балейского типа, по-видимому, при взаимодействии различных источников (в том числе за счет регенерации более ранних золото-сульфидно-кварцевых руд). Временные соотношения между процессами, которые обозначены выше пунктами 5 и 6, недостаточно ясны.

Одним из главных этапов минерагенической эволюции является формирование дислокационного пояса, сложенного тектонитами агинско-борщовочного комплекса. Последний образован в структурах концентрации тектонических движений, полиметаморфических преобразований и гидротермально-метасоматических процессов. Слагающие  его сланцы в физико-химическом отношении обладают большой емкостью для накопления метасоматических продуктов и рудного вещества [11]. Как показывают фактические данные, в тектонобластитах и метагабброидах Дутурульского блока содержание золота колеблется от 0,037 до 0,31 г/т, составляя в среднем 0,148-0,158 г/т [36].

По материалам В.Г.Гладкова [41] в сульфидизированных "углис-тых" сланцах Балейского района содержание золота нередко более 0,5 г/т, а иногда превышает 3 г/т. Для этих же пород характерны аномальные содержания V, Cr, Ni и др. На участках углеродизации часто развиты многочисленные кварцевые и кварц-сульфидные прожи-лки с повышенными до 1-3 г/т концентрациями золота. Однако золотоносность диафторитовых тектонобластитов весьма нерав-номерна. Так, на участке п.Тоста (левобережье р.Шилка) углеродсодержащие сланцы резко обеднены золотом (ниже 0,005 г/т) и другими рудными компонентами [41]. Резкая дисперсия содержаний золота свойственна и зеленым сланцам.

Пространственная локализация рудных полей, вероятно, в сущес-твенной степени определялась предрудной перестройкой региональной структуры по типу "контрсдвига" (см. гл.4). Благоприятная для рудообразования обстановка создавалась тектоническим разуплотне-нием в области выпуклых частей сигмоидальных структур, поя-влением надвиговых структурных ловушек, клиновидными сдвигами те-ктонических блоков с образованием тыловых декомпрессионных зон.

Как отмечалось в гл.7, в районе установлены раннемеловая, по-зднеплиоцен-эоплиоценовая и неоплейстоцен-голоценовая эпохи образования золотых россыпей. Намечается снижение их продуктивности (в рассчете на 1 пог.км) от более древних к современным. Данные по пробности золота из рудных и россыпных месторождений показывают, что основными источниками для россыпеобразования служили золото-кварцевая и золото-сульфидно-кварцевая формации.

Россыпи приурочены к периферическим частям Ундино-Борзинского и Борщовочного сводовых поднятий и к межсводовым зонам, а в их пределах - к золоторудным узлам. Гипсометрические уровни раз-мещения россыпей разделяются на две группы. В первой группе головки всех россыпей на северо-западных склонах Борщовочного хребта и по левобережью р.Шилка приурочены к уровню 600-700 м, причем на минимальной высоте находятся более крупные россыпи. Во второй группе, относящейся к Ундино-Борзинскому поднятию на юге района, головки более крупных россыпей располагаются на более высоком уровне - 920-960 м, а остальных на промежуточном - 800 м. Эта "высотная" зональность коррелируется с соответствующим расположением коренных источников. Отмечается приуроченность ро-ссыпей к блокоразделяющим зонам или к местным внутриблоковым по-днятиям. Вместе с тем, независимо от высотных уровней, большинство россыпей размещается в пределах широкой полосы северо-западного простирания, которая совпадает с положением Балейско-Дарасунской зоны сквозных разломов [100].

Перспективы выявления новых месторождений связаны прежде всего с золотом. Здесь намечается несколько направлений.

Во-первых, это продолжение поисков слепых месторождений бале-йского типа. Хотя после открытия Тасеевского месторождения многолетние поиски были безуспешными, до сих пор нет уверенности в том, что благоприятные структуры изучены настолько, чтобы гарантировать от пропуска крупных рудных скоплений. В настоящее время такие работы проводятся в Лесковском грабене.

Во-вторых, это поиски и оценка новых месторождений Шахтаминс-кого рудного комплекса, в том числе экранированных вулканогенными образованиями шадоронской серии. Такие предпосылки имеются, например, на флангах Андрюшкинского месторождения. Имеется возможность прироста запасов и на известных месторождениях Средне-Голготайском, Сосновском и Андрюшкинском. Кроме того, пространственно сближенные однотипные Сосновское месторождение, Косачихинское и Майское проявления в перспективе могут быть объединены, вероятно, в одно более крупное месторождение. На их флангах и на глубоких горизонтах (где установлено улучшение качества руд) имеются предпосылки для увеличения прогнозных ресурсов. Перспективы выявления небольших (до 10 т) новых рудных участков имеются и в пределах рудоконтролирующей структуры к северо-востоку от Андрюшкинского месторождения [52]. Из других объектов привлекают внимание Усть-Ундинский и Сарбактуйский предполагаемые рудные узлы [84 и др.] и Теленгуй-Урульгинская золоторудная зона. В проявлениях этой зоны установлено содержание золота в коротких малосульфидных кварцевых жилах (в том числе халцедоновидного кварца) до 10-36 г/т, а россыпи золота начинаются с истоков рек. В проявлениях предполагаемого Сарбактуйского рудного узла содержание золота в кварцевых жилах часто достигает 4,5 г/т, а в одной из штуфных проб составило 130 г/т. Золото-сульфидно-кварцевое оруденение предполагается и в нижнем структурном ярусе Нерчинского рудного узла, ведущими элементами которого являются сурьма и ртуть. Этот прогноз основан на сравнении пробности золота в Гожелкинско-Телембинских россыпях с золотом известных здесь низкотемпературных рудопроявлений. Следует отметить, что перспективы Шахтаминского золоторудного комплекса зависят от совершенствования технологии переработки мышьяковистых руд.

В-третьих, представляет особый интерес переоценка оруденения Пешковского и Апрелковского узлов с точки зрения его связи с метаморфометасоматическими процессами в дислокационных зонах, а также комплексное изучение рассеянной рудной минерализации в углеродизированных породах в целом. Последние рассматриваются нами как представители рудоносной формации "эндогенных черных сланцев" [21], в которой возможны заслуживающие внимания концентрации золота, платиноидов, молибдена, вольфрама и некоторых других элементов. Первоочередными для изучения с новых позиций являются минерализованные зоны Апрелковского и Пешковского рудных узлов, а также района пос.Матусово-Новоивановка.

С учетом результатов работ последних лет [25, 56] в Апрелковском узле могут быть обоснованы прогнозные ресурсы золота за счет ранее не оценивавшихся минерализованных зон (в том числе подрусловых), новых рудных жил и прожилково-жильных штокверков. По группе наиболее изученных участков (Золотая Горка, Гребень, Зарикен и Климиха) прогнозные ресурсы по категории Р1 определены в количестве 25 т, а по южному флангу Апрелковского рудного узла (участки Лабазная, Зарикен, Ягодное и Климиха) по категории Р2 - 8 т золота [78]. Аналогичные участку Таловый рудоносные зоны и штокверки выявлены или предполагаются на известных (Рудный, Случайное) и новых участках (пади Ивановка, Сахарова и др.). На основе сопоставления с суммарной учтенной добычей россыпного золота для Апрелковского рудного поля в целом прогнозные ресурсы категории Р2 оцениваются в 50 т. Вместе с поставленными на учет ресурсами категории Р2 по участку Погромный (10 т) общие прогно-зные ресурсы рудного золота Апрелковского узла составляют 93 т.

В Пешковском рудном узле требуется дополнительно оценить ряд  известных участков, на которых возможно выявление более крупных минерализованных зон или линейных штокверков, вмещающих ранее изученные жилы, а одновременно - оценить роль минерализованных структур под аллювием речных долин. Главная часть узла - Пешковское рудное поле характеризуется широким проявлением углеродистых, актинолитовых, хлоритовых, карбонатных и других метасоматитов. По результатам ГДП-200 предполагается, что рудное поле расположено в верхней части сходящегося на глубину пучка дорудных метасоматитов, а корневая часть этой гидротермально-метасоматической системы достигает глубины 1-1,5 км. Из этого следует, что здесь можно расчитывать на выявление новых этажей оруденения. Подобная рудоконтролирующая структура намечается и в Апрелковском рудном поле.

В Апрелковском, Андрюшкинском золоторудных полях и Ново-Мун-гинском проявлении золота не исключена возможность выявления нового золото-медно-порфирового типа оруденения. Руды этих объектов содержат до 0,2-0,3% меди; на Апрелковском и Верхне-Алиинском месторождениях (Ново-Мунгинский участок является флангом последнего) в составе руд отмечались платина и платиноиды. Другие благоприятные признаки состоят в следующем: развитие порфировых даек пестрого состава и эксплозий, прожилково-штокверковый тип рудной минерализации, присутствие в первичных рудах халькопирита (а также малахита и азурита в зоне окисления), березитизация и широкая пиритизация вмещающих пород.

Из других видов оруденения нуждается в дополнительном изучении ртутно-сурьмяная формация Ундинодаинского рудного комплекса. В первую очередь требуется ревизия структурной позиции сурьмяной и ртутной минерализации Нерчинского рудного узла с точки зрения возможной определяющей роли в ее локализации пологих тектоничес-ких пластин динамометаморфитов.

Перспективы россыпной золотоносности в связи с выработаннос-тью большинства мелкозалегающих россыпей (учтенная добыча россы-пного золота по району составляет более 40 т) связаны с доизучением и переоценкой глубокозалегающих россыпей, выявлением мелких россыпей террасоувального и ложкового типа, введением групповой отработки россыпных узлов.

В приложении 3 приведены прогнозные ресурсы полезных ископаемых. Основная часть их определена на основе геолого-экономической оценки, выполненной в ГГУП "Читагеолсъемка" по состоянию на 1.01.1998 г. [78, 107]. Дополнительно к этому приведены прогнозные ресурсы по некоторым наиболее важным объектам, которые в настоящее время получили отрицательную геолого-экономическую оценку, но могут быть приняты к сведению. При изменении оценочных кондиций такие объекты могут представить интерес для практического изучения.

По объектам с поставленными на учет прогнозными ресурсами ранее было проведено лицензирование на недропользование. Дополнительно для лицензирования рекомендуется Назаровская золоторудная зона Нерчинского рудного узла площадью 80 км2 с прогнозными ресурсами рудного золота категории Р2 20 т.

2 - Далее для краткости он именуется Шахтаминским

1 - Золотоносные черные сланцы Балейского района исследовал В.Г. Гладков [41] с точки зрения их метаосадочного происхождения

1 - По модели, обоснованной Ю.Г.Щербаковым [23]