Тасеевское месторождение (III-3-51) расположено в том же грабене южнее Балейского. Выявлено в 1941 г, отрабатывалось с 1946 г. Оруденение локализуется в осадочных породах ундино-даинской серии и в гранитоидах фундамента, приурочено к серии крутых параллельных сбросов СВ простирания [78]. Околорудные изменения аналогичны таковым на Балейском месторождении. Выделяется пять рудных зон длиной по простиранию 800-6000 м, по падению до 1300 м, шириной до 400 м. В рудных зонах насчитывается более 80 промышленных жил. Главные рудные минералы: электрум, пираргирит, калаверит. Пробность золота от 150 до 840 (средняя 720). Из примесей установлены теллур, сурьма, селен, ртуть, цинк, медь, свинец, висмут, а из вредных примесей - сурьма до 0,03% и мышьяк до 0,12%. По богатству руд и запасам Тасеевское месторождение является уникальным. Глубина подземной отработки составила 416 м, открытой - 70 м.