Россыпь долины р.Апрелково (II-2-25) открыта в 1886 г., неоднократно отрабатывалась, эксплуатируется как техногенная и в настоящее время. Параметры россыпи по последним данным [71]: длина 9250 м, средняя ширина 45 м, средняя мощность пласта 1,2 м, мощность торфов от 2,5-4 м до 8 м. Россыпи боковых притоков имеют длину 560-1060 м, среднюю ширину 30-48 м, среднюю мощность пласта 0,9-1,6 м. На правой террасе также имеется золотоносный пласт длиной 730 м, шириной до 150 м и средней мощностью 1,3 м. Среднее содержание золота в промышленных запасах 669-697 мг/м3, в отдельных блоках до 1341 мг/м3. Пробность золота 820-860‰. С начала отработки по россыпям р.Апрелково учтенная добыча золота составила 10,6 т. Нередко встречались самородки золота. Непосре-дственно к северо-востоку от р.Апрелково установлены небольшие, но богатые россыпи золота по р.Таловая и ее притокам.