Сосновское месторождение (III-3-68) открыто в 1962 г, подготавливалось к освоению, но не эксплуатировалось. Находится в висячем крыле Дутурульского разлома. Вмещающие породы - гранодиориты ундинского комплекса. Околорудные изменения: каолинизация, серицитизация, окварцевание и сульфидизация. Установлено 8 промышленных кварц-сульфидных жил длиной от 70 до 640 м. Часть из них находится под руслом р.Унда. Рудные жилы секутся дайками диоритовых порфиритов. Рудные минералы: арсенопирит, пирит, марказит, реже халькопирит, галенит, антимонит, пирротин. Среднее содержание золота по блокам 10,3-48,3 г/т, пробность 820‰. Средние содержания попутных компонентов: Ag 21 г/т, Pb 0,4%, Zn 0,2%, As 0,61-6,47%. Суммарные запасы золота 5,4 т, могут быть увеличены до 7-8 т доразведкой глубоких горизонтов. На южном фланге месторождения на глубине 350-400 м скважинами пересечен ряд аналогичных жил с содержанием золота 10-108 г/т, что повышает перспективы площади между Сосновским месторождением и расположенными вблизи него Майским и Косачихинским проявлениями (последние ранее считались малыми месторождениями).