Уголь бурый. Угленосные отложения залегают в мульдах нижнеме-

ловой Арбагаро-Холбонской впадины. Одноименное месторождение состоит из двух участков: Арбагарского (I-2-13) и Холбонского (I-1-4). Выделяется два угленосных горизонта, содержащих от 6 до 15 рабочих пластов. Наиболее продуктивным является нижний горизонт. Угольные пласты пологозалегающие, сложного строения, мощностью от 1,10 до 3,11 м, глубина их кровли от 2,3 до 451 м. Уголь эне-ргетический, кларен-фюзеновый, марки Б-3, его зольность - 16,6%,  рабочая теплотворная способность - 3654 ккал. За время эксплуа-тации месторождение дало около 85 млн.т угля, некоторые целики, в которых числится 61 млн.т угля, отрабатываются в настоящее время для местных нужд.