В бассейне р.Урульга основными являются Урульгинская долинная и Урульгинская приустьевая россыпи. Урульгинская долинная россыпь (II-2-57) имеет общую длину около 20 км, среднюю ширину до 60 м, среднюю мощность пласта до 1,5 м, мощность торфов 4-7,5 м, среднее содержание золота на пласт до 1600 мг/м3. Россыпь прерывистая, невыдержанная по всем основным параметрам. Наиболее богата она в пределах Пешковского золоторудного узла и ниже его по течению реки. Из этой россыпи добыто около 0,7 т золота. На отдельных участках она отрабатывается и в настоящее время. Урульгинская приустьевая террасовая россыпь (II-2-9) состоит из 5 участков общей длиной 12 км. Длина золотоносных пластов-струй от 350 до 3000 м, средняя ширина 20 м, мощность пласта в среднем 1 м, среднее содержание золота на пласт 500 мг/м3. В бассейне р.Уру-льга известно еще 12 россыпей золота - обычно ложковых, террасоувальных (в отложениях пра-Урульги), реже долинных. Учтенная добыча золота из этих россыпей в сумме равна 0,4 т.