Другие многочисленные, в основном мелкие проявления и пункты минерализации золото-кварц-сульфидного типа установлены во всех, кроме Нерчинского, золоторудных узлах. Более интересным из них является Ново-Мунгинское проявление (III-4-24), представленное 17 крутопадающими жильными зонами и жилами кварц-сульфидного состава (пирит, арсенопирит, марказит, галенит, халькопирит, пирротин). Средняя длина рудных тел 800 м, мощность 1 м, содержание золота до 10-12 г/т. Руды содержат мышьяка 1-5%, свинца 1%, меди и висмута 0,1%, цинка 0,06%. Прогнозные ресурсы золота по категории Р2 составляют 20 т.