Молибден. Всего установлено 15 проявлений и пунктов молибде-новой минерализации жильного типа, расположенных в основном в Балейском золоторудном узле. Дутурульское проявление (IV-3-10) представлено 35 кварцевыми и кварц-турмалиновыми жилами, с гнез-дами молибденита и повеллита среди окварцованных и турмалинизированных гранитоидов. Среднее содержание молибдена 0,03%, в единичных пробах с ним ассоциирует золото. В Студенческом проявлении (IV-4-28) кварц-молибденитовые жилы в гранитоидах мощностью до 1 м содержат молибдена от 0,01-0,05 до 0,2-0,5%. Аналогичными, но более бедными являются проявления Верхне-Голготайское и Голготай (IV-4-25,27), а также пункты минерализации, представленные немногочисленными маломощными жилами и прожилками.