Пешковское месторождение (II-2-34) открыто в 1932 г. и к 1946 г. полностью выработано. Приурочено к экзоконтактовой зоне Борщовочного плутона и, по-видимому, парагенетически связано с его сателлитами. Во вмещающих породах проявлены актинолитизация, тремолитизация и турмалинизация, особенно интенсивные в зальбандах кварцевой жилы длиной 1200 м и мощностью до первых метров, считающейся главным рудным телом месторождения. Оруденение представлено шеелитом, который концентрируется в основном в измененных породах зальбандов. Предполагается, что рудная минерализация в жиле унаследована от более ранней минерализации из зоны метасоматитов. Жилообразные рудные тела метасоматитов имеют среднюю мощность 0,8 м, а среднее содержание WO3  в них составляет 1,05%. Вблизи месторождения отрабатывалась россыпь золота, источником которой, по-видимому, являлась золото-шеелитовая минерализация.