Свинец и цинк. Известно одно проявление и несколько пунктов свинцово-цинковой минерализации. Право-Пешковское проявление (II-2-39) представлено кварц-сульфидными жилами в метаморфических сланцах и гранитоидах. В одной из жил мощностью 1 м с галенитом и арсенопиритом содержание свинца достигает 6-12%, цинка 1-2%, мышьяка 3,5%, серебра 39 г/т, золота 0,2 г/т. В Балейском рудном узле установлены зоны окварцевания и сульфидизации гранитоидов мощностью до 1,5-2,0 м, с содержанием  свинца до 0,5% и цинка 0,1-0,5% (IV-3-36, IV-4-33). Свинец и цинк являются характерной примесью в рудах месторождений золота, достигая иногда высоких содержаний.