Апрелковское месторождение (центр II-2-1) открыто в 1899 г., разведывалось по отдельным участкам, периодически отрабатывалось, в 1930-40 годах законсервировано. Расположено среди кварцевых диоритов ундинского комплекса и метаморфитов агинско-борщовочно-го комплекса, прорванных небольшими штоками и дайками пестрого состава. Вмещающие породы интенсивно березитизированы и карбона-тизированы. В составе месторождения выделяется несколько рудных участков: Золотая Горка (II-2-1), Случайное (II-2-12), Лабазная,  Зарикен (II-2-18,21)и другие. Все они представлены преиму-щественно малосульфидными золотоносными кварцевыми жилами и жильными зонами, общим числом около 500, из которых 17 жил частично разрабатывались. Преобладают короткие и маломощные жилы с крайне неравномерным распределением золота. Средние содержания золота в рудных телах от 7 до 17 г/т, ураганные - до 382 г/т (жила Чертова). Главные рудные минералы: антимонит, пирит, арсе-нопирит, тетраэдрит, халькопирит, буланжерит, иногда присутствуют платина и палладий. Пробность золота 825-979‰. В зоне окисления глубиной до 90 м присутствуют малахит, азурит, скородит, стибиконит, лимонитовые охры. Антимонит-кварцевая ассоциация наиболее развита на участках Золотая Горка, Случайное, Зарикен и Климиха. В плотике речных долин в пределах рудного поля возможно наличие подрусловых рудных зон с высокими содержаниями золота. Руды месторождения содержат примесь сульфидов со средними содержаниями: серебра  до 18 г/т, сурьмы до 20%, свинца и цинка до 0,21%, меди до 0,24%.