Фатимовское месторождение (IV-3-47), открытое в 1904 г, приу-рочено к участку пересечения зон разломов в гранитоидах ундинс-кого комплекса. Наиболее рудоносны зоны северо-западного простирания, трассируемые дайками нерчинскозаводского комплекса. Из 30 золотоносных кварцевых жил 4 наиболее крупные имеют длину по простиранию 190-580 м, по падению до 110 м при мощности до 1,5 м. Содержание золота до 10 г/т (чаще 2-3 г/т). В рудах присутствуют пирит, арсенопирит, халькопирит, марказит, реже галенит, сфалерит. Золото ассоциирует с сульфидами. Содержание в рудах свинца 0,1-1,0%, цинка до 0,2%, мышьяка 0,1-1%, вольфрама до 0,3%. Месторождение отрабатывалось открытым способом до глубины 15 м, остаточные запасы менее 100 кг.