# Приложение 5

## Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых листа M-50-XV, XXI Государственной геологической карты масштаба 1:200 000

| №№ на схеме | Название | Площадь км2 *) | Виды полезных ископаемых и прогнозные ресурсы категории P3 **) | Перспективность Надежность | Рекомендуемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приаргунская редкоземельно-оловорудная прогнозируемая минерагеническая зона |  |  |  |  |
| 1.0.1 | Нагаданский прогнозируемый рудный узел | 50 *) | Sn, TR, Fe | низкая средняя |  |
| 2 | Унда-Газимурская золото-молибден-полиметаллическая минерагеническая зона |  |  |  |  |
| 2.0.0.1 | Хадабулакское прогнозируемое рудное поле | 80 *) | Au-10 Pb, Zn | высокая вполне надёжная | Специализированные поиски 1:25 000 |
| 2.0.1 | Шарасун-Иккирийский прогнозируемый рудный узел | 550 *) | Au, Pb, Zn, W, Mo, Cu | средняя средняя |  |
| 2.0.1.1 | Шарасунское прогнозируемое рудное поле | 120 | Pb, Zn | средняя вполне надёжная |  |
| 2.0.1.2 | Иккирийское прогнозируемое рудное поле | 100 *) | Au-20, W-10, Mo-20, Cu-500 | высокая вполне надёжная | Специализированные поиски 1:25 000 |
| 3 | Приаргунско-Нерзаводская серебро-полиметаллическая минерагеническая зона |  |  |  |  |
| 3.0.1 | Шихалинорский прогнозируемый рудный узел | 130 *) | Pb-100, Zn-100, Ag-50 | высокая средняя | Специализированные поиски 1:25 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Восточно-Агинская вольфрам-оловорудная минерагеническая зона |  |  |  |  |
| 4.0.2 | Хаваргинский прогнозируемый рудный узел | 430 *) | Sn, W, Cu | низкая средняя |  |
| 4.0.2.1 | Хаваргинское прогнозируемое рудное поле | 120 | Sn, W, Cu | средняя средняя |  |
| Прогнозируемые рудные объекты вне минерагенических зон |  |  |  |  |  |
| 0.0.2 | Цаган-Олуйская прогнозируемая рудная зона | 170 *) | Au | низкая малой надёжности |  |
| 0.0.0.2 | Чиндантская прогнозируемая угленосная структура | 130 | Уголь бурый | средняя вполне надёжная |  |
| 0.0.0.3 | Черноозерская прогнозируемая угленосная структура | 70 | Уголь бурый | средняя средняя |  |

*) Площадь прогнозируемых рудных объектов на территории данного листа

**) Для Au и Ag – в тоннах, для остальных полезных ископаемых в тыс. тонн