В пределах рассматриваемой территории известно одно из наиболее ценных промышленно значимых месторождений цеолитов Забайкалья - крупное Шивыртуйское месторождение (IV-4-1). Оно расположено в юго-западной части Западно-Урулюнгуйской впадины в пределах грабен-синклинали (Шивыртуйской мульды) размером 15х4, км выполненной вулканогенно-осадочными и осадочными отложениями K1tr2 мощностью свыше 400 м: туфоалевролитами, аргиллитами, песчаниками, переслаивающимися с цеолитизированными туфами кислого состава и туффитами. Выделяются четыре продуктивных пласта мощностью от 1 до 4 м. Полезные компоненты - цеолит (клиноптилолит) и монтмориллонит. Суммарное количество клиноптилолита и монтмориллонита может достигать 85 %, цеолита - 60 % (среднее 42 %). Запасы руды по категории (В+С1+С2) до глубины 100 м составляют 0,267 млрд.т, ресурсы по категории Р1+Р2 - 2 млрд.т, ресурсы вмещающих цеолитизированных пород – 12,1 млрд.т [18, 24].