Среди рыхлых неоген-четвертичных отложений Тургино-Харанорской впадины и долины р.Борзя широко распространены глины и суглинки. На площади известно шесть средних и одно малое месторождение кирпичных глин. Глубина залегания глин в пределах месторождений от 0,5 до 3,3 м. Глины тёмные и серые, тяжёлые, вязкие с небольшим количеством песчано-гравийных примесей. Они пригодны для изготовления строительного кирпича марок «50-150» с добавлением некоторого количества песка-отощителя. Глины Харанорского-южного (I-2-25) и Шерловогорского (I-2-28) месторождений используются для буровых растворов. Данные о мощности продуктивного слоя глин и их запасах приведены в таблице 8.

Таблица 8

Основные промышленные характеристики месторождений кирпичных глин

| № месторождений на карте | Название месторождений | Мощность слоя глин, м | Запасы в тыс. м3 по категориям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С1 | С2 |
| I-2-24 | Харанорское | 1,0-9,8 | 296 | 482 | 2494 | 1129 |
| I-2-25 | Харанорское-южное | 3,9-8,6 | _ | 92 | 291 | 1231 |
| I-2-28 | Шерловогорское | 1,2-20,0 | 829 | 1373 | 2335 | 987 |
| II-2-6 | Борзинское | 1,0-2,1 | 107 | 258 | 433 | 402 |
| II-3-2 | Березовское | 0,9-8,5 | 176 | 641 | 1313 | 1817 |