Крупное Адун-Челонское месторождение (I-2-22) представлено пластообразной, выдержанной по простиранию залежью песчано-гравийно-галечного материала мощностью 1,1-1,6 м, залегающую на глубине не более 1 м. Гравий и галька состоят из магматических и метаморфических пород, заполнитель - разнозернистый кварц-полевошпатовый песок. Материал пригоден для изготовления бетона марки «150» и выше, песок - для приготовления кладочных растворов. Запасы сырья по категориям А-1194 тыс.м3, В-2968 тыс.м3, С1-7355 тыс.м3, C2- 6579 тыс.м3.