К юго-западному скрытому продолжению Шерловогорского массива приурочены проявления Заводское (I-1-24) и Харп-Вальчик (I-1-25). Заводское проявление штокверкового типа, расположено в зоне тектонических нарушений северо-восточного простирания в породах уртуйской свиты. Представлено сетью кварцевых, турмалиновых, турмалин-сульфидных, сульфидных прожилков с тонкой вкрапленностью касситерита. Содержание Sn - 0,001-0,3 %, Pb, Zn - до 1 %, Bi до 0,1 %, W до 0,05 %. Проявление Харп-Вальчик представлено редкими мощностью до 1 м жилами и прожилками грейзенов в отложениях уртуйской свиты. Содержания Sn до 0,1 %, W до 0,5 %, Bi до 0,1 %, Pb, Zn до 0,5 %. Практический интерес могут представлять только глубокие (свыше 100 м) горизонты рудопроявления, вблизи апикальной скрытой части Шерловогорского массива.