Харанорское крупное месторождение (I-2-4) расположено в центральной части Тургино-Харанорской впадины в пределах брахисинклинальной структуры. Открыто в 1895 г. В разрезе выделяется три горизонта: верхний - мощных угольных пластов (380-400 м) соответствующий кутинской свите, средний - частого переслаивания (240-260 м) и нижний - песчано-алевритовый, безугольный (250-300 м), соответствующие верхней подсвите тургинской свиты. На месторождении выявлено 60 угольных пластов, из них в подсчёт запасов вошли 20. Рабочая мощность пластов в среднем от 1,3 до 13,3 м, максимальная - 49,1 м (пласт Новый-Iа). Угли бурые, гумусовые, однородные, штриховато-линзовидные; по генетической классификации относятся к группе Б-1 по ГОСТу 7027-52. Они имеют влажность в среднем 23,4%, зольность 5,5-40,0% (более минерализованы нижние пласты); содержание битумов 3,0-5,9%, выход летучих на горючую массу 24,0-45,0%, содержание серы не более 1%. Теплотворная способность как рабочего топлива - 4600-4800 ккал. Угли содержат редкие и рассеянные элементы - Ge, Ga, Ba, Be, Nb, Sr, Cr, Zr, V, следы Sc. Угли взрыво- и силикозоопасные, самовозгорающиеся. Балансовые запасы составляют по категории А - 598550 тыс.т, В - 113971 тыс.т, С1 - 341514 тыс.т, всего 1054035 тыс.т. Забалансовые запасы - 377119 тыс.т. Месторождение разрабатывается открытым способом.