Соли натриевые и сульфаты натрия (солёные озёра). На данной территории имеется значительное количество бессточных солёных озёр сульфатно-хлоридно-карбонатного типа. Они сосредоточены в пределах Тургино-Харанорской и Западно-Урулюнгуйской межгорных впадин. Качество солей хорошее. Озёра Борзинское (III-2-9) и Бабье (III-2-7) являются самосадными и периодически эксплуатировались. Всего на территории района известно два малых месторождения и четыре проявления минеральных солей, характеристика которых приведена в таблице 9.

- Таблица 9

Характеристика солёных озёр

| Номер на карте | Название озера (синоним) | Площадь озера, км2 | Химический состав рапы, вес % |  |  |  |  |  |  |  | Запасы, тыс. т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NaCl | Na2SO4 | Na2CO3 | NaHCO3 | Mg(HCO3)2 | Ca(HCO3)2 | Сумма | Сухой остаток | NaCl | Na2SO4 |
| III-1-10 | Ганга-Нур (Сивое) | 0,9 | 0,768 | 0,137 | 0,021 | 0,141 | 0,0054 | 0,057 | 1,078 | 1,042 | 10,5 | 320 |
| III-2-7 | Бабье (Большое или Эке-Нур) | 0,35 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3,5 |
| III-2-9 | Борзинское (Чиндантское) | 0,11 | 18,55 | 2,20 | 3,05 | 0,50 | _ | _ | 24,30 | 24,12 | 40,40 | 284,2 |
| III-2-10 | Цаган-Нур | 0,11 | 2,11 | 0.96 | 0,51 | 0,19 | _ | _ | 3,77 | 3,71 | - | 178,8 |
| IV-4-2 | Барун-Шивыртуй | 0,25 | 1,52 | 1,24 | 0,01 | 0,25 | 0,39 | 0,02 | 3,08 | 3,06 | 1,9 | 24,3 |
| V-4-2 | Шихалин-Нур | 0,76 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1,4 | 70,0 |