Иккирийское проявление (V-3-1). Среди гранитоидов восточной части Иккирийского массива выявлена зона калишпатизированных и серицитизированных пород простиранием СЗ - 310-330о, протяжённостью около 2,5 км и мощностью порядка 800 м, насыщенная кварцевыми жилами в основном СЗ простирания. Мощность жил от первых десятых до 1,5 м. Жилы нередко сопровождаются грейзенизацией и содержат вкрапленность пирита и реже вольфрамита. Содержание W в жилах и околожильных измененных породах достигает 0,1-0,3 %, Mo, Sb до 0,1 %, Ag до 40 г/т, Au до 0,25 г/т. В 2 км ЮЗ в аналогичной геологической ситуации в субмеридиональных кварцевых жилах зафиксированы содержания W до 0,1 %. Проявление заслуживает дальнейшего изучения.