К юго-западу от перечисленных месторождений в метаморфизованных вулканогенно-осадочных породах уртуйской свиты известны малые месторождения Сопка Высокая (I-1-23) и Сопка Крестовая (I-1-20). Месторождения разведаны. Они расположены в зоне тектонических нарушений северо-восточного простирания. Рудные тела представлены кварцевыми, турмалин-сульфидными, сульфидными жилами и прожилками с тонкой вкрапленностью касситерита.

Таблица 6

Основные промышленные характеристики месторождений Шерловогорского рудного узла

| № на карте | Название месторождения | Полезные компоненты | Среднее содержание, % | Катего- рия запасов | Запасы металла, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | балансовые | забалансовые |
| I-2-9 | Штокверк сопки Большой | олово | 0,15 | В | 46722 | 19092 |
|  |  |  | 0,15 | С1 | 33734 | 11444 |
|  |  |  | 0,15 | С2 | 28089 | - |
|  |  | свинец | 0,77 | С1 | 188900 | 77100 |
|  |  | цинк | 0,27 | С1 | 73200 | 29100 |
|  |  | окись Be | 144 г/т | С2 | 9425 | - |
|  |  | индий | 1,52 г/т | С2 | 99,48 | - |
|  |  | скандий | 0,2 г/т | С2 | 13,05 | - |
|  |  | серебро | 50 г/т | С2 | 1138 | - |
| I-2-11 | Северо-Восточный участок сопки Большой | олово | 0,15 0,15 | С1 С2 | 4466 15882 | 1635 - |
|  |  | свинец | 0,83 | С2 | 82400 | - |
|  |  | цинк | 1,66 | С2 | 164800 | - |
| I-2-10 | Восточный участок сопки Большой | олово | 0,185 0,04 | С1 С2 | 510 7410 | - - |
|  |  | свинец | 0,95 | С2 | 185300 | - |
|  |  | цинк | 0,77 | С2 | 149200 | - |
| I-2-8 | Аплитовый отрог | олово | 0,13 0,13 | В С2 | 1975 775 | 2441 - |
| I-2-16 | Участок Северо- Восточного разлома | олово | 0,18 0,18 | С1 С2 | - 3389 | 34 - |
| I-2-15 | Кварц-турмалиновый отрог | олово | 0,24 | С1 | - | 373 |
| I-1-23 | Сопка Высокая | олово | 0,13 | С1 | 1347 | 1058 |
| I-1-20 | Сопка Крестовая | олово | 0,10 | авторские |  | 2000 |