# 7. Полезные ископаемые

На рассматриваемой территории расположен Шерловогорский рудный узел, включающий оловорудные месторождения и проявления, месторождение и проявления камнесамоцветного сырья. Также на данной территории известны месторождения и проявления бурого угля, включая весьма промышленно ценное Харанорское, проявления вольфрама, проявления и пункты минерализации горючих сланцев, железа, меди, свинца, мышьяка, сурьмы, золота, серебра, урана, флюорита; россыпи касситерита, месторождения цеолита и строительных материалов.

## Горючие ископаемые

Нефть и газ. На площади листа расположена Тургино-Харанорская раннемеловая межгорная впадина, которую можно рассматривать как потенциальный континентальный нефтегазоносный бассейн. На это указывает ряд геологических предпосылок и прямые и косвенные признаки нефтегазоносности: наличие выявленных геофизическими методами куполов (т.н. Шерловогорская антиклинальная структура площадью около 18 км2); развитие угленосной фации со слабо метаморфизованными (бурыми) углями; наличие артезианских бассейнов; благоприятный состав напорных подземных вод - гидрокарбонатно-кальциевый-хлоридно-натриевый с азотом и метаном, характерно наличие бромных, борных, литиевых вод; в скважине 30/2 Харанорского буроугольного месторождения отмечены выходы горючих газов и примазки густых битумов. В КНР и Монголии выявлены нефтяные месторождения во впадинах забайкальского типа. Несмотря на относительно высокую изученность Тургино-Харанорской впадины (поисковые и эксплуатационные работы на уголь) не исключается перспективность этой структуры на нефть и газ [51].

### Твёрдые горючие ископаемые

Бурые угли. На рассматриваемой площади расположены несколько месторождений и ряд проявлений бурых углей, часть из которых имеет важное промышленное значение. Они локализованы в континентальных отложениях раннемеловых грабен-синклинальных впадин - Тургино-Харанорской, Западно-Урулюнгуйской, Даурской, в верхней части разреза которых имеются угленосные фации.

Харанорское крупное месторождение (I-2-4) расположено в центральной части Тургино-Харанорской впадины в пределах брахисинклинальной структуры. Открыто в 1895 г. В разрезе выделяется три горизонта: верхний - мощных угольных пластов (380-400 м) соответствующий кутинской свите, средний - частого переслаивания (240-260 м) и нижний - песчано-алевритовый, безугольный (250-300 м), соответствующие верхней подсвите тургинской свиты. На месторождении выявлено 60 угольных пластов, из них в подсчёт запасов вошли 20. Рабочая мощность пластов в среднем от 1,3 до 13,3 м, максимальная - 49,1 м (пласт Новый-Iа). Угли бурые, гумусовые, однородные, штриховато-линзовидные; по генетической классификации относятся к группе Б-1 по ГОСТу 7027-52. Они имеют влажность в среднем 23,4%, зольность 5,5-40,0% (более минерализованы нижние пласты); содержание битумов 3,0-5,9%, выход летучих на горючую массу 24,0-45,0%, содержание серы не более 1%. Теплотворная способность как рабочего топлива - 4600-4800 ккал. Угли содержат редкие и рассеянные элементы - Ge, Ga, Ba, Be, Nb, Sr, Cr, Zr, V, следы Sc. Угли взрыво- и силикозоопасные, самовозгорающиеся. Балансовые запасы составляют по категории А - 598550 тыс.т, В - 113971 тыс.т, С1 - 341514 тыс.т, всего 1054035 тыс .т. Забалансовые запасы - 377119 тыс.т. Месторождение разрабатывается открытым способом.

Чиндантское среднее месторождение (II-2-3) расположено в центральной части Тургино-Харанорской впадины в пределах пологой (углы падения от 2-3 до 13-17°) мульды площадью 8 км2 выполненной осадочными породами кутинской свиты. В разрезе выделяются два горизонта: мощных угольных пластов (до 300 м) и песчано-алевритовый (270-300 м). В первом горизонте установлены четыре угольных пласта мощностью 0,5 -18,4 м и ряд пропластков. Угли самовозгорающиеся, силикозоопасные, по качеству аналогичны харанорским. Запасы составляют: по категории С1 - 86700 тыс.т, забалансовые - 4850 тыс.т. Около 80% всех запасов могут быть отработаны открытым способом.

Даурское среднее месторождение (V-4-1) расположено в средней части Даурской впадины в пределах замкнутой мульды выполненной осадочными породами кутинской свиты. Открыто в 1961 г. В разрезе месторождения выделено 3 горизонта: верхний - мощных угольных пластов (175 м), средний - частого переслаивания углей и терригенных пород (180 м) и нижний - песчано-алевролитовый (200 м). Всего установлено 19 угольных пластов мощностью до 21,1 м и ряд пропластков. В подсчёте запасов участвуют четыре пласта мощностью от 1,2 до 8,15 м. Угли месторождения чёрные, тёмно-коричневые, матовые, полуматовые, штриховатые. Содержание аналитической влаги 9,5 %, рабочей влаги 33,2 %, зольность 16,5-34,5 %, выход летучих на горючую массу 50,1-52,9 %, теплотворная способность 6022-6296 ккал на кг топлива. Угли содержат редкие и рассеянные элементы: F, Zr, Pb, Zn, V, Mg, Sn, As, Mo, Co, Be, Cr, Ni, Ge. Запасы месторождения по состоянию на 1.01.71 г составляют: по категории В - 44121 тыс.т, С1 - 143346 тыс.т. Забалансовые - 191684 тыс.т. Пласт I доступен к отработке открытым, а нижележащие пласты возможно отработать подземным способом.

Чиндантское - I проявление (II-2-2) расположено в южной части Тургино-Харанорской впадины в осадочных породах K1tr3. Пласты имеют мощность до 21 м, характеристика углей отсутствует. Три пробы показали содержание германия в углях 0,001-0,008 %.

Проявление Падь Цурмун (III-4-1) расположено в западной части Западно-Урулюнгуйской впадины в осадочных породах K1tr3. Угольные пласты имеют мощность 0,3-1,0 м и вскрыты скважиной на глубине 5 м. Характеристика углей отсутствует.

Сланцы горючие. На площади листов находятся два проявления горючих сланцев, известные с 1901 г. и локализованные в породах верхнетургинской подсвиты. Чиндантское проявление (IV-2-6) расположено в котловине озёр Большого и Малого Чиндантов, где на глубине 6,0 - 13,5 м скважинами вскрыты три пласта углистых горючих сланцев. Мощность пластов 1,5, 5,0 и 14,0 м. Качество сырья не определялось, дальнейшие перспективы проявления не ясны.

Харанорское - 2 проявление (V-3-4) расположено в западной части Западно-Урулюнгуйской впадины и приурочено к рассланцованным песчано-аргиллитовым отложениям. Мощность пластов 5-10 м, падение западное, угол падения до 30о, по простиранию пласты прослежены на 1,5 км. Влажность сланцев 6,6%, зольность 76,3%, содержание серы 0,4%, выход летучих 18,5%. Перспективной оценки проявление не получило.

## Чёрные металлы

Железо. Известен ряд проявлений и пунктов минерализации железа, приуроченных к породам нижнего карбона и рифея. Наиболее крупные из них проявления Каменистое и Пограничное, открытые В.Н.Рудневым в 1930 г.

Каменистое проявление (VI-4-2) представлено субширотной зоной дробления и брекчирования с вкрапленностью гематита, протягивающейся на 4 км вдоль контакта терригенных пород надаровской свиты и гранитоидов рифея. Мощность зоны не выдержана по простиранию и колеблется от 20 до 400 м. К западному и восточному флангам зоны приурочены кварцевые жилы с вкрапленностью гематита. Протяжённость жил до 300-500 м при мощности 1,5-3 м. Максимальное содержание гематита достигает 15-20%, общее содержание железа по зоне не превышает 4-6%.

Пограничное проявление (VI-4-5) представлено вкрапленностью гематита в кварцевых жилах и зонах брекчирования среди гранитоидов. Содержание гематита достигает 25%. Прогнозные ресурсы по экспертной оценке первооткрывателя составляют 160 млн.т.

Краткая характеристика пунктов минерализации железа (II-1-5, VI-4-4) приведена в приложении 3.

Все проявления и пункты железорудной минерализации не представляют практического интереса ввиду незначительных размеров и низких содержаний.

## Цветные металлы

Медь. Гранитное проявление (IV-1-3) представлено зоной прожилково-вкрапленных железо-медных руд в северном эндоконтакте Хабергинского штока. Минеральный состав - гематит, магнетит, халькопирит, пирротин, малахит, азурит, куприт, самородная медь. Минерализация прослежена по простиранию на 200 м, на флангах постепенно затухает. Ширина зоны 10-15 м, содержание меди в центральной части - 3-15% (среднее 5,2%) к периферии падает до 0,2%. На глубину оруденение не прослеживается. Проявление признано бесперспективным [60], но не исключена принципиальная возможность обнаружения промышленного оруденения в эндо-экзоконтакте Хабергинского штока.

Проявления Шавыгыр (II-1-24) и Сопка Известковая (II-1-25) представлены гнездовыми скоплениями малахита в поле развития терригенно-вулканогенных пород уртуйской свиты. Представляют лишь минералогический интерес. Проявление Шарасунское-I (IV-2-7) представлено зоной окварцевания с вкрапленностью сульфидов (в том числе медьсодержащих) в вулканических породах шадоронской серии. Данных о параметрах оруденения и содержаниях не имеется. Перспективы неясны. В пределах Иккирийского массива медные минералы являются постоянными спутниками золота на известных проявлениях золоторудной минерализации.

На площади листов выявлены также два вторичных геохимических ореола меди: в районе г.Большой Бык (I-3-1) в приконтактовой части Хадабулакского штока и в верховьях пади Ближняя Иккири (IV-3-7) в поле развития пород верхнегазимурской свиты вблизи экзоконтакта Иккирийского массива.

Свинец (более 1%) установлен в оловянно-полиметаллических рудах месторождений Шерловогорского рудного поля, бедная вкрапленность галенита наблюдается также в кварцевых жилах Леонтьевского и Хаваргинского вольфрамовых проявлений.

На площади листа расположено два проявления свинца и ряд вторичных геохимических ореолов этого элемента. Проявления Хадабулакский участок (I-3-6) и Шарасунский участок (IV-2-1) представлены зонами дробления и окварцевания среди вулканитов шадоронской серии содержащими десятые и сотые доли процента свинца. Два из известных вторичных геохимических ореолов (I-3-2,3,12) связаны с интрузиями шахтаминского комплекса, два расположены в поле развития девонских пород (III-1-2,3), один приурочен к Хаваргинскому вольфрамовому проявлению (III-1-3), в нем свинец ассоциирует с вольфрамом, литием и оловом.

Цинк в промышленных концентрациях содержится в оловянно-полиметаллических рудах месторождений сопки Большой. На площади листа выявлен ряд вторичных геохимических ореолов цинка. Три из них (I-3-5, II-1-16, IV-3-3), приурочены к экзо-эндоконтактам Хадабулакского, Адун-Челонского и Харанорского массивов; один из них (IV-2-2) приурочен к полю развития вулканитов шадоронской серии. Первичные геохимические ореолы рассеяния цинка установлены в северо-западном обрамлении Шихалинорского интрузивного массива (V-3-5,7).

Вольфрам. Вольфрамовое оруденение генетически связано с интрузиями кукульбейского и шахтаминского комплексов. На рассматриваемой территории известно одно месторождение, ряд проявлений, вторичных и первичных геохимических, шлиховых ореолов вольфрама и касситерит-вольфрамитовые россыпи.

Харанорское малое месторождение (IV-3-5) расположено в 7 км юго-западнее ж/д ст. Харанор, в центральной части одноименного массива кукульбейского комплекса. Месторождение практически полностью выработано. Оно представлено сложно ветвящимися короткими и маломощными прожилками кварца и зонами сопровождающих их грейзенов с вкрапленностью вольфрамита. Средние содержания полезных компонентов:WO3 - 0,3%, Ta2O5 - 0,001-0,1%, Nb2O5 - 0,002-0,015%, Sn - 0,001-0,003 и до 0,1%. Отмечаются повышенные содержания Be, Li, Rb, As. За время эксплуатации добыто менее 100 т вольфрамитового концентрата. Обнаружение новых рудных тел маловероятно.

В пределах Шерловогорского рудного узла выявлены проявления вольфрама Тарятуйское и Участок Восточный. Тарятуйское проявление (I-1-13) представлено меридионально ориентированной штокверковой зоной среди ороговикованных песчаников и алевролитов нижней подсвиты уртуйской свиты. В пределах зоны длиной 700 м и средней шириной 35 м наблюдается редкая вкрапленность вольфрамита, шеелита, касситерита, реже висмутина и сфалерита. Среднее содержание по зоне WO3 - 0,11%, с глубиной снижается до 0,026%. Проявление связано с апикальной частью Шерловогорского массива. Ввиду низких содержаний полезных компонентов промышленного интереса в настоящее время не представляет. Проявление Участок Восточный (I-1-17) локализовано в восточном контакте Шерловогорского массива, где в грейзенизированных гранитах отмечается редкая вкрапленность шеелита, топаза, берилла, флюорита. Содержание вольфрама составляет 0,001-0,03%, редко до 0,2%. Промышленного интереса не представляет.

В южном экзоконтакте Адун-Челонского массива выявлено проявление вольфрама Грейзеновое (II-1-27). В окварцованных, ороговикованных, грейзенизированных осадочных породах наблюдались единичные находки вольфрамита. Содержание W и Zn - до 0,03 %, Sn - до 0,01 %.

На левобережье р.Борзя среди гидротермально-изменённых (окварцованных и слабо грейзенизированных) песчаников и сланцев усть-борзинской свиты выявлены Леонтьевское и Хаваргинское проявления вольфрама. Леонтьевское проявление (III-1-9) открыто в 1957 г., неоднократно разведывалось. На площади проявления вскрыто шесть кварцевых жил и ряд прожилков с юго-западным падением под углом 50-70о. Мощность жил 10-15 см, протяжённость обычно не более 20-50 м. Самая протяжённая жила №1 прослежена на 130 м при средней мощности З0 cм. Оруденение гнездово-вкрапленное, представлено вольфрамитом, галенитом, пиритом, халькопиритом, касситеритом и шеелитом. Содержание WO3 - 0,11-0,18 %, в жиле №1 - 5,2 % (максимальное 21 %). Среднее содержание Sn - 0,3 % (максимальное 3 %), Pb и Li - сотые доли процента, флюорита от 0,1 до 4 %. По жиле №1 запасы WO3 до глубины 30 м составили 159 т.

Хаваргинское проявление (III-1-7) раcположено в 2 км к северо-востоку от Леонтьевского. Открыто в 1970 г. На площади проявления вскрыто 13 кварцевых жил (шесть содержат видимый вольфрамит) и серия кварцевых и грейзеновых прожилков. Простирание жил СВ-40-50о. Рудные минералы представлены вольфрамитом, галенитом, арсенопиритом и шеелитом. В грейзенах содержатся сотые доли процента Li и Rb и тысячные доли Cs. Наиболее крупная жила № 4 прослежена на 750 м при средней мощности 0,4 м. Среднее содержание вольфрама 0,36 % (максимальное 2,72%). Оруденение гнездово-вкрапленное, распределение его крайне неравномерное. Ресурсы до глубины 40 м не более 120 т. По жиле № 3 (длина 50 м, мощность 0,8 м) среднее содержание WO3 0,5 %, по другим жилам - сотые доли процента. Практическая ценность рудопроявления невелика.

Проявление «Западнее оз.Шихалин-Нур» (V-3-9). В штуфной пробе из обохренных и брекчированных кварцевых монцонитовых порфиритов восточного эндоконтакта Шихалинорского массива обнаружено содержание W - 3 %.

Иккирийское проявление (V-3-1). Среди гранитоидов восточной части Иккирийского массива выявлена зона калишпатизированных и серицитизированных пород простиранием СЗ - 310-330о, протяжённостью около 2,5 км и мощностью порядка 800 м, насыщенная кварцевыми жилами в основном СЗ простирания. Мощность жил от первых десятых до 1,5 м. Жилы нередко сопровождаются грейзенизацией и содержат вкрапленность пирита и реже вольфрамита. Содержание W в жилах и околожильных измененных породах достигает 0,1-0,3 %, Mo, Sb до 0,1 %, Ag до 40 г/т, Au до 0,25 г/т. В 2 км ЮЗ в аналогичной геологической ситуации в субмеридиональных кварцевых жилах зафиксированы содержания W до 0,1 %. Проявление заслуживает дальнейшего изучения.

К Шерловогорскому рудному узлу приурочены оловянно-вольфрамовые вторичные геохимические ореолы (I-1-5,6,8,10) и касситерит-вольфрамит-висмутиновые россыпи (I-1-18,19; I-2-18). К Хаваргинскому проявлению приурочен комплексный (W, Pb, Li, Sn) вторичный геохимический ореол (III-1-4); по пади, дренирующей Хаваргинское и Леонтьевское проявления наблюдаются шлиховые ореолы рассеяния вольфрамита (IV-1-1,4).

В пределах Иккирийского массива и его ближайшего окружения наблюдаются вторичные геохимические ореолы рассеяния (V-2-3,5,6) вольфрама. Первичные геохимические ореолы рассеяния вольфрама выявлены в окрестностях Леонтьевского проявления, где он ассоциирует с оловом и серебром (III-1-8), в ЮВ обрамлении Хада-Булакского вулканического поля (I-3-10), в нижнекарбоновых отложениях в левобережье р. Борзя (III-1-1), где он ассоциирует с молибденом, в южной части Шихалинорского массива (V-3-8). Значительный по размеру и контрастный по содержаниям первичный геохимический ореол рассеяния вольфрама выявлен в восточной части Иккирийского массива (V-2-1).

Олово. Оловянное оруденение является профилирующим в районе. Оно сосредоточено в основном в Шерловогорском рудном поле, где известно 8 месторождений, 11 проявлений, 1 пункт минерализации, а также 10 россыпей. Небольшая россыпь установлена в районе Леонтьевского проявления вольфрама. Шерловогорское рудное поле приурочено к одноименному массиву кукульбейского комплекса. Всё имеющееся в рудном поле промышленное оловянное оруденение сосредоточено в кварцевых порфирах кукульбейского комплекса, их эксплозивных брекчиях, а также в обрамляющих их с востока габбро-диоритах позднего триаса. Выделяется общая минерализованная площадь, в которой отмечается шесть относительно крупных участков в ранге месторождений с промышленными концентрациями олова и сопутствующих ему свинца и цинка.

Самый крупный из таких участков - крупное месторождение Штокверк Сопки Большой (I-2-9), где сосредоточена большая часть промышленных запасов олова всех месторождений рудного поля. Месторождение разведано и практически полностью отработано открытым способом. Рудное тело на глубину имеет форму усечённого конуса, сужающегося книзу. В плане обладает эллипсовидной формой размером 940х400 м, вытянуто в меридиональном направлении. Оруденение тонковкрапленное, бедное, по составу подразделяется на существенно оловянное, оловянно-полиметаллическое и полиметаллическое. Основные рудные минералы: касситерит, англезит, церуссит, арсенопирит, сфалерит и пирит. Помимо ведущих рудных компонентов в рудах зафиксированы повышенные содержания In, Sc, Ag, Be. Характерные околорудные изменения - турмалинизация, кварц-топазовые грейзены и окварцевание. Содержания полезных компонентов и запасы их отражены в табл. 6.

Среднее месторождение Восточный участок сопки Большой (I-2-10) представлено пластообразной залежью в кварцевых порфирах длиной 1300 м, шириной 500 м, мощностью порядка 50 м. Руды по составу оловянно-полиметаллические.

Среднее месторождение Северо-Восточный участок сопки Большой (I-2-11). Рудное тело, представленное серией крутопадающих жильных зон размером 450х150 м вскрыто на глубине от 150 до 180 м. Руды - оловянно-полиметаллические. Месторождение разведано.

Малое месторождение Аплитовый отрог (I-2-8) представлено штокверком размером 300х80 м прослеженным на глубину 60 м. Рудное тело приурочено к висячему боку Северо-Восточного разлома и представлено сетью маломощных кварц-касситеритовых и касситерит-сульфидных прожилков в зоне интенсивной приразломной трещиноватости. Руды вкрапленные оловянные, их минеральный состав аналогичен месторождению сопки Большой. Малое месторождение Кварц-турмалиновый отрог (I-2-15) представлено серией кварц-турмалиновых жил в кварцевых порфирах. Длина жил 200-300 м, при мощности 1,5-2 м, прослежены на глубину 100-150 м. Месторождение разведано. Малое месторождение Участок Северо-Восточного разлома (I-2-16) приурочено к одноимённому разлому и трещинам его оперения. В месте сопряжения меридиональных разломов и северо-восточного, рудные тела приобретают штокверковый характер. Длина рудной зоны 1200 м, мощность 3-10 м, прослежена на глубину до 270 м. Месторождение разведано.

Таблица 6

Основные промышленные характеристики месторождений Шерловогорского рудного узла

| № на карте | Название месторождения | Полезные компоненты | Среднее содержание, % | Катего- рия запасов | Запасы металла, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | балансовые | забалансовые |
| I-2-9 | Штокверк сопки Большой | олово | 0,15 | В | 46722 | 19092 |
|  |  |  | 0,15 | С1 | 33734 | 11444 |
|  |  |  | 0,15 | С2 | 28089 | - |
|  |  | свинец | 0,77 | С1 | 188900 | 77100 |
|  |  | цинк | 0,27 | С1 | 73200 | 29100 |
|  |  | окись Be | 144 г/т | С2 | 9425 | - |
|  |  | индий | 1,52 г/т | С2 | 99,48 | - |
|  |  | скандий | 0,2 г/т | С2 | 13,05 | - |
|  |  | серебро | 50 г/т | С2 | 1138 | - |
| I-2-11 | Северо-Восточный участок сопки Большой | олово | 0,15 0,15 | С1 С2 | 4466 15882 | 1635 - |
|  |  | свинец | 0,83 | С2 | 82400 | - |
|  |  | цинк | 1,66 | С2 | 164800 | - |
| I-2-10 | Восточный участок сопки Большой | олово | 0,185 0,04 | С1 С2 | 510 7410 | - - |
|  |  | свинец | 0,95 | С2 | 185300 | - |
|  |  | цинк | 0,77 | С2 | 149200 | - |
| I-2-8 | Аплитовый отрог | олово | 0,13 0,13 | В С2 | 1975 775 | 2441 - |
| I-2-16 | Участок Северо- Восточного разлома | олово | 0,18 0,18 | С1 С2 | - 3389 | 34 - |
| I-2-15 | Кварц-турмалиновый отрог | олово | 0,24 | С1 | - | 373 |
| I-1-23 | Сопка Высокая | олово | 0,13 | С1 | 1347 | 1058 |
| I-1-20 | Сопка Крестовая | олово | 0,10 | авторские |  | 2000 |

К юго-западу от перечисленных месторождений в метаморфизованных вулканогенно-осадочных породах уртуйской свиты известны малые месторождения Сопка Высокая (I-1-23) и Сопка Крестовая (I-1-20). Месторождения разведаны. Они расположены в зоне тектонических нарушений северо-восточного простирания. Рудные тела представлены кварцевыми, турмалин-сульфидными, сульфидными жилами и прожилками с тонкой вкрапленностью касситерита.

К юго-западному скрытому продолжению Шерловогорского массива приурочены проявления Заводское (I-1-24) и Харп-Вальчик (I-1-25). Заводское проявление штокверкового типа, расположено в зоне тектонических нарушений северо-восточного простирания в породах уртуйской свиты. Представлено сетью кварцевых, турмалиновых, турмалин-сульфидных, сульфидных прожилков с тонкой вкрапленностью касситерита. Содержание Sn - 0,001-0,3 %, Pb, Zn - до 1 %, Bi до 0,1 %, W до 0,05 %. Проявление Харп-Вальчик представлено редкими мощностью до 1 м жилами и прожилками грейзенов в отложениях уртуйской свиты. Содержания Sn до 0,1 %, W до 0,5 %, Bi до 0,1 %, Pb, Zn до 0,5 %. Практический интерес могут представлять только глубокие (свыше 100 м) горизонты рудопроявления, вблизи апикальной скрытой части Шерловогорского массива.

Краткая характеристика других проявлений и пункта минерализации олова приводится в Приложении 3.

В Шерловогорском районе имеется большое количество россыпей, в основном аллювиально-делювиального типа. Частично они отработаны. По составу они относятся к существенно касситеритовым (I-1-12,22; I-2-7,12,14,18,17) и комплексным касситерит-вольфрамит-висмутиновым (I-1-18,19; I-2-19). Дальнейшее изучение рыхлых отложений в падях, дренирующих Шерловогорский рудый узел нецелесообразно ввиду высокой изученности последних. Леонтьевская россыпь (III-1-10) дренирует Леонтьевское проявление вольфрама. Параметры и запасы основных россыпей приведены в табл. 7.

Вторичные геохимические ореолы рассеяния олова (I-1-2,3,4,5,10,14,21,26, II-1-2) приурочены к полям развития пород уртуйской свиты к СЗ-З от Шерловогорского рудного узла, часть их (II-1-1) пространственно связаны с Адун-Челонским гранитным массивом. Один вторичный геохимический ореол при-

Таблица 7

Основные промышленные характеристики россыпей Шерловогорского рудного узла

| Номер на карте | Название россыпи | Длина, м | Ширина, м | Мощность песков, м | Мощность торфов, м | Среднее содержание олова, г/т | Категория запасов | Запасы,пески, т/м3,металл, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | балан- совые | забалансовые |
| I-2-19 | Заводская | 5000 | 20-380 | 1,6-5,6 | 1-3,0 | 350 | А |  | 2/1 |
| I-2-19 | Заводская1(продолж.Завод-ской) | 320 | 240-640 | 0,5-10,0 | 0,0-7,0 | 157 | _ | _ | 856 |
| I-1-18 | Замелехинская | 600 | 20-80 | 2,7-5,5 | 1,1-3,2 | 68 | А | – | 4/0,1 |
| I-1-19 | Рудничная | 460 | 30-100 | 4,3 | 2,7 | 45 | В | 25/1 | 2/0,1 |
| I-2-12 | Лукаво-Золотая | 790 | 20-160 | 0,5-8,0 |  | 76 | В | 234/16 | 6/1 |
| I-2-13 | Лукавая | 320 | 20-80 | 1,2 | 1,4 | 75 | В C1 | 17/2 23/1 | _ – |
| I-2-17 | Яблочная | 730 | 20-120 | 3,4 | 1,6 | 473 | В С1 | 81/38 14/7 | _ – |
| I-2-18 | Юго-восточная | 800 | 30-120 | 1,0 | 1,4 | 760 | А+В+С1 | 50/38 | 71/18 |
| I-2-14 | Восточная | 1300 | 30-140 | 0,5-8,0 |  |  | А | 3/1 | 2/1 |
| I-2-14 | Восточная 1 (продол. Восточной) | 1000 | 80-240 | 1-2 |  | 521-1800 | С1 | 23/28 | 115/24 |
| I-2-7 | Северо-восточная | 3000 | 20-270 | 0,5-27,5 |  | 1000 | С1 | – | 42/26 |
| I-1-22 | Улясутайская | 600-800 | до 160 | 1,65 | 4,8 | 300 | С1 | _ | 139/23 |

урочен к полю развития девонских пород к юго-востоку от Хаваргинского рудного поля (IV-1-2).

Ряд шлиховых ореолов рассеяния касситерита приурочен к южному обрамлению Хада-Булакского вулканического поля (I-2-20, I-3-13,9), один (I-2-21) расположен южнее Шерловогорского рудного поля, один (II-1-17) пространственно связан с Адун-Челонским гранитным массивом; ряд шлиховых ореолов (III-1-5,6) выявлен вблизи Леонтьевского и Хаваргинского проявлений вольфрама.

Ртуть. Шлиховые ореолы рассеяния киновари (I-3-7,11; III-2-4) пространственно приурочены к полям развития вулканогенных пород шадоронской серии, где они связаны с зонами дробления, аргиллизации и окварцевания. Содержания ртути - десятые доли процента. Практического значения не имеют.

Мышьяк. В пределах Шарасунского поля вулканитов шадоронской серии выявлены два проявления мышьяка (III-2-3,5), представленные убогой вкрапленностью арсенопирита в прожилках низкотемпературного кварца и кварцевых брекчиях в зонах дробления. Мощность прожилков не превышает 0,2 м. Содержание мышьяка в штуфных пробах достигает 1 %. Содержание Cu до 0,01 %, Sb до 0,01 %, Ag до 1,2 г/т, отмечены следы Au. Практического интереса они не представляют. В пределах того же вулканического поля наблюдаются вторичные геохимические ореолы As (IV-2-4,5), пространственно связанные с тектоническими зонами его ЮЗ обрамления. Первичные геохимические ореолы рассеяния мышьяка выявлены в полях развития вулканитов шадоронской серии (I-2-2, III-2-2).

Сурьма. Исатуйское проявление (III-2-1) представлено кварцевыми жилами и прожилками юго-восточного до меридионального простирания в брекчированных породах борзинской серии перми. Падение жил западное, крутое, длина 120-150 м при мощности 0,4-1 м. В жилах тонкая вкрапленность антимонита. Содержание Sb от 0,25 до 5 %, Ag, As, Cu - сотые доли процента, Pb, Sn, Mo - тысячные доли процента, Au до 0,5 г/т. Практической ценности не представляет.

Висмут в качестве сопутствующего компонента присутствует в касситерит-вольфрамит-висмутиновых россыпях (I-1-18,19; I-2-19).

## Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы

Бериллий. Промышленные концентрации бериллия зафиксированы в оловянном месторождении Штокверк сопки Большой, где среднее содержание BeO составляет 144 г/т (табл. 3). Вторичные геохимические ореолы рассеяния бериллия наблюдаются в ближайшем окружении (IV-3-4) и севернее (IV-3-1) Харанорского гранитного массива кукульбейского комплекса.

Литий. Повышенные содержания лития (до 0,05 %) зафиксированы в пределах зон грейзенизации Шерловогорского, Адун-Челонского и Харанорского интрузивных массивов. Вторичные геохимические ореолы лития приурочены к Хаваргинскому проявлению вольфрама (III-1-3) и полю развития девонских отложений (IV-1-5).

Повышенным содержанием лития характеризуется рапа солёных озёр. Максимальные содержания Li2O-86,13 мг/л, при величине общей минерализации 12,5 г/л установлены в оз.Барун-Шивыртуй [60]. При переопробовании в 1991г. среднее содержание Li2O в поверхностной рапе озера составило 8,7 мг/л, в иловой рапе - 18,0 мг/л при средней величине общей минерализации около 6 г/л. Для определения промышленной значимости концентраций лития и сопутствующих ему бора, брома и урана в рапе солёных озёр необходимо проведение дополнительных исследований.

Редкие земли. Шлиховые ореолы рассеяния монацита с содержанием его до 100 г/т выявлены в пределах Адун-Челонского гранитного массива (II-1-9,19). Первичный геохимический ореол рассеяния иттрия (II-4-1) выявлен в отложениях верхнегазимурской свиты на восточной рамке листа.

## Благородные металлы

Золото. Относительно значимое золотое оруденение сосредоточено в восточной части Иккирийского массива гранитоидов и в эксплозивных брекчиях Хадабулакского массива.

Иккирийское проявление (IV-3-8) представлено жилами и прожилками кварца с вкрапленностью сульфидов (150 жил и прожилков незначительной протяжённости, пологопадающих (10-15о) на юг). Они прослеживаются в виде кулисообразных зон широтного и СЗ простирания. Наиболее отчётливо прослежено 5 рудных тел. Самая крупная жила № 3 (длина 200 м, мощность 0,25 см) имеет СЗ 290-300о простирание с ЮЗ падением под углами 15-30о. Среднее содержание Au 7 г/т. Вмещающие породы по данным штуфного опробования содержат до 10 г/т Au. Проявление изучено недостаточно.

Среднеиккирийское проявление (V-3-2) представлено протяжённой зоной дробления и катаклаза окварцованных слабо грейзенизированных гранитов с маломощными прожилками кварца, вкрапленностью пирита и вторичных минералов меди. Простирание зоны СЗ 340-345о, падение 60о на ЮВ, мощность до 10 м, прослежена с перерывами по элювию на 4 км. Содержание золота очень неравномерное и варьирует по штуфным пробам от сотых долей до 100 г/т.

Дальнеиккирийское проявление (V-2-2) представлено зоной брекчирования и катаклаза с прожилками кварца и вкрапленностью сульфидов. Простирание зоны СЗ 325-330o, мощность 5-10 м, прослежена на 600 м. Пять штуфных проб из семи показали содержание Au от 21 до 5 г/т, две - десятые доли г/т. Попутные компоненты - Pb до 0,08 %, W - до 0,025 %, As, Bi. К участкам с повышенным содержанием золота приурочены сульфиды меди. Изучено недостаточно.

Проявление Хадабулакский участок (I-3-4) приурочено к одноименному массиву шахтаминского комплекса и, в частности, к окварцованным и турмалинизированным эксплозивным брекчиям развитым в пределах его западного эндоконтакта. В них выделена зона сульфидизации шириной до 10 м, прослеженная на 300 м, в которой зафиксированы содержания Au до 5 г/т, Pb до 3 %, As до2 %, Ag до 500 г/т, Sb до 0,1 %, Bi до 0,03 %. Проявление заслуживает дальнейшего изучения [27].

Незначительные по размерам и содержанию россыпи золота установлены в рыхлых отложениях падей Средняя и Ближняя Иккири (IV-3-10). Золото распределено неравномерно, выдержанного золотоносного пласта не установлено. Среднее содержание золота по пади Средняя Иккири 25 мг/м3 (мощность пласта 1 м) при максимальном 225 мг/м3, по пади Ближняя Иккири - 11 мг/м3 (мощность пласта 1 м) при максимальном - 73 мг/м3. Промышленного значения россыпи не имеют. Контрастный первичный геохимический ореол рассеяния Au, Ag, Zn, Pb, Mo, Bi с содержанием Au от 0,002 до 0,3 г/т выявлен среди пород верхнегазимурской свиты (III-3-1).

Серебро. На площади листа известно два проявления серебра. Зуркинское проявление (V-2-4) представлено мощной (250-300 м) субширотной зоной дробления, насыщенной короткими (20-100 м) маломощными (0,01-0,5 м) жилами и прожилками кварца с вкрапленностью сульфидов, которые образуют "рои" меридионального простирания совместно с дайками различного состава. Бороздовым опробованием установлено до 729 г/т Ag, до 1 % W, десятые доли процента Pb, Sn, Cu и Cd. Проявление изучено недостаточно, заслуживает более тщательного изучения, в том числе на вольфрамовую минерализацию (совместно с Иккирийским проявлением вольфрама).

Шихалинорское проявление (V-3-6) локализованно среди трахиандезитовых порфиритов приаргунского комплекса, где на площади около 4,5 км2 развиты кварцевые жилы, жильные зоны и зоны метасоматического прокварцевания мощностью от 0,05 до 1,5 м, сопровождаемые аригиллизацией, пиритизацией, реже турмалинизацией. Простирание жил СВ и СЗ. Содержание серебра по данным сколкового опробования достигает 0,1 %, чаще 50-100 г/т, содержание Pb, As, Sb, Ba, Sr до 1 %, Mn до 1,5 %, Zn до 0,1 %, Au до 0,4 г/т. Проявление заслуживает дальнейшего изучения.

В виде сопутствующего элемента серебро встречается в рудах некоторых проявлений свинца, меди, а также, как попутный компонент в рудах месторождений Шерловогорского рудного узла.

В пределах южного экзо-эндоконтакта Иккирийского массива наблюдается вторичный геохимический ореол рассеяния серебра и мышьяка (V-3-3). Контрастные первичные геохимические ореолы рассеяния серебра с содержаниями свыше 0,2 г/т зафиксированы в западном обрамлении Шихалинорского массива (V-3-10) и в породах верхней перми (I-3-8, II-3-1, IV-3-2).

## Радиоактивные элементы

Уран. В юго-западной части Хада-Булакского вулканического поля известно проявление урана Центральное (I-2-3). Представлено брекчевидным кварцевым телом сложной конфигурации, насыщенным ксенолитами аргиллизированных вулканических пород. В контакте тела - маломощные (до 1,5 м) зоны дробления с широким развитием охр. Содержание U до 0,002 %, Hg 0,0005-0,001 %, As до 0,1 %, Pb до 0,05 %, Zn до 0,01 %, W до 0,001 %. Проявление заслуживает дальнейшего изучения [34].

Торий. Пункт минерализации тория и олова Турмалиновый отрог (I-2-5) выявлен в восточном борту Тургино-Харанорской впадины. Раздробленные, флюоритизированные кварцевые порфиры обладают повышенной (до 128 мкр/ч) радиоактивностью ториевой природы. Предположение о высокой концентрации радиоактивных элементов на участке не подтвердилось [34].

## Неметаллические полезные ископаемые

### Химическое сырьё

Флюорит. На изученной площади флюорит встречен практически во всех оловянных месторождениях Шерловогорского рудного поля, пегматитах Адун-Челона и некоторых других геологичеких образованиях, не достигая при этом практически значимых концентраций. Характерный для сопредельных территорий промышленный тип флюоритовой минерализации встречен лишь в Гунжолгинском пункте минерализации (VI-4-3). Среди сильно измененных, катаклазированных гранитов урулюнгуйского комплекса выявлена зона дробления и окварцевания простиранием СЗ 340-330о видимой мощности около 7 м, прослеженная на 50 м. Зона представлена флюоритизированной кварцевой брекчией по сильно измененным гранитам и серией сближенных неясно выраженных жил кварц-флюоритового и флюоритового состава, наиболее крупная из которых имеет мощность 0,7 м. Содержание флюорита в ней достигает 30 % на мощность 0,7 м; на всю мощность брекчированной зоны не превышает 15 %. Пункт минерализации заслуживает дальнейшего изучения.

### Горнотехническое сырьё

Цеолиты. В пределах рассматриваемой территории известно одно из наиболее ценных промышленно значимых месторождений цеолитов Забайкалья - крупное Шивыртуйское месторождение (IV-4-1). Оно расположено в юго-западной части Западно-Урулюнгуйской впадины в пределах грабен-синклинали (Шивыртуйской мульды) размером 15х4, км выполненной вулканогенно-осадочными и осадочными отложениями K1tr2 мощностью свыше 400 м: туфоалевролитами, аргиллитами, песчаниками, переслаивающимися с цеолитизированными туфами кислого состава и туффитами. Выделяются четыре продуктивных пласта мощностью от 1 до 4 м. Полезные компоненты - цеолит (клиноптилолит) и монтмориллонит. Суммарное количество клиноптилолита и монтмориллонита может достигать 85 %, цеолита - 60 % (среднее 42 %). Запасы руды по категории (В+С1+С2) до глубины 100 м составляют 0,267 млрд.т, ресурсы по категории Р1+Р2 - 2 млрд.т, ресурсы вмещающих цеолитизированных пород – 12,1 млрд.т [18, 24].

### Драгоценные и поделочные камни

Драгоценные и поделочные камни (аквамарин, берилл, топаз, турмалин, горный хрусталь, морион и раухтопаз) известны в районе с ХVШ в. Они генетически связаны с продуктами магматической и постмагматической деятельности кукульбейского интрузивного комплекса и, в частности, с Шерловогорским и Адун-Челонским гранитовыми массивами.

Среднее Шерловогорское месторождение (I-1-16) приурочено к эндоконтакту одноименного массива. Жилообразные тела и зоны мусковит-кварц-топазовых грейзенов приурочены к гранит-порфирам и аплитовидным гранитам и содержат самоцветные камни: ювелирный берилл, аквамарин, реже гелиодор, шерл, раухтопаз. Грейзены также содержат вольфрамит, касситерит, торбернит, цейнерит, флюорит, арсенопирит, сфалерит. Месторождение эксплуатировалось с 1728 г, за это время добыто 1385,5 кг аквамарина, 898,4 кг ювелирного берилла, 75 т технического берилла. Месторождение полностью не отработано и пригодно для старательской добычи самоцветных камней [37].

В пределах Адун-Челонского гранитового массива издавна известно около 400 пегматитовых тел трубчатой, штокообразной и жильной формы, мощностью в среднем 2-3 м. Часть из них (в частности проявления II-1-3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 21) в занорышах содержат хорошо огранённые кристаллы мориона, горного хрусталя, раухтопаза, альбита, амазонита, адуляра, флюорита, шерла, аквамарина, топаза и берилла. В их пределах периодически проводилась старательская добыча самоцветов, около 90% тел отработаны. Поисковыми работами начала 90-х годов [61] выявлен ряд новых тел, выделены перспективные участки для их обнаружения. Прогнозные ресурсы Адун-Челонского пегматитового поля по категории P1 оценены в 1711 кг берилла и 1068 кг топаза, отмечено, что интерес представляет также коллекционный материал [40].

В пределах Харанорского интрузивного массива выявлен Харанорский пункт минерализации (IV-3-6) представленный занорышем содержащим крупные кристаллы мориона. Практического интереса пункт минерализации не представляет.

На площади восточной части Шихалинорского вулканического поля наблюдались делювиальные развалы цветного халцедона (сердолика, сапфирина, агата) и цветных кремней. В этом отношении данная территория изучена недостаточно.

### Строительные материалы

Граниты. Вальчинское крупное месторождение (I-1-15) расположено у пос. Шерловая гора. Здесь добываются порфировидные граниты и гранит-порфиры пригодные для изготовления бутового камня марки 800-1000. Выход товарного камня 91,2 %. Щебень гранитов может быть использован для приготовления бетона марки 150 и выше. Запасы бутового камня по категории А+В+С1 - 14585 тыс.м 3 , С1 - 4189,4 тыс.м.

Среднее месторождение северо-западнее пос.Тасырхой (I-2-23). Расположено в южной части Адун-Челонского гранитного массива, где добываются граниты, пригодные для изготовления бутового камня.

Базальты. Среднее месторождение Верхнеуртуйский участок (I-2-1) представлено телами базальтов уртуйской свиты мощностью от 30 до 300 м. Ввиду интенсивной трещиноватости не отвечает техническим требованиям. [34]. Среднее месторождение падь Бейлесутай (II-2-1) локализованно в базальтах болбойской свиты и используется местным населением и строительными организациями.

Известняк. На данной территории известно одно крупное и два малых месторождений известняков, пригодных для производства строительной извести.

Крупное месторождение Сопка Известковая (II-1-26) представлено известняками уртуйской свиты. Известняки мелкозернистые, трещиноватые, с оолитовой структурой, содержат CaO - 52-56 %, MgO до 1,2 %, SO3 до 0,3 %, относятся к классу «А» - маломагнезиальных, пригодных для производства воздушной извести, быстрогасящейся, высокоэкзотермичной, первого сорта. Запасы по категориям А - 666,5 тыс.т, С1 - 116 тыс.т.

Малое Хайшинское месторождение (IV-1-6) представлено линзой известняков среди песчано-сланцевых отложений девона. Месторождение расположено на площади около 50 га. Известняки хорошего качества (СаО-53-54 %, MgO до 0,6 %), которое выдержано по падению и простиранию, пригодны для производства портландцемента. Запасы по категории С1 -14 млн.т.

Малое Шарасунское месторождение (VI-4-1) представлено линзой известняков дырбылкейской свиты протяжённостью до 700-800 м при мощности 200-300 м. Известняки хорошего качества (MgO 0,64-2,42 %), пригодны для производства портландцемента.

Глины кирпичные. Среди рыхлых неоген-четвертичных отложений Тургино-Харанорской впадины и долины р.Борзя широко распространены глины и суглинки. На площади известно шесть средних и одно малое месторождение кирпичных глин. Глубина залегания глин в пределах месторождений от 0,5 до 3,3 м. Глины тёмные и серые, тяжёлые, вязкие с небольшим количеством песчано-гравийных примесей. Они пригодны для изготовления строительного кирпича марок «50-150» с добавлением некоторого количества песка-отощителя. Глины Харанорского-южного (I-2-25) и Шерловогорского (I-2-28) месторождений используются для буровых растворов. Данные о мощности продуктивного слоя глин и их запасах приведены в таблице 8.

Таблица 8

Основные промышленные характеристики месторождений кирпичных глин

| № месторождений на карте | Название месторождений | Мощность слоя глин, м | Запасы в тыс. м3 по категориям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С1 | С2 |
| I-2-24 | Харанорское | 1,0-9,8 | 296 | 482 | 2494 | 1129 |
| I-2-25 | Харанорское-южное | 3,9-8,6 | _ | 92 | 291 | 1231 |
| I-2-28 | Шерловогорское | 1,2-20,0 | 829 | 1373 | 2335 | 987 |
| II-2-6 | Борзинское | 1,0-2,1 | 107 | 258 | 433 | 402 |
| II-3-2 | Березовское | 0,9-8,5 | 176 | 641 | 1313 | 1817 |

Песчано-гравийный материал. Потенциальные запасы песчано-гравийно-галечного материала на данной площади весьма значительны. Известно два крупных, одно среднее и два малых месторождения, последние изучены недостаточно.

Крупное Адун-Челонское месторождение (I-2-22) представлено пластообразной, выдержанной по простиранию залежью песчано-гравийно-галечного материала мощностью 1,1-1,6 м, залегающую на глубине не более 1 м. Гравий и галька состоят из магматических и метаморфических пород, заполнитель - разнозернистый кварц-полевошпатовый песок. Материал пригоден для изготовления бетона марки «150» и выше, песок - для приготовления кладочных растворов. Запасы сырья по категориям А-1194 тыс.м3, В-2968 тыс.м3, С1-7355 тыс.м3, C2- 6579 тыс.м3.

Песчано-гравийный материал Чиндантского (II-2-7) и Борзинского-I (II-3-1) месторождений годится для приготовления бетона марки «200», а песок для штукатурных и кладочных работ. Суммарные запасы этих двух месторождений составляют 11334 тыс.м3. На месторождениях Падь Хадабулак (I-3-11) и Торейское (IV-1-7) по геологическим данным [60] можно ожидать больших запасов песчано-гравийно-галечного материала кондиционного качества.

Песок строительный. В районе известно одно среднее и два малых месторождения строительных песков. Среднее месторождение падь Нарусутай (I-1-27) представлено залегающими под почвенно-растительным слоем пластами и линзующимися телами аллювиально-пролювиальных средне-крупнозернистых песков кварц-полевошпатового состава мощностью от 2 до 10 м. Малое месторождение Харанорское-I (I-2-26) представляет собой пласты и линзующиеся тела песков мощностью не более 10 м залегающие под почвенно-растительным слоем. Песок используется как отощитель для кирпичных глин. Мощность пластов песка малого месторождения Козловского (II-3-3) достигает 4,7 м. Используется как отощитель кирпичных глин, пригоден для штукатурных и кладочных работ. Общие запасы Харанорского-I и Козловского месторождений составляют 1084 тыс.м3.

### Соли

Соли натриевые и сульфаты натрия (солёные озёра). На данной территории имеется значительное количество бессточных солёных озёр сульфатно-хлоридно-карбонатного типа. Они сосредоточены в пределах Тургино-Харанорской и Западно-Урулюнгуйской межгорных впадин. Качество солей хорошее. Озёра Борзинское (III-2-9) и Бабье (III-2-7) являются самосадными и периодически эксплуатировались. Всего на территории района известно два малых месторождения и четыре проявления минеральных солей, характеристика которых приведена в таблице 9.

Грязи лечебные встречаются во многих солёных озёрах района, они издавна использовались местным населением для лечения ревматизма, а до 1933 г. - Усольским курортом. Всего известно шесть средних месторождений лечебной грязи: оз. Холбон (II-2-4), оз. Холво (II-2-5), оз. Бабье (III-2-6), оз. Борзинское (III-2-8), оз. Большой Чиндант (IV-2-9) и Малый Чиндант (IV-2-10). Наиболее полно изучена лечебная грязь оз. Холбон, расположенного в 8 км северо-западнее г. Борзя. Площадь слоя лечебной грязи около 2 км2, мощность от 0,5 до 1 м, ориентировочные запасы 165 тыс.т. Состав водной вытяжки (в %): Cl-0,86, SO4-0,115, HCO3 -0,103, CaO-0,361, Mg-0,038, Na-0,166, органических веществ - 0,11 [60]. В остальных озёрах лечебная грязь изучена недостаточно.

Таблица 9

Характеристика солёных озёр

| Номер на карте | Название озера (синоним) | Площадь озера, км2 | Химический состав рапы, вес % |  |  |  |  |  |  |  | Запасы, тыс. т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NaCl | Na2SO4 | Na2CO3 | NaHCO3 | Mg(HCO3)2 | Ca(HCO3)2 | Сумма | Сухой остаток | NaCl | Na2SO4 |
| III-1-10 | Ганга-Нур (Сивое) | 0,9 | 0,768 | 0,137 | 0,021 | 0,141 | 0,0054 | 0,057 | 1,078 | 1,042 | 10,5 | 320 |
| III-2-7 | Бабье (Большое или Эке-Нур) | 0,35 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3,5 |
| III-2-9 | Борзинское (Чиндантское) | 0,11 | 18,55 | 2,20 | 3,05 | 0,50 | _ | _ | 24,30 | 24,12 | 40,40 | 284,2 |
| III-2-10 | Цаган-Нур | 0,11 | 2,11 | 0.96 | 0,51 | 0,19 | _ | _ | 3,77 | 3,71 | - | 178,8 |
| IV-4-2 | Барун-Шивыртуй | 0,25 | 1,52 | 1,24 | 0,01 | 0,25 | 0,39 | 0,02 | 3,08 | 3,06 | 1,9 | 24,3 |
| V-4-2 | Шихалин-Нур | 0,76 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1,4 | 70,0 |

# 8. Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив района

Территория листа М-50-XV, XXI расположена на стыке Аргунской и Агинско-Шилкинской СФМЗ, что и определяет его металлогеническую специализацию. Главные элементы минерагенического районирования показаны на схеме-врезке к КПИ. Большая часть территории принадлежит Аргунской СФМЗ, в пределах которой выделяются несколько основных этапов рудообразования: 1 – ряд домезозойских, 2 - средне-позднеюрский, 3 - верхнеюрско-раннемеловой, 4 - раннемеловой, которые в целом сопоставляются с соответствующими этапами развития территории (см. тектоническую схему).

Минерагения домезозойских этапов проявлена на данной территории очень фрагментарно - в ее ЮВ части, представляющей ЮЗ замыкание (на российской территории) Приаргунской редкоземельно-оловорудной прогнозируемой минерагенической зоны (1), рудные объекты которой за пределами рассматриваемой площади ассоциируют с лейкогранитовыми комплексами завершающих стадий позднерифейского, венд-раннепалеозойского и пермо-триасового этапов развития. На площади рассматриваемого листа в его ЮВ части выделен Нагаданский прогнозируемый рудный узел (1.0.1), большая часть которого находится на территории листа М-50-XXII. Здесь возможно выявление оруденения силикатно-касситеритового и редкоземельного типов, но, при современном уровне изученности, перспективы территории представляются относительно невысокими.

В восточной части листа М-50-XV расположено замыкание Цаган-Олуйской (0.0.2) прогнозируемой золоторудной зоны, основная часть которой находится на территории листа М-50-XVI. Ее металлогенический облик в первую очередь обусловлен развитием долгоживущего (P-J2-3) гранито-гнейсового купола, периферические зоны которого благоприятны для рудогенерации и рудолокализации золотого и других типов оруденения.

Основные рудные объекты рассматриваемой территории в пределах Аргунской СФМЗ связаны со средне-позднеюрским орогенным этапом развития. Здесь выделены две минерагенические зоны: Унда-Газимурская (2) - золото-молибден-полиметаллическая и Приаргунско-Нерзаводская (3) серебро-полиметаллическая, главные рудные объекты которых расположены северо-восточнее за пределами листов М-50-XV, XXI.

Оруденение Унда-Газимурской минерагенической зоны представлено преимущественно золото-кварц-сульфидной, золото-полиметаллической, кварц-молибденитовой формациями. На рассматриваемой территории выделены два прогнозируемых объекта: Хадабулакское рудное поле (2.0.0.1) и Шарасун-Иккирийский рудный узел (2.0.1). Первое приурочено к одноименному вулканическому полю с широким развитием терригенно-вулканогенных образований шадоронской серии и субвулканических - шадоронского комплекса, в центральной части которого находится Хадабулакский массив кварцевых монцодиоритов шахтаминского комплекса. Границы прогнозируемого рудного поля обусловлены сочетанием благоприятных геологических факторов и поисковых признаков. Он характеризуется проявлениями золота и свинца, контрастными литохимическими ореолами Pb, Zn, Ag, Bi, Au и др. элементов, ареалами гидротермально измененных пород (турмалинизация, хлоритизация, окварцевание, аргиллизация), вплоть до образования полнопроявленных метасоматитов в локальных зонах. Анализ имеющегося геолого-геохимического материала позволяет прогнозировать здесь промышленное оруденение золота (с Pb, Zn, Bi, Ag), наиболее близким аналогом которого в Восточном Забайкайлье является Верхнеалиинское месторождение. На перспективность этой территории на подобный тип оруденения указывал также М.Д.Скурский (Турпанье рудное поле) [27]. Прогнозные ресурсы категории Р3 этой площади оцениваются по аналогии с Верхнеалиинским месторождением с учетом коэффициента надежности (0,6) в 10 т золота.

Шарасун-Иккирийский прогнозируемый рудный узел (2.0.1) приурочен к одноименной очаговой структуре. Здесь выделяется два прогнозируемых рудных поля: Шарасунское (2.0.1.1) и Иккирийское (2.0.1.2). Первое охватывает площадь одноименного вулканического поля, сложенного терригенно-вулканогенными отложениями шадоронской серии с известными проявлениями свинца, мышьяка, олова, ареалами развития гидротермально измененных пород (аргиллизация, лимонитизация и др.) и литохимическими ореолами литофильного и халькофиль-

Рис. 8.1. Участок Иккирийский. Схематическая геологическая

карта.

Условные обозначения: 1 - голоцен, аллювиально-пролювиальные отложения (apQH) ; 2 - нижний мел, верхнетургинская подсвита (K1tr3) - алевролиты, песчаники; 3 - поздняя юра, нерчинскозаводский дайковый комплекс: дайки гранит-порфиров (γπ), гранодиорит-порфиров (γδπ), диоритовых порфиритов (δπ), лампрофиров (χ); 4-6 - средняя-поздняя юра, шахтаминский комплекс, третья фаза: 4 - дайковая серия: аплиты(а), микрограниты (mγ) ; 5 - биотитовые и лейко- кратовые граниты (γ3J2-3š); 6 - биотит-роговообманковые гранодиориты (γδ3J2-3š); 7 - средняя юра, даикинская свита (J2dk) - трахиандезиты роговообманковые; 8 - средняя юра, верхнегазимурская свита, нижняя подсвита (J2vg1) - конгломераты. 9 - верхний триас, тыргетуйская свита (T3tr) - песчаники, алевролиты; 10 - верхняя пермь, борзинская серия, антиинская (Р2аn), соктуйская (P2sk), тавунангская (P2tv) свиты - алевролиты, туфопесчаники, хлидолиты; 11-12 - границы: 11 - геологические; 12 - фациальные; 13 - разрывные нарушения; 14-15 - проявления: 14 - золота (Аu) и серебра (Аg); 15 - вольфрама (W).

Рис.8.2. Участок Иккирийский. Схема размещения гидротермально-метасоматических образований.

Условные обозначения: 1 - кварц-турмалиновые метасоматиты; 2 - окварцевание: 3 - серицит-калишпатовые метасоматиты; 4 - контактовые роговики; 5 - пиритизация; 6 - отдельные кварцевые жилы; 7-9 - границы: 7 - ареалов распространения гидротермально-метасоматических образо-ваний; 8 - геологические; 9 - фациальные; 10 - разрывные нарушения.

Рис.8.3. Участок Иккирийский. Содержание W в первичных ореолах рассеяния.

Рис.8.4. Участок Иккирийский. Содержание W, Mo, Bi и Аg (аддитивный показатель) в первичных ореолах рассеяния.

Условные обозначения: 1-7 - Значения кларка концентрации*): 1 – менее 2,5; 2 - 2,5-5; 3 - 5-10; 4 - 10-25; 5 - 25-50; 6 - 50-100; 7 - более 100.

*Примечание: за исходные кларковые содержания приняты: W - 1,5 г/т; Mo - 1 г/т; Bi - 1 г/т; Аg - 0,05 г/т.

Рис.8.5. Участок Шихалинорский. Схематическая геологическая

карта.

Условные обозначения: 1 - голоцен, аллювиально-пролювиальные (apQH) и лимнические (lQH) отложения; 2 - нижний мел, вержнетургинская подсвита (K1tr) - алевролиты, песчаники; 3-5 - средняя-поздняя юра, шахтаминский комплекс: 3 - вторая фаза, дайки микросиенитов (mξ2J2-3š); 4

- вторая фаза - умеренно-щелочные гранодиориты и граносиениты (γξ2J2-3š) ; 5 - первая фаза - кварцевые монцониты и кварцевые монцодиориты (qμδ1J2-3š) ; б - средняя-поздняя юра, приаргунский комплекс, субвулканические образования (ταJ2-3pr) - трахиандезиты; 7-10 - средняя юра, даикинская свита (J2dk): 7 - трахиандезиты роговообманковые; 8 - трахидациты биотитовые; 9 - туфы трахиандезитового состава; 10 - конгломераты, туфоконгломераты; 11 - верхняя пермь, борзинская серия, антиинская (Р2аn) и соктуйская (Р2sk) свиты - алевролиты, туфопесчаники, хлидолиты; 12-13 - границы: 12 - геологические; 13 - фациальные; 14 - разрывные нарушения; 15-16 - проявления: 15 - серебра (Аg); 16 - вольфрама (W).

Рис.8.6. Участок Шихалинорский. Схема размещения гидротермально-метасоматических образований.

Условные обозначения: 1 - турмалин-кварцевые метасоматиты; 2 - окварцевание; 3 - аргиллизация; 4 - контактовые роговики; 5 - пиритизация; 6 - флюоритизация; 7 - отдельные кварцевые жилы; 8-9 - границы: 8 - ареалов распространения гидротермально-метасоматических образований; 9 - геологические; 10 - разрывные нарушения.

Рис.8.7. Участок Шихалинорский. Содержание Аg в первичных ореолах рассеяния.

Рис.8.8. Участок Шихалинорский. Содержание Ag, Pb, Zn, As и Sb (аддитивный показатель) в первичных ореолах рассеяния.

Условные обозначения: 1-7 - значения кларка концентрации*): 1 - менее 2,5; 2 - 2,5-5; 3 - 5-10; 4 - 10-25; 5 - 25-50; 6 - 50-100; 7 - более 100.

*Примечание - за исходные кларковые содержания приняты: Аg - 0,05 г/т, Рb - 20 г/т, Zn - 75 г/т, As - 0,5 г/т, Sb – 0,5 г/т.

ного типов (Pb, Ag, Sn, W, As, Sb и др.). Со средней степенью надежности здесь можно ожидать выявления золото-полиметаллического оруденения новоширокинского типа.

Иккирийское прогнозируемое рудное поле представляется наиболее перспективным участком рассматриваемого рудного узла (рис.8.1-4). Здесь, в восточной части одноименного гранитоидного массива шахтаминского комплекса известны три золоторудных и серебряное проявление, изученные недостаточно. В процессе работ ГДП-200 выявлено Иккирийское вольфрамовое проявление, локализующееся в протяженных кварцевых жилах и зонах дробления с содержанием вольфрама 0,1-0,3 и до 3 %. Все эти проявления сопровождаются обширными контрастными первичными геохимическими ореолами литохалькофильного типа (Ag, W, Bi, Cu, Au), ареалами слабопроявленых гидротермально-метасоматических изменений - окварцеванием, серицит-калишпат-кварцевыми изменениями, турмалинизацией. Характерно площадное распространение минерализованных протяженных свит кварцевых жил и зон дробления. Границы прогнозируемого рудного поля обусловлены сочетанием приведенных выше прямых и косвенных поисковых признаков. По аналогии с Быстринским и Шахтаминским рудными полями здесь можно ожидать выявления промышленных золоторудных и вольфрамовых (возможно, медно-молибденовых) рудных объектов. Прогнозные ресурсы категории Р3 по аналогии с Быстринским рудным полем можно оценить в количествах: 20 т Au, 10 тыс. т W, 20 тыс.т Mo, 500 тыс.т Cu.

Приаргунско-Нерзаводская минерагеническая зона (3) на данной территории представлена лишь своим ЮЗ окончанием. Здесь выделен Шихалинорский прогнозируемый рудный узел (3.0.1) (рис.8.5-8), приуроченный к одноименной вулкано-плутонической структуре. В его пределах известно недостаточно изученное вольфрамовое проявление, связанное с одноименным массивом шахтаминского комплекса, а также проявление серебра, выявленное при ГДП-200 и тяготеющее к субвулканическому телу приаргунского комплекса. В его пределах наблюдались многочисленные разрозненные и сближенные кварцевые жилы, содержащие серебро в количестве 50-100 и до 1000 г/т в сопровождении повышенных значений Pb, Ba, Au, Mn. Границы прогнозируемого рудного узла определяются как сочетанием благоприятных геологических факторов (он практически целиком располагается в надынтрузивной зоне невскрытой части Шихалинорского массива), так и прямыми и косвенными поисковыми признаками: обширными ареалами слабопроявленных гидротермально-метасоматических изменений - аргиллизацией, окварцеванием, реже пиритизацией и турмалинизацией и контрастными первичными геохимическими ореолами рассеяния литохалькофильного типа (Ag, W, Zn, Mo). Предпологаемыми объектами-аналогами являются открытые в 80-х годах в пределах Джиула-Цаганского рудного узла (Китай) ряд малых и средних серебро-полиметаллических месторождений, обладающих сходством как по геолого-структурной позиции, составу и возрасту рудогенерирующих субвулканических образований, так и по типу сопутствующих элементов-примесей и гидротермально-метасоматических изменений (Г.А. Шатков-устное сообщение). Шихалинорский прогнозируемый рудный узел расположен на северном продолжении рудоносных структур Джиула-Цаганского рудного узла на российской территории. В качестве более дальнего аналога можно привести серебро-полиметаллическое (с золотом) месторождние Нойон-Тологой, находящееся в пределах Алгачи-Урюмканской минерагенической зоны (лист M-50-XVII). Современная изученность данной площади позволяет прогнозировать здесь выявление малого месторождения с предполагаемыми запасами до 100 тыс.т Pb и Zn и 50 т Ag при отнесении прогнозных ресурсов к категории Р3.

Оруденение позднеюрско-раннемелового этапа на рассматриваемой территории представлено фрагментарно. Урулюнгуйская флюорит-урановая минерагеническая зона (5) в пределах листов М-50-XV, XXI также как и Приаргунско-Нерзаводская представлена лишь своим окончанием и не несет сколь либо значимых известных и прогнозируемых рудных объектов. Можно лишь отметить выявленный при ГДП-200 Гунжолгинский пункт минерализации флюорита, заслуживающий дальнейшего изучения. Он представлен флюоритизированной зоной дробления мощностью около 7 м с кварц-флюоритовыми жилами мощностью до 0,8 м и является единственным пока на территории данного листа флюоритовым объектом промышленного типа (аналогом объектов Бугутуро-Абагайтуйского рудного узла), что может указывать на перспективность дальнейшего изучения на флюорит всего Нагаданского гранитного поднятия в целом.

Определенные перспективы на урановое оруденение возлагались на Эдортуйскую кальдеру, в основном скрытую под меловыми отложениями Тургино-Харанорской впадины. Поисковые работы, проведенные здесь ПГО «Сосновгеология» положительных результатов не дали. Учитывая, что фундамент этой кальдеры не вполне благоприятен для генерации крупных концентраций уранового оруденения, а также большие мощности перекрывающих отложений тургинской и ножийской свит (400-1000 и более м), рассматривать эту территорию в качестве прогнозируемого рудного узла представляется нецелесообразным.

Лейкограниты кукульбейского комплекса, с которыми связаны многочисленные редкометальные месторождения Восточного Забайкалья, на рассматриваемой площади в пределах Аргунской СФМЗ представлены двумя небольшими массивами: Харанорским и Гунжолгинским. С первым связано оруденение кварц-вольфрамитового грейзенового типа и хальколитофильный ореол в его экзоконтакте, контуры которого в основном и определяют площадь рудного поля (0.0.0.1). Гунжолгинский массив и его экзоконтакт изучены весьма слабо. Его отнесение к кукульбейскому комплексу достаточно условно и поэтому перспективы этого участка на выявление редкометального оруденения неясны. На севере рассматриваемой территории расположен южный фланг Кукульбейского рудного района (0.1) основные рудные объекты которого (месторождения W, Sn, Ta, Li, флюориты) находятся на территории соседнего листа (М-50-IX).

Агинско-Шилкинская СФМЗ на территории рассматриваемого листа представлена своим ЮВ флангом, где выделяется Восточно-Агинская вольфрам-оловорудная минерагеническая зона (4). На листе М-50-XV в состав зоны входят Шерловогорский рудный узел (4.0.1) и Хаваргинский прогнозируемый рудный узел (4.0.2). Первый включает два рудных поля: Шерловогорское (4.0.1.1) и Адунчелонское (4.0.1.2) и охватывает значительно большую площадь, характеризующуюся ареалами распространения гидротермально-измененных пород (грейзенезация, окварцевание), хальколитофильными литохимическими ореолами, шлиховыми ореолами касситерита. Рудные поля приурочены к надынтрузивным зонам массивов лейкогранитов кукульбейского комплекса: слабовскрытого эрозией Шерловогорского массива и значительно более эродированного - Адунчелонского.

Шерловогорское рудное поле включает более десяти месторождений и проявлений олова (сульфидно-касситеритового и, в меньшей мере, кварц-касситеритового и кварц-вольфрамитового типов), а также месторождение драгоценных камней (берилл, топаз и др.) в грейзенизированных гранитах массива. Адунчелонское рудное поле представлено проявлениями камнесамоцветного сырья (берилл, топаз, кварц) в пегматитах, а также редкометальными проявлениями в эндо-экзоконтакте массива.

Эксплуатируемые до недавнего времени месторождения Шерловогорского рудного поля не выработаны полностью. Более того, имеются перспективы увеличения запасов олова на их глубоких горизонтах, но извлечение этих руд признается нерентабельным [43]. На территории рудного узла неоднократно проводились геолого-съемочные и прогнозно-поисковые работы на олово [34, 42, 43, 49 и др.]. Новых промышленных рудных объектов этими работами не выявлено. Но анализ этих материалов позволяет считать площади некоторых проявлений (Улясутайского, Бейлесутайского, Тутхалтуйского) не до конца изученными. Поисково-оценочные работы на драгоценные камни, проведенные в пределах Шерловогорского рудного узла [61] позволили оценить прогнозные ресурсы (Р1-2) известных проявлений камнесамоцветного сырья как в пределах Шерловогорского так и Адунчелонского массивов лейкогранитов (прил. 6). В последнем отмечены также перспективы выявления новых продуктивных пегматитовых тел, особенно в северном эндоконтакте массива.

Хаваргинский прогнозируемый рудный узел находится южнее Шерловогорского и приурочен к одноимённой очаговой структуре (см. раздел «Тектоника»). Его площадь сложена девонскими терригенными метаморфизованными отложениями усть-борзинской свиты. В центральной части узла по геофизическим данным предполагается наличие невскрытого интрузива гранитов. Выход Хабергинского штока гранитоидов шахтаминского комплекса, расположенного несколько южнее, позволяет считать, что и невскрытый массив может быть его аналогом. Вместе с тем, характер литохимических ореолов хальколитофильного типа (Sn, W, Mo, Ag, Bi и др.) в надынтрузивной зоне и в целом на площади узла типичен для гранитов кукульбейского комплекса, в отличие от шахтаминского, сопровождающегося существенно литохалькофильными ореолами (см. геохимическую схему). Известные рудные объекты - Гранитное меднорудное и Хаваргинское и Леонтьевское вольфрамовые проявления - могут свидетельствовать как в пользу одного, так и другого варианта. Представляется, что Хаваргинский прогнозируемый рудный узел может характеризоваться совмещённым полиформационным юрским магматизмом. Аналоги таких узлов известны в Кукульбейском рудном районе (к северу от рассматриваемой территории).

Границы прогнозируемого рудного узла обусловлены ареалами распространения гидротермально изменённых пород (турмалинизация, окварцевание, грейзенизация, аргиллизация) и литохимических ороеолов. Хавергинское прогнозируемое рудное поле (4.0.2.1) охватывает собственно надынтрузивную зону массива гранитов и площадь развития наиболее контрастно проявленных геохимических аномалий и метасоматитов. Наиболее вероятно выявление здесь полиметаллически-оловянного оруденения (по аналогии с Шерловогорским рудным узлом), а также руд Mo, W, Cu, Au в ассоциации с шахтаминскими гранитоидами. Наличие повышенных содержаний золота подтверждено также работами Харанорской партии ВСЕГЕИ, выявившими в северной части прогнозируемого рудного узла локальные участки с аномальными содержаниями Au (до 3 г/т).

Раннемеловой этап рудообразования на рассматриваемой территории проявился в наложенных впадинах и выражен в образовании залежей цеолитов и пластов бурых углей. В отношении последних на схеме прогноза выделены две прогнозируемые угленосные структуры: Чиндантская (0.0.0.2), расширяющяя перспективы известного месторождения, и Черноозерская (0.0.0.3), охватывающая площадь распространения угленосных отложений верхнетургинской подсвиты.

Таким образом, рассматриваемая территория обладает определёнными перспективами выявления новых рудных объектов. Прогнозируемые рудные узлы и рудные поля показаны на схеме минерагенического районирования и прогноза полезных ископаемых и приведены в списке (Прил. 5). По степени перспективности они подразделены на 3 категории, которые учитывают сочетание и полноту проявления благоприятных рудообразующих, рудогенерирующих и рудовмещающих формаций и комплекса прямых и косвенных признаков (см. легенду к КПИ). Уровень надёжности оценки обусловлен, в первую очередь, степенью однозначности определения прогнозируемого типа оруденения и сопоставимости его с имеющимися «эталонами» на территории Восточного Забайкалья. Проведённый анализ позволяет выделить на рассматриваемой территории три наиболее перспективные площади: Хадабулакское и Иккирийское прогнозируемые рудные поля и Шихалинорский прогнозируемый рудный узел. Для этих площадей оценены прогнозные ресурсы категории Р3 (см. Схему прогонза и Прил.6) и рекомендовано проведение первоочередных поисковых работ масштаба 1:25 000.