Даурское среднее месторождение (V-4-1) расположено в средней части Даурской впадины в пределах замкнутой мульды выполненной осадочными породами кутинской свиты. Открыто в 1961 г. В разрезе месторождения выделено 3 горизонта: верхний - мощных угольных пластов (175 м), средний - частого переслаивания углей и терригенных пород (180 м) и нижний - песчано-алевролитовый (200 м). Всего установлено 19 угольных пластов мощностью до 21,1 м и ряд пропластков. В подсчёте запасов участвуют четыре пласта мощностью от 1,2 до 8,15 м. Угли месторождения чёрные, тёмно-коричневые, матовые, полуматовые, штриховатые. Содержание аналитической влаги 9,5 %, рабочей влаги 33,2 %, зольность 16,5-34,5 %, выход летучих на горючую массу 50,1-52,9 %, теплотворная способность 6022-6296 ккал на кг топлива. Угли содержат редкие и рассеянные элементы: F, Zr, Pb, Zn, V, Mg, Sn, As, Mo, Co, Be, Cr, Ni, Ge. Запасы месторождения по состоянию на 1.01.71 г составляют: по категории В - 44121 тыс.т, С1 - 143346 тыс.т. Забалансовые - 191684 тыс.т. Пласт I доступен к отработке открытым, а нижележащие пласты возможно отработать подземным способом.