Хаваргинское проявление (III-1-7) раcположено в 2 км к северо-востоку от Леонтьевского. Открыто в 1970 г. На площади проявления вскрыто 13 кварцевых жил (шесть содержат видимый вольфрамит) и серия кварцевых и грейзеновых прожилков. Простирание жил СВ-40-50о. Рудные минералы представлены вольфрамитом, галенитом, арсенопиритом и шеелитом. В грейзенах содержатся сотые доли процента Li и Rb и тысячные доли Cs. Наиболее крупная жила № 4 прослежена на 750 м при средней мощности 0,4 м. Среднее содержание вольфрама 0,36 % (максимальное 2,72%). Оруденение гнездово-вкрапленное, распределение его крайне неравномерное. Ресурсы до глубины 40 м не более 120 т. По жиле № 3 (длина 50 м, мощность 0,8 м) среднее содержание WO3 0,5 %, по другим жилам - сотые доли процента. Практическая ценность рудопроявления невелика.