Харанорское малое месторождение (IV-3-5) расположено в 7 км юго-западнее ж/д ст. Харанор, в центральной части одноименного массива кукульбейского комплекса. Месторождение практически полностью выработано. Оно представлено сложно ветвящимися короткими и маломощными прожилками кварца и зонами сопровождающих их грейзенов с вкрапленностью вольфрамита. Средние содержания полезных компонентов:WO3 - 0,3%, Ta2O5 - 0,001-0,1%, Nb2O5 - 0,002-0,015%, Sn - 0,001-0,003 и до 0,1%. Отмечаются повышенные содержания Be, Li, Rb, As. За время эксплуатации добыто менее 100 т вольфрамитового концентрата. Обнаружение новых рудных тел маловероятно.