На изученной площади флюорит встречен практически во всех оловянных месторождениях Шерловогорского рудного поля, пегматитах Адун-Челона и некоторых других геологичеких образованиях, не достигая при этом практически значимых концентраций. Характерный для сопредельных территорий промышленный тип флюоритовой минерализации встречен лишь в Гунжолгинском пункте минерализации (VI-4-3). Среди сильно измененных, катаклазированных гранитов урулюнгуйского комплекса выявлена зона дробления и окварцевания простиранием СЗ 340-330о видимой мощности около 7 м, прослеженная на 50 м. Зона представлена флюоритизированной кварцевой брекчией по сильно измененным гранитам и серией сближенных неясно выраженных жил кварц-флюоритового и флюоритового состава, наиболее крупная из которых имеет мощность 0,7 м. Содержание флюорита в ней достигает 30 % на мощность 0,7 м; на всю мощность брекчированной зоны не превышает 15 %. Пункт минерализации заслуживает дальнейшего изучения.