Песок строительный. В районе известно одно среднее и два малых месторождения строительных песков. Среднее месторождение падь Нарусутай (I-1-27) представлено залегающими под почвенно-растительным слоем пластами и линзующимися телами аллювиально-пролювиальных средне-крупнозернистых песков кварц-полевошпатового состава мощностью от 2 до 10 м. Малое месторождение Харанорское-I (I-2-26) представляет собой пласты и линзующиеся тела песков мощностью не более 10 м залегающие под почвенно-растительным слоем. Песок используется как отощитель для кирпичных глин. Мощность пластов песка малого месторождения Козловского (II-3-3) достигает 4,7 м. Используется как отощитель кирпичных глин, пригоден для штукатурных и кладочных работ. Общие запасы Харанорского-I и Козловского месторождений составляют 1084 тыс.м3.