Березовское-2 проявление магнетитовых руд (I-4, 16) расположено в 1,2 км от первого вдоль южной границы Березовского массива, в верховьях одноименной реки. Оно приурочено к экзоконтакту гранитоидов с метабазитами нижней толщи камжелинской свиты, представлено тремя рудными телами, вытянутыми согласно рассланцеванию на 80-100 м. Южная граница массива имеет по отношению к рудным телам секущее положение. Селевыми канавами и шурфами вскрыта скарново-рудная зона с прожилково-вкрапленным оруденением и три маломощных линзы сливных магнетитовых руд. Мощность линз 6,1; 0,6 и 1,9 м при средних содержаниях железа 28,5; 49,5 и 32,1% соответственно.

Минералогический состав проявлений: магнетит (80-90%), мушкетовит (10-15%), пирит, халькопирит, галенит. Оба магнетитовых проявления на глубину не прослеживаются, на месте их предполагаемого залегания скважинами вскрыты гранитоиды Березовского массива, а по данным каротажа магнитных масс вблизи скважин нет. По геофизическим данным, глубина до нижней кромки рудных тел на Березовском-1 проявлении достигает 90 м, а на втором – 50-80 м. Ресурсы железной руды по категории Р1 составляют 1,1 млн т на первом проявлении и менее 0,2 млн т – на втором. Значительные запасы железных руд в районе Березовского массива гранитоидов мало вероятны.