Пирамидальное проявление (I-4, 22) относится к Белоосиповскому ртутнорудному узлу, расположено в верховьях левого притока р.Белая Осипова. В базальтоидах и туфах палатнинской свиты содержится рассеянная вкрапленность и тонкие короткие прожилки киновари. Вкрапленность киновари иногда встречается в зальбандах баритовых прожилков мощностью 2-15 см. Отмечены тонкие прожилки барито-халькопиритового состава. Минерализация прослежена на 250 м при ширине до 9-18 м. Содержания ртути убогие, до 0,05%, и лишь в вос-точной части проявления в двух пробах 0,37 и 1,88% [140]. В шлихах из аллювия ручья содер-жание киновари возрастает вверх от устья с 10 до 80 зерен, в делювии достигает 630 зерен. В 800 м к СВ от Пирамидального проявления на участке Тальниковом в делювии шурфа встречен обломок с кварц-кальцитовым прожилком, содержащим рассеянную вкрапленность киновари.